建设项目基本情况

| 项目名称 | 转炉钢渣处理改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘涛 |  | 联系人 | 郑朝阳 |  |
| 通讯地址 | 芜湖市芜湖三山经济开发区春洲路2号 |  | 邮政编码 | 241002 |  |
| 联系电话 | 0553-5627164 |  | 传 真 | — |  |
| 建设地点 | 芜湖三山经济开发区芜湖新兴铸管有限责任公司现有厂区 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芜湖市三山区经济和信息化局 |  | 审批文号 | 三经信[2020]24号 |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建■ 技改□ |  | 行业类别 及代码 | C4210金属废料和碎屑加工处理 |  |
| 占地面积（m2） | / |  | 绿化面积（m2） | / |  |
| 总投资（万元） | 6990 | 其中：环保投资 （万元） | 680 | 环保投资占 总投资比例 | 9.73% |
| 评价经费（万元） |  | / | 预期投产日期 | 2021年5月 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 （1）项目背景 芜湖新兴铸管有限责任公司于2003年4月27日正式挂牌，由新兴铸管股份有限公司(出资60%)和新兴铸管集团有限公司(出资40%)共同出资，重组原芜湖钢铁厂和芜湖焦化制气有限公司后成立的。经营范围为离心球墨铸铁管、钢铁冶炼及压延加工等是一家集烧结、焦化、炼铁、铸管、炼钢和轧钢为一体的钢铁联合企业。产品主要为球墨铸铁管、优质棒材、线材等。 芜湖新兴铸管有限责任公司现有钢渣处理工艺为热泼工艺，热泼处理后的钢渣大块较多，导致棒磨车间设备负荷过重，故障率较高，设备维护量大，处理能力受到很大影响，同时热泼工艺占用大片场地，渣跨现场环境较差，同时也存在较大安全隐患，改善现场环境已刻不容缓。 在此背景下，芜湖新兴铸管有限责任公司位于厂区现有厂房内投资建设转炉钢渣处理改造项目，改建工程总投资6990万元，改建工程采用低压长时高温立式焖渣处理工艺处理转炉钢渣，年处理转炉钢渣40万吨。 （2）项目委托 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目应进行环境影响评价工作。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）的相关规定，本项目属于“三十、废弃资源综合利用业”中“86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中“其他”，因此本次评价为环境影响评价报告表。 受芜湖新兴铸管有限责任公司的委托，芜湖民宇环境科技有限公司承担了本项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位有关工程技术人员对本项目进行了实地考察，对项目周围环境状况进行了调查，收集了当地的环保、水文、气象、地质等有关资料，按有关技术要求编写了本环境影响报告表。 2、改建工程概况 （1）项目名称 转炉钢渣处理改造项目 （2）建设单位 芜湖新兴铸管有限责任公司 （3）项目总投资 改建工程总投资6990万元。 3、改建工程建设内容及规模 （1）建设内容 改建工程采用低压长时高温立式焖渣处理工艺处理转炉钢渣，年处理转炉钢渣40万吨，主要建设内容如下。 表1-1 工程建设内容一览表 工程名称; 单项工程名称; 现有工程; 改建工程; 备注. 主体工程; 转炉钢渣处理线; 钢渣处理工艺为热泼工艺; 采用低压长时高温立式焖渣处理工艺，主要工艺包括倾翻倒渣、辊压破碎、有压热闷、卸料等; 改建. 辅助工程; 排气系统; /; 热闷罐设置三套排气系统，超过热闷工作压力后，通过电动调节阀调节将蒸汽沿相对应的管道直接排至大气中，管道高度超出厂房3m，管道做隔音棉，顶部安装消声器; 新增. 控制室; /; 厂房内设置控制室; 新增. 储运工程; 储存仓; /; 设置2个储存仓用于处理后的钢渣储存，储存量共计100t; 新增. 运输车辆; 使用汽车将处理后的钢渣运送至磁选线; /; 依托现有. 公用工程; 供水系统; 依托现有自备水站的供水设施; 依托现有; /. 排水系统; 雨污分流管网。废水进入厂区综合污水处理设施，不外排; 雨污分流管网。 净环系统冷却水排入现有厂区冷却水管网； 生产废水经厂房内排水沟、回水井、渣浆泵和集水坑、集水泵等收集后经送至辐流沉淀池处理后回用，废水不外排; 依托现有并改造. 供电系统; 新兴电网供给; 现有工程电网供给; 依托现有. 环保工程; 废气处理; /; 密闭罩（尺寸19mx14mx7m，风量250000m3/h）+1套辊压除尘系统（洗涤塔+湿旋脱水器）+1根30m高排气筒； 喷雾装置; 本次新增. 噪声控制; /; 安装减震垫和消声器; 本次新增. 废水处理; 雨污水管网; 废水收集系统（集水坑、集水泵+排水沟、回水井+渣浆泵）； 废水处理系统（辐流沉淀池）； 废水回用系统（提升井+吸水井+水泵）; 依托现有并新增. 固废处理; 一般固废暂存库; /; 本次新增. （2）主要生产设备 表1-2 改建工程新增生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量（台/套）. 1; 渣罐倾翻机; 型号QFJ9000、倾翻能力80T; 1. 2; 辊压破碎机; 6790mm*12200mm*4371mm; 1. 3; 有压热闷罐; 6790mm *5800mm *7000mm; 7. 4; 接渣转运台车; 型号JZC4200; 1. 5; 变压器; /; 2. 6; PLC控制系统; /; 1. 7; 除尘系统; 1套洗涤塔、1套旋流除尘器，2台风机; 1. （3）职工人数及工作制度 劳动定员：改建工程不新增劳动定员。 工作制度：年工作日350天。 （4）平面布置分析 项目总平面布置根据消防、安全、环保等规范要求设计，满足生产顺畅、交通便 捷的要求，合理利用场地和各项公用设施。根据工艺规划和工序要求，结合场地现状条件，合理布置建、构筑物，使工艺流程合理，管线短捷，人、物流畅通，平面布置图见附图2。 4、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于其中第一类“鼓励类”第八项“钢铁”中第12条“钢铁与相关产业间可循环流程工艺技术开发与应用”，因此本项目的建设符合国家的产业政策。 5、项目“三线一单”相符性分析 （1）与安徽省生态红线区域保护规划的相符性 2018年6月27日安徽省人民政府发布了《安徽省生态保护红线》（皖政秘【2018】120号），根据《生态保护红线划定指南》（环办生态【2017】48号）、《安徽省划定并严守生态保护红线试试方案》（厅【2017】62号）和《安徽省生态保护红线》（皖政秘【2018】120号），安徽省内的国家级和省级禁止开发区域包括国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、其他类型禁止开发区的核心保护区域。 本项目位于芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内，属于工业用地控制范围，厂区周边无风景名胜区、自然保护区等生态敏感区，项目影响范围内无国家级和省级禁止开发区域，故项目建设与安徽省生态红线区域保护规划相符。 （2）与环境质量底线相符性 本项目所在区域为不达标区，但根据《芜湖市大气污染防治行动计划实施方案》、《芜湖市进一步加强高污染燃料禁燃区管理工作实施方案》等工作文件，芜湖市通过加快重点行业工业企业治理，对电力、钢铁、水泥、平板玻璃等重点行业实施烟气排放超标改造，开展VOCs（挥发性有机化合物）综合治理，落实扬尘整治措施，强化移动源污染监管，加强燃煤锅炉小锅炉淘汰、餐饮油烟治理等措施改善区域环境空气质量。地表水环境质量满足水环境功能区Ⅲ类区水质标准；区域声环境质量满足声环境功能区3类区标准。项目区域环境质量基本满足区域环境质量目标要求。 本项目生产过程中主要污染为大气、噪声、固体废物，根据环境影响分析大气污染可达标排放，不会对外环境产生不利影响；工程废水经处理后回用，不外排；项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；项目产生的固体废物进行综合利用，不对外环境产生影响。因此，项目的建设不会突破区域环境质量底线。 因此，项目的建设不会突破区域环境质量底线。 （3）与资源利用上线相符性 改建工程建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）与生态环境准入清单相符性 环境准入负面清单要求“在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用”，项目不在芜湖市企业投资项目负面清单（2014年本）。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 6、选址可行性分析 改建工程位于芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内，属于工业用地控制范围；工程选址所在区域地质条件、场地稳定性和适宜性较好，适宜项目的建设；厂区周边无与本项目有冲突的企业存在。本项目选址合理、可行。 7、与《三山经济开发区控制性详细规划(调整)》相符性分析 芜湖三山经济开发区前身为“芜湖三山绿色食品经济开发区”，2005年11月经省经委批准为安徽省中小企业创业基地；2009年5月，三山区委、区政府决定将绿色食品经济开发区和临江工业区(原三山临港工业集中区)整体合并。2009年7月，经安徽省人民政府批准同意更名为“安徽芜湖三山经济开发区”。为进一步落实芜湖市社会经济发展计划，顺利实施临江工业区新兴铸管等工业项目，指导与调控三山经济开发区用地开发建设，2010年12月，中铁芜湖规划设计研究院有限公司、三山经济开发区管委会编制了《三山经济开发区控制性详细规划(调整)》。《芜湖三山经济开发区控制性详规(调整)环境影响报告书》于2013年4月16日获得芜湖市环保局的批复(环审[2013]56号)。 改建工程与《三山经济开发区控制性详细规划(调整)》相容性分析见下表。 表1-3 与《三山经济开发区控制性详细规划(调整)》相容性分析 序号; 三山经济开发区控制性详细规划(调整); 搬迁项目; 符合性. 1; 规划区功能定位： 三山经济开发区定位为芜湖市承接产业转移示范园区先导区，以发展钢铁及压延加工、先进制造业、临港产业及现代物流业为主导的产业强区。; 改建工程位于三山经济开发区内，符合三山经济开发区的功能定位。; 符合. 2; 用地布局规划： 工业用地布局 三类工业用地(M3)：集中在疏港路、联合路、峨溪路围合区域。; 改建工程位于三山经济开发区的北部工业区，属三类工业用地规划。; 符合. 根据上表可知，改建工程建设符合《三山经济开发区控制性详细规划(调整)》的总体要求。 8、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》的相符性分析 表1-4 与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》相符性 《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》; 本项目; 相符性 结论. 严禁1公里范围内新建项目，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目; 改建工程距离长江岸线最近距离950m， 本工程为改建工程，不属于新建工程，且本工程无废水外排; 相符. 严控5公里范围内新建项目，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区; 本工程为改建工程，不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目; 相符. 严管15公里范围内新建项目，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新(改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。; 本工程为改建工程，工程的实施有利于钢渣处理粉尘的减量; 相符. 9、与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（皖政〔2018〕83 号）的符合性分析 表1-5 与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》对比分析表 分类要求; 《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》相关内容; 符合性分析. 调整优化产 业结构，推进 产业绿色发 展; 优化产业布局。完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，按照国家和省明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，调整产业布局。严格执行国家高耗能、高污染和资源型行业准入条件，制定更严格的产业准入门槛。; 本项目符合“三线一单”要求. 加快区域产业调整。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。 严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严格按照《产业结构调整指导目录》，执行过剩产能淘汰标准。严防“地条钢”死灰复燃。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。 持续推进工业污染源全面达标排放。推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值; 本项目属于废旧资源综合利用业，不属于 “两高”行业和严禁新增产能行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行大气污染物特别排放限值. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、现有工程内容 芜湖新兴铸管老厂区位于安徽省芜湖市弋江区，属于市中心区。碍于城市日益严格的环保要求及周围场地的限制，弋江生产区已没有发展空间。芜湖新兴铸管为了企业的发展，于2015年10月搬迁至三山经济开发区。 芜湖新兴铸管搬迁项目拥有焦化、烧结、炼铁、铸管、炼钢、轧钢等生产工艺装备以及燃气系统、动力系统等生产辅助设施。具有198万t铁水、80万t球墨铸铁管、150万t钢水、80万t线材及90万t棒材的生产能力，拥有职工5500人。芜湖新兴铸管有限责任公司于2017年7月12日取得了芜湖市环境保护局关于“芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目环境影响报告书（现状评价）”的批复意见。 芜湖新兴铸管拥有焦化、烧结、炼铁、铸管、炼钢、轧钢等生产工艺装备以及燃气系统、动力系统等生产辅助设施。 （1）现有工程主要建设内容： 表 1-6 现有工程主要建设内容 车间; 主要设备; 产能 (万t/a); 建成投产时间. 一、主体工程. 原料场; 机械化料场; -; 2014.7. 焦化车间; 2×58孔6m焦炉及配套1×150t/h干熄焦装置; 120; 2016.11. 烧结车间; 2×265m2烧结机; 628; 2016.11. 炼铁车间; 2×1280m3高炉; 198; 2014.7. 球墨铸铁 车间; 1×300t混铁炉、8×15t工频电炉、7台水冷离心机、2台热模法离心机; 80; 2016.3. 炼钢车间; 2×120t转炉、1×120tLF炉、1×120tRH真空精炼装置、1×10机10流方坯连铸机、1×4机4流圆坯连铸机; 150; 2014.7. 1×10机10流方坯连铸机、1×6机6流特殊钢圆坯连铸机; 2017.5. 轧钢车间; 1条小棒材生产线; 30; 2016.3. 1条大棒材生产线; 30; 2015.5. 1条中棒材生产线; 30; 2017.5. 1条精品线材生产线; 40; 2014.7. 1条普通线材生产线; 40; 2014.7. 二、公辅工程. 石灰窑; 2×400t/d石灰回转窑; 27.6; 2014.7. 渣处理; 矿渣微粉生产线; 150; 2017.5. 发电站; 2×130t/h高温高压全燃煤气锅炉、配套2×25MW抽凝机组、1×25MW纯凝机组、3×30MW抽凝式汽轮发电机组; -; 2014.7. 1×35t/h燃煤气锅炉; 2017.5. 空压站; 1座铁前区集中空压站 1座钢轧区集中空压站; -; 2014.7. 余热回收; 烧结环冷机余热回收装置; -; 2014.7. 转炉烟气汽化冷却及余热回收装置; -; 2014.7. 轧钢加热炉汽化冷却及余热回收装置; -; 2014.7. 氧气站; 2×15000Nm3/h制氧机组; -; 2014.7. 煤气设施; 1座20万m3高炉煤气柜、1座10万m3焦炉煤气柜、1座10万m3转炉煤气柜和1座转炉煤气加压站; -; 2014.7. 高炉余压发电; 采用全干式透平主机与鼓风机同轴运行方式，即BPRT，直接驱动鼓风机; -; 2014.7. 给水站; 2座750 m3/h水力澄清池、生产消防供水泵房、加药间等; -; 2014.7. 软水站; 规模400m3/h; -; 2014.7. 综合污水处理站; 1座全厂综合污水处理站，生产废水处理能力850m3/h，深度除盐处理系统处理能力150m3/h; -; 2014.7. 酚氰废水处理站; 处理能力100m3/h; -; 2014.7. （2）现有工程主要产品方案： 表 1-7现有工程主要产品方案 序号; 产品品种; 产品名称; 规格(mm); 钢种; 代表钢号; 产量 (万t/a). 1; 小棒材; 带肋钢筋; Æ12~40; 低合金钢; HRB400(E)、HRB500(E); 30. 光面圆钢; Æ14~60; 碳素结构钢、优质碳结钢、合金结构钢; Q215~Q235、45、08. 2; 中棒材; 圆棒材; Φ40-120mm; 优质碳素钢、合金结构钢、齿轮钢、弹簧钢、轴承钢; 10-45、20CrMn2、30CrMo、42CrMo、40Cr、20CrMnTi、20CrMntiH、50CrVA、55CrSiA、60Si2MnA、GCr15、GCr15SiMn、GCr15-YC; 30. 3; 大棒材; 圆棒材; Æ130~280; 优质碳结钢、合金结构钢、冷镦钢、弹簧钢、轴承钢、管坯钢、锅炉钢; 20、45、20CrMnTi、40Cr、42CrMo、60Si2Mn、GCr15、60Mn、20G、35MnB; 30. 4; 线材; 普通光面高速线材; Æ6~20; 建筑用钢; 30MnSi、HRB400(E)、HPB300; 40. 精品光面高速线材; Æ5~22; 优质碳结钢、碳素结构钢、焊条钢、冷镦钢、易切削钢、弹簧钢等; Q195、Q215、Q235、30MnSi、SWRCH35K、ML08AL、SWRCH22A、SAE1008Cr、ML40Cr、; 40. 5; 球墨铸铁管; 球墨铸铁管道; DN80~2600; /; /; 80. 6; 矿渣微粉; 矿渣微粉; /; /; /; 150. （3）现有工程主要原辅材料消耗： 表 1-8 现有工程主要原辅材料消耗 序号; 名称; 消耗量(万t/a); 运入方式; 来源; 含S率(%). 1; 进口铁精矿; 381.56; 水路、公路; 智利、澳洲、伊朗、马来西亚、加拿大、巴西等; ≤0.13%. 2; 国内铁精矿; 72.8887; 水路、公路; 铜陵、梅山、弋江等; ≤0.2%. 3; 球团矿; 58.71; 水路、公路; 巴西、乌克兰; ≤0.016%. 4; 块矿; 3.241; 水路、公路; 伊朗、南非; ≤0.3%. 5; 炼焦煤; 156.91; 铁路、水路、公路; 山东、山西、内蒙、朝鲜等; ≤0.75%. 6; 喷吹煤; 11.17; 铁路; 河南、皖北; ≤0.5%. 7; 废钢; 25.69; 公路; 芜湖、马鞍山、巢湖、安庆; ≤0.02%. 8; 合金; 3.18; 铁路、公路; 内蒙、湖南、四川甘肃; ≤0.03%. 9; 球化剂(镁颗粒); 0.11; 铁路、公路; 省内; -. 10; 管模内喷涂料(硅藻土); 0.06; 铁路、公路; 省内; -. 11; 沥青漆*1; 0.23; 铁路、公路; 省内; -. 12; 水泥; 2.30; 公路; 省内; -. 13; 锌丝; 0.25; 铁路、公路; 省内; -. 14; 轻烧白云石; 23.64; 公路; 芜湖、南陵; ≤0.03%. 15; 制芯砂; 0.023; 公路; 省内; -. 16; 树脂*2; 0.068; 公路; 省内; -. 17; 三乙胺; 0.0014; 公路; 省内; -. - 现有工程生产工艺流程 焦化 炼钢 铸管 轧钢 喷煤、球团矿 烧结 小棒材生产线 SO2、NOX、颗粒物、废催化剂、脱硫渣 混匀矿、活性石灰、石灰石、白云石、无烟煤 炼铁 洗精煤 大棒材生产线 中棒材生产线 高线生产线 普通高速线材生产线 精品高速线材生产线 BaP、SO2、NOX、颗粒物 SO2、NOX、颗粒物、水渣、干渣 SO2、NOX、颗粒物、 废水、固废 颗粒物、废水、固废 SO2、NOX、 颗粒物、废 水、氧化铁皮 SO2、NOX、 颗粒物、 废水、氧化铁皮 SO2、NOX、 颗粒物、 废水、氧化 铁皮 图1-1 现有工程生产工艺及产污节点简图 现有工程环评手续执行情况如下表所示： 表1-9 环评手续执行情况 项目名称; 环境影响评价; 竣工环保验收; 项目目前运行状态. 审批 部门; 批准文号; 批准时间; 审批 部门; 批准文号; 批准 时间. 搬迁技术改造项目; 环境保护部; 环审[2013]300号; 2013年12月2日; /; /; /; 已投产. 搬迁技术改造项目(现状评价); 芜湖市 环保局; 环行审[2017]）37号; 2017年7月12日; 芜湖市 环保局; 环验[2017]123号; 2017年7月31日; 已投产. 2×58孔焦炉技术改造工程; 芜湖市 环保局; 环行审[2016]78号; 2016年11月23日; 芜湖市 环保局; 环验[2017]10号; 2017年1月10日; 已投产. 2×265m2烧结机技术改造项目; 芜湖市 环保局; 环行审[2016]79号文; 2016年11月23日; 芜湖市 环保局; 环验[2017]11号文; 2017年1月10日; 已投产. 80万吨铸管搬迁升级改造项目; 芜湖市 环保局; 环内审[2014]20号; 2014.5.30; 芜湖市 环保局; 环验[2017]123号; 2017.7.31; 已投产. 能源综合利用发电工程; 芜湖市 环保局; 环内审[2015]281号; 2015.11.3; 芜湖市 环保局; 环验[2017]70号; 2017.5.3; 已投产. 1×35t/h燃气锅炉搬迁; 芜湖市 环保局; 环内审[2017]108号; 2017.4.3; 芜湖市 环保局; 环验[2017]198号; 2017.10.18; 停产. 连铸机技术 改造项目; 芜湖市 环保局; 环内审[2017]109号; 2017.4.3; 芜湖市 环保局; 环验[2017]200号; 2017.10.18; 已投产. 中棒技术 改造项目; 芜湖市 环保局; 环内审[2017]110号; 2017.4.3; 芜湖市 环保局; 环验[2017]199号; 2017.10.18; 已投产. 矿渣微粉 生产线; 芜湖市 环保局; 环内审[2017]111号; 2017.4.3; 芜湖市 环保局; 环验[2017]199号; 2017.10.18; 已投产. 5万吨/年 管件项目; 芜湖市 环保局; 环行审[2016]05号; 2016.1.19; 企业自主验收; /; 2018.1.23; 已投产. 特喷线技术改造项目; 芜湖市 环保局; 环行审[2017]590号; 2017.11.3; 企业自主验收; /; 2018.9.15; 已投产. 焦化废水升级提标改造项目; 芜湖市 环保局; 环内审[2017]169号; 2017.5.26; 企业自主验收; /; 2018.9.15; 已投产. 焦炉烟气控硝及脱硫脱硝项目; 芜湖市 环保局; 芜环评审[2018]527号; 2018.10.15; /; /; /; 在建. 二、现有污染情况 废气污染控制措施 (1)原料场 原料场设有挡风抑尘墙，减少因风引起的扬尘。 原料场内各原/燃料堆设有喷水抑尘设施，以减少二次扬尘。 带式输送机上部设有密闭防护罩，以防风吹和物料落差散发扬尘。 原料场各原/燃料在输送、转运过程中均产生的粉尘，设有密闭罩，经袋式除尘器净化后外排废气含尘浓度均≤20mg/Nm3，经高15m烟囱排放。 原料场地下料仓上料过程中产生的粉尘，采用袋式除尘器净化，净化后外排废气含尘浓度均≤20mg/Nm3，经高22m烟囱排放。 (2)石灰焙烧 石灰石在上料、转运过程中产生的粉尘，经袋式除尘器净化后由高20m烟囱排放，外排废气含尘浓度≤20mg/Nm3；冷却后的石灰在输送、破碎、提升、筛分、入库及装车等过程中产生的粉尘，经3套袋式收尘器除尘净化后分别由20m高烟囱排放，外排废气含尘浓度≤20mg/Nm3。 预热器、回转窑窑头窑尾、冷却器冷却室、预热器顶部上料转运点产生的粉尘，经2套袋式除尘器净化后，分别经高40m高烟囱排放，高温石灰在窑头冷却过程中产生的粉尘，并入上述窑尾除尘系统，外排废气含尘浓度≤30mg/Nm3、NOx≤100mg/Nm3。 (3)烧结 烧结机生产采用铺底料工艺，减少烟气原始含尘浓度，同时对烧结机各产尘点均设密闭罩，抽风强制除尘，以控制其烟/粉尘的排放，此外，为减少烟气中SO2、NOx的排放，烧结机机头还配有烟气脱硫、脱硝设施。 每台烧结机的废气污染物控制简述如下： 烧结机机头烟气为烧结生产过程中最主要的烟尘、SO2和NOx产生源，烟气先经H2-SCR脱硝处理后，采用双室四电场静电除尘器净化，除尘后的烟气再经过湿式石灰石-石膏法脱硫，净化后废气由高70m烟囱排放，外排废气含尘浓度≤40mg/m3，SO2≤120mg/m3，NOx≤100mg/m3。烧结机机机头废气中二噁英，通过H2-SCR脱硝、四电场静电除尘器、湿法脱硫协同处置后，可吸附在颗粒物上从而减少排放量，外排浓度≤0.5ng-TEQ/m3。 烧结机机尾产生的含尘废气，采用1台电袋复合除尘器(1电+3布袋)净化，净化后废气由高45m烟囱排放，外排烟气含尘浓度≤20mg/m3。 配料及转运等产生的粉尘，采用1套袋式除尘器净化，净化后废气由高40m烟囱排放，外排废气含尘浓度≤25mg/m3。 燃料破碎产生的粉尘，因其具有爆炸性危险，采用1台防爆型袋式除尘器净化，净化后废气由高40m烟囱排放，外排废气含尘浓度≤25mg/m3。 两台烧结机各有一套机头、机尾烟气除尘系统，配料、燃料系统则共用一套除尘系统。 (4)焦化 ①备煤工段 煤转运站、粉碎机室及运煤通廊等建/构筑物采用密闭结构，有效避免煤尘外逸。同时在各扬尘场所采用水喷抑尘，防止煤尘逸散造成二次污染。 为消除煤在预粉碎、粉碎过程中产生的煤尘，设有2套袋式除尘器，净化后废气分别由2座高32m烟囱排放，外排废气含尘浓度均≤30mg/m3。 ②炼焦工段 装煤孔盖采用密封结构，并用特制泥浆密封炉盖与盖座间隙，减少90~95%的烟尘外逸。 上升管盖、桥管承插口采用水封装置，根据设计值，可减少95%烟尘外逸；上升管根部采用编织石棉绳填塞，特制泥浆封闭，减少90%烟尘外逸。 采用弹簧刀边炉门、厚炉门框、大保护板，减少炉门热变形程度，有效防止炉门泄漏；采用炭化室压力稳定控制系统，防止炭化室压力过大出现冒烟冒火现象，根据设计值，可减少90~95%烟尘外逸。 装煤采用CPS系统，集气管保持微负压，实现无烟装煤。装煤时产生的一部分烟尘通过CPS系统进入负压工作的集气管，另一部分烟尘通过除尘装煤车进入除尘地面站(袋式除尘)净化，净化后废气由高20m烟囱排放，外排废气含尘浓度≤40mg/m3、SO2≤50mg/m3，BaP≤0.0003 mg/m3。 出焦时产生的烟尘，由设在拦焦机上的吸气罩捕集，经集尘干管送入推焦除尘地面站(袋式除尘)净化，净化后废气由高20m烟囱排放，外排废气含尘浓度≤50mg/m3、SO2≤35mg/m3。 焦炉采用高净化后的高、焦混合煤气为燃料，煤气燃烧产生的含SO2、NOx及少量尘烟气由高135m烟囱排放，外排废气含尘浓度≤30mg/m3、SO2≤50mg/m3、NOx≤250mg/m3。 ③熄焦工段 采用干法熄焦工艺，在干熄罐顶部装焦处、罐底出焦处、出焦口胶带、循环风机放散口处设置烟尘捕集装置，产生的烟尘经收集后送至干熄焦地面除尘站(袋式除尘)净化，净化后废气由高24m烟囱排放，外排废气含尘浓度≤50mg/m3、SO2≤80mg/m3。 当干熄焦系统出现故障或检修时，采用湿法熄焦。熄焦塔高55m，熄焦塔塔顶设水雾捕集和双层木结构捕尘装置，可使大部分焦尘和水滴捕集下来，设计捕集效率为60%，排放浓度可满足标准值，干熄焦恢复时间几小时到几十个小时不等，恢复后立即停止采用湿熄焦。 ④煤气净化工段 对于煤气净化系统产生的各类废气，首先通过采用先进的工艺流程及设备，从根本上加以控制和治理，其次是采取必要的治理措施： 煤气脱硫采用KXTT技术，煤气H2S含量可由2~9g/m3降到100mg/m3，净化后废气由高30m烟囱排放，外排废气H2S浓度≤3mg/m3、NH3≤30mg/m3。 对于煤气净化系统的各类设备，采用密闭结构以防止其废气泄漏。 冷凝鼓风工段各槽类设备等放散气体集中接入负压煤气管道，不外排。 粗苯蒸馏工段各油槽分离器和设备管道放散管排出的放散气体集中接入负压煤气管道，不外排。 硫铵工段干燥系统排放的尾气，经旋风除尘+湿式洗涤两级净化后由高23m烟囱排放，外排废气含尘浓度≤70mg/m3，NH3≤30mg/m3。 各贮槽放散管排出的放散气体集中接入负压煤气管道，不外排。 粗苯管式炉燃烧高、焦混合煤气产生的含SO2、NOx及少量尘的烟气，经高27m烟囱排放，外排废气含尘浓度≤30mg/m3、SO2≤50mg/m3、NOx≤200mg/m3。 ④筛焦工段 焦炭在筛分、转运、贮存过程中产生的焦尘，采用1套袋式除尘器净化，净化后废气由高27m的烟囱排放，外排废气含尘浓度≤30mg/m3。 焦转运站及运焦通廊采用封闭设计，可避免焦尘外逸造成污染。 此外，为减少炉门、集气管、装煤孔等处泄漏的烟尘、SO2、BaP等有害物质，还设置了1套焦炉装煤、出焦过程中逸散烟尘的收集处理装置，即在2座焦炉顶部设置2个烟气收集装置，即排烟罩，将其收集到的含尘烟气通过除尘管道送入除尘地面站，经袋式除尘器净化后由高30m烟囱排放。该套净化装置的烟尘捕集率约为65%，可有效降低BaP等有害物质的排放。 (5)炼铁 原、燃料转运站内胶带机在转运过程产生的含尘气体，采用3套袋式除尘器净化，净化后烟气分别经25m高烟囱排放，外排烟气含尘浓度≤20mg/Nm3。 2座高炉出铁时出铁口、砂口、铁沟、渣沟、摆动流槽等处散发的烟尘，采用排烟罩捕集方式，经袋式除尘器净化后分别由高25m烟囱排放，外排烟气含尘浓度≤25mg/m3。 2座高炉炉顶皮带卸料点产生的粉尘，经袋式除尘器净化后分别由高20m烟囱排放，外排烟气含尘浓度≤25mg/m3。 2座高炉矿/焦槽槽上及槽下振动筛、称量漏斗、胶带机等受料点设有密闭抽风装置，抽出的含尘废气经袋式除尘器净化后分别由高23m烟囱排放，外排烟气中尘≤25mg/m3。 高炉煤气采用干法除尘系统，煤气净化后含尘浓度≤10mg/m3，除供高炉热风炉自用外，其余供其他用户使用。 2座高炉煤粉制备系统从烟气升温炉至煤粉仓，全部采用负压操作，以避免煤粉外逸污染环境；磨煤过程中产生的煤粉由气力输送进入袋式收粉器，将煤粉分离后进入煤粉仓，净化后气体分别经高40m烟囱排放，外排废气含尘浓度≤25mg/Nm3。 2座热风炉燃用高炉煤气产生的含SO2、NOx及少量尘的烟气，分别经高60m烟囱排放，外排废气含尘浓度≤20mg/m3、SO2≤100mg/m3、NOx≤300mg/m3。 (6)铸管 混铁炉出入铁水时产生的烟尘，工频炉入料出料、增温调质和球化喂丝产生的烟尘，分别经混铁炉顶吸罩、工频炉第四孔排烟、球化转包顶吸罩、车间屋顶罩捕集后送至袋式除尘器净化，净化后烟气经高27m、29m的排气筒排放，外排烟气含尘浓度≤20mg/m3。 离心浇注过程中产生的含尘烟气经顶吸罩捕集后送袋式除尘器净化，净化后烟气经高26m 烟囱排放，外排烟气含尘浓度≤20mg/m3。 铸管磨承插口、磨内壁及切环倒角等工序产生的含尘废气，采用袋式除尘器净化，净化后烟气经高20m、27m烟囱排放，外排烟气含尘浓度≤20mg/m3。 熔化的锌丝经过喷枪喷到铸管表面时有高温含尘烟气产生，采用重力除尘加袋式除尘的方式净化，净化后烟气经高18～27m 烟囱排放，外排烟气含尘浓度≤20mg/m3。 铸管外壁喷涂沥青漆、喷漆后烘干均在密闭空间内进行，挥发出来的漆雾、废气经抽吸后送至退火炉中燃烧，热模及水冷退火炉采用净化后的焦炉煤气作燃料，燃烧产生的含、SO2、NOx及少量烟尘烟气经高20m 烟囱排放，外排烟气含沥青烟浓度≤20mg/m3、甲苯浓度≤5mg/m3、二甲苯浓度≤0.5mg/m3。 制芯烘砂产生的含尘废气，采用袋式除尘器净化，净化后烟气经高15m烟囱排放，外排烟气含尘浓度≤20mg/m3。 管模工段产生的含尘废气，采用袋式除尘器净化，净化后烟气经高20m烟囱排放，外排烟气含尘浓度≤20mg/m3。 砂芯硬化成型过程中有三乙胺废气产生，选用2%-4%的稀磷酸溶液在封闭的净化器中喷淋吸收三乙胺尾气，净化后的尾气通过高15m的排气筒外排；三乙胺排放浓度≤6mg/m3，满足《冷芯盒射芯机技术条件》(JB/T5361-2006)“射芯机正常工作时净化装置出口处的气体中，三乙胺浓度不应大于25.2mg/m3 (6ppm)”要求。 (7)炼钢 2座转炉一次烟气采用LT法干式电除尘净化并回收煤气，即炉内烟气经烟罩捕集后送入汽化冷却烟道，用以回收煤气中的显热，然后经蒸发冷却器喷水降温，再进入圆筒形电除尘器进一步净化，净化后的煤气由风机引出。回收期煤气经冷却塔降温后送入煤气柜贮存，非回收期煤气分别经80m高放散烟囱点火放散。 转炉二次烟气采用袋式除尘器净化，净化后烟气由高35m烟囱排放，外排烟气含尘浓度≤20mg/m3。 转炉车间三次烟气经屋顶罩收集后采用袋式除尘器净化，净化后烟气由高35m烟囱排放，外排烟气含尘浓度≤20mg/m3， 铁水预处理产生的含尘烟气经集气罩捕集后送袋式除尘器净化，净化后烟气分别经高35m烟囱排放，外排烟气含尘浓度≤20mg/m3。 拆炉、拆包、连铸中间罐倾翻时产生的瞬时粉尘，经集气罩捕集后并入铁水预处理除尘系统。 LF精炼产生的烟尘，经集气罩捕集后送袋式除尘器净化，净化后烟气经高35m烟囱排放，外排烟气含尘浓度≤20mg/m3。 转炉辅原料上料系统、地下料仓等产生的粉尘，经集气罩捕集后送精炼炉除尘系统。 连铸结晶器加保护渣时产生的少量含尘烟气，设专用风机将其引入连铸二冷室，利用二冷室内的大量水雾将其净化后，随二冷水进入沉淀池沉淀。 铁水罐、钢水罐及连铸中间罐烘烤、干燥所用燃料为转炉煤气，由于该煤气已经过除尘净化处理，燃烧废气由厂房天窗外排。 (8)轧钢 轧钢各生产线加热炉燃用煤气产生的烟气，分别经25m、30m高烟囱排放，外排烟气烟尘≤20mg/m3、SO2≤150mg/m3、NOx≤300mg/m3。 (9)矿渣微粉生产线 矿渣除铁、皮带转运、立磨、选粉、矿粉转运、汽车散装过程中产生的粉尘，经捕集后送2套袋式除尘器净化，净化后烟气由一根高50m烟囱排放，外排烟气含尘浓度≤20mg/m3。 热风炉燃烧焦炉煤气产生的含SO2、NOx及少量尘的废气，通过立磨尾部的50m高排气筒外排，外排烟气烟尘≤20mg/m3、SO2≤100mg/m3、NOx≤300mg/m3。 (10)发电站 2台130t/h全燃煤气的高温高压锅炉燃煤气产生的含SO2、NOx及少量尘的烟气经高60m烟囱排放，根据206年验收监测报告，外排烟气烟尘≤10mg/m3、SO2≤100mg/m3、NOx≤200mg/m3；过热炉燃烧煤气产生的含SO2、NOx的烟气经高25m烟囱排放；35t/h锅炉烟囱燃煤气产生的含SO2、NOx及少量尘的烟气经高30m烟囱排放。 现有厂区各生产单元产生的烟/粉尘、SO2、NOx等污染物经治理后，其排放浓度均符合国家《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》、《炼铁工业大气污染物排放标准》、《炼钢工业大气污染物排放标准》、《轧钢工业大气污染物排放标准》、《炼焦化学工业污染物排放标准》、《火电厂大气污染物排放标准》、《锅炉大气污染物排放标准》《大气污染物综合排放标准》等相应标准限值的要求。 2、废水控制措施 搬迁项目生产废水采用清浊分流、雨污分流、串级使用和循环利用相结合的原则，同时建有生产再利用给水系统，尽可能减少新水用量。 (1)原料场 原料场料堆喷洒用水及各转运站清扫用水，均为间断用水。其中原料场喷洒水经料堆吸收和蒸发、转运站清扫用水经地面渗吸后无废水外排。 原料场周围设有雨水沟，雨水经雨水沟收集、沉淀池沉淀后排放。 (2)石灰 石灰焙烧生产用水主要为设备间接冷却水，经冷却塔冷却后循环使用，不外排。 (3)烧结 2×265m2烧结机产生的废水主要为工艺设备间接冷却水的少量排水、地面冲洗水、脱硫废水。 设备的间接冷却水经冷却塔冷却后循环使用，为保证水质稳定，少量排水排入全厂综合污水处理站统一处理； 车间少量地面冲洗水，经地面渗吸后损耗，无废水排放； 烧结烟气脱硫系统产生的脱硫废水，经沉淀处理后排入全厂综合污水处理中心进行统一处理。 (4)焦化 煤气净化采用蒸氨工艺，由此降低最终排出污水中氨的浓度。 采用煤气横管初冷工艺，减少污水排放量。 煤气预冷塔浊循环系统排污水、粗苯蒸馏工段各分离器及油槽产生的少量分离水、各生产工段地下放空槽放空液等集中送至机械化氨水分离槽，不外排。 蒸氨塔排出的蒸氨废水、地坪冲洗水等，含有酚、氰等污染物，集中后统一送酚氰废水处理站处理，酚氰废水处理站处理能力为100m3/h。 酚氰废水处理站处理工艺采用的是“预处理+废水生化处理+混凝沉淀处理”联合处理工艺，并设有污泥处理系统。污水先经调节、除油、浮选、稀释等一系列预处理后，送入生物处理系统(A/A/O)，除去污水中所含COD、酚、氰、氨氮等污染物，最后再经混凝沉淀深度净化处理，进一步去除污水中COD和SS。出水全部送高炉冲渣及烧结配料使用，不排入环境。 为防止事故溢流造成污染，设有大容积的氨水贮槽及事故贮槽，以适应一般事故的贮存和调节。 目前正在对焦化酚氰废水处理工艺进行升级提标改造，在现有焦化酚氰废水预处理工序后面新增XL-强化预处理系统(AS装置)1套，将现有焦化废水处理的曝气头全部更换为XL-H悬插管式曝气装置；在现有焦化废水处理站最终出水处扩建1套100m3/h的焦化废水中水处理系统，年产再生水57.6万t，目前改造项目尚未完成。 当干熄焦系统检修时，采用备用湿熄焦系统。湿法熄焦产生的废水含有大量焦粉，由于熄焦用水对水质要求不高，废水经沉淀后即可循环使用，不外排。 (5)炼铁 高炉水冲渣产生的冲渣水，经沉淀、冷却后循环使用，该系统为亏水运行，无废水外排。 铸铁机仅在炼钢发生事故时使用，铸铁机冷却水经平流沉淀池沉淀后循环使用，该系统亦为亏水运行，无废水外排。 (6)铸管 水压试验、水泥砂浆制备和水泥涂衬、设备冲洗水产生的废水，主要污染物为pH和SS。废水经混凝沉淀处理后循环使用，少量废水排入全厂综合污水处理站。 喷锌工序水膜除尘系统用水，经沉淀池加药、沉淀后循环使用，不外排。 三乙胺尾气净化喷淋产生的废水排入全厂综合污水处理站。 (7)炼钢 转炉煤气冷却器喷水冷却产生的含少量悬浮物废水，经浅层过滤器过滤、冷却塔降温后循环使用。 RH真空处理装置产生的含少量SS废水，经过滤、冷却后循环使用。 连铸坯二次喷淋冷却、冲氧化铁皮等用水，使用后不仅水温升高，而且受到氧化铁皮及油的污染，经一次铁皮沉淀池沉淀，除去大块铁皮后，部分返回冲铁皮，其余部分送化学除油器进一步去除细小铁皮和油，再经高速过滤器过滤、冷却塔冷却后循环使用。过滤器反洗水进入泥浆浓缩池，上清水返回沉淀池。 (8)轧钢 现有4套热轧棒/线材生产线的生产废水性质相同，采用相同处理工艺，各生产线分别设有各自废水处理设施，其处理流程如下： 轧辊冷却、高压水除鳞、冲氧化铁皮等用水，使用后含有氧化铁皮和油，该废水经铁皮沟进入废水处理设施，经旋流沉淀池、二次平流沉淀池沉淀，高速过滤器过滤，冷却塔冷却后循环使用。过滤器反洗水进入泥浆浓缩池，浓缩池上清水返回沉淀池。 (9)矿渣微粉生产线 高炉水渣在渣场沥干过程中产生的废水汇集沉淀池中，经沉淀处理后送到高炉冲渣水循环系统中作为冲渣水的补充水使用，不外排。立磨减速机、磨轴、除尘器风机等设备间接冷却水，经冷却塔冷却后循环使用。 (10)其他 全厂煤气管线排水器排出的含有少量酚、氰等有害物质的煤气冷凝水，收集在专用集水坑内，定期抽送至焦化酚氰废水处理站集中处理。 焦炉、高炉煤气柜进出口水封室产生的少量含酚、氰和油的废水，经集水池收集后，定期送至焦化酚氰废水处理站集中处理。 氧气站、空压站产生的含油废水，由于其数量较少，先收集在集水池内，再定期用车送至轧钢浊水处理系统集中处理。 各生产工序排出的生产废水除焦化酚氰废水外，其它全部进入全厂污水综合处理站统一处理后全部回用，不外排。酚氰废水经酚氰废水处理站处理后，全部送至高炉水冲渣和烧结配料，不外排。 软水站、除盐水站制水产生的浓盐水用于原料场喷洒、转炉焖渣和高炉水冲渣。 全厂各生活设施排出的生活污水，主要为生活、淋浴、食堂等排水，送全厂综合污水处理站统一处理后回用于生产系统，不外排。 (12)全厂综合污水处理站 搬迁项目设有1座全厂综合污水处理站，包括生产废水综合物化处理系统、深度除盐处理系统，其中生产废水处理能力为850m3/h，深度除盐系统处理能力为150m3/h。 ①生产废水综合物化处理工艺 进水主要是生产废水，另有部分经过生化处理的生活污水。 进水经过格栅后进入调节池与经生物法处理后的生活污水混合，由泵提升至混合配水构筑物，投加混凝剂、絮凝剂、石灰(去除暂硬)。加药后的水经过搅拌进行混凝絮凝反应后，进入高效澄清池。经沉淀分离后的水进入出水槽，投加硫酸，调整pH到7~8.5。再进入滤池进行过滤，滤后水进入回用水贮水池，部分经供水泵加压分别送至厂区回用水管网，部分进入深度除盐处理系统制备除盐水。 高效澄清池底部沉淀泥浆送入污泥处理系统处理，泥浆用泵送至污泥脱水间调节池，通过给料泵，送至压滤机进行脱水。压滤机滤液和冲洗水通过生产排水管自流返回至生产污水调节池进行处理。 基本工艺流程： 厂区废水→格栅→调节池→提升泵→混凝、沉淀→pH调节→过滤→回用水池→供水泵→用户。 ②深度除盐处理系统工艺 深度处理主要工艺采用双膜法，制备除盐水共生产用户使用，同时产生浓盐水；软水站、除盐水站产生的浓盐水经专用管道送至原料场洒水、炼铁浊环系统、转炉炼钢焖渣。 基本工艺流程： 生产废水物化处理后部分来水→进水泵→自动反冲洗过滤器→超滤→超滤水泵→保安过滤器→高压泵→除盐水成品水池→除盐水供水泵→除盐水管网。 3、噪声控制措施 搬迁项目在满足各生产工艺要求的前提下，尽量选用低噪声、振动小的设备。此外，还针对一些噪声值相对较高的设备及气体放散源采取了必要的控制措施，具体措施如下： (1)原料场 除尘风机设消声器；堆取料机等机械设备运行噪声通过距离衰减降噪。 (2)石灰 鼓风机、除尘风机等进/出风口设消声器，振动筛加密封罩隔声，同时建筑采用吸声、隔声材料；对各除尘风机及泵类等振动较大的设备设置减振台座或其他减振措施；振动较大的设备与管道采用柔性连接方式。 (3)烧结 破碎机、振动筛设弹性衬垫、并采用建筑物隔声；主抽风机、脱硫增压风机及各除尘风机加装消声器、并采用建筑物隔声；环冷风机设消声器、机壳包扎隔声材料；余热锅炉蒸汽放散管设消声器；各类泵基座设减振装置、并采用建筑物隔声。 (4)焦化 煤粉碎机、振动筛、振动给料机、除尘风机、鼓风机及各类泵等设置在建筑物内，煤粉碎机、振动筛、振动给料机设置减振措施，强振设备与管道间采用柔性连接方式；除尘风机、干熄焦锅炉蒸汽放散管设消声器。 (5)炼铁 各种大型除尘系统的风机布置在室外，风机出口设消声器，风机机壳外部做隔声包扎；当风机布置在转运站平台上时采取减振措施。 高炉鼓风机吸气、排气、放风均设消声器，同时设专用鼓风机房；高炉冷风放风阀、热风炉助燃风机、高炉炉顶均压放散等设消声器；煤粉制备系统球磨机置于建筑物内，基础设减振垫；各类泵设置在专用泵房内，管道间采用柔性连接。 (6)铸管 管模修理等设隔声罩；水泥涂衬时产生的噪声采用控制生产节奏的方式降噪；切环倒角内磨、切割等均采用厂房密闭隔声措施；除尘风机、水泵设有减振垫、并采用建筑物隔声措施。 (7)炼钢 转炉吹氧冶炼产生的噪声，由于设计采用密闭罩，在强化二次烟尘捕集的同时，也起到了隔声降噪的效果。 转炉、铁水预处理除尘风机机壳包裹隔声材料；其他除尘风机设消声器，基础减振，风机进出口与管道之间为软连接。 RH真空泵设置隔声罩；转炉汽化冷却装置的汽包、蓄热器和除氧器排汽放散均设消声器；转炉、LF精炼炉、各类泵等分别设置在建筑物内，利用建筑物进行隔声。 (8)轧钢 加热炉助燃风机进风口设消声器，并通过机房隔声；轧线设备运转以及钢坯在上料、转运等过程中产生的噪声利用厂房隔声；各类风机、泵等均设置在建筑物内，利用建筑物隔声降噪。 加热炉汽化冷却装置的汽包、蓄热器和除氧器排汽放散均设消声器。 (9)矿渣微粉生产线 磁选机、立磨、振动筛等设基础减振，并采用厂房隔声。 (10)其他 发电站锅炉排汽以及鼓/引风机吸入口设置消声器。 氧气站、空压站各类压缩机均设置在建筑物内，各气体放散口设消声器。 4、固体废物处置及综合利用 对于各生产单元产生的固体废物尽可能实现资源化和无害化，具体处置方案如下： (1)原料场 各除尘系统收集的除尘灰分别返回各原料系统。 (2)石灰 石灰焙烧各除尘系统捕集的粉尘主要为原料及产品粉尘，分别回收加以利用。 (3)烧结 各除尘系统收集的除尘灰全部返回配料系统配料；烟气脱硫系统产生的脱硫渣作为水泥原料外销；烟气脱硝系统产生的废催化剂由厂家进行回收处置；生产过程中产生的废油由公司统一收集后送有资质单位处理。 (4)焦化 备煤除尘系统收集的煤尘返回煤仓。 装煤、出焦、干熄焦以及筛/贮焦等除尘系统收集的煤尘返回备煤、焦尘送烧结作为燃料使用。 焦油氨水分离装置产生的焦油渣送备煤车间配入炼焦煤中炼焦。 粗苯蒸馏再生器产生的残渣集中送油库焦油槽。 蒸氨工段蒸氨塔产生的沥青渣送备煤车间配入炼焦煤中炼焦。 KXTT脱硫工艺产生的废活性炭配入炼焦煤中炼焦。 酚氰废水处理站产生的少量剩余污泥经脱水后送备煤车间配入炼焦煤中炼焦。 (5)炼铁 高炉水渣送矿渣微粉生产线加工后作为水泥原料外销。高炉煤气净化系统收集的瓦斯灰以及其他各除尘系统收集的除尘灰送烧结作为配料使用。 (6)铸管 各除尘系统收集的除尘灰返回烧结配料。溜槽铁、边角废料和废铁管回收后作为原料加入工频炉重熔利用。锌粉、废砂芯等外销。 (7)炼钢 铁水预处理、转炉、精炼炉产生的废渣经热泼、焖渣后，与连铸注余渣一并经破碎并回收其中废钢后，其余尾渣作为建筑材料外销。 各除尘系统收集的除尘灰、连铸收集的氧化铁皮等，均送烧结配料使用。 (8)轧钢 加热炉及水处理系统收集的氧化铁皮均送烧结利用。 (9)矿渣微粉生产线 立磨前除尘系统收集的粉尘返回立磨再利用，立磨后除尘系统收集的粉尘全部返回成品仓作为产品外销。 矿渣磁选除铁过程产生的少量铁渣，根据其含铁品位的高低分别作炼铁原料或者烧结配料回用。 湿矿渣在渣堆场的废水沥干、沉淀过程中产生的沉淀污泥全部作矿渣微粉的生产原料使用。 (10)其它 全厂高炉、铁水罐、转炉、钢包、连铸中间罐、轧钢加热炉等修砌产生的废耐火材料，回收其中可利用部分外，其它送耐火材料厂作为骨料使用或用于填坑铺路；各车间收集的废油送有资质单位统一处理；全厂综合污水处理站产生的污泥经脱水处理后送烧结作配料使用。 三、现有工程存在的主要环境问题 根据现场调查及《芜湖新兴铸管有限责任公司搬迁技术改造项目竣工环境保护设施验收监测报告》，现有项目“三废”均得到合理处置并且都能达标排放。无遗留环境问题。公司成立至今，无任何环保投诉问题。 |

建设项目所在地自然环境环境简况

自然环境简况： 1、地理位置 芜湖市位于安徽省东南部，为安徽省省辖市，地处东经117°58′～118°43′，北纬30°38′～31°31′之间。芜湖市是皖南经济、文化、交通、政治次中心，是国务院批准的沿江重点开放城市。东北与马鞍山市毗邻，东南与宣城市接壤，西南与铜陵市、池州市相连，西北与合肥市连接，是华东水陆交通枢纽和安徽主要的工商业城市。芜湖南倚皖南山系，北望江淮平原，浩浩长江自城西南向东北缓缓流过，青弋江自东南向西北，穿城而过，汇入长江。 2、地形、地貌、地质 芜湖市沿长江一带，地势平缓，大部分为三角洲沉积的饱和软土,属淮阳山字型构造前弧东翼宁芜盆地西南缘，基岩以岩浆为主，西部地层为上侏罗统龙王山组(T、L)基岩和中生代喷出岩及火山碎屑岩，东部为中性浅成岩和上白垩统浦口组沉积岩类，不整合接触，后经夷平并为砂质、淤泥质冲积物覆盖，构成现代平原的地貌基础。建设地基本为平地，地势平缓，高程在6～10米之间。项目建设地大部分为红壤，压缩性高，渗透性小。水文地质条件较复杂，上部为上层滞水和潜水层，下部为多层承压水。地下水埋深1米左右，水化学类型碳酸盐一一钙镁型，具有一定的承载力，下层软土地基为青灰色或黄色淤泥质亚粘土，再下层则为老粘土或风化岩层，整个冲击层厚度为40～50米，在地面标高10米以上残丘，一积为洪积，坡积层的粘土，亚粘土或风化岩层，地耐力为2～45 kg/cm3。 3、气候、气象 该区地处亚热带，纬度偏南，临江近海，属北亚热带季风性湿润气候，光照充足，四季分明，雨量充沛，冬冷夏热。年均降水量1240.7 mm。历年平均气温16 ℃；历年最高气温39.5℃；历年最低气温-13 ℃，月平均气温最低为元月份1.1℃，月平均气温最高为七月份31℃。年平均降雨量1200～1900 mm；年最大降雨量2100 mm；年最小降雨量566 mm；日最大降雨量230 mm。全年平均降雪日8～9天；历年最大积雪深度250 mm；冰冻深度0.1m；无霜期240天左右。总日照时数2022个小时，日照率46%。区域常年主导风向为东风和东北风，最大风速28 m/s；次主导风向为东北偏东风和东北风，其风频分别为16%、11%和9%；年静风频率较高，约为17%。多年平均风速3.5 m/s，最大风速26.4 m/s，年平均相对湿度78%。 4、水文地质 按含水介质的性质，改建项目区地下水类型分为第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水两种类型。 第四系松散岩类孔隙水该含水层岩性主要为灰色、灰白色，粉～中细砂层，主要埋藏于地下30 m内的芜湖组地层中，局部为透镜体。分布于区西北部，厚度较大，厚约4~36 m；富水程度一般。基岩裂隙水岩性为三叠系中统黄马青组(T2h)灰白色砂岩，水量贫乏。据区域水文地质资料显示，地下水化学类型主要为重碳酸钙镁型水，地下水矿化度为0.3~0.5 g/L，pH在7.6左右。富水性较差，上部风化段为弱含水层。地下水主要赋存于砂岩裂隙中。含水层主要为强－中风化砂岩，地下水主要赋存于风化或节理裂隙中，厚度一般3~10 m，为埋藏型，埋藏深度由调查区的西往东变深，西则约38.5 m，东则约44.6~46.6 m。 5、地表水系 芜湖市地处长江中下游，气候湿润，雨量丰富，河流纵横，地表水及地下水资源丰富，长江和青弋江为该区域主要地表水体。长江从市区北缘流过，青弋江、水阳江大小支流贯穿南陵、繁昌、芜湖三县，黑沙湖、龙窝湖、奎湖散布其间，全市水面面积达478km2，占总面积的14.4%。长江从芜湖市过境，水量丰富，多年平均年径流总量达8921亿m3。青弋江是芜湖市境内的主要河流。芜湖市区及三县地表径流量(不包括过境水量)多年均值为22.44亿m3，同时由于全市均属冲积平原，降雨补给充分，致使地下水资源也极为丰富，单就浅层地下水蕴藏量多年平均为5.60亿m3，沿江丘陵地区还有深层裂隙脉状承压水。 长江芜湖段江岸平直、稳定，为芜湖市的主要供水水源，兼有饮用、工业、家业、渔业、航运旅游、调节生态平衡等功能的多用途水体。据水文据统计资料表明：长江芜湖段的平均流量为28300 m3/s，最大流量92600 m3/s，最枯流量4620 m3/s。评价区域内地下水丰富，属潜水型，来源于大气降水和地表水补给，地下水位较浅，埋深约1.1 m，pH值约7.0～8.0，是非侵蚀性地下水。 青弋江古名清水，又名泾水、冷水，发源于黄山山脉西南部，为长江右岸主要水系之一。它的上游舒溪河源自黟县西北，方家岭北水为正源，清溪河为主河道，东北流至泾县境内接纳徽水后称青弋江，在芜湖市中江塔下入长江，全长275 km，流域面积7105km2。 扁担河南起永安桥，东傍万春圩、一五圩，西靠东河圩、鸠江圩，流经王拐、官陡、大桥、犁头尖，北到双摆渡进入长江，全长30多km，河床平均宽约50 m。 青山河为发源于黄山山北麓的青弋江的支流，最终进入长江 6、地下水 芜湖市沿长江一带，地势平缓，大部分为三角洲沉积的饱和软土，属淮阳山字型构造前弧东翼宁芜盆地西南缘，基岩以岩浆为主，西部地层为上侏罗统龙王山组（T、L）基岩和中生代喷出岩及火山碎屑岩，东部为中性浅成岩和上白垩统浦口组沉积岩类，不整合接触，后经夷平并为砂质、淤泥质冲积物覆盖，构成现代平原的地貌基础。建设地基本为平地，地势平缓，高程在6～10米之间。项目建设地大部分为红壤，压缩性高，渗透性小。水文地质条件较复杂，上部为上层滞水和潜水层，下部为多层承压水。地下水埋深1米左右，水化学类型碳酸盐一一钙镁型，具有一定的承载力，下层软土地基为青灰色或黄色淤泥质亚粘土，再下层则为老粘土或风化岩层，整个冲击层厚度为40～50米，在地面标高10米以上残丘，一积为洪积，坡积层的粘土，亚粘土或风化岩层，地耐力为2～45kg/cm3。 评价区域内地下水丰富，属潜水型，来源于大气降水和地表水补给，地下水位较浅，埋深约1.1 m，pH值约7.0~8.0，是非侵蚀性地下水。 7、土壤 芜湖市地貌分区为冲积平原、侵蚀残丘和长江古老阶地三个基本地貌单元，土壤类型复杂多样，自然土壤有黄棕壤土和砂质粘土，适合发展林业，耕作土壤为水稻土和砂壤土，宜于种植水稻、油菜和各种蔬菜。 区域内土壤类型为冲积型粘土和瘀泥质粘软土，土壤多呈微酸性至中性。区内植被以人工栽培的农作物为主，粮食作物有水稻、小麦、豆类等；经济作物有棉花、油菜等；山岳地域有人工栽培的林区绿地。 8、动植物资源 芜湖市属于北亚热带、中亚热带的落叶阔叶林与常绿阔叶林混交林地带，由于人为影响，原生天然植物已不存在，多为次生林和人工林，以人工林为主，全市绿化覆盖率达33.1%。常绿树种主要有：女贞、松、柏、广玉兰等40种；落叶树木主要有：椿、枫、杨、槐、柳、榆、桐等30余种。经济林木主要有桃、李、柿、杏、枣、苹果、枇杷、桑等20余种。主要特色农作物有优质水稻、油菜、苗木、花卉、蘑菇、莲藕、茭白、螃蟹、青虾、珍珠等，主要花卉有月季、杜鹃、牡丹、菊花等。 全市目前有林地65296.7 h m2，森林覆盖率28.5%。森林资源中，以松树、山树为主的人工林约占45％，次生林和竹林约占55％。2011年全市自然保护区面积39293公顷。其中，繁昌县马仁省级森林公园200公顷，南陵西山风景区2000公顷，沿漳河、青弋江两侧扬子鳄自然保护区25753公顷，芜湖县和平森林公园和陶辛水韵面积10140公顷，无为县天井山国家森林公园1200公顷。自然保护区覆盖率11.5%。 芜湖市域内动物区系处于古北界和东洋界两大界动物相互渗透的广泛过渡地带，动物种类丰富而复杂。据调查芜湖市有动物600多种，共有鸟类121种、鱼类57种。爬行类、两栖类、兽类动物种类繁多，现有两栖动物2目6科，爬行动物3目9科21种；哺乳动物8目19科50种。本项目所在工业区内目前已少见野生动物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 1）区域大气环境质量现状达标判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，共6个常规因子，本次评价将2018年定为本次评价达标区判定的基准年。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据芜湖市生态环境局网站公布的2018 年芜湖市环境质量公报，2018年芜湖市大气环境质量监测见下表。 表3-1 2018年度芜湖市环境空气质量现状评价表 序号; 污染物; 评价指标; 单位; 2018年基准年浓度; 标准限值; 占标率 %; 超标 倍数; 判定结果. 1; SO2; 年平均浓度; μg/m3; 11; 60; 18; 达标; 非达标区. 2; NO2; 年平均浓度; μg/m3; 40; 40; 1; 达标. 3; PM10; 年平均浓度; μg/m3; 67; 70; 95.7; 达标. 4; PM2.5; 年平均浓度; μg/m3; 49; 35; 140; 不达标. 5; CO; 24 小时平均 第95 百分位数; mg/m3; 1600; 4; 40; 达标. 6; O3; 日最大8 小时滑动平均值的第90 百分位数; μg/m3; 178; 160; 111.3; 不达标. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。 由上表可知，SO2、NO2、PM10 年平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3085-2012）二级标准，CO 的第95 百分位数质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3085-2012）二级标准，PM2.5年平均质量浓度均超过GB3095-2012 二级标准，超标为1.4 倍，O3 的日最大8 小时滑动平均值的第90 百分位数质量浓度超过GB3095-2012 二级标准，超标为1.13 倍，因此本项目所在区域为不达标区。 芜湖市2018全年二氧化硫减排量2135吨，二氧化硫排放量较2017年下降5.9%，较2015年下降16.5%；全年氮氧化物减排量2692吨，氮氧化物排放量较2017年下降3.8%，较2015年下降12.8%。完成大气污染物减排年度约束性指标任务。根据《芜湖市大气污染防治行动计划实施方案》、《芜湖市进一步加强高污染燃料禁燃区管理工作实施方案》等工作文件，芜湖市通过加快重点行业工业企业治理，对电力、钢铁、水泥、平板玻璃等重点行业实施烟气排放超标改造，开展VOCs（挥发性有机化合物）综合治理，落实扬尘整治措施，强化移动源污染监管，加强燃煤锅炉小锅炉淘汰、餐饮油烟治理等措施改善环境空气质量。 2、地表水环境质量现状 建设项目区域地表水体为长江，地表水质量现状评价引用安徽工和环境监测有限责任公司于2018年3月25日~26日为芜湖市和信塑胶制品有限公司“年产5万套塑料制品项目”现状监测数据，地表水体水质现状监测情况如下表所示： 表3-2 水质监测断面布设一览表 点位编号; 监测河流; 点位名称; 功能; 监测项目. W1; 长江; 滨江污水处理厂排水口上游500m; 对照断面; pH、COD、BOD5、氨氮、石油类、DO. W2; 滨江污水处理厂排水口下游500m; 控制断面. W3; 滨江污水处理厂排水口下游1500m; 消减断面. 表3-3 长江水质现状监测结果表 单位mg/L (PH除外) 监测时间; 监测因子; 监测点位. W1; W2; W3. 3月25日; pH; 7.63; 7.67; 7.75. CODCr; 17; 18; 16. BOD5; 3.8; 3.8; 3.5. NH3-N; 0.371; 0.433; 0.418. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L. DO; 5.2; 5.8; 5.9. 3月26日; pH; 7.65; 7.73; 7.67. CODCr; 18; 19; 17. BOD5; 4.1; 4.3; 3.6. NH3-N; 0.409; 0.447; 0.432. 石油类; 0.01L; 0.01L; 0.01L. DO; 5.7; 5.3; 5.5. 由上表可知：项目区域长江段地表水水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准的要求，水环境质量现状较好。 3、声环境质量现状 本项目声环境质量情况引用芜湖新兴铸管有限责任公司2018年污染源年度监测结果。该数据的噪声布点情况以及监测结果如下所示，监测结果如下。 表3-4 区域噪声现状监测结果 单位： dB(A) 监测结果表明，项目厂界声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 点位编号; 点位名称; 检测结果Leq[dB(A)]. 2018.12.12. 昼间; 夜间. N1; 东厂界外1米; 54.7; 48.2. N2; 东厂界外1米; 54.5; 48.8. N3; 南厂界外1米; 54.5; 49.3. N4; 南厂界外1米; 54.7; 48.6. N5; 西厂界外1米; 54.4; 48.8. N6; 西厂界外1米; 54.6; 48.9. N7; 北厂界外1米; 54.4; 48.0. N8; 北厂界外1米; 54.3; 49.6. 气象参数; 天气：晴 风速：3.0m/s; 天气：晴 风速：2.1m/s. 图3-1 噪声监测布点图

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： （1）保护项目区空气环境质量不因本项目建设而被降低。 （2）保护长江水环境质量不因本项目建设而被降低。 （3）保护项目区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 其主要环境保护目标详见下表。 表3-5 主要环境保护目标 类别; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 大气 环境; 芜湖市江州新城; 118.161997912; 31.233632637; 居民; 约2600户，7800人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; NE; 912. 江北村; 118.136892436; 31.218612267; 居民; 约77户，231人; NW; 1805. 瓦谷洲; 118.130068896; 31.219041420; 居民; 约69户，207人; NW; 2376. 同口; 118.144364529; 31.203312258; 居民; 约32户，96人; S; 2141. 声环境; 项目区域; /; /; /; /; GB3096-2008中 3类标准; 厂界; 1m. 地表水环境; 长江; /; /; 河流; 大型; GB3838-2002中Ⅲ类水体; NW; 950.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量 项目所在区域为环境空气质量二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 污染物; 各项污染物的浓度限值（ug/m3）; 依据. 1小时平均; 日平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NO2; 200; 80; 40. CO; 10; 4; /. O3; 200; 160（日最大8小时平均）; /. PM2.5; /; 75; 35. PM10; /; 150; 70. TSP; /; 300; 150. 氨; 200; /; /; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 2、地表水环境质量 项目附近地表水体为长江，根据地面水功能区划的要求，评价区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，详见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 项目; pH; COD; BOD5; 氨氮; TP. Ⅲ类标准; 6~9; ≤20; ≤4.0; ≤1.0; ≤0.2. 3、声环境质量标准 项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，详见下表。 表4-3 环境噪声标准限值 单位：dB（A） 标准级（类）别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55; GB3096-2008《声环境质量标准》. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 厂区废水不外排地表水体。 2、废气 废气排放执行《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关标准，具体详见下表。 表4-4 废气污染物排放标准 指标; 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界大气污染物监控点浓度限值. 排气筒 （m）; 二级; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 30; 15; 1.5; 厂界大气污染物监控点; 0.5. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体详见下表。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 噪声限值. 昼 间（dB（A））; 夜 间（dB（A））. 70; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体详见下表。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准; 标准值（dB（A））. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关规定。 |
| 总量控制指标 |  |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 卸 料 装 车 转炉钢渣 行车 N、G1 倾翻倒渣料 辊压破碎料 N、G2、W1 N 接渣转运 有压热闷 行车 N、G3、W2 G4 G5 汽车运送至磁选线 图5-1 运营期工艺流程及产污环节点图 注：N—噪声；G1—粉尘、G2—含尘水汽、G3—水蒸汽、G4、G5—粉尘；W1—破碎废水、W2—热闷废水。 工艺流程简介： （1）倾翻倒渣 转炉钢渣出炉后由接渣车将渣罐从转炉出渣口运至渣处理区，操纵行车，将渣罐放入渣罐倾翻装置的倾动台架上，由渣罐倾翻装置将渣罐中的熔融钢渣均匀倾倒入辊压平台内。 倾翻装置主要由倾翻车体、倾翻驱动装置、车辆行走驱动装置等组成。渣罐倾翻装置具有三个基本功能：支承夹紧渣罐、平移渣罐、倾转渣罐。渣罐夹紧采用电液缸，平移采用电机减速机驱动倾翻车架，倾转采用电机减速机驱动。利用这些动作功能，通过合理控制操作，可实现安全可靠的装渣作业。 （2）辊压破碎 辊压破碎作业工序主要完成熔融钢渣的快速冷却、破碎，此阶段的处理时间约25~35min，经过此阶段的处理，可将熔融钢渣的温度由1600℃左右冷却至500℃左右，粒度破碎至200mm以下。 渣处理过程，破碎辊筒装置先运转，将液态和固态钢渣搅拌破碎，同时开启喷淋水抑尘、降温，挤压碎，钢渣变成固态渣块，然后排出落到收集渣罐内。 辊压破碎装置主要由破碎辊及驱动装置、给水喷淋系统、破碎渣平台、密闭罩、下渣溜槽等。 破碎池呈V型布置，破碎辊由电机减速机驱动，电机功率约为110Kw变频调速。该装置具备将钢渣破碎搅拌的功能，也具有推渣功能，将破碎完成的钢渣推到破碎平台一侧，通过下渣溜槽进入下方的收集渣罐内。 喷淋装置由喷嘴和相应的管道组成，用于破碎过程中对钢渣的喷水降温，同时具备抑尘的作用。 密闭罩采用钢结构形式封闭，用于封闭收集钢渣破碎和喷水过程中产生的烟尘和蒸汽。 （3）接渣转运 辊压破碎后的钢渣变成固态渣块，然后排出落到收集渣罐内，由接渣车转运至行车下方，由行车将渣罐吊运至焖罐内。 （4）有压热闷 有压热闷作业工序主要是完成经辊压破碎后钢渣的稳定化处理，此阶段的处理时间约3小时左右，处理后钢渣的稳定性良好。钢渣有压热闷工艺工作压力0.2~0.4MPa，比常压池式热闷工艺的工作压力提高了约100~200倍，在较高的压力条件下，加快了水蒸气与钢渣中的游离氧化钙的反应速率，将热闷时间由12小时缩短至3小时左右。 有压热闷由立式焖罐、自动启闭罐盖、自动喷水系统、底部排水管道、超压放散装置、液压系统等。 热闷罐设置三套排气系统，超过热闷工作压力后，通过电动调节阀调节将蒸汽沿相对应的管道直接排至大气中，管道高度超出厂房3m，管道做隔音棉，顶部安装消声器。 （5）卸料、装车 热闷后的钢渣通过行车主、副钩操作倾翻至皮带机等转运至储存仓，仓底设置电动开关闸阀，定期由汽车运出。储存仓设置两个仓，共存储200t物料。

主要污染工序： 一、废气 （1）辊压破碎废气 改建工程采用辊压破碎对钢渣进行预处理，辊压破碎过程同时开启喷淋水抑尘，改工序主要产生含尘水汽，根据建设单位提供资料，建设单位位于辊压破碎设备上方设置密闭罩收集辊压破碎产生的含尘水汽，密闭罩长x宽x高：19mx14mx7m，罩体实现辊压区密封，含尘水汽收集后采用1套辊压除尘系统进行处置，该系统采用“洗涤塔+湿旋脱水器”工艺，除尘效率99%，处理后通过1根30m高排气筒排放。 根据建设调查了解及设计资料，粉尘产生系数为0.5kg/t物料，改建工程最大处理钢渣40万吨，含尘水汽粉尘产生量为200t/a。 表5-1 改建工程辊压破碎废气产生及排放情况一览表 污染物名称; 产生 总量; 经捕集、处理有组织排放废气. 处理前情况; 处理后排放情况. t/a; t/a; kg/h; mg/m³; t/a; kg/h; mg/m³. 颗粒物; 1000; 200; 28.6; 114.4; 2.0; 0.29; 1.1. （2）无组织粉尘 改建工程倾翻倒渣、卸料以及装车工序会产生粉尘，类比《逸散性工业粉尘控制技术》，装卸料及输送过程粉尘产生系数为0.01kg/t物料，该部分粉尘产生量4t/a，建设单位在倾翻倒渣口、卸料口以及装车口设置喷雾装置，抑尘率按60%计，无组织粉尘排放量1.6t/a。 （3）热闷罐排气 钢渣有压热闷工艺工作压力0.2~0.4MPa，热闷罐超过热闷工作压力后，通过电动调节阀调节将蒸汽沿相对应的管道直接排至大气中，管道高度超出厂房3m，管道做隔音棉，顶部安装消声器，对区域大气环境影响很小。 表5-2 改建工程新增有组织废气排放情况一览表 排气筒编号; 污染源; 污染物名称; 排气量; 处理前情况; 处置、排放措施; 处理效率%; 处理后排放情况; 排放源参数; 排放方式; 排放标准; 达标与否. m3/h; t/a; kg/h; mg/m³; t/a; kg/h; mg/m³; 高度m; 直径m; 温度℃; mg/m³; kg/h. GZCL1#; 辊压破碎; 颗粒物; 250000; 200; 28.6; 114.4; 1套辊压除尘系统（洗涤塔+湿旋脱水器）; 99%; 2.0; 0.29; 1.1; 30; 3.0; 25; 间断; 30; 1.5; 达标. 表5-3 改建工程新增无组织废气排放情况一览表 产生区域; 污染物名称; 产生量; 治理削减量; 排放量; 面源尺寸. 面源面积; 高. t/a; t/a; t/a; m2; m. 厂房; 颗粒物; 4; 2.4; 1.6; 16500; 12. 二、废水 改建工程新增用水主要为冷却用水、辊压破碎补充用水、热闷补充用水和除尘系统补充用水。 表5-4 改建工程新增用水量分析表 序号; 名称; 用水量（t/h）; 备注. 1; 冷却用水（辊压破碎辊冷却、除尘风机轴承冷却）; 20; /. 2; 辊压破碎用水; 4.5; 用水量45t/h，补充水量10%. 3; 热闷用水; 25; 用水量240t/h，补充水量约10%. 4; 除尘系统用水; 36; 用水量180t/h，补充水量20%. 合计; 85.5. 改建工程水平衡图如下： 设备间接冷却 6.5 19.75 20 45 辐流沉淀池 热闷用水 240 36 21 厂区现有炼钢冷却水进出管网 0.25 辊压破碎用水 除尘系统用水 8 35 2 180 208.5 204 420.5 提升井+吸水井 399.5 65.5 4.5 36 25 85.5 图5-2 改建工程水平衡图 （单位：m3/h） 根据建设项目的生产特点，改建工程新增废水主要是辊压破碎、热闷以及除尘系统等产生的生产废水，废水中主要污染物SS，改建工程废水污染物产生情况见下表。 表5-5 改建工程新增废水产生情况一览表 废水类别; 产生量 （t/a）; 水质（mg/L）; 排水去向. SS. 生产废水; 2943500; 1000; 收集后经辐流沉淀池处理后回用生产，不外排. 污染物产生量（t/a）; 2943.5. 三、噪声 改建工程新增噪声主要为新增生产设备运行产生的噪声，其声级值为：75～120dB（A），具体见下表。 表5-6 改建工程新增噪声源声级值 序号; 噪声源; 数量（台）; 源 强. 1; 渣罐倾翻机; 1; 75～85dB（A）. 2; 辊压破碎机; 2; 90～100dB（A）. 3; 有压热闷罐; 2; 75～85dB（A）. 4; 接渣转运台车; 1; 75～85dB（A）. 5; 风机; 2; 90～100dB（A）. 6; 热闷罐排气口; 1; 110-120 dB（A）. 四、固体废物 改建工程新增固废主要为辐流沉淀池产生的泥饼。 辐流沉淀池污泥经压滤后产生泥饼，泥饼产生量7570t/a，收集后送至磁选线与尾渣一起处置。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 辊压破碎工序 | 颗粒物 | 114.4mg/m3、200t/a | 1.1mg/m3、2.0t/a |
|  | 装卸料及输送过程 | 颗粒物 | 4t/a | 1.6t/a |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | 废水量 | 2943500t/a | 0 |
|  |  | SS | 20mg/L，2943.5t/a |  |
| 固 体 废 物 | 辐流沉淀池 | 泥饼 | 7570t/a | 0 |
| 噪声 | 改建工程新增噪声主要为新增生产设备运行产生的噪声，其声级值为：75～120dB（A）。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 施工期环境影响分析简要如下。 1、水污染问题及对策分析 施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。其中冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。 （1）冲洗废水为间歇式排放，废水量不稳定。因此，施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境造成一定的影响。对于施工中的冲洗废水，应在施工现场设置临时沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。 （2）施工期项目区范围内不设置施工营地和食堂，施工期依托现有化粪池收集施工期生活污水，生活污水经现有工程管道排污新兴铸管污水处理站处理，不外排。 2、环境空气污染及控制对策分析 施工期间的扬尘主要来自汽车扬尘，其次为物料堆场产生的风力扬尘。 1）汽车行驶扬尘 汽车行驶扬尘主要为路面扬尘以及由车辆车轮附带的泥土产生的扬尘，本项目四周均为已建成的城市道路，均为水泥路面，相比砂石、泥土等路面，含尘量少，为此，由城市道路路面引起的路面扬尘基本可忽略。 本项目汽车行驶扬尘主要由施工场地便道路面以及施工车辆车轮上附带的泥土掉落至路面产生的扬尘，根据有关资料分析，汽车行驶扬尘其产生量与路面含尘量、汽车车型、车速等有关，根据有关文献资料介绍，施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km•辆； V——汽车行驶速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆5吨卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度条件下，产生的扬尘量。单位：kg/辆·km。 表6-1 不同车速和路面清洁程度条件下的汽车扬尘 粉尘量 车速; 0.1kg/m2; 0.2kg/m2; 0.3kg/m2; 0.4kg/m2; 0.5kg/m2; 1.0kg/m2. 5 km/h; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10 km/h; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15 km/h; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.0000; 0.2841; 0.4778. 25 km/h; 0.1416; 0.2382; 0.3228; 0.4006; 0.4736; 0.7964. 由上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面尘土量越大，扬尘越大。因此，限制施工车辆速度和保持路面清洁是减小扬尘的有效手段。 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表6-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 结果表明：每天洒水4～5次，可有效地控制施工扬尘，TSP污染物扩散距离可缩小到20m～50m范围。因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段之一。 2）风力扬尘 主要为露天堆场和裸露场地产生的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在天气干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 式中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50米处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒含水率，%。 由公式可见，这类扬尘的主要特点与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保持物料一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。扬尘在空气中的扩散稀释也与风速等气象条件、沉降速度有关。不同粒径的沉降速度见下表。 表6-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250mm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250mm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离150m范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，若不注意采取适当控制措施，这些敏感点就会受到施工扬尘的影响。 因本工程在施工阶段，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘对区域大气环境有一定影响。因此建设单位必须充分重视扬尘所带来的环境污染问题，应从车辆途经路段、车辆行驶速度以及车辆轮胎清洁度，施工工地堆场、裸露地表等方面采取合理可行的污染控制措施，最大程度减轻其污染程度。 扬尘污染防治措施： 结合《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》和《大气污染防治行动计划》中相关要求采取如下防尘措施。 风力扬尘防治对策 （1）防治扬尘污染的费用应当列入工程建设成本。建设单位在招标文件中应当要求投标人在投标文件中，制定施工现场扬尘污染防治措施，并列入技术标评标内容。中标人与建设单位签订的合同中应当包括招标文件中的施工现场扬尘污染防治措施，并明确扬尘污染防治责任。 （2）建设工程施工应当符合下列扬尘污染防治要求： （a）施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡，围挡高度不得低于2.5米。 （b）施工期间，建筑结构脚手架外侧设置密目式安全立网。 （c）气象预报风力达到5级以上的天气，不得进行土方挖填和转运、爆破、房屋或者其他建（构）筑物拆除等作业。 （d）建筑垃圾等无法在48小时内清运完毕的，应当在施工工地内设置临时堆放场；临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。 （e）运输车辆应当在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘污染的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；有条件的，可以设置冲洗槽、排水沟、沉淀池等设施。 （d）堆放水泥或者其他易飞扬的细颗粒建筑材料，应当密闭存放或者采取覆盖等措施。 （e）建（构）筑物内施工材料及垃圾清运，应当采用容器或者管道运输，禁止凌空抛撒。 （3）堆放易产生扬尘污染物料的堆场、露天仓库，应当符合下列扬尘污染防治要求： （a）露天装卸作业时，应当采取洒水等降尘措施；采用密闭输送设备作业的，应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施正常使用。 （b）临时性的废弃物堆场，应当设置围挡、防尘网等防尘设施；长期存在的废弃物堆场，应当构筑围墙或者在废弃物堆场表面种植植物。 （c）划分物料区和道路界限，及时清除散落的物料，保持道路整洁并及时清洗。 任何单位和个人不得擅自在城市道路范围内和公共场地堆放物料。 （4）建设工程扬尘污染防治必须符合以下要求： A、施工现场主出入口必须设置车辆冲洗设施，运输车辆应在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所； B、施工现场内堆放的渣土、建筑垃圾，必须采取围挡、遮盖等防尘措施。 车辆行驶扬尘防治： （1）加强施工车辆管理，优化行车路线，同时对进出场地的施工车辆勤冲洗，对车辆途经路段勤洒水、清扫； （2）定期对施工车辆进行检修，保证施工车辆处于良好的运转状态，杜绝使用废气排放超标的车辆。 （3）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。 （4）对运输建筑材料与建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净。 在严格执行上述规定后，本项目施工期扬尘产生的影响在可接受范围内。 3、噪声污染趋势及控制对策分析 由于本工程非特殊工程，不需特殊的施工机械，噪声污染是施工期的主要环境问题，噪声源主要为施工机械。根据类比调查可知，施工期的施工机械主要有推土机、挖掘机、吊车等。经类比调查，确定项目施工期的产噪设备噪声级见下表。 表6-4 施工期的产噪设备噪声级 施工设备名称; 距声源5m. 液压挖掘机; 90. 电动挖掘机; 86. 轮式装载机; 95. 推土机; 88. 木工电锯; 99. 电锤; 105. 空压机; 92. 施工期噪声对环境的影响，一方面取决于声源大小和施工强度，另一方面还与周围敏感点分布及其与声源间距离有关。不同作业性质和作业阶段，施工强度和所用到的施工机械不同，对声环境影响有所差别。 施工期噪声近似按照点声源计算，计算公式如下： LAP=Lp0－20lg(r/r0)－Lc 式中： LAP ——声源在预测点（距声源 r 米）处的 A 声级，dB； Lp0——声源在参考点（距声源 r0 米）处的 A 声级，dB； Lc——修正声级，根据 HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则：声环境》确定，包 括空气吸收 Aatm 及地面效应衰减 Agr。 Aatm=α（r-ro）/1000 式中：α 为大气吸收衰减系数，dB/km。 Agr=4.8-（2hm/r）［17+（300/r）］ 式中：r——声源到预测点的距离，m； hm——传播路径的平均离地高度，m。 在不考虑遮挡的情况下，根据上式计算的单台施工机械或车辆噪声随距离衰减的 经计算，施工设备噪声达标排放距离详见下表： 表6-5 单台施工设备噪声随距离衰减预测结果 单位：dB（A） 序号; 施工设备 距离（m）; 10; 20; 30; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 282; 635. 1; 液压挖掘机; 82; 76; 71.4; 67.7; 63.1; 60.2; 58; 53.2; 48.9; /; /. 2; 电动挖掘机; 79; 73; 68.4; 64.7; 60.1; 57.2; 64; 50.2; 45.9; /; /. 3; 轮式装载机; 88; 82; 77.4; 73.7; 69.1; 66.2; 64; 59.2; 54.9; /; /. 4; 推土机; 82.5; 76.5; 71.9; 68.2; 63.6; 60.7; 58.5; 53.7; 49.4; /; /. 5; 空压机; 85.5; 79.5; 74.9; 71.2; 66.6; 63.7; 61.5; 56.7; 52.4; /; /. 6; 电锤; 99; 93; 89.5; 87; 79.5; 76.4; 73.9; 69.5; 66.3; /; /. 7; 木工电锯; 95; 89; 85.5; 83; 75.5; 72.4; 69.9; 65.5; 62.3; /; /. 由上表计算结果可知，昼间施工机械噪声超标范围为282m以内，夜间噪声影响范围达到635m，影响范围较远。项目周边住宅小区在项目施工期影响范围之内。考虑到噪声的叠加影响，昼间、夜间的噪声影响范围将更大。 施工期噪声对环境的影响，一方面取决于声源大小和施工强度，另一方面还与周围敏感点分布及其与声源间距离有关。按不同施工阶段的施工设备同时运行的最不利情况考虑，计算出的施工噪声的影响见下表。 表6-6 多台机械设备同时施工的噪声影响 单位：dB（A） 序号; 施工阶段 距离（m）; 10; 20; 30; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400. 1; 土方阶段; 96.1; 90.1; 85.6; 81.8; 77.3; 74.3; 72.1; 68.3; 65.7; 63.6; 60.9; 57.2. 2; 地板和结构阶段; 99; 93; 89.5; 87; 79.5; 76.4; 73.9; 69.5; 66.3; 63.7; 61.7; 60; 58.4. 3; 装修安装阶段; 93.6; 87.6; 83.1; 79.3; 74.8; 71.8; 69.6; 65.8; 63.2; 61.1; 58.4. 项目施工时，在施工场界用砖砌2米高围挡。高噪声设备尽量位于场地中央进行施工。施工噪声对环境的不利影响为整个施工周期，随着项目工程竣工，施工噪声的影响将不再存在。 为减轻施工噪声对区域声环境的影响，施工过程中，施工单位应做到： 1、施工噪声的管理 （1）除紧急抢险、抢修外，不得在夜间10时至次日早晨6时内，从事打桩等危害居民健康的带有严重噪声施工的作业。 （2）由于特殊原因须在夜间11时至次日早晨6时内从事超标准的、危害居民健康的施工作业活动的，必须事先向作业活动所在地的环境主管部门办理审批手续，并向周围居民进行公告。 2、施工噪声的控制 （1）根据施工现场周围环境的实际情况，合理布置机械设备及运输车辆的进出，搅拌机等高噪声设备及车辆的进出应安置在离居民区域相对较远的方位。 （2）施工机械高噪声作业尽可能合理安排在不影响居民正常生活的时段中进行。 （3）对于高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，尽可能减少设备噪声对周围环境的影响。 （4）离高噪声设备近距离操作的施工人员应佩带耳塞，以降低高噪声机械对人耳造成的伤害。 3、施工运输车辆噪声的控制 （1）运输车辆进入施工区域在相应时段内遵守禁鸣规定。 （2）加强施工区域交通管理，避免因交通堵塞而增加车辆或增加鸣号。 （3）运输车辆进出口应保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声和产生的振动。 （4）施工区域不得用高音喇叭进行生产指挥。 （5）禁止在施工作业过程中从高空抛扔钢材、铁器等施工材料及工具而造成的人为噪声。 （6）在建设期间对施工场界进行定期的噪声检测，并有记录。 （7）如发现有超标现象，应采取对应措施，减缓可能对周围环境敏感点造成的环境影响。 通过以上措施后，施工期间的噪声对周边环境的影响较小，施工噪声的排放严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求，避免施工扰民事件的发生，本项目施工噪声对敏感目标处声环境影响较小。 4、固体废弃物影响分析 施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，应按照芜湖市有关部门的规定进行处理处置，必须到市容管理部门办理建筑垃圾准进、处置手续，由施工单位或承建单位和市容环境卫生行政主管部门联系外运。 渣土运输过程中严格执行有关规定： ①施工单位在开工前，应当与市容环境卫生行政主管部门签订市容环境卫生责任书，对施工过程中产生的各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁； ②工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后，方可驶离工地； ③按照市容环境卫生行政主管部门核定的时间、路线、地点运输和倾倒建筑垃圾，禁止偷倒、乱倒； ④建筑垃圾运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏； ⑤建筑垃圾运输作业时，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业市容环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作；清运过程中造成交通安全设施损坏的，应予以赔偿。 在施工期间，施工队伍的生活垃圾也要及时收集到指定的垃圾箱（筒）内，由当地环卫部门统一清运、处理。 综上所述，由于施工期对环境的影响属于局部、短期、可恢复性的，经过上述相应防治措施后，施工期对环境的影响在可接受的影响范围内。随着施工期的结束，施工期对环境的影响逐渐消失。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）预测分析 1）预测因子 针对本工程主要大气环境污染物及其特点，故选取生产过程中产生的颗粒物作为环境影响评价预测因子。 2）预测模式 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 估算模型的参数具体如下。 表6-7 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项）; 50万. 最高环境温度/℃; 41.4°C. 最低环境温度/℃; -7 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; -. 是否考虑岸边熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; -. 岸线方向/°; -. 3）评价标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 4）污染源强 表6-8 改建工程新增有组织废气污染源源强参数一览表 编号; 名称; 排气筒 底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒参数; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 高度 /m; 出口内径 /m; 烟气温度 /℃; 烟气流速 /m/s; 颗粒物. 1; 1#排气筒; 460; 700; 15.67; 30; 3.0; 25; 10.72; 正常工况; 0.29. 表6-9 改建工程新增无组织大气污染物情况一览表 编号; 名称; 面源起点坐标坐标/m; 海拔高度/m; 矩形面源; 排放工况; 污染物污染物排放量/（kg/h）. X; Y; 面源面积/m2; 有效高度/m; 与正北方向夹角/°; 颗粒物. 1; 厂房; 340; 760; 15.54; 16500; 12; 45; 正常工况; 0.229. 5）预测结果 表6-10 改建工程大气环境影响评价估算模型计算结果 污染源; 污染因子; 最大浓度 落地点(m); 最大落地浓度(µg/m3); 评价标准 (µg/m3); 占标率(%); D10% (m). 排气筒; 颗粒物; 341; 1.1; 450; 0.311; 未出现. 无组织; 颗粒物; 387; 32.68; 450; 7.262; 未出现. 6）评价等级判别 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表6-11 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 预测分析可知，改建工程Pmax最大值出现的是无组织排放的颗粒物，Pmax值为7.262%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定改建工程大气环境影响评价工作等级为二级。 7）污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价。 表6-12 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg /m³）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; 1#; 颗粒物; 1.1; 0.29; 2.0. 一般排放口合计; /; /. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 2.0. 表6-13 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg /m³）. 1; 1; 厂房; 颗粒物; 喷雾抑尘; 《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）; 500; 1.6. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 氨; 1.6. 表6-14 大气污染物年排放量核算 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 3.6. 8）大气环境影响评价自查表 表6-15 改建工程大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5-50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥2000t/a□; 500-2000t/a□; ＜500t/a. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（/）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 三类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网络模型; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5-50km□; 边长=5km. 预测因子; 预测因子（颗粒物）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时间 （/）h; C非正常占标率≤100%; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子： （颗粒物）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子： （）; 监测点位数（）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境防护距离; /. 污染物年排放量; SO2： （）t/a; NOX： （）t/a; 颗粒物： （3.6）t/a; VOCs： （ ）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写. 大气环境防护距离： 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的大气环境防护距离模式，计算本项目无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。经计算，本项目排放的大气污染物在厂界外均没有出现超标点，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 根据工程分析可知，改建工程新增废水主要是辊压破碎、热闷以及除尘系统等产生的生产废水。 根据建设单位提供资料，辊压破碎区产生的废水在接渣坑位置处设置集水坑，通过集水泵加压将回水泵经排水管廊送入到辐流沉淀池脱泥处理；热闷区和除尘装置等所产生的废水通过排水沟自流进入到各区域内的回水井内，之后通过渣浆泵送入到辐流沉淀池脱泥处理，辐流沉淀池溢流水流进提升井，再通过泵送至水泵房附近的吸水井内，之后再通过各区域供水泵加压后送到上述各区域用水点。 辐流沉淀池沉淀的污泥通过刮泥机收集到泥斗，经泵送到污泥储池，然后经压滤脱水后外运。 改建工程废水全部收集后经辐流沉淀池沉淀后回用生产，不外排。 表6-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水; SS; /; 间断排放; 1; 辐流沉淀池; 沉淀; /; /; /. 表6-17 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型■；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍惜水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放□；其他■; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物□； pH 值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B■; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期■；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境主管部门□；补充监测□；其他■. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （pH、COD、BOD5、NH3-N）. 评价标准; 河流、湖库、河口：I 类□；II 类□；III 类■；IV类□；V 类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期■；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾性评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域的水流状况与河湖演变状况□; 达标区■ 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减 缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD）; （）; （）. （NH3-N）; （）; （）. 替代原排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施■；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施■；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动□；自动□；无监测■. 监测点位; （）; （）. 监测因子; （）; （）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受■；不可以接受. 注：“□”为勾选项，可■；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. 3、声环境影响分析 建设单位拟采取以下噪声防治措施： 表6-18 设备噪声防治措施一览表 序号; 噪声源; 源 强; 控制措施; 降噪效果. 1; 渣罐倾翻机; 75～85dB（A）; 采用低噪设备，安装于室内，采取基础减震措施，汽机设置隔声罩，风机、排气口等排气管安装消声器; 10-15 dB（A）. 2; 辊压破碎机; 90～100dB（A）. 3; 有压热闷罐; 75～85dB（A）. 4; 接渣转运台车; 75～85dB（A）. 5; 风机; 90～100dB（A）. 6; 热闷罐排气口; 110-120 dB（A）. A、噪声预测模式 LA(r)=LWA-20lg(r)-8 式中： LA(r)——距噪声源r数处预测点的A声级，dB(A)； LWA——点声源的A声级，dB(A)； r——点声源到预测点的距离，m。 B、叠加计算 个噪声源对同一受声点的声压级迭加： Leq=10lg(i=1n100.1Lpi) 式中： ——某预测受声点的总声压级，dB（A）； ——某声源在预测受声点产生的声压级，dB（A）； —— 声源数量。 C、预测结果 利用模式预测项目建成后主要噪声源对厂界影响预测结果详见下表（本次预测仅考虑设备噪声的影响）。 表6-19 厂界噪声预测结果表 单位：dB(A) 测点编号; 测点位置; 贡献值; 预测值; 标准值. 1; 厂界东1m处; 23.65; 54.62; GB12348-2008 3类： 昼间 65 夜间 55. 2; 厂界南1m处; 33.74; 54.63. 3; 厂界西1m处; 45.26; 54.79. 4; 厂界北1m处; 22.54; 54.38. 从上表可知，改建工程运营后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 4、固体废弃物环境影响分析 辐流沉淀池污泥压滤后的泥饼运送至磁选线与尾渣一起处置。采取以上措施，改建工程新增的固体废物均得到有效处理，不会对项目区及周边环境产生明显影响。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中划分依据，地下水环境影响评价工作等级根据不同类型建设项目对地下水环境影响类型、建设项目所处区域的地下水环境敏感程度划定评价工作等级。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A，“105、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”项目报告表为Ⅳ类建设项目。 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）“4总则中4.1一般性原则：Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”，因此本项目无需开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响类型为污染影响型；本项目占地面积属于小型规模；建设项目所在地周边为工业用地，建设项目所在地周边土壤环境不敏感。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于Ⅲ类项目。建设项目评价工作等级分级见下表。 表6-20污染影响型土壤评价工作等级划分表 项目类别 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目为Ⅲ类项目，占地面积属于小型规模，建设项目所在地周边土壤环境不敏感，《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可知本项目无需开展土壤环境影响评价。 7、环境管理和监测计划 （1）环境管理 表6-21 改建工程污染物排放清单 污染源; 污染物 种类; 处理措施; 主要运行参数; 排放浓度; 总量指标（t/a）; 执行标准. 大气; 有组织; 1#排气筒; 颗粒物; 1套辊压除尘系统（洗涤塔+湿旋脱水器）+1根30m高排气筒; 风量250000m3/h， 排气筒高30m、出口内径3.0m、处理效率99%; 1.1mg/m3; 2.0; 《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）最高允许 排放浓度、最高允许排放速率及厂界大气污染物监控点浓度限值. 无组织; 氨; 喷雾抑尘; 抑尘率60%; 0.229kg/h; 1.6. 噪声; 设备运行; LAeq; 安装减震垫和消声器; /; /; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准. 固废; 一般工业固废; 泥饼; 运送至磁选线与尾渣一起处置; /; /; /; 《一般工业固体废物贮存、 处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其2013 年修改单. （2）环境监测计划 环境监测是以测定代表环境质量的各种数据为主要任务，通过环境监测可以定量地反映企业的环境信息，了解企业能否满足环境目标的要求，为防止和减少污染以及环境管理提供科学依据，是企业环境管理的重要组成部分。为此，评价建议企业应设立环境监测机构，负责全厂的环境监测工作，监测机构的职责和任务如下： ①按评价提出的污染源监测计划对厂区的主要污染源进行定期或不定期监测，掌握污染源排放情况，对厂界噪声、厂界无组织排放浓度监测点和厂区总排水口进行监测，掌握污染源排放情况及环保设施运行情况，为控制污染和环境管理提供依据。监测时执行《污染源监测技术规范》，保证监测质量。 ②监测结果出现异常，应及时查找原因，并及时上报。 ③分析污染源排放的变化规律，为全厂环境管理制度提供技术依据。 ④接受地方环保部门的监督和管理。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关技术规范，本次评价对本项目完成后的排污情况制定了详细的监测计划，对生产过程中产生的废气和噪声进行监测，监测内容和频率见下表，具体监测参照执行国家有关技术标准和规范。 改建工程新增1个有组织废气排放口，废气污染物主要为颗粒物，项目建成运行后，废气污染源监测计划汇总见下表。 表6-22 改建工程新增废气污染源监测计划一览表 类别; 排气筒编号; 监测项目; 监测点位; 监测频次. 有组织; 1#; 颗粒物; 废气出口; 1次监测/半年，2 天/1次监测，3次采样/天. 无组织; 颗粒物; 上风向1个监测点、下风向3个监测点; 1次监测/半年，2 天/1次监测，4次采样/天. 委托有资质的检（监）测单位负责监测，设置监测报告年报制度。环境监测年报内容包括：对全年的监测结果进行统计，综合评价营运期污染状况；对营运期环保措施的效果进行分析，提出建议。 9、环保投资及“三同时”验收 改建工程总投资6990万元，其中环保投资680万元，占总投资的9.73%，主要用于废气、废水、噪声治理等。环保投资估算及“三同时”验收详见下表。 表6-23 改建工程环保投资及“三同时”验收一览表 序号; 类别; 治理对象; 环保设施名称; 投资 （万元）; 治理效果; 进度. 1; 废水 治理; 生产废水; 废水收集系统（集水坑、集水泵+排水沟、回水井+渣浆泵）； 废水处理系统（辐流沉淀池）； 废水回用系统（提升井+吸水井+水泵）; 150; 回用生产，不外排; 与建设项目“同时设计、同时施工，同时投入运行”. 2; 废气治理; 颗粒物; 密闭罩（尺寸19mx14mx7m，风量250000m3/h）+1套辊压除尘系统（洗涤塔+湿旋脱水器）+1根30m高排气筒; 500; 《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）最高允许 排放浓度、最高允许排放速率及厂界大气污染物监控点浓度限值. 颗粒物; 喷雾装置; 10. 3; 噪声 控制; 噪声; 安装减震垫和消声器; 20; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 合计; 680万元，占总投资的9.73%.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 辊压破碎工序 | 颗粒物 | 密闭罩（尺寸19mx14mx7m，风量250000m3/h）+1套辊压除尘系统（洗涤塔+湿旋脱水器）+1根30m高排气筒 | 《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）最高允许 排放浓度、最高允许排放速率及厂界大气污染物监控点浓度限值 |
|  | 装卸料及输送过程 | 颗粒物 | 喷雾装置 |  |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | SS | 废水收集系统（集水坑、集水泵+排水沟、回水井+渣浆泵）； 废水处理系统（辐流沉淀池）； 废水回用系统（提升井+吸水井+水泵） | 回用生产，不外排 |
| 固 体 废 物 | 辐流沉淀池 | 泥饼 | 运送至磁选线与尾渣一起处置 | 均得到合理处置 不产生二次污染 |
| 噪 声 | 改建工程运营后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3标准。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： |  |  |  |  |

结论与建议

结论： 1、项目概况 芜湖新兴铸管有限责任公司现有钢渣处理工艺为热泼工艺，热泼处理后的钢渣大块较多，导致棒磨车间设备负荷过重，故障率较高，设备维护量大，处理能力受到很大影响，同时热泼工艺占用大片场地，渣跨现场环境较差，同时也存在较大安全隐患，改善现场环境已刻不容缓。 在此背景下，芜湖新兴铸管有限责任公司位于厂区现有厂房内投资建设转炉钢渣处理改造项目，改建工程总投资6990万元，改建工程采用低压长时高温立式焖渣处理工艺处理转炉钢渣，年处理转炉钢渣40万吨。 2、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于其中第一类“鼓励类”第八项“钢铁”中第12条“钢铁与相关产业间可循环流程工艺技术开发与应用”，因此本项目的建设符合国家的产业政策。 3、“三线一单”相符性分析 本项目位于芜湖新兴铸管有限责任公司厂区内，属于工业用地控制范围，厂区周边无风景名胜区、自然保护区等生态敏感区，项目影响范围内无国家级和省级禁止开发区域，故项目建设与安徽省生态红线区域保护规划相符。 通过落实本次评价提出废气、噪声、固体废物治理措施后，项目污染物均能达标排放，不会对区域环境质量底线造成冲击，符合环境质量底线的要求。 项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 本项目项目不在芜湖市企业投资项目负面清单（2014年本）。 综合分析，本项目符合“三线一单”要求。 4、环境质量现状评价结论 （1）项目区域长江段地表水水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准的要求，水环境质量现状较好。 （2）SO2、NO2、PM10 年平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3085-2012）二级标准，CO 的第95 百分位数质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3085-2012）二级标准，PM2.5年平均质量浓度均超过GB3095-2012 二级标准，超标为1.4 倍，O3 的日最大8 小时滑动平均值的第90 百分位数质量浓度超过GB3095-2012 二级标准，超标为1.13 倍，因此本项目所在区域为不达标区。 （3）项目区域声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 5、环境影响分析及污染防治措施可行性结论 ①大气环境影响分析 预测分析可知，改建工程Pmax最大值出现的是无组织排放的颗粒物，Pmax值为7.262%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定改建工程大气环境影响评价工作等级为二级。 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的大气环境防护距离模式，计算本项目无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。经计算，本项目排放的大气污染物在厂界外均没有出现超标点，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。 ②水环境影响分析 根据工程分析可知，改建工程新增废水主要是辊压破碎、热闷以及除尘系统等产生的生产废水。 根据建设单位提供资料，辊压破碎区产生的废水在接渣坑位置处设置集水坑，通过集水泵加压将回水泵经排水管廊送入到辐流沉淀池脱泥处理；热闷区和除尘装置等所产生的废水通过排水沟自流进入到各区域内的回水井内，之后通过渣浆泵送入到辐流沉淀池脱泥处理，辐流沉淀池溢流水流进提升井，再通过泵送至水泵房附近的吸水井内，之后再通过各区域供水泵加压后送到上述各区域用水点。改建工程废水全部收集后经辐流沉淀池沉淀后回用生产，不外排。 ③声环境影响分析 预测分析可知，改建工程运营后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 ④固体废弃物环境影响分析 辐流沉淀池污泥压滤后的泥饼运送至磁选线与尾渣一起处置。采取以上措施，改建工程新增的固体废物均得到有效处理，不会对项目区及周边环境产生明显影响。 6、综合结论 综上所述，改建工程符合产业政策，改建工程在严格落实本次评价提出的各项污染防治措施以及严格执行“三同时”制度的前提条件下各项污染物可以做到达标排放。因此，从环境影响的角度分析，改建工程的建设是可行的。 建议： （1）企业应重视环境保护工作，要配备环保管理员，认真负责本项目的环境管理、环境统计、污染源的治理工作及长效管理，并做好安全防范应急措施； （2）废气处理装置需定期检查，确保正常使用。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。