目 录

前   言	4

1.任务由来	4

2 项目特点	5

3 项目关注的环境问题	5

4 环境影响后评价的主要结论	5

第一章  总  则	6

1.1 编制依据	6

1.1.1 国家法律、法规、规范性文件	6

1.1.2 地方法规、规章及规范性文件	7

1.1.3 有关技术导则	8

1.1.4 项目有关技术文件	8

1.2 评价目的	9

1.3 评价原则	9

1.4 环境功能区划	9

1.5 评价因子的确定	10

1.6 评价标准	10

1.6.1 环境质量标准	10

1.6.2 污染物排放标准	11

1.7评价范围及环境敏感区	13

1.7.1评价范围	13

1.7.2 环境敏感保护目标	13

第二章  建设项目过程回顾	14

2.1企业历史演变及环境影响后评价的由来	14

2.3原有项目环保竣工验收意见落实情况	16

2.4正式生产环境监测情况	17

2.4.1废气监测结果	17

第三章  现有项目概况及工程分析	18

3.1现有项目概况	18

3.1.1工程概况	18

3.1.2现有产品方案及规模	18

3.1.3现有工程组成及建设内容	18

3.1.4主要原辅材料、能源消耗情况	19

3.1.5现有主要生产设备	20

3.1.6工程现状	20

3.1.7厂区现有平面布置	21

3.1.8公用工程	21

3.2产业政策符合性	21

3.3现有项目工程分析	26

3.4污染源强后评价分析	27

3.4.1大气污染物产生情况	27

3.4.2水环境污染源分析	27

3.4.3噪声产生情况	28

3.4.4固体废物产生情况	29

3.4.5环保投资	30

3.5工程变更情况、存在问题及整改建议	30

3.5.1与原报告表对比工程变更情况	30

3.5.2现有环境问题	31

3.6项目“三废”污染物“三本帐”汇总表	31

第四章  区域环境概况	32

第五章  区域环境质量现状评价	36

第六章  环境影响分析	39

6.1大气环境影响分析	39

6.2地表水环境影响分析	45

6.3声环境影响分析	45

6.4固体废物环境影响分析	47

6.5社会环境影响分析	47

第七章  结论	47

7.1 项目概况	47

7.2国家及地方产业政策符合性	48

7.3规划布局合理性分析	48

7.4污染物达标及环境影响	49

7.4.1废水	49

7.4.2废气	49

7.4.3噪声	49

7.4.4固废	49

7.5清洁生产分析	49

7.6环境管理及监测	50

7.6.1排污口规范化设置	50

7.6.2监测计划	50

7.7总量控制	50

7.8总结论	51

7.9建议	51

附件：

附件1  委托书

附件2  环评资料真实性承

附件3  原环评批复、验收批复

附件4  监测报告1

附件5  监测报告2

附件6  专家审查意见

# 前   言

## 1.任务由来

芜湖国风塑胶科技有限公司主要为塑胶产品生产企业。企业前身为芜湖荣事达塑胶有限责任公司，荣事达公司与上世纪90年代在芜湖经济技术开发区建设了6万套塑胶汽车配件项目。2008年11月13日企业补办环评取得芜湖市环保局《关于芜湖荣事达塑胶有限责任公司年注塑、喷涂6万套汽车配件生产生产线项目环境影响报告书的批复》（环行审【2008】195号），并与2009年5月26日取得芜湖市环保局同意其试生产的函（环函【2009】142号），2009年9月16日芜湖市环保局通过验收（环验【2009】50号文）。

芜湖荣事达塑胶有限责任公司2011年3月25日企业名称变更为芜湖国风塑胶科技有限公司，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染均未发生变化。

后期企业在生产过程中，因企业发展等相关因数，其注塑件喷涂工段不在厂区进行生产，其相关生产设备等均进行了拆除。原环评报告书中年注塑、喷涂6万套汽车配件生产线项目实际为年注塑6万套汽车配件生产线项目，且原报告书中对注塑废气未经处理直接无组织排放，本次企业采取对注塑机上方安装集气罩收集，然后经二级活性炭处理后排放。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十七条规定：在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。” 因此，芜湖国风塑胶科技有限公司委托我单位开展环境影响后评价工作。

建设单位于2020年11月委托我单位承担该项目环境影响后评价的编制工作，在接受委托之后，我单位立即组织人员进行了现场查看、搜集相关资料，在此基础上编制完成了《芜湖国风塑胶科技有限公司年注塑、喷涂6万套汽车配件生产线项目环境影响后评价》，通过环境影响后评价了解项目建成后对其周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制整改措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据。

## 2 项目特点

芜湖国风塑胶科技有限公司年注塑、喷涂6万套汽车配件生产线项目环境影响后评价项目主要的特点有：

1）本次建设属于已建性质，不再分析其施工期对周边环境的影响；

2）本项目原有的喷涂车间所有喷涂工序均未进行生产，且以后也不会在该厂区进行生产。

3）对原环评中注塑产生的有机废气作为无组织排放，现企业进行集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后达标排放；从环境效应来说，属于环境正效应项目。

## 3 项目关注的环境问题

本次评价不新增生产工艺，原有环评报告书中的注塑件喷涂工艺也不进行生产，本次评价为环评报告书中的注塑产生的有机废气由无组织排放变化为有组织排放，经活性炭处理后会产生废弃活性炭。

## 4 环境影响后评价的主要结论

本项目为塑料注塑项目，根据对项目处理工艺的分析，项目的污染特点以废气为主，固废污染、废水次之，另外为噪声污染。

在报告的编制过程中，根据项目的特点，评价小组重点关注了项目实际生产工艺、污染防治措施及对当地的环境影响等问题，结合实际监测结果，按不同环境要素评价了项目的实际环境影响。

评价分析认为，该公司生产过程采取了一定的清洁生产措施和污染防治措施，各项污染物均能够得到妥善处理和达标排放，自投产至今对周边环境影响较小，从环保角度来讲，项目继续生产是可行的。

# 第一章  总  则

## 1.1 编制依据

### 1.1.1 国家法律、法规、规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》2016.9.1；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》2016.1.1；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》2008.6.1；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997.3.1；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2015.4.24；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》2012.7.1；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》2009.1.1；

（9）《中华人民共和国城乡规划法》2008.1.1；

（10）《中华人民共和国水法》(2016年修订）；

（11）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》1998.11.29；

（12）国务院国发[2013]37号印发《大气污染防治行动计划》2013.9.10；

（13）国务院国发[2015]17号印发《水污染防治行动计划》2015.4.2；

（14）国家环保局环发[2001]199号《危险废物污染防治技术政策》2001.12.17；

（15）国家环保局环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》2006.2.14；

（16）环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》2017.9.1，2018.4.28修正；

（17）环境保护部令第39号《国家危险废物名录》2016.8.1；

（18）国土资源部 国家发展和改革委员会《限制用地项目目录（2012年本）》2012.6.19；

（19）国土资源部 国家发展和改革委员会《禁止用地项目目录（2012年本）》，2012.6.19；

（20）中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）2019.8.27；

（21）国家环保局环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》2012.7.3；

（22）环境保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》2012.8.7；

（23）环境保护部办公厅环办[2014]48 号《关于推进环境保护公众参与的指导意见》2014.5.22；

（24）发改环资[2016]370 号文《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》，2016 .2 .23；

（25）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号文）；

（26）《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（环保部令第37号）。

### 1.1.2 地方法规、规章及规范性文件

（1）安徽省人民代表大会常务委员会《安徽省环境保护条例》（第二十四号），2010 .8；

（2）安徽省人大常务会《安徽省大气污染防治条例》2015.3.1；

（3）安徽省人民政府办公厅[2011]27号《关于加强建设项目环境影响评价工作的通知》2011.4.12；

（4）安徽省人民政府关于印发安徽省水污染防治工作方案的通知，2015.12；

（5）安徽省人民政府皖政〔2013〕89号《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》2013.12.30；

（6）安徽省环境保护局环评[2006]113号文：印发《加强建设项目环境影响报告书编制规范化的规定（试行）》的通知2006.6.6；

（7）安徽省环保厅 《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》，2014.7.21；.

（8）安徽省环境保护厅关于印发《安徽省建设项目环境监理技术指南》（试行），2012.4.12；

（9）安徽省环保厅皖环发[2014]4 号关于在全省范围内开展建设项目环境监理试点工作的通知，2014.1.1；

（10）安徽省环保厅皖环发[2013]91 号“关于加强建设项目环境影响评价及环保竣工验收公众参与工作的通知”，2013.10.23；

（11）安徽省环保厅皖环发[2015]6 号“关于重大环境事项社会稳定风险评估暂行规定的通知”，2015.12.9；

（12）安徽省环保厅皖环发[2015]36号文关于发布《安徽省省建设项目环境影响评价文件审批目录（2015 年本）》的通知，2015.7.29；

（13）安徽省水利厅、安徽省环境保护局《安徽省水环境功能区划》,2003.10；

（14）芜湖市水务局《芜湖市地表水域保护管理办法》，2012.1.1；

（15）芜湖市环境保护局《芜湖市污染物排放许可证管理暂行办法》，2006.6.12；

（16）芜湖市环境保护局《芜湖市城市饮用水水源保护区污染防治管理办法》，2009.12.24；

（17）芜湖市人民政府市府字（1993）135号文《芜湖市区地面水、噪声环境功能适用区域划分暂行规定》，1993.8.31；

（18）芜湖市环境保护局《芜湖市环境空气质量功能区划分暂行规》，2000.12.28；

（19）《芜湖市城市总体规划（2012-2030）》；

（20）《芜湖市大气污染防治行动计划实施方案》，2014.4.17。

（21）《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业美丽长江（安徽）经济带的实施意见》（皖发[2018]21 号）。

### 1.1.3 有关技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（6）《安徽省行业用水定额》 (DB34/T679-2007)；

### 1.1.4 项目有关技术文件

（1）芜湖国风塑胶科技有限公司年注塑、喷涂6万套汽车配件生产线项目环境影响后评价委托书；

（2）《芜湖国风塑胶科技有限公司年注塑、喷涂6万套汽车配件生产线项目环境影响报告表》，安徽省科技咨询中心，2007.12；

（3）芜湖市环保局 （环行审【2008】195号） 《关于芜湖荣事达塑胶有限责任公司年注塑、喷涂6万套汽车配件生产线项目环境影响报告书的批复》，2008.11.13；

（4）芜湖市环保局 （环函【2009】142号）《关于芜湖荣事达塑胶有限责任公司年注塑、喷涂6万套汽车配件生产线项目进行试生产的函》 2009.5.26；

（5）芜湖市环境保护局  环验【2009】50号《关于芜湖国风塑胶科技有限公司年注塑、喷涂6万套汽车配件生产线项目竣工环境保护验收意见》，2009.9.16；

（6）企业废气排放口自行监测数据，2020年9月。

## 1.2 评价目的

通过对生产工艺和三废处理措施全面及全过程进行分析，对全厂污染物排放情况进行排查，对项目建设内容进行分析，对实际工艺流程进行核实，并对采取的污染防治措施进行达标分析，提出进一步整改措施，为项目的决策、设计和管理提供基础资料，为环境保护行政主管部门环境管理提供决策依据。

## 1.3 评价原则

（1）贯彻“清洁生产”、“达标排放”、“污染物排放总量控制”和“排污口规范化设置”的规定；

（2）倡导“循环经济”，促进生态工业建设；

（3）确保环境监测、技术资料等基础数据真实可靠，代表性强；充分利用现有资料和成果；

（4）客观、公正的评价项目对环境的影响，强化污染预防措施，为项目实施和环境管理提供科学依据。

## 1.4 环境功能区划

（1）环境空气功能区划：项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（2）地表水环境功能区划：项目所在区域中长江水环境功能区划为Ⅲ类水体，其水质控制指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）声环境功能区划：本项目生产厂房所在区域为工业生产，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

## 1.5 评价因子的确定

根据工程污染初步分析，结合项目区域的自然和社会环境特征，对相关区域环境产生的影响进行识别和分析，已确定环境影响因子和评价因子，本次评价工作的评价因子如表1.5-1所示。

表1.5-1  项目评价因子

| 评价内容 | 现状评价因子 | 预测因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10、TSP，非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 有机废气 |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、 TP、LAS | COD、NH3-N | COD、NH3-N |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | — |

## 1.6 评价标准

### 1.6.1 环境质量标准

1、环境空气

项目所在地环境空气功能区划类别为二类区，拟建项目周围环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。其标准值详见下表。

表1.6-1  环境空气质量标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（ug/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | 4000 |  |
|  | 1小时平均 | 2000 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |

2、地表水

根据区域地表水环境功能区划，项目所在区域地表水长江执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，标准值如下表：

表1.6-2地表水环境质量标准   单位：mg/L，pH除外

| 指 标 | Ⅲ类标准值 | 依 据 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准 |
| CODcr | ≤20 |  |
| 氨氮 | ≤1.0 |  |
| BOD5 | ≤4.0 |  |

3、声环境

根据区域声环境功能区划，项目区所在声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。

表1.6-3  声环境质量标准    单位：dB（A）

| 标准级（类）别 | 标准限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 3类区 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| 4a类区 | 75 | 50 |  |

### 1.6.2 污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

项目注塑废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值及表9企业边界浓度限值要求排放限值要求；如下：

表1.6-4 合成树脂工业污染物排放标准

| 污染物名称 | 排放限值 |  | 监控位置 | 企业边界大气污染物浓度限值 |  | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放速率kg/h | 排放浓度 mg/m3 |  | 排放速率 kg/h | 排放浓度mg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | / | 60 | 车间或生产设施排气筒 | / | 4.0 | 厂界外设置监控点位 |

非甲烷总烃无组织排放参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值。

表1.6-5   厂区内无组织排放限值

| 污染项目 | 排放限值 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

（2）水污染物排放标准

生活废水经化粪池处理后达接管标准后接管 ，详见表1.6-6。

表1.6-6   污水接管标准    单位： mg/L，pH除外

| 序号 | 项目 | 污水处理厂进水标准（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |
| 2 | COD | 400 |
| 3 | BOD5 | 300 |
|  | NH3-N | 35 |
| 5 | SS | 300 |

三、噪声排放标准

（3）环境噪声控制标准

本项目生产厂房厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，道路侧执行4a类标准。详见表1.6-7。

表1.6-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4a类 | 70 | 55 |

（4）固体废物标准

企业产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及其修改单。生活垃圾的管理执行《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016.11.7修订）等有关规定。

## 1.7评价范围及环境敏感区

### 1.7.1评价范围

环境影响评价范围见表1.7-1。

表1.7-1  环境影响评价范围

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 以项目区为中心，半径2.5 km范围 |
| 声环境 | 边界外200米范围内 |

### 1.7.2 环境敏感保护目标

项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下：

表1.7-2 本项目大气环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 银湖华庭 | 118.217664 | 31.486012 | 居民点 | 人群 | 二类区 | S | 2000m |
| 银湖公馆 | 118.222218 | 31.487310 | 居民点 | 人群 |  | ES | 2300m |

表1.7-3  建设项目环境保护目标表

| 类别 | 保护目标名称 | 方位 | 距离 | 规模 | 保护目标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水体 | 长江 | W | 2000m | 大型 河流 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 噪声 | 厂界 | / | 1m | / | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类标准 |

# 第二章  建设项目过程回顾

## 2.1企业历史演变及环境影响后评价的由来

芜湖国风塑胶科技有限公司主要为塑胶产品生产企业。企业前身为芜湖荣事达塑胶有限责任公司，荣事达公司与上世纪90年代在芜湖经济技术开发区建设了6万套塑胶汽车配件项目。2008年11月13日企业补办环评取得芜湖市环保局《关于芜湖荣事达塑胶有限责任公司年注塑、喷涂6万套汽车配件生产生产线项目环境影响报告书的批复》（环行审【2008】195号），并与2009年5月26日取得芜湖市环保局同意其试生产的函（环函【2009】142号），2009年9月16日芜湖市环保局通过验收（环验【2009】50号文）。

芜湖荣事达塑胶有限责任公司2011年3月25日企业名称变更为芜湖国风塑胶科技有限公司，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染均未发生变化。

后期企业在生产过程中，因企业发展等相关因数，其注塑件喷涂工段不在厂区进行生产，其相关生产设备等均进行了拆除。原环评报告书中年注塑、喷涂6万套汽车配件生产线项目实际为年注塑6万套汽车配件生产线项目，且原报告书中对注塑废气未经处理直接无组织排放，本次企业采取对注塑机上方安装集气罩收集，然后经二级活性炭处理后排放。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十七条规定：在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。” 因此，芜湖国风塑胶科技有限公司委托我单位开展环境影响后评价工作。

建设单位于2020年11月委托我单位承担该项目环境影响后评价的编制工作，在接受委托之后，我单位立即组织人员进行了现场查看、搜集相关资料，在此基础上编制完成了《芜湖国风塑胶科技有限公司年注塑、喷涂6万套汽车配件生产线项目环境影响后评价》，通过环境影响后评价了解项目建成后对其周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制整改措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据。

2008年11月13日企业补办环评取得芜湖市环保局《关于芜湖荣事达塑胶有限责任公司年注塑、喷涂6万套汽车配件生产生产线项目环境影响报告书的批复》（环行审【2008】195号），批文内容如下：

表2.2-1  原项目批复要求一览表

| 批复意见 | 落实情况 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1、积极推进清洁生产，注塑工段应密闭操作，对喷漆工序产生漆雾和二甲苯等有机废气环节，应针对性地设置文式喷气式和采取强制排风，有效的净化措施，废气外排执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准和无组织排放监控浓度限值，其中有组织排放废气排气筒高度需符合环保要求 | 项目注塑工段在注塑机中密闭操作，注塑机上方安装集气罩进行收集后经二级活性炭处理达标后排放；企业的喷漆工序现已经拆除，不在本厂区进行生产 | 已落实 |
| - 厂区进行雨污分流、清污分流。脱脂废水、脱脂废液、漆雾捕集废水年产生量约为2000m3，拟委托奇瑞汽车有限公司废水处理站处理。该方案应在奇瑞汽车有限公司厂区现有废水处理能力、处理效果满足本项目新增生产废水处理要求的前提下妥善实施，且应配套建设场内污水暂存设施和事故池，加强废水槽罐装运环节的环境管理。生活污水在预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，应通过开发区污水管网全部纳入朱家桥污水处理厂集中处理、达标排放。 - 必须预留废水处理站建设场地，建议适时配套建设废水处理设施并优化废水治理方案，确保污、废水长期稳定得到处理，符合污染物达标排放要求。如污水处理协议到期后未能及时续签，必须立即停产整改，直至污、废水得到妥善、有效处理后方可恢复生产。 | 厂区已经建成雨污分流、清污分流系统；厂区的喷漆工段已全部拆除，不在生产，已无脱脂废水、脱脂废液及漆雾捕集废水；厂区现有的污水为员工的生活污水，生活污水满足开发区污水管网接管标准后排入管网，经朱家桥污水处理厂处理达标后排放 | 已落实 |
| - 优化厂区总图布局，且选用低躁生产设备。注塑机、空压机、离心通风机产噪设备宜置于封闭厂房类，并针对性地采取减振、隔声、吸声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB122348-2008）3类标准，其中临交通干线一侧执行4a类限值 | 3、优化厂区总图布局，且选用低躁生产设备，对高噪声源，分别采取隔声、消声、减震措施降低噪声，噪声外排执行噪声排放执行《工业企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》（GB12348-2008）中 3 类限值，临道路侧执行4a类限值 | 已落实 |
| 4、生产过程产生的废注塑边角料等一般工业固废应落实回收利用途径；废漆渣、循环水池产生的污泥、含油抹布、废油漆桶属危险废物，建设单位必须委托有相应资质的单位按照国家有关规定妥善处理处置，厂内临时贮存设施建设需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定 | 4、生产过程中产生的注塑边角料经厂区自行破碎后回用生产，一般固体废物已分类收集，回收利用途径已落实；企业喷漆工段拆除，废油漆桶、废漆渣等危险废物已经不再产生，废抹布根据环保部最新解释处理可以不纳入危险废物处置，各项固特废物处置均满足国家要求 | 已落实 |
| 5、规范排污口标准化建设 | 企业只有生活废水排放口，并接入城市污水管网 | 已落实 |
| 6、应制定可行的环境风险防范措施和应急预案并加强演练 | 企业未进行应急预案，企业相关生产工艺发生变化，相对污染较重的工段拆除，企业在提交后评价后在进行应急预案备案 | 未落实 |
| 7、申请环保竣工验收，完善审批手续 | ，2009年9月16日芜湖市环保局通过验收（环验【2009】50号文） | 已落实 |
| 8、污染物总量应控制在环保行政主管部门核定的指标范围内。 | 满足总量控制要求 | 已落实 |

## 2.3原有项目环保竣工验收意见落实情况

- 芜湖市环境保护局于，2009年9月16日芜湖市环保局通过验收（环验【2009】50号文）对该项目进行了验收并批复，具体内容如下：

表2.3-1  原有项目环保竣工验收意见落实情况

| 批复意见 | 结论 |
| --- | --- |
| 1、废气：废气排放《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准和无组织排放监控浓度限值 | 已落实 |
| 2、废水：废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 | 已落实 |
| 3、噪声：噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB122348-2008）3类标准 | 已落实 |
| 5、固废：漆渣等危险废物应具有资质单位妥善处置，符合国家要求 | 已落实 |

## 2.4正式生产环境监测情况

### 2.4.1废气监测结果

该项目喷漆工段已不再本厂区进行生产，所有生产设备均已拆除，原有生产车间现已调整为企业仓库，项目现有废气为注塑工段产生的有机废气，产生的废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放。主要污染物为有机废气（以非甲烷总烃计）监测结果见表2.4-1。

表2.4-1废气监测结果统计表

| 监测 项目 | 采样点 | 采样日期 | 采样时间段 | 测量值（单位：mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 废气排放口 | 2020.8.21 | 15：08-15：28 | 1.14 | 0.017 |
|  |  |  | 15：40-16：00 | 1.46 | 0.022 |
|  |  |  | 16：12-16：32 | 1.57 | 0.024 |
|  | 车间门口1＃ | 2019.09.23 | 13:00-13:40 | 1.13 | / |
|  |  |  | 15：00-15：40 | 1.11 | / |
|  |  |  | 17:00-17:40 | 1.17 | / |
|  | 2# |  | 13:00-13:40 | 0.034 | / |
|  |  |  | 15：00-15：40 | 0.0453 | / |
|  |  |  | 17:00-17:40 | 0.0433 | / |
|  | 3# |  | 13:00-13:40 | 0.116 | / |
|  |  |  | 15：00-15：40 | 0.150 | / |
|  |  |  | 17:00-17:40 | 0.218 | / |
|  | 4# |  | 13:00-13:40 | 0.243 | / |
|  |  |  | 15：00-15：40 | 0.348 | / |
|  |  |  | 17:00-17:40 | 0.311 | / |
|  | 5# |  | 13:00-13:40 | 0.300 | / |
|  |  |  | 15：00-15：40 | 0.184 | / |
|  |  |  | 17:00-17:40 | 0.261 | / |

监测结果表明有机废气浓度值范围1.14-1.57 mg/m3，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和表9大气污染物特别排放限值中要求标准；厂界内有机废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值要求。

# 第三章  现有项目概况及工程分析

## 3.1现有项目概况

### 3.1.1工程概况

（1）项目名称：年注塑、喷涂6万套汽车配件生产线项目；

（2）项目地点：芜湖市经济开发区；

（3）建设单位：芜湖国风塑胶科技有限公司；

（4）项目性质：已建（后评价）；

（5）计划定员：60人（减少，原有300人）；

（6）工作制度：年工作300天，三班制，每班8小时（不变）。

### 3.1.2现有产品方案及规模

本项目设计生产能力为年产汽车配件注塑件6万套。

表3.1-1  产品方案及规模变化情况

| 原报告表内容 |  |  | 现有内容 |  |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 单位 | 规模 | 产品名称 | 单位 | 规模 |  |
| 汽车配件 | 套 | 6万套 | 汽车配件 | 套 | 6万套 | 产能保持不变，减少喷涂工段 |

### 3.1.3现有工程组成及建设内容

项目现有工程占地面积为6000m2，项目组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，其主要功能及规模见表3.1-2。

表3.1-2  现有项目建设内容组成一览表

| 工程分类 | 建设内容 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 注塑汽车配件生产线 | 建设年产6万套汽车配件生产线 | 依托原有 |
| 辅助工程 | 办公室 | 用于员工办公及休息 | 依托原有 |
| 公用工程 | 供电 | 经开区电网，50万kW·h/a | 依托原有 |
|  | 供水 | 园区供水管网，供水量2700t/a | 依托原有 |
|  | 排水 | 雨污分流，清污分流 | 依托原有 |
| 储运工程 | 原辅料仓库 | 用于原料的堆放及产品的存放 | 依托原有 |
| 环保工程 | 废气 | 产生的注塑有机废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后排放 | 新建 |
|  | 废水 | 生活废水经化粪池处理后排入开发区污水管网经朱家桥污水处理厂处理达标后排放 | 依托原有 |
|  | 噪声 | 选择低噪声设备，采取隔声、基础减振等措施 | / |
|  | 固废 | 设置固废收集点 | 依托原有 |

### 3.1.4主要原辅材料、能源消耗情况

- 项目现有主要原辅材料及能源用量如表3.1-3。

表3.1-3  现有项目主要原辅材料及用量

| 序号 |  | 名称 | 单位 | 消耗量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 原环评 | 现有 | 变化情况 |
| 原辅材料 | 1 | 改性PP料 | t/a | 549 | 549 | 0 |
|  | 2 | ABS工程塑料 | t/a | 120 | 120 | 0 |
|  | 3 | 底漆 | t/a | 22.2 | 0 | -22.2 |
|  | 4 | 底漆固化剂 | t/a | 4.2 | 0 | -4.2 |
|  | 5 | 底漆稀释剂 | t/a | 4.8 | 0 | -4.8 |
|  | 6 | 色漆 | t/a | 21 | 0 | -21 |
|  | 7 | 色漆稀释剂 | t/a | 1.8 | 0 | -1.8 |
|  | 8 | 清漆 | t/a | 22.8 | 0 | -22.8 |
|  | 9 | 清漆稀释剂 | t/a | 0.06 | 0 | -0.06 |
|  | 10 | 清漆固化剂 | t/a | 7.8 | 0 | -7.8 |
| 能源 | 11 | 水 | t/a | 8600 | 2700 | -5900 |
|  | 12 | 电 | 万度/a | 130 | 50 | -80 |
|  | 13 | 天然气 | m3/a | 9.25*106 | 0 | -9.25*106 |

表3.1-6   主要原辅料理化性质表

| 序号 | 物料名称 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABS | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，米白色胶粒，闪点404℃，自燃温度466℃，爆炸界限45g/m3，比重1.03-1.10，不溶于水。热分解温度≥250℃ | 不易燃 | 无资料 |
| 2 | PP料 | 聚苯烯，相对密度（25°C) 0.92，化学性质稳定热分解温度＞300℃ | 不易燃 | 无资料 |

### 3.1.5现有主要生产设备

现有主要生产设备与原报告表不一致，现有主要生产设备变更见表3.1-4。

表3.1-4  现有主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台、辆、套） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 原环评 | 现有 | 变化情况 |
| 1 | 注塑机 | HTF2800X/2000X/1 | 22 | 17 | -5 |
| 2 | 空压机 | GA-22 | 3 | 0 | -3 |
| 3 | 沉降槽 | 10m*10m*10m | 3 | 0 | -3 |
| 4 | 地链 | XFS200-32 | 1 | 0 | -1 |
| 5 | 悬链 | XFS150-15 | 2 | 0 | -2 |
| 6 | 离心通风机 | BDTHF-6.3A（1.1kw） | 4 | 0 | -4 |
| 7 | 离心通风机 | BDTHF-6.3A（7.5kw） | 8 | 0 | -8 |
| 8 | 离心通风机 | HPC-22 | 18 | 0 | -18 |
| 9 | 风淋室 | FLB-1A | 2 | 0 | -2 |
| 10 | 红外线烘干机 | HJ-8 | 1 | 0 | -1 |
| 11 | 尾气烟囱 | - | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 破碎上料机 | / | 0 | 17 | +17 |

### 3.1.6工程现状

原环评报告书中的喷漆生产线已经拆除，不在建设生产；注塑生产线已经投产，并竣工验收，产能为6万套/年。

### 3.1.7厂区现有平面布置

本项目总图布置原则是有利于生产、方便管理，保障安全，结构紧凑，尽可能少占用地，在符合规范前提下力求减少界区间距和设备间距，既方便运输又保证一定的防护距离。项目平面布置图见附图3。

### 3.1.8公用工程

3.1.8.1给排水工程

（1）给水工程

本项目用水全部来自开发区供水管网，用水环节包括：

①生活用水：项目总定员60人，按照每人每年150 L计算，生活用水日用水量为2700t/a。

②生产用水：项目生产过程中冷却水循环使用，补充量约为1m3/d。

（2）排水工程

建设项目无生产废水，采用雨污分流制，污水排放主要为生活污水，污水排放量为0.8t/d，2160t/a，经化粪池处理后排入开发区污水朱家桥污水处理厂处理达标后排放。

3.1.8.2供电工程

厂区供电来自园区供电网，为全厂区生产、照明、办公等部门使用，年耗电量为50万kWh。

## 3.2产业政策符合性

3.2.1“三线一单”相符性分析

- ①生态保护红线

- 根据《生态保护红线划定技术指南》，生态保护红线主要包括重点生态功能区、生态敏感区/脆弱区、禁止开发区、其他区域，根据《芜湖市空间规划（2016-2030年）》，芜湖市区生态保护红线区域总面积40.87平方公里，占市区总面积的2.73%，根据安徽省环境保护厅皖环函〔2017〕1264号“安徽省环保厅关于征求安徽省生态保护红线规定方案（审议稿）意见的函”，本项目位于安徽省芜湖市弋江区，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，属规划工业用地，因此项目建设不涉及生态保护红线，符合生态保护红线要求。

- ②环境质量底线

- 根据现状监测及收集的有关监测资料，本项目所在区域的大气、水、声环境质量较好，满足相应的标准要求。根据项目对污染源的预测评价，项目废气、废水、噪声、固废在本环评提出的污染防治措施处理的前提下，能达标排放和合理处置，对所在区域的环境影响甚微，不会突破环境质量底线。

- ③资源利用上线

- 项目运营过程中消耗一定量的水、电能等资源，但消耗量相对区域资源利用总量较少。项目用水来自园区市政管网取水，项目用电来自市政供电管网，生产主要原辅材料均在市场购买，因此项目原辅料、水、电供应充足。本项目在生产过程中尽可能做到合理利用资源和节约能耗。

- 综上，项目原辅材料及资源供应充足，生产过程做到了合理利用资源和节约能耗，符合资源利用上限要求。

- ④环境准入负面清单

- 本项目的建设符合芜湖市城市总体规划，符合《加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》中的相关要求，不属于禁止入园的企业，不属于《芜湖市企业投资项目负面清单》（2014年），符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。本项目不属于环境准入负面清单。

- 项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中“三线一单”相关要求。

本项目符合国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中属于允许类。

综上所述，本项目符合国家和地方产业政策要求。

3.2.2《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》符合性分析

根据文件精神，与本项目相关的内容如下：

①优化产业布局。完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。严格执行国家高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制定更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。加快区域产业调整。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程；城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。各地已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。

②严控“两高”行业产能。严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。严格按照《产业结构调整指导目录》，执行过剩产能淘汰标准。严防“地条钢”死灰复燃。

③强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。年产155台起重设备生产线项目环境影响报告表根据国家规定，细化“散乱污”企业及集群整治标准。实行拉网式排查，建立管理台账。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”（切断工业用水、用电，清除原料、产品、生产设备）；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至合规工业园区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。以上工作任务2019年底前全面完成。

④深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。

⑤推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行大气污染物特别排放限值。推动实施钢铁等行业超低排放改造，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产。对各类开发区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染。完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，2020年底前基本完成。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。

3.2.3、与《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》相符性分析

根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》

1、严禁1公里范围内新建项目，本项目距离长江2公里。自2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。

2、严控5公里范围内新建项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。

3、严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态保护、安全生产、能源节约要求的，一律不得建设。

本项目位于芜湖市经济开发区，项目厂址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内：项目不属于石油化工、煤化工等重化工、重污染项目，符合长江干流岸线5公里范围内新建项目的要求；项目严格执行环境保护标准，主要污染物排放总量控制目标符合要求，区域环境容量满足建设需要，符合长江干流岸线5公里范围内建设项目的要求。

3.2.4、与长江经济带生态环境保护规划相符性分析

推进重点领域节水。强化工业节水，以南京、武汉、长沙、重庆、成都等城市为重点，实施高耗水行业生产工艺节水改造，降低单位产品用水量。

划定并严守生态保护红线。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。

全面推进长江经济带126个地级及以上城市空气质量限期达标工作，已达标城市空气质量进一步巩固，未达标城市要制定并实施分阶段达标计划。完善大气污染物排放总量控制制度，加强二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物综合防治。

禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区、“四大家鱼”产卵场等管控重点区域新建工业类和污染类项目。

项目不在安徽省生态保护红线范围内，本项目位于芜湖市经济开发区，芜湖市属于长江经济带126个地级及以上城市之一，项目实施总量控制制度，生产过程产生的污染物经处理后可达标排放，各类总量控制因子和控制量向环保主管部门申请后实施：项目采用清洁能源，对挥发性有机物采取治理措施，大大减少有机废气的排放。

项目用地不涉及长江干流自然保护区、风景名胜区、“四大家鱼”产卵场等管控重点区。

3.2.5  与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》的符合性

企业在无组织排放排查整治过程中，生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集。

本项目本次后评价为有原有的注塑废气由无组织排放整改为集气罩收集经活性炭吸附处理达标后排放。

## 3.3现有项目工程分析

- 原报告表注塑线生产工艺（不变），生产工艺流程如下图所示：

原料

计量

注塑

G1非甲烷总烃

成型

修边

S1废边角料

注塑件

图3.3-1 生产工艺流程及产污节点图

工艺流程简述如下：

（1）上料：项目设有专门的上料机，设螺旋上料机一台，由人工拆包后将ABS或PP粒子进行上料。投料口全封闭，混合过程在全密闭的混机中进行，因此投料和混料过程中无粉尘产生。混料结束后通过行车输送至生产线。

（2）注塑温度控制在180℃，注塑成型过程中会产生一定的有机废气（G1），过程中使用冷却水进行冷却，冷却水为循环使用，不外排。

（3）冷却输送、检验、切边

经过成型的板材经冷却输送，过程中采用自然冷却，并进行检验，检验合格后进行切边。不合格品及边角料经破碎后作为原料回用。检验、切边过程会产生一定的不合格品及边角料（S1）。

大块的不合格产品及边角料通过破碎机投料口进入双层超低音塑料破碎机进行破碎，破碎形成大粒径塑料粒子后回用。由于破碎机投料口加盖，破碎粉尘不易飞溅出，且破碎粉尘粒径较大，破碎粉尘可经自然沉降后清扫，因此本项目不考虑破碎粉尘。

## 3.4污染源强后评价分析

### 3.4.1大气污染物产生情况

（1）有机废气（非甲烷总烃计）

项目注塑产生的有机废气以非甲烷总烃计。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施时非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料。原料（ABS、PP）量为669t/a，则注塑和成型工序中产生的非甲烷总烃量为0.924t/a。共17条生产线，每条生产线的挤出及辊压成型工序上方都设置一个集气罩共1个，废气经集气罩收集进入二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m的排气筒(P1)排放，未收集到的有机废气以无组织形式进入环境。集气罩收集率不低于90%，则收集的有组织废气量为0.8316t/a，项目配套风机量为10000m³/h，年运行时间7200h，有组织废气产生浓度为2.16mg/m³，产生速率为0.03kg/h，二级活性炭吸附装置处理效率根据实测值为不低于90%，则通过排气筒有组织排放的废气量为0.08316t/a、排放速率为0.017kg/h、排放浓度为1.14mg/m³。

无组织有机废气排放量为0.0924t/a，排放速率为0.0128kg/h。

### 3.4.2水环境污染源分析

（1）污水产生量

本项目用水主要为生产用水、生活用水，其中生产用水主要有设备循环水、生产用水不外排，污水产生主要为生活污水。本项目新鲜用水量为3000 m3/a，排水量为240m3/a，详见下表。

表3.4-1  废水污染物产生情况表

| 序号 | 名称 | 用水标准 | 日用水量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 150 L/p·d（150人） | 9 t/d |
| 2 | 设备循环水 | 1t/d | 1t/d |
| 总用水量 |  |  | 10 |

项目水量平衡图见图3.4-1。

1.8

职工生活用水

9

7.2

化粪池后进入园区污水管网

1

10

设备循环水

1

图3.4-1  本项目水平衡图（单位：t/d）

（2）废水污染防治措施

本项目生产废水循环使用，因此，项目生产过程中无生产废水外排，厂区废水主要来自员工的生活污水，排放量为2160t/a。

厂区排水采用雨、污分流制，生活污水经厂区化粪池处理后，排入园区污水管网，经朱家桥污水处理厂处理达标后排放。

### 3.4.3噪声产生情况

项目噪声主要来自各种生产设备运行时产生的噪声，各噪声源的噪声值详下见表。

表3.4-2  项目噪声设备一览表

| 序号 | 噪声源名称 | 等效声级（dB（A）） | 治理措施 | 降噪量 | 排放源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑机 | 75～80 | 隔声、基础减振等 | ～20 | 60～65 |
| 2 | 上料破碎机 | 85～90 | 隔声、基础减振等 | ～25 | 60～65 |
| 3 | 风机 | 75～80 | 隔声、基础减振等 | ～15 | 55～65 |

企业为了控制噪声对环境的影响，已经采取了以下措施：

（1）企业引用噪声小的设备，从声源处降低了噪声。

（2）企业采用用隔声法降低噪声，采用适当的隔声设备如隔墙、隔声幕和隔声屏障等，能降低噪声级15-25分贝。

（3）企业对噪声源进行合理布局，避免了噪声源对周围环境造成影响。

在采取上述措施后，厂边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准的要求，对周围环境不会造成不良影响。

### 3.4.4固体废物产生情况

废边角料：本项目产生的固体废物为修边过程产生的废边角料，为原料的1%，为6.99t/a，全部回用于生产。

废活性炭：项目有机废气采取二级活性炭吸附处理，活性炭吸附效率按每吨吸附0.25t计算，则产生废弃活性炭量约0.231t/a，每半年更换一次。

生活垃圾：本项目定员60人，人均生活垃圾产生量按1kg/d计，则生活垃圾产生量为18t/a。这些垃圾由清洁工定时送往环卫部门的垃圾处理场处理。

表3.4-3  固体废物利用和处置情况

| 产生环节 | 名 称 | 产生量（t/a） | 性状 | 处理处置方式 | 排放量（t/a） | 危废编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修边 | 废边角料 | 6.99 | 固态 | 回用于生产 | 0 | / |
| 职工 | 生活垃圾 | 18 | 固态 | 集中收集后交由环卫部门清运，统一处理 | 0 | / |
| 废气处理 | 废活性炭 | 0.231 | 固态 | 交由有资质单位处置 | 0 | HW49其他废物，废物类别为900-041-49 |

### 3.4.5环保投资

现有项目总投资为2000万元，其中环保投资估算为154万元，占总投资的7.7%，环境保护投资包括污染防治、保护环境所投的设备和设施的全部投资，本项目环保设施及投资估算见表3.4-4。

表3.4-4   环境保护投资一览表

| 序号 | 项目 |  | 环保投资内容 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水治理 | 生产废水 | 生产废水循环系统 | 5 |
|  |  | 生活污水 | 化粪池 | 5 |
| 2 | 废气治理 | 注塑有机废气 | 产生的有机废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附处理+15m排气筒 | 90 |
| 3 | 固废治理 | 生产车间 | 一般固废收集设施 | 3 |
|  |  | 员工日常生活 | 生活垃圾收集设施 | 1 |
| 4 | 噪声治理 | 各类机械设备 | 合理布置，消声、隔声等降噪措施 | 30 |
| 5 | 绿化 |  | - | 20 |
| 合计 |  |  |  | 154 |

## 3.5工程变更情况、存在问题及整改建议

### 3.5.1与原报告表对比工程变更情况

根据现场调查，对比原报告表工程内容，工程变更内容对比情况见表3.4-1。

表3.5-1  工程内容变更情况

| 工程内容 | 原报告表情况 | 现有情况 |
| --- | --- | --- |
| 生产工艺 | 生产工艺含有喷漆工段、注塑工段 | 喷漆工段全部拆除，保留注塑工段 |
| 生产设备 | 注塑、喷漆工段，喷漆工段采取负压车间加水帘吸收；注塑废气无组织排放 | 喷漆工段全部拆除；注塑废气经集气罩收集后二级活性炭吸收处理达标后15米排气筒外排 |
| 污染物变化 | 废气：喷漆二甲苯废气及有机废气、注塑有机废气； 废水：除漆雾废水、脱脂废水，生活废水； 固废：废漆渣，边角料、生活垃圾 | 废气：注塑有机废气 废水：生活废水 固废：废活性炭、废边角料、生活垃圾 |

## 3.5.2现有环境问题

表3.5-2  存在问题及整改措施一览表

| 整改内容 | 存在问题 | 整改建议 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固废库（危废库） | 厂区未单独设置固废库及危废库 | 按国家要求建设危废库及固废库 | 2020年底 |
| 管理台账 | 未建立系统的各类环保设施管理台账 | 建立系统的环保设施管理台账 | 2020年底 |

## 3.6项目“三废”污染物“三本帐”汇总表

调整后项目污染物排放“三本帐”情况一栏表见表3.5-1。

表3.6-1  调整后全厂“三本帐”统计情况表 单位：t/a

| 分类 | 污染物 | 现有 排放量 | 调整后 排放量 | “以新带老”削减量 | 总体工程排放量 | 增减 对比 | 申请总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织有机废气 | 7.93 | 0.0924 | -7.8376 | 0.0924 | -7.8376 | 0.0924 |
|  | 无组织有机废气 | 5 | 0.08316 | -4.91684 | 0.08316 | -4.91684 | 0.08316 |
| 水污染物 | 废水量 | 6500 | 2160 | -4340 | 2160 | -4340 | / |
|  | COD | 2.0 | 0.864 | -1.136 | 0.864 | -1.136 | 0.864 |
|  | NH3-N | 0.156 | 0.075 | -0.081 | 0.075 | -0.081 | 0.075 |
|  | SS | 1.52 | 0.684 | -0.836 | 0.684 | -0.836 | 0.684 |
| 固体废物 | 废边角料 | 7 | 6.99 | -0.11 | 0 | 0 | / |
|  | 生活垃圾 | 64 | 18 | -46 | 0 | 0 | / |
|  | 废漆渣 | 23.73 | 0 | -23.73 | 0 | -23.73 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0.231 | +0.231 | 0.231 | +0.231 | 0 |

# 第四章  区域环境概况

4.1 、地理位置

芜湖市位于安徽省东南部，是沿江一座重要的港口城市。全市东西长 72km、南北长 100km，地处北纬 30°38′～31°31′、东经 117°58′～118°43′之间。芜湖市下辖芜湖、繁昌、南陵、无为四县和镜湖、弋江、鸠江、三山四区。全市面积 5988平方公里，人口 365 万，其中市区面积 1064.7 平方公里，人口 123.8 万。市区座落在长江和青弋江交汇处，距安徽省会合肥市 119km。芜湖是华东地区的水陆交通枢纽，4 条高速公路及 5 条铁路在此交汇，距南京禄口国际机场和合肥骆岗国际机场均约 1 小时车程。芜湖港岸线长 23.2km，江宽水深，终年可通行 5000t 级船舶，洪水期可停泊万吨海轮。

4.2、地形、地质、地貌

芜湖市沿长江一带，地势平缓，大部分为三角洲沉积的饱和软土，属淮阳山字型构造前弧东翼宁芜盆地西南缘，基岩以岩浆为主，西部地层为上侏罗统龙王山组(T、L)基岩和中生代喷出岩及火山碎屑岩，东部为中性浅成岩和上白垩统浦口组沉积岩类，不整合接触，后经夷平并为砂质、淤泥质冲积物覆盖，构成现代平原的地貌基础。建设地基本为平地，地势平缓，高程在6～10米之间。项目建设地大部分为红壤，压缩性高，渗透性小。水文地质条件较复杂，上部为上层滞水和潜水层，下部为多层承压水。地下水埋深1米左右，水化学类型碳酸盐一一钙镁型，具有一定的承载力，下层软土地基为青灰色或黄色淤泥质亚粘土，再下层则为老粘土或风化岩层，整个冲击层厚度为40～50米，在地面标高10米以上残丘，一积为洪积，坡积层的粘土，亚粘土或风化岩层，地耐力为2～45kg/cm3。

4.3、气象资料

芜湖市地处亚热带，纬度偏南，临江近海，属北亚热带季风性湿润气候，光照充足，四季分明，雨量充沛，冬冷夏热。年均降水量1240.7mm。历年平均气温16℃；历年最高气温39.5℃；历年最低气温-13℃，月平均气温最低为元月份 1.1℃，月平均气温最高为七月份31℃。年平均降雨量1200～1900mm；年最大降雨量2100mm；年最小降雨量566mm；日最大降雨量230mm。全年平均降雪日8～9天；历年最大积雪深度250mm；冰冻深度0.1m；无霜期240天左右。总日照时数2022个小时，日照率46％。区域常年主导风向为东风和东北风，最大风速28m/s；次主导风向为东北偏东风和东北风，其风频分别为16％、11％和9％；年静风频率较高，约为17％。多年平均风速3.5m/s，最大风速26.4m/s，年平均相对湿度78％。

4.4、水文资料

芜湖市地处长江中下游，气候湿润，雨量丰富，河流纵横，地表水及地下水资源丰富，长江和青弋江为该区域主要地表水体，全市水面面积为478km2 ，占总面积的14.4%。

长江为本工程废水的最终纳污水体，长江芜湖段江岸平直、稳定，为芜湖市的主要供水水源，兼有饮用、工业、家业、渔业、航运旅游、调节生态平衡等功能的多用途水体。据水文据统计资料表明：长江芜湖段的平均流量为28300m3/s，最大流量92600m3/s，最枯流量4620m3/s。青弋江源于黟县，在芜湖县清水河与水阳江汇合后，折向西沿市区南境在关门洲注入长江，全长291km，有大小支流23条，流域面积4340km2。流经市区的青弋江自卜家店至出口宝塔止河道长约9km，青弋江年平均水位7.52m，最高水位11.4m，最低水位4.50m，极端最高水位13.2m，极端最低水位4.17m。青弋江高水位出现在7、8、9三个月，低水位出现在12、1、2三个月；年平均流量29立方米/秒，最大流量为570m3/s，最小流量为-490m3/s（因受江水顶托影响），一般最大正流量出现在2、3月，最大负流量则见于8月。另据西河镇水文站资料，青弋江年平均含沙量为0.19kg/m3，最高月平均0.548kg/m3，最低月平均为0.002kg/m3。自上游修建陈村水库后，在调蓄洪水方面发挥了很大的功能，水文动态已受人为控制，特别是对下游及芜湖市的防洪起了很大的作用。

地下水文资料：芜湖属沿江沉降区，四周又为江河包围，地下水位高，一般在2.5米以上。有的地方高于10米。可分3种类型：壤中水、潜水和裂隙水。壤中水分布不规划，水位变化大，补给来源主要是大气降水和地表水。潜水升降幅度不大于2米，受大气降水的补给。裂隙水分布在个别地区。

4.5、植被、生物多样性

芜湖市地貌分区为冲积平原、侵蚀残丘和长江古老阶地三个基本地貌单元，土壤类型复杂多样，自然土壤有黄棕壤土和砂质粘土，适合发展林业，耕作土壤为水稻土和砂壤土，宜于种植水稻、油菜和各种蔬菜。芜湖市属北亚热带落叶常绿阔叶混交林植被区。全市目前有林地65296.7hm2，森林覆盖率28.5％。森林资源中，以松树、山树为主的人工林约占45％，次生林和竹林约占55％。据不完全统计，芜湖市有维管束植物1163种(包括变种的栽培种)，其中蕨类植物有21种32属39种；裸子植物有9科19属41种；被子植物有142科604属1083种。常见的常绿树种有栽培的樟树、棕榈、石南、女贞、拘骨等。池塘河湖生长有菱、黄实、莲、茭白、莆荠、水芹和芦苇等水生植物群落。

栽培植物以水稻为主，其次有油菜、紫云英、棉花、山芋、麻、小麦、茶叶、烟叶、桑、玉米、大豆、蔬菜、莲藕、中药材等，树木有亚热带常绿阔叶树和落叶阔叶树、苦槠、青冈、冬青、栎类、化香、枫香、山槐、松杉、柏、梨、苹果、葡萄、竹以及花卉。

野生植物资源十分丰富，有千余种。稀有珍贵树种有青钱柳、金钱松、紫楠、鹅掌揪和绞股兰等。

芜湖市域内动物区系处于古北界和东洋界两大界动物相互渗透的广泛过渡地带，动物种类丰富而复杂，一些典型的东洋界种如华南兔、猪獾、黄胸鼠、白头鹎、画眉、白腰文鸟、珠颈班鸠、石龙子、大头平胸龟、泽蛙等在芜湖市广泛分布，而古北界的东北刺猬、社鼠、灰喜鹊、云雀、红尾伯劳、蛇蝮等也有分布。另外，还保存古老珍稀动物的种类，如扬子鳄、白暨豚和白鲟等。据调查芜湖市有动物600多种，共有鸟类121种、鱼类57种。爬行类、两栖类、兽类动物种类繁多，现有两栖动物2目6科，爬行动物3目9科21种；哺乳动物8目19科50种。其中属安徽省重点保护的动物28种，国家重点保护的动物15种。其中水生动物6种(白暨豚、中华鲟、白鲟、江豚、胭脂鱼)，陆生动物9种(扬子鳄、穿山甲、豺、云豹、天鹅、鸳鸯、鸮形目、白鹇、水獭)，其中中国特有种两种(扬子鳄、白暨豚)。在消灭农村害虫维护生态平衡起重要作用的有益动物11种，有较大食用价值的动物28种，作为名贵中药材原料的动物15种，可用来制裘造革的动物22种，有重大科学研究价值的动物3种，具有可观赏性的动物28种，对农村生产有害的动物9种。

4.6、矿产资源

矿产资源比较丰富，至今已查明的矿产有55种，矿产地逾百处，但储量均不大，仅石灰石等非金属资源储量较大，主要分布在芜湖县白马山和繁昌荻港、马坝等地，其次为铁矿，分布在繁昌县桃冲等地，这些主要矿产均已被开发利用。开发区境内未发现有开采价值的矿产地。

# 第五章  区域环境质量现状评价

5.1、环境空气质量现状

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）进行评价，全年环境空气优良天数为244天，优良率67.8%，轻度污染88天，中度污染15天，重度污染13天，中度及以上污染天数较2015年减少3天。

2018年，芜湖市以NO2为首要污染物的天数为26天，占8.23%；以O3为首要污染物的天数为154天，占48.73%；以PM10为首要污染物的天数为26天，占8.23%；以PM2.5为首要污染物的天数为110天，占34.81%。

细颗粒物（PM2.5）年均浓度为49微克/立方米，同比持平；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为67微克/立方米，同比下降18.29%；二氧化硫（SO2）年均浓度为11微克/立方米，同比下降26.67%；二氧化氮（NO2）年均浓度为40微克/立方米，同比下降18.37%。

5.2、地表水环境质量现状

①河流

2018年，长江芜湖段桂花桥、弋矶山、四褐山、东西梁山，漳河澛港桥、南陵繁昌交界，青弋江宝塔根、黄浒河荻港、裕溪河裕溪口等国、省控监测断面水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；青弋江海南渡、西河入裕溪河口、杨柳村等省控监测断面水质符合Ⅲ类标准。

②湖泊、水库

全市重点湖、库：2018年，竹丝湖、龙窝湖、黑沙湖为Ⅲ类水体，水质状况良好；奎湖、镜湖、汀塘、九莲塘、银湖为Ⅳ类水体，水质状况轻度污染；凤鸣湖、莲塘为Ⅴ类水体，大阳垾、保兴垾水质为劣Ⅴ类。

湖、库富营养化：2018年，芜湖市35个较大及环境敏感性湖泊、水库的富营养程度评价结果中，竹丝湖、龙窝湖、九莲塘等7个湖、库为中营养，占比20.00%；奎湖、池湖、黑沙湖、镜湖、汀棠、莲塘等20个湖、库为轻度富营养，占比57.14%；元亩塘、孟塘、银湖、凤鸣湖等8个湖、库为中度富营养，占比22.86%；未出现重度富营养。

③集中式饮用水水源地

我市县级及以上集中式饮用水水源地共7个，取水口均位于长江及其主要支流，定期开展的监测项目评价，全市县级及以上水源地总体水质符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，满足生活饮用水源水质要求，水质达标率为100%。其中,3个市级集中式饮用水源地（一水厂、二水厂和四水厂）水质全分析109项指标检测结果均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。

5.3、声环境质量现状

（一）功能区声环境

2018年，声功能区共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，4类标准适用区设监测点2个，各监测点每季度监测一次，全年监测四次，功能区噪声等效声级达标率93.90%。

噪声监测结果显示：全市四类功能区昼、夜噪声等效声级年均值完全符合功能区标准要求，各功能区噪声声级随着1类区到4类区依次递增，与功能区的区域功能划分完全一致。

（二）区域环境噪音

2018年，我市区域环境噪声的监测继续采用“十二五”芜湖市噪声监测点位优化调整后的新方案，网格布点为148个，网格大小为1000米×1000米，监测面积148平方公里。

监测统计，芜湖市声环境昼间平均等效声级为55dB(A)，根据城市区域环境噪声总体水平等级划分，达到二级水平，声环境质量较好。2010-2018年城市区域噪声等效声级均值变化不大，区域声环境质量基本稳定。

在影响城市声环境的各类噪声源中，生活噪声源占61.50%，工业噪声源占27.00%，交通噪声源占11.50%。

（三）道路交通噪音

2018年，道路交通噪声昼间监测结果显示：全市城区道路交通干线的噪声大部分分布在60-70dB（A）之间，暴露在这一区间的路段长度为216.83km，占被测量总路长的83.22%，暴露在小于60dB（A）区间的路段长度为12.99km，占被测量总路长的4.98%，超过标准（70dB（A））的干线长度为30.72km，占干线总长度的11.79%；全市昼间主要交通干线噪声等效声级平均值为66.0dB（A），低于国家规定标准4.0dB（A）。

# 第六章  环境影响分析

- 6.1大气环境影响分析

（1）大气环境影响评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）5.3节工作等级确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

Pi：第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci：采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

C0i：第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。

评价等级按下表的分级判据进行划分：

表6.1-1 评价等级判定表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（2）污染源参数

大气有组织污染源强排放、无组织污染源强排放见下表。

表6.1-2  点源参数表

| 名称 | 排气筒底部中心坐标 /m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
| 排气筒P1 | 118.70844 | 31.024802 | 35 | 15 | 0.5 | 15.44 | 25 | 7200 | 正常工况 | 0.017 |

表6.1-3 矩形面源参数

| 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/ ° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/ （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产车间 | 118.707816 | 31.025318 | 35 | 60 | 50.58 | 10 | 8 | 7200 | 正常工况 | 0.0128 |

（3）估算模型的参数

AERSCREEN估算模型的参数见下表。

表6.1-4 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 369.6万 |
| 最高环境温度/°C |  | 41.4°C |
| 最低环境温度/°C |  | -7 °C |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/º | / |

- （4）预测结果分析

表6.1-5  有组织废气预测结果（1）

| 下方向距离(m) | 点源：排气筒（P1） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃浓度（ug/m3） | 非甲烷总烃占标率（%） |
| 50.0 | 4.0699 | 0.2035 |
| 100.0 | 8.1300 | 0.4065 |
| 200.0 | 27.4520 | 1.3726 |
| 300.0 | 78.9960 | 3.9498 |
| 400.0 | 54.5530 | 2.7276 |
| 500.0 | 41.7350 | 2.0867 |
| 600.0 | 22.2380 | 1.1119 |
| 700.0 | 26.8560 | 1.3428 |
| 800.0 | 38.3160 | 1.9158 |
| 900.0 | 21.8550 | 1.0927 |
| 1000.0 | 29.9440 | 1.4972 |
| 1200.0 | 14.1510 | 0.7076 |
| 1400.0 | 11.6160 | 0.5808 |
| 1600.0 | 3.8807 | 0.1940 |
| 1800.0 | 8.5487 | 0.4274 |
| 2000.0 | 3.2328 | 0.1616 |
| 2500.0 | 2.7950 | 0.1397 |
| 下风向最大浓度 | 100.3000 | 5.0150 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 250.0 |  |

表6.1-6  生产车间内无组织面源预测结果

| 下方向距离(m) | 生产车间 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃浓度（ug/m3） | 非甲烷总烃占标率（%） |
| 50.0 | 120.3300 | 6.0165 |
| 100.0 | 92.7240 | 4.6362 |
| 200.0 | 68.9080 | 3.4454 |
| 300.0 | 54.9130 | 2.7456 |
| 400.0 | 45.9840 | 2.2992 |
| 500.0 | 39.7760 | 1.9888 |
| 600.0 | 35.1850 | 1.7592 |
| 700.0 | 31.6560 | 1.5828 |
| 800.0 | 28.8060 | 1.4403 |
| 900.0 | 26.4700 | 1.3235 |
| 1000.0 | 24.5250 | 1.2262 |
| 1200.0 | 21.4250 | 1.0713 |
| 1400.0 | 19.1090 | 0.9555 |
| 1600.0 | 17.4540 | 0.8727 |
| 1800.0 | 15.9470 | 0.7974 |
| 2000.0 | 14.6940 | 0.7347 |
| 2500.0 | 12.3110 | 0.6156 |
| 下风向最大浓度 | 129.27 | 6.4635 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 39 |  |

从估算的结果看出，本项目各污染源排放的污染物对应的1%≦Pmax<10%。根据评价等级判别表，本评价的评价工作等级为二级评价。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）二级评价项目不进行进一步预测与评价。

表6.1-7 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级√ |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长5～50km☑ |  |  |  |  | 边长=5 km□ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a□ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 (颗粒物、二氧化硫、氮氧化物) |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  | 地方标准 ☑ |  |  |  |  | 附录D ☑ |  |  | 其他标准 ☑ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源 ☑ 现有污染源 □ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与 评价 | 正常排放短期浓度贡献值 | 最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  | 最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  |  | 最大占标率≤10%□ |  |  |  |  | 最大标率＞10% □ |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  |  | 最大占标率≤30%☑ |  |  |  |  | 最大标率＞30% □ |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （ 0.5）h |  | 占标率≤100% ☑ |  |  |  |  |  |  |  | 占标率＞100%□ |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标 ☑ |  |  |  |  |  |  | 不达标 □ |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物） |  |  |  |  | 有组织废气监测 ☑ 无组织废气监测 ☑ |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ☑ 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ 项目 ）厂界最远（ 5000 ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0.00）t/a |  |  | NOx:（0.00）t/a |  |  |  |  | 颗粒物: （0.00）t/a |  |  | VOCs:（0.26）t/a |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（6）环境防护距离

①大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，本项目各污染物厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值的，因此不需设置大气环境防护距离。

②卫生防护距离

按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放量，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，计算卫生防护距离，计算公式如下：

式中：Cm——标准浓度限值；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg·h-1；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从下表查取。

表6.1-8卫生防护距离计算系数表

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | L≤1000 |  |  | 1000<L<2000 |  |  | L>2000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350* | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | >2 | 0.021* |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | >2 | 1.85* |  |  | 1.77 |  |  | 1.7 |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | >2 | 0.84* |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

项目无组织排放源强及卫生防护距离等参数见下表。

表6.1-9 无组织污染物排放源强和卫生防护距离

| 污染源 | 污染因子 | 排放量 （t/a） | 排放面积 （m×m） | 卫生防护距离计算值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 非甲烷总烃 | 0. | 100×80 | 0.486 |

结合《关于建设项目环境影响评价工作中确定防护距离标准问题的复函》(环函[2009]224 号)的要求，建设项目的环境防护距离应综合考虑经济、技术、社会、环境等相关因素，根据建设项目排放污染物的规律和特点，结合当地的自然、气象等条件，通过环境影响评价确定。其他标准或规范性文件中依法提出的防护距离要求若与上述环保标准要求不一致，应从严掌握。根据上述原则，本项目不设置环境防护距离。

- 6.2地表水环境影响分析

本项目投产后生活污水经过化粪池处理后排入园区污水管网，经朱家桥污水处理厂处理达标后排放。

本项目外排废水经过处理后，能够实现达标排放，对周围地表水环境影响不大。

- 6.3声环境影响分析

本项目主要噪声主要来注塑机、风机等设备运转时产生的噪声。本项目的设备噪声的情况祥见下表。

一、预测模式

本次噪声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009中的工业噪声预测计算模式。

(1) 计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级

式中：Loct,t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级，dB；

Lw oct——某个声源的倍频带声功率级，dB；

r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m：

R——房间常数，m2；

Q——方向性因子，无量纲。

(2) 计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级

(3 )计算室外靠近围护结构处的声压级

(4) 将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lw,oc：

式中：S为透声面积，m2。

(5) 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw,oct，由此按室外声源在预测方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

(6) 计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级

式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

Loct(r0)——参考位置r0处的倍频声压级，dB；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

△Loct——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量)。

如果已知声源的倍频带声功率级Lw,oct，且声源可看作是位于地面上的，则：

（7）等效连续A声级

式中：LAeq：在T段时间内的等效声级dB(A)；

T：计算时间段的时间总数，对于昼间T=16，夜间T=8；

t：某时段的时间序号；

SLA：某时段的A声级dB(A)。

二、预测结果

拟建项目运行时昼间的预测噪声排放值结果见下表。

表6.3-1  厂界噪声贡献值预测结果  单位：dB(A)

| 预测点位 |  | 昼间贡献值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 东厂界 | 51.2 | 昼间≤60dB（A） |
|  | 南厂界 | 49.8 |  |
|  | 西厂界 | 52.3 |  |
|  | 北厂界 | 50.5 |  |

由上表可知，由于本项目大部分噪声源均布置在室内，且仅为日间生产，本项目运行后厂界边界噪声预测排放值为49.8～52.3dB(A)，故本项目实施后噪声排放可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。拟建项目正常运营时，其厂界环境噪声能做到达标排放。

因此项目实施后对声环境保护目标以及周边环境的影响很小。

- 6.4固体废物环境影响分析

根据建设单位所提供的资料为注塑产生的废料和职工日常生活产生的生活垃圾。

厂区注塑产生的废料外售至塑料厂家进行破碎造粒，然后回用于生产；职工日常生活产生的生活垃圾由环卫部门清运。

经过上述的利用、处理、处置措施后，本项目产生的固废对外环境影响很小。

- 6.5社会环境影响分析

根据实际调查，在项目多年的生产期间，未与周边公众发生环保纠纷或大型环保事故，在企业加强环境管理的基础上，对当地社会环境影响较小。

# 第七章  结论

## 7.1 项目概况

芜湖国风塑胶科技有限公司主要为塑胶产品生产企业。企业前身为芜湖荣事达塑胶有限责任公司，荣事达公司与上世纪90年代在芜湖经济技术开发区建设了6万套塑胶汽车配件项目。2008年11月13日企业补办环评取得芜湖市环保局《关于芜湖荣事达塑胶有限责任公司年注塑、喷涂6万套汽车配件生产生产线项目环境影响报告书的批复》（环行审【2008】195号），并与2009年5月26日取得芜湖市环保局同意其试生产的函（环函【2009】142号），2009年9月16日芜湖市环保局通过验收（环验【2009】50号文）。

芜湖荣事达塑胶有限责任公司2011年3月25日企业名称变更为芜湖国风塑胶科技有限公司，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染均未发生变化。

## 后期企业在生产过程中，因企业发展等相关因数，其注塑件喷涂工段不在厂区进行生产，其相关生产设备等均进行了拆除。原环评报告书中年注塑、喷涂6万套汽车配件生产线项目实际为年注塑6万套汽车配件生产线项目，且原报告书中对注塑废气未经处理直接无组织排放，本次企业采取对注塑机上方安装集气罩收集，然后经二级活性炭处理后排放。

## 7.2国家及地方产业政策符合性

- 本项目的建设符合芜湖市城市总体规划，符合《加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》中的相关要求，不属于禁止入园的企业，不属于《芜湖市企业投资项目负面清单》（2014年），符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。本项目不属于环境准入负面清单。

- 项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中“三线一单”相关要求。

本项目符合国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中属于允许类。

## 7.3规划布局合理性分析

根据大气环境与噪声影响预测，建设项目临近的居民区不会受到建设项目运营的明显影响。为避免和进一步减轻其影响，建议如下：生产设备应做好密闭措施，减少无组织废气对周边环境的影响。

因此，在加强生产管理并确切落实各项“三同时”措施的前提下，本项目选址是合理可行的。

## 7.4污染物达标及环境影响

### 7.4.1废水

建设项目无生产废水外排，采用雨污分流制。生活污水经厂区化粪池处理后，排污经开区污水管网经朱家桥污水处理厂处理达标后外排。不会对地表水环境造成冲击影响。

### 7.4.2废气

项目投产后，主要大气污染源为注塑产生的有机废气，经集气罩收集后经二级活性炭吸附后达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及表9标准限值要求。

根据预测，项目无需设置环境防护距离。

### 7.4.3噪声

项目区厂界及周边敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准限值要求，声环境良好。

### 7.4.4固废

项目产生的注塑废边角料回用于生产，不外排；职工日常生活产生的生活垃圾由环卫部门清运。项目产生的固体废物均得到合理处置，不会产生二次污染，对外环境影响较小。

## 7.5清洁生产分析

本项目将清洁生产的思想贯穿于生产的全过程，在原辅材料和能源的选取、生产工艺和设备的选用、污染产生及控制等方面，均能按照清洁生产的要求进行设计。

综上所述，企业在生产中采取了相应的清洁生产措施后，企业能够达到同行业的同等水平。

## 7.6环境管理及监测

### 7.6.1排污口规范化设置

企业生活污水经化粪池处置后排入开发区污水处理厂掏；有组织废气排放口有1个（1个15m高排气筒），因此企业应根据要求规范化设置废水、废气排放口。

### 7.6.2监测计划

依据《排污许可证申请与核发技术规范 石化化工》（HJ583-2017）中内容：

（1）无组织废气监测半年不得少于1次，监测因子为挥发性有机物。

（2）有组织废气：1个排气筒排口，监测因子为有机废气（以非甲烷总烃计），每个月监测一次

（3）废水：排水口，每年至少1次，监测因子COD、氨氮。

（4）噪声：在厂界附近布设4个监测点，每年至少1次，监测1天，每天昼夜各1次。

## 7.7总量控制

项目调整前后污染物排放总量变化见表7.7-1。

表7.7-1  项目调整前后污染物排放总量对比表  单位：t/a

| 分类 | 污染物 | 现有 排放量 | 调整后 排放量 | “以新带老”削减量 | 总体工程排放量 | 增减 对比 | 申请总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织有机废气 | 7.93 | 0.0924 | -7.8376 | 0.0924 | -7.8376 | 0.0924 |
|  | 无组织有机废气 | 5 | 0.08316 | -4.91684 | 0.08316 | -4.91684 | 0.08316 |
| 水污染物 | 废水量 | 6500 | 2160 | -4340 | 2160 | -4340 | / |
|  | COD | 2.0 | 0.864 | -1.136 | 0.864 | -1.136 | 0.864 |
|  | NH3-N | 0.156 | 0.075 | -0.081 | 0.075 | -0.081 | 0.075 |
|  | SS | 1.52 | 0.684 | -0.836 | 0.684 | -0.836 | 0.684 |
| 固体废物 | 废边角料 | 7 | 6.99 | -0.11 | 0 | 0 | / |
|  | 生活垃圾 | 64 | 18 | -46 | 0 | 0 | / |
|  | 废漆渣 | 23.73 | 0 | -23.73 | 0 | -23.73 | 0 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0.231 | +0.231 | 0.231 | +0.231 | 0 |

## 根据上表可知，本项目的总量是减少的，符合总量控制指标要求。

## 7.8总结论

评价分析认为，该公司选址符合规划要求，生产过程采取了一定的清洁生产措施和污染防治措施，各项污染物均能得到妥善处理和达标排放，自投产至今对周边环境影响较小；公司采取了一定的风险防范措施；在后期运营过程中，应

加强环保措施，减弱对周边居民的影响，在此基础上，从环保角度来讲，项目继续生产是可行的。

本项目“三同时”验收一览表见表7.8-1所示。

表7.8-1   环保验收“三同时”一览表

| 项目 | 治理措施 |  | 执行标准或验收监测要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 注塑废气 | 经集气罩收集后二级活性炭吸附处置后15米高排气筒外排 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及表9标准限值要求 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 排入经开区污水管网经朱家桥污水处理厂处理达标后外排 |
| 固废 | 注塑废边角料 | 回用于项目的生产，不外排 | / |
|  | 生活垃圾 | 由环卫部门清运 | / |
| 噪声 | 噪声 | 隔声、减振 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求，道路侧满足4a类标准要求。 |
| 环境 管理 | 建立环境管理机构，进行日常环境管理，并配合当地环境监测站的监测工作 |  | 验收环境管理机构的建立和开展工作情况 |
| 排污口 | 污水处理设施、废气处理设施应按要求设立规范化标志等 |  | 验收排污口规范化设置情况 |

## 7.9建议

1、落实各项污染防治措施，保证各治理设备的正常运转，满足评价中提出排放标准要求。

2、加强环境管理，对环境监测计划要认真组织实施，保证各项环保投资和措施落实。

3、切实做好本项目恶臭气体处理工作。