建设项目环境影响报告表

项目名称：        设备器具制造、安装技改项目

建设单位（盖章）：     芜湖博远机电工程有限公司

编制日期：二〇二一年一月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》是具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，铁路、公路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染物防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 设备器具制造、安装技改项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 芜湖博远机电工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 奚邦山 |  |  |  | 联系人 | 奚邦山 |  |
| 通讯地址 | 芜湖市鸠江区长江北路合南工业园 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 139651786442 |  | 传真 |  | / | 邮政编码 | 241000 |
| 建设地址 | 芜湖市鸠江区长江北路合南工业园区标准化厂房 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 鸠江区经济和信息化局 |  |  | 批准文号 |  | 鸠经信（2021）2号 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改☑ |  |  | 行业类别及代码 |  | C3490 其他通用设备制造业 |  |
| 占地面积 （平方米） | 1400 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资 （万元） |  | 21 |  | 环保投资占总投资比例 | 4.2% |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预期投产日期 |  | 2021.3 |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 一、项目由来 芜湖博远机电工程有限公司是一家主要经营工业机电设备维修保全；非标设备器具制造、安装；水电气工程安装；机电产品销售的生产型企业，主要致力于非标设备器具制造。2020年4月芜湖博远机电工程有限公司为提升产品质量对生产工艺进行技改，新增一台激光切割设备，新增设备未纳入企业环评报告表内，且该切割工序产生粉尘未进行收集，应地方环保部门要求，芜湖博远机电工程有限公司在技改前相关手续未完善不得使用新增加的激光切割设备，待手续完善方可启用。 芜湖博远机电工程有限公司于2017年向芜湖市鸠江区湾里街道合南社区租赁1000m2厂房进行非标设备器具生产；现芜湖博远机电工程有限公司为提升产品质量对生产工艺进行技改，拟投资500万元建设设备器具制造、安装技改项目，对现有生产线进行技术改造，于2020年租赁约400m2厂房，技改项目仍位于安徽省芜湖市鸠江区长江北路合南工业园区。本次技改项目共计占地约1400m2，技改内容为新购一台激光切割设备及其配套废气处理设施，淘汰现有的龙门数控切割设备，技改后各项指标都有很大提升，不改变现有产能。 芜湖博远机电工程有限公司于2018年获得鸠江区发展和改革委员会的技改前项目立项文件《企业投资项目告知登记表》（鸠经计备[2018]8号），于2018年办理了《设备器具制造、安装项目》环评报告表，并获得其审批意见（芜环评审[2018]698号）；项目于2018年12月完成环保自主竣工验收。 芜湖博远机电工程有限公司设备器具制造、安装技改项目于2021年1月11日获得鸠江区经济和信息化局的立项文件《企业投资项目告知登记表》（鸠经信[2021]2号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》 以及国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》相关内容，建设项目必须进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目类别属于“三十一、通用设备制造业” 中的“69、其他通用设备制造业”的“其他（仅分割、焊接、组装的除外）”，应编制环境影响报告表。 根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2017），本项目行业类别属于C3490 其他通用设备制造业。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目属于《名录》第二十九项“通用设备制造业 34”中第83号“其他通用设备制造业349”，项目生产中不涉及通用工序，本项目属于其他，属于排污许可登记管理。 《名录》对照内容如下： 表1-1 固定污染源排污许可分类管理名录对照表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十九、通用设备制造业 34. 83; 锅炉及原动设备制造341，金属加工机械制造342，物料搬运设备制造343，泵、阀门、压缩机及类似机械制造344，轴承、齿轮和传动部件制造345，烘炉、风机、包装等设备制造346，文化、办公用机械制造347，通用零部件制造348，其他通用设备制造业349; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 对照上表内容，本项目属于其他，属于登记管理。排污单位应当在启动生产设施或者实际排污前登记全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表。 受建设单位委托，芜湖民宇环境科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作，相关环评技术人员踏勘了现场，收集了相关资料，依据相关法律法规、技术导则和规范编制了本项目的环境影响报告表。 二、项目概况 #### 项目名称：设备器具制造、安装技改项目 ； #### 建设单位：芜湖博远机电工程有限公司； #### 建设地点：芜湖市鸠江区长江北路合南工业园； #### 建设性质：技改； #### 占地面积：1400m2； #### 项目投资：项目投资500万，其中环保投资21万。 三、工程建设内容 1.产品方案 本项目为非标设备器具生产加工项目，项目产品方案详见表1-1。 表1-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 设计能力; 年运行 时数. 技改前; 技改后; 增量. 1; 生产车间; 非标设备器具; 20套/a; 20套/a; 0; 2400. 2.工程内容及规模 本项目工程建设内容见下表1-2。 表1-2 工程内容及规模 项目; 工程名称; 设计能力; 技术改造工程内容及规模; 依托关系. 主体工程; 生产车间; 租用一栋1000m2厂房，建设一条非标器具设备生产线，年产20套非标器具设备; 于原厂房南面租用约400m2厂房，放置切割工序，将原有龙门切割设备更换为激光切割设备，不改变项目产能; 依托现有生产区域. 贮运工程; 办公区; 员工办公，建筑面积约200m2; 员工办公，建筑面积约200m2; 依托现有. 原料仓库; 用于堆放原料，建筑面积100m2; 用于堆放原料，建筑面积100m2; 依托现有. 成品仓库; 用于堆放成品，建筑面积100m2; 用于堆放成品，建筑面积100m2; 依托现有. 公用工程; 给水; 由市政供水管网供应，用水量300m3/a; 由市政供水管网供应，用水量300m3/a; 依托现有. 排水; 厂区内部实行雨污分流，雨水接管市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理达标后排入市政污水管网，排水量240t/a; 厂区内部实行雨污分流，雨水接管市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理达标后排入市政污水管网，排水量240t/a; 依托现有. 供电; 由市政供电管网供电，年用电量8万kW·h; 由市政供电管网供电，年用电量8万kW·h; 依托现有. 环保工程; 废气处理; /; 切割 烟尘; 在切割工序处安装脉冲布袋除尘器，通过15m高排气筒排放，收集效率90%，净化效率99%; 新增. 焊接 烟尘; 焊接工序处采用移动式烟气净化装置，收集效率80%，净化效率80%; 焊接 烟尘; 焊接工序处采用移动式烟气净化装置，收集效率80%，净化效率80%; 依托现有. 打磨 烟尘; 打磨工序采用移动式烟气净化装置，收集效率80%，净化效率80%; 打磨 烟尘; 打磨工序采用移动式烟气净化装置，收集效率80%，净化效率80%; 依托现有. 废水处理; 化粪池; 化粪池; 依托现有. 固废处理; 位于厂区西北处，一般固废暂存处20m2; 位于厂区西北处，一般固废暂存处20m2; 依托现有. 位于厂区西北处，危废暂存场所20m2; 位于厂区西北处，危废暂存场所20m2; 依托现有. 生活垃圾设置垃圾桶，统一收集后委托环卫部门进行处理; 生活垃圾设置垃圾桶，统一收集后委托环卫部门进行处理; 依托现有. 噪声治理; 隔声、减震等; 隔声、减震等; 依托现有. 3.主要原辅材料 （1）项目主要原辅材料及能源消耗见下表1-3 表1-3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 类别; 名称; 年用量; 备注. 技改前; 技改后; 增量. 1; 原辅材 料消耗; Φ1-Φ40钢板; 85t; 85t; 0; 外购. 2; 20#-200#方管; 0; 外购. 3; 10#-32#工字钢; 0; 外购. 4; 30#-100#角钢; 0; 外购. 5; 10#-30#H钢; 0; 外购. 6; DN15-DN150 管材; 0; 外购. 7; 10#-30#槽钢; 0; 外购. 8; 机油; 0.05t; 0.05t; 0; 外购. 9; 液压油; 0.1t; 0.1t; 0; 外购. 10; 切削液; 0.05t; 0.05t; 0; 外购. 11; 二氧化碳; 4m3; 4m3; 0; 外购. 12; 焊丝; 2t; 2t; 0; 外购. 13; 能源; 水; 300m3; 300m3; 0; 市政供水管网. 14; 电; 8万kW·h; 8万kW·h; 0; 市政供电管网. （2）原辅材料理化性质 切削液：切削液是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，主要成分为乙二醇66.8%、 四硼酸钠3.0%、偏硅酸钠10%、 磷酸钠0.2%、水20%。切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基切削液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品。切削液各项指标均优于皂化油，它具有良好的润滑冷却、清洗、防锈等特点，并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点。 机油：机油一般由基础油和添加剂两部分组成，基础油是机油的主要成分，决定着机油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足并赋予某些新的性能。机油的重要组成部分基础油由原油提炼而成一般为烷烃(直链、支链、多支链)、环烷烃(单环、双环、多环)、芳烃(单环芳烃、多环芳烃)、环烷基芳烃以及含氧、含氨、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。添加剂主要为抗氧化剂、抗磨剂、分散剂、防腐防锈剂等物质。机油能有效的减少设备运行磨损并且防止设备生锈或受到化学腐蚀。 液压油：是从防锈、抗氧液压油基础上发展而来的，它有碱性高锌、碱性低锌、中性高锌型及无灰型等系列产品,它们均按40'C运动粘度分为22、32、46、68四个牌号。可广泛用于工业、航运和移动式的液压及传动系统中，也适用于普通负载的齿轮传动装置、轴承及其他工业机械的润滑可用于高压柱塞泵系统。 4. 主要设施规格、数量 本项目主要设备见下表1-4。 表1-4 本项目主要设备 5.公辅工程分析 序号; 名称; 规模型号; 数量(台/套); 技改后总量. 现有工程; 技改工程. 1; 液压数控折弯机; WC67E-200t/3200; 1; 0; 1. 2; 龙门数控切割设备; /; 1; 0; 0. 激光切割设备; /; 0; 1; 1. 3; 摇臂钻床; Z3040*30; 1; 0; 1. 4; 金属带锯床; GB-4230; 1; 0; 1. 5; 龙门铣床; /; 0; 1. 6; 立式钻床; M1-25; 3; 0; 3. 7; 电动伺服攻丝机; /; 1; 0; 1. 8; 除尘砂轮机; M3330; 2; 0; 2. 9; 焊机; /; 6; 0; 6. 10; 脉冲布袋除尘器; /; 0; 1; 1. 11; 移动式烟尘净化器; /; 4; 0; 4. （1）给水 项目用水主要为员工生活用水，用水由园区供水管网接入项目区，利用现有给水设施。此次技改，仅涉及切割设备更换，不新增生产用水，也无新增员工增加，现有项目定员20人，年工作300天，单班制，年工作时间2400h，无人在厂区内食宿。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2014），员工用水量以50L/人·d计，则项目总用水量为300m3/a。 （2）排水 项目实行雨污分流，雨水依托厂区雨水收集措施，排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理后，排入污水管网，最终纳入朱家桥污水处理厂。 生活污水产生系数以0.8计，则排放量为0.8m3/d（240m3/a）。 本技改项目仅涉及切割设备更换，不增加生产用水。本项目水平衡图见下图1-1。 图1-1 项目水平衡图 （3）供电 项目总供电量为8万kW·h/a，来自市政供电管网，利用现有配电设施。 （4）储运 储存：项目设置仓储区存储产品及原料，设置一般固废场所和危废暂存场所并分类存放处理，及时清运。 运输：运入运出、厂内运输由社会车辆及厂内车辆共同完成。 6.生产制度及劳动定员 项目计划定员20人，年生产300天，单班制，每班8小时，年工作2400h。 7.项目的地理位置及周边环境状况 项目位于芜湖市鸠江区长江北路合南工业园，具体为长江北路与港三路交口西北角，中心地理坐标为东经118.36381998，北纬31.4110713。本项目租赁现有厂房进行生产，建筑面积1400m2。根据现场踏勘，本项目东面为新业包装有限公司，西南侧为泰弘汽车运输有限公司，南面为芜湖恒泰有色线材有限公司，北面为空地。本项目地理位置图及周边环境概况图详见附图一和附图二。 8.总平面布置 本项目现租赁南北两栋厂房进行生产，北面厂房为机加工区、办公区，南面厂房为切割区和原料区。项目大门面朝南侧布置，进入厂区，为激光切割区，位于厂区南面厂房；北面厂房内西南侧设置为原料仓库和产品仓库；中部及西部设置为机加工区；东侧设置为办公区。 项目出入口朝南临港三路，项目总体布局合理、紧凑，平面布置合理，使物流顺畅、短捷，便于生产管理并尽可能地避免、减少物流与人流之间的相互交叉或干扰。同时使工厂的建筑群体空间处理及绿化环境配置与厂区周围的环境相适应，项目布局合理。 技改项目总平面布置图见附图五。 四、与产业政策和规划的相符性分析 1.产业政策符合性 对照《国民经济行业分类目录》（GB/T 4754-2017），本项目产品为非标设备器具制造，行业类别属于[C3490] 其他通用设备制造业。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类项目，属于允许类。因此，本项目符合国家产业政策。 根据工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》， 本项目生产设备无该指导名录中要求淘汰的生产工艺装备， 因此本项目的建设符合国家相关产业政策要求。 2.规划符合性 项目选址位于芜湖市鸠江区合南工业园（即湾里镇工业园），项目区用地系租赁园区内现有厂房，建设单位通过租赁方式取得房屋使用权，建设地点不位于饮用水源保护区范围内；根据《芜湖市城市总体规划(2012- 2030)》，本项目用地属于工业用地，因此项目用地符合当地用地规划。 根据规划环评文件《芜湖市鸠江区湾里镇工业园环境影响报告书》及其“安徽省环境保护厅关于芜湖市鸠江区湾里镇工业园环境影响报告书审查意见的函”(环监管[2003]124号)，本项目所在工业区以汽车零部件加工、电子电器、建筑材料和机电设备加工为主导的产业群，本项目年产20套非标设备器具，满足该文件批复的环保要求，项目排放的废水、废气、固废、噪声均能得到有效的处理处置，对周边的环境影响较小。 因此，本项目符合工业园区总体规划的要求。 综上所述，本项目选址合理，项目符合当地发展规划、行业规范等要求。 3.选址合理性分析 本项目位于芜湖市鸠江区长江北路合南工业园，租用现有标准化厂房。项目东面为新业包装有限公司，西南侧为泰弘汽车运输有限公司，南面为芜湖恒泰有色线材有限公司，北面为空地。交通便利，基础设施完善，项目选址是合理的。 本项目租用现有厂房，新增租用厂房约400m2，共计1400m2，另对照《限制用地项目目录（2012 年本）》 、《禁止用地项目目录（2012 年本）》 ，本项目非目录中限制类与禁止类项目，经查询，本项目也不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。因此本项目符合国家和地方产业政策。 4.与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》皖发【2018】21 号文件及《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》芜环评函【2018】46号文件符合性 对照《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》皖发【2018】21 号及《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》芜环评函【2018】46号： （一）开展“禁新建”行动：划定 1 公里范围内禁建区。2018年7月起，长江干流及主要支流岸线 1 公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家及省重要基础设施等事关公共安全及公众利益的建设项目，以及环境治理、技术改造升级项目，长江岸线规划、主要支流岸线规划、城（镇）总体规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址；已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁 （二）严控 5 公里范围内新建项目。长江干流岸线 5 公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、 重污染项目。严禁新建布局中化工园区、合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完 善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 （三)严管 15 公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为 新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，新建项目必须全部合规达标，禁止建设没有 环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面 执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批， 未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。 本项目选址位于安徽芜湖鸠江区长江北路合南工业园，距离长江840m。项目厂址位于长江干流及主要支流岸线1公里范围内，本项目为技术改造项目，不属于新建项目。且企业主要为非标设备器具生产，不属于石油化工项目和煤化工等化工、重污染项目，不属于国家长江经济带市场准入禁止限制目录内项目。严格执行环境保护标准，主要污染物排放总量控制目标符合要求，区域环境容量满足建设需要。本项目符合《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》皖发【2018】21号及《芜湖市人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》（芜市发[2018]18号）文件要求。 5.与《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的符合性分析 根据安徽省人民政府《关于印发安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的 通知》（皖政〔2018〕83 号）精神：“新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、 有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。”“推进重点行业污染治理 升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。”“强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦 化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣） 运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理”“提高能源利用效率。 继续实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高 9 效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。新建高耗能项目单位产品 （产值）能耗要达到国际先进水平。” 本项目运营期废气主要为激光切割产生的金属烟尘和焊接工序产生的焊接烟尘，项目烟尘产生量较小，对周围环境影响较小，满足总体要求；项目生活污水经市政管网排入朱家桥污水处理厂处理后排放，减少了污染物排放对环境的影响。 综上所述，本项目建设符合皖政〔2018〕83 号文《关于印发安徽省打赢蓝天保卫 战三年行动计划实施方案的通知》要求。 五、与“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”符合性分析具体见表1-5。 表1-5 项目与“三线一单”相符性分析 环评[2016]150号要求; 本项目相符性分析. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于芜湖市鸠江区长江北路合南工业园区，项目所在地为工业用地，不在生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求。. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 根据芜湖市生态环境局发布的《2019 年芜湖市环境状况公报》，项目所在区域为不达标区域，超标因子为PM2.5、O3。本项目切割废气采用脉冲布袋除尘器处理，焊接、打磨废气采用移动式烟尘净化装置处理。根据工程分析及环境影响预测，本项目对区域环境质量影响较小，不会降低该区域环境功能，能够满足环境质量底线要求。. 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目能源消耗主要为电、水，均由开发区提供，满足资源利用要求，不会突破资源利用上线。. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 对照《芜湖市鸠江区湾里镇工业园环境影响报告书》(环监管[2003]124号)，本项目所在工业区以汽车零部件加工、电子电器、建筑材料和机电设备加工为主导的产业群，本项目为非标设备器具制造，符合工业园区的产业规划，不在环境准入负面清单范围内。并且，鸠江区经济和信息化局以鸠经信[2021]2号文对该项目进行备案。因此本项目满足国家和地方的相关环保政策，与环境准入负面清单相符合。. 由表1-5可知，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）（简称三线一单）文件要求。 |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题： 1.厂区现有项目概况 本项目位于芜湖市鸠江区合南工业园，经项目租赁工业园区闲置标准化厂房进行生产，于2018年12月通过原芜湖市环保局审批并验收。现有手续如下： 表1-6 现有项目环保手续执行情况一览表 根据企业现状实际生产情况，现有项目设备、原辅料、工艺和产排污与分析如下。 企业所属建设项目名称; 环境影响评价; 竣工环保验收; 项目目前建设时间 、 投产时间及运行状态. 审批部门; 批准文号; 批准时间; 审批部门; 验收时间. 设备器具制造、安装项目环境影响报告表; 芜湖市环境保护局; 芜环评审[2018]698号; 2018.12.12; 芜湖博远机电工程有限公司; 2018.12.22; 已验收. 2.现有项目产品方案 原项目产品方案见下表1-7。 表1-7 现有项目产品方案 序号; 产品名称; 原年产量（套）. 1; 非标设备器具; 20. 3.现有项目生产工艺 产品生产工艺流程图见下图1-2。 图1-2 现有项目工艺流程图 4.现有项目污染物产排放情况 根据《设备器具制造、安装项目竣工环境保护验收监测报告表》，现有项目污染物排放情况如下： （1）废气 本项目废气主要为切割烟尘、焊接烟尘和打磨烟尘，安徽祥和环境安全技术服务有限公司于2018年12月14-2018年12于15日期间，对该项目无组织废气颗粒物进行监测，监测结果表明颗粒物最大浓度为0.61mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准要求限值要求。监测结果见表1-8。 表1-8 现有项目废气监测结果一览表 监测点位; 监测因子; 2018.12.14; 2018.12.15. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 上风向O1; 颗粒物; 0.24; 0.27; 0.23; 0.27; 0.31; 0.34. 下风向O2; 0.36; 0.41; 0.43; 0.33; 0.35; 0.43. 下风向O3; 0.49; 0.47; 0.53; 0.41; 0.52; 0.55. 下风向O4; 0.53; 0.56; 0.49; 0.59; 0.57; 0.61. 检出限; 0.001. （2）废水 项目排放的废水主要为职工日常生活污水，生活污水量 240m3/a，经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求后，排入污水管网，最后进入朱家桥污水处理厂。安徽祥和环境安全技术阢有限公司于2018年12月14日对该项目废水排放口进行检测，生活污水各污染物最大日均浓度分别是COD 156mg/L、BOD5 566mg/L、SS 22mg/L、氨氮5.04mg/L。各污染物最大日均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三级标准。监测结果见表1-9。 表1-9 现有项目废水监测结果一览表 监测点位; 检测 项目; 单位; 检出限; 检测结果（2018.12.14）; 检测结果（2018.12.15）. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 废水总排口; PH; 无量纲; /; 6.8; 7.4; 7.2; 6.9; 7.8; 7.2. COD; mg/L; 4.0; 156; 143; 137; 140; 151; 134. BOD5; mg/L; 0.5; 66; 58; 52; 51; 59; 46. 悬浮物; mg/L; /; 22; 18; 13; 17; 24; 21. 氨氮; mg/L; 0.05; 4.77; 5.04; 4.24; 3.69; 4.24; 3.96. （3）噪声 根据本次环评噪声现状监测数据，项目的各噪声源在经过减振、隔声措施和距离削减之后，在各厂界贡献量均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求，可以实现达标排放。 （4）固废 项目生产工程中产生的固体废弃物主要为废边角料、金属屑、废切削液、废机油、废包装袋和员工生活垃圾。 其中废包装材料产生量约为0.5t/a；产品机加工切割下的边角料和金属屑产生量约为3t/a；集中收集后外售。 危险废物：本项目危险废物主要为机加工中各类机械设备检修保养过程中产生的废机油0.01t/a和废液压油；机加工产生的废切削液0.01t/a；委托有资质单位处理。 员工生活垃圾年产量约为3.0t/a，统一收集后交由环卫部门处理。 5.现有项目污染物排放汇总 根据现有项目环评，核算现有厂区污染物情况见下表。 表1-10 现有项目污染物排放情况一览表 种类; 污染物名称; 排放量（t/a）. 废水; 废水量; 240. COD; 0.0672. 氨氮; 0.0054. SS; 0.024. BOD5; 0.0504. 废气; 无组织; 切割废气; 0.02614. 焊接废气; 0.00576. 打磨废气; 0.00306. 固废; 废边角料、金属屑; 0. 废包装袋; 0. 除尘器收集烟尘; 0. 废切削液; 0. 废机油; 0. 废液压油; 0. 员工生活垃圾; 0. 6.现有项目污染防治措施 表1-11 现有项目污染防治措施建设情况一览表 序号; 类别; 污染源; 污染防治措施; 备注. 1; 废气治理; 切割废气; /; /. 焊接废气; 移动式焊接烟尘净化器; 2套. 打磨废气; 移动式焊接烟尘净化器; 2套. 2; 废水治理; 生活污水; 化粪池; 1个. 3; 噪声治理; 生产噪声; 隔声、减震等措施. 4; 固废治理; 一般固废暂存处; 用于存储一般固废，占地20m2. 危险废物暂存处; 用于存储危险废物，占地20m2. 7.现有项目存在的环保问题 根据以上分析，现有项目基本已落实环评验收批复要求。年产20套非标设备器具生产线中原有龙门切割设备更换为激光切割设备，新增设备未纳入企业环评报告表内，且该切割工序产生粉尘未进行收集，应地方环保部门要求，芜湖博远机电工程有限公司在技改前相关手续未完善不得使用新增加的激光切割设备，待手续完善方可启用。 8.以新带老措施 技改项目实施工艺改造，切割工序处新安装脉冲布袋除尘器处理，减少切割废气排放，减少生产线工艺废气排放。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 芜湖市位于长江三角洲西北部、安徽省东南部，东承我国经济发展活力最强的长江三角洲，西接正在崛起的中部地区，是皖江城市带承接产业转移示范区核心城市。全市东西长72km、南北长100km，地处北纬30°38′~31°31′、东经117°58′~118°43′之间，中心地理座标为东经118度21分、、北纬31度20分。芜湖市南倚皖南山系，北望江淮平原，浩浩长江自城西南向东北缓缓流过，青弋江自东南向西北，穿城而过，汇入长江。她像一颗璀璨的明珠，镶嵌在皖江与青弋江的交汇口。 本项目位于鸠江区长江北路合南工业园区（东经E118°21′49.7″，北纬N31°24′38.7″），东侧为新业包装有限公司，西南侧为泰弘汽车运输有限公司，南面为芜湖恒泰有色线材有限公司，北侧为空地。本项目地理位置图及周边环境概况图详见附图一和附图二。 2.地质地貌 （1）地形、地貌 芜湖市在大地构造上分属淮阳山字型构造东翼下扬子准地台宁芜凹陷南缘，基岩以岩浆岩为主。规划区内绝大部分地质条件良好，主要持力层为可塑状态粘土及砂质粘土，部分为坚硬性粘土；适宜中型以上建筑物。沿青弋江边200m左右地带，土质的主要挂力层为可塑性流动状态的薄层淤泥质土壤和粘土、砂质粘土，宜建中型以下的建筑物。 芜湖地形呈不规则长条状，地貌类型多样，平原丘陵皆备，河湖水网密布，青弋江、水阳江、漳河贯穿境内，黑沙湖、龙窝湖、奎湖散布其间。全市土地面积5988平方公里，其中，市区面积1292平方公里。总体上地势西高东低、南高北低，属长江中下游冲积平原地貌；主要由河漫滩和阶地构成。而弋江区区内东北高、西南低，地势平坦低洼，且多沟塘；地面标高一般在6-10m之间（黄海高程），低于1954年洪水位（10.95m）4.0m左右，基本属于圩区，仅有一些低岗在边缘零星分布。 （2）地质条件 芜湖市地层以白垩系下统葛村组和三迭系上统黄马青组为主。其中白垩系下统葛村组下部为紫红、灰褐色凝灰质料粉砂岩、泥质粉砂等；上部为此紫红色安山岩、角砾凝灰岩、凝灰质粉砂岩等。厚度75m左右。三迭系上统黄马青组下部为紫红色薄层砂质泥岩、含云母粮食作物砂岩、泥质粉砂岩等，厚约99m；上部为灰白、黄色细砂岩、中粗粒石英砂岩等，厚约99m。地震基本烈度Ⅵ度。 3.气候气象 芜湖市地处中纬度地带，具有明显的北亚热带湿润季风气候特征，四季分明，光照充足。冬季多为东北风，寒冷干燥，夏季深受东南季风影响，暖热湿润，春秋季为过渡性季节。芜湖雨水丰沛，但季节分配不均匀，约为40%集中于夏季，梅雨典型。其主要的气象特征如下： 年平均气温约为16℃，7-8月份气温最高，平均34.5℃，1~2月气温最低，平均2℃；平均相对湿度78%，年平均降雨量1195.9 mm；年平均大气压1014.2mpa。年平均日照1939-2092小时，年平均无霜期240天，非常适合人类居住。主导风向为东风、静风，全年无台风。 4.水文水系 （1）地表水 芜湖市地处长江中下游，气候湿润，雨量丰富，河流纵横，地表水及地下水资源丰富，长江和青弋江为该区域主要地表水体，全市水面面积为478Km2，占总面积的14.4%。 长江为芜湖市的主要供水水源，兼有饮用、工业、农业、渔业、航运、旅游、调节生态平衡等功能的多用途水体。据水文统计资料表明：长江芜湖段的平均流量为28300m3/s，最大流量为92600 m3/s，最枯流量为4620 m3/s。 （2）地下水 芜湖地区地貌单元属长江中下游冲淤积平原的一部分，并由长江、青弋江联合冲、淤积而成，区内有剥蚀残山(山顶黄海高程60-130m不等)和湖塘分布，其它多为Ⅰ级阶地及残留Ⅱ级阶地(黄海高程7-9m )。地层由前中生代老地层、火山岩、红层、第四系组成。其中，第四系是重要含水层，且分布广、厚度变化大、成因类型复杂，覆盖面占98％，表层为孔隙潜水含水岩组，下部为承压含水岩组，可分为上、下两段，总体上具多韵律特征。 5.自然资源 芜湖属于北亚热带、中亚热带的落叶阔叶林与常绿阔叶林混杂林地带，受南太平洋季风气候影响，水、热、光资源较丰富，适宜多种植物生长，但由于受人类期生产活动的影响，原始植被已很难见到，目前所存在的植被多系人工栽培，四旁植树有加拿大白杨、园槐、泡桐、枫杨、水杉、女贞、刺槐等，主要花卉有月季、杜鹃、牡丹、菊花等。农业植被有稻、麦、大豆、棉花、花生、油菜以及各类蔬菜、瓜果等。 芜湖有山地、丘陵和广阔水面，动物资源丰富，有食用动物、毛皮动物、药源动物和珍稀动物。目前区域内已少见野生动物，更无珍稀野生动物。 项目建设地址及其周围无自然保护区、重点保护文物及重要的政治文化设施等需要特殊保护的环境敏感对象，亦无野生珍稀动、植物种类及地下矿藏资源。 6.矿产资源 芜湖地区矿产资源丰富，主要有煤、铁矿石、白云石、磷、黄砂等十几种，其中已探明煤储量400多万吨，白云石3亿多吨，磷矿石约50万吨，铁矿石1.5亿吨，石灰石约10亿吨，且开采条件较好，属品位较高适宜冶炼的富矿。弋江区境类非金属矿产储量高，主要有石灰石、白陶土、煤等，还含有多种微量元素，如金、铜、铁等。 #### 7.朱家桥污水处理厂 芜湖市朱家桥污水处理厂位于朱家桥外贸码头北部，长江路西侧，远期总设计规模45万m3/d，收水范围为西起长江，南达青弋江，北边以四褐山－小马鞍山－李家山－龙头山－泰山路为界，东至扁担河，总面积约99km2，处理的废水类型主要为生活污水，含部分工业废水。其中，一期工程规模10万m3/d，已于2006年12月建成投产；二期工程规模12万m3/d，已于2010年8月建成投产；三期工程规模11.5万m3/d，已于2018年12月通过环评审批。朱家桥污水处理厂现状总规模22万m3/d，一、二期工程出水水质均执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB189182002）中一级B标准。2017年朱家桥污水处理厂进行了提标改造，设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

# 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题：（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： ### 一、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，共6个常规因子，本次评价将2019年定为本次评价达标区判定的基准年。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据芜湖市生态环境局网站公布的2019年芜湖市环境质量公报，2019年芜湖市大气环境质量监测见下表3-1。 表3-1 2019年度芜湖市环境空气质量现状评价表 序号; 污染物; 评价指标; 单位; 2019年基准年浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况; 判定结果. 1; SO2; 年平均浓度; μg/m3; 10; 60; 16.7; 达标; 不达标区. 2; NO2; 年平均浓度; μg/m3; 36; 40; 90; 达标. 3; PM10; 年平均浓度; μg/m3; 60; 70; 85.7; 达标. 4; PM2.5; 年平均浓度; μg/m3; 44; 35; 125.7; 不达标. 5; CO; 全年日均值; mg/m3; 1.4; 4; 35; 达标. 6; O3; 全年日8小时均值; μg/m3; 172; 160; 107.5; 不达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市空气质量达标。 由上表可知，项目区域PM10、SO2年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，CO日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，PM2.5年均浓度与O3日最大8小时平均浓度均有超标现象，因此区域环境质量判定为不达标。 根据《芜湖市大气污染防治行动计划实施方案》、《芜湖市进一步加强高污染燃料禁燃区管理工作实施方案》等工作文件，芜湖市通过加快重点行业工业企业治理，对电力、钢铁、水泥、平板玻璃等重点行业实施烟气排放超标改造，开展VOCs（挥发性有机化合物）综合治理，落实扬尘整治措施，强化移动源污染监管，加强燃煤锅炉小锅炉淘汰、餐饮油烟治理等措施改善环境空气质量。 二、地表水环境质量现状 本项目废水纳管经朱家桥污水处理厂处理后排放，纳污水体为长江。根据《2019年芜湖市生态环境状况公报》，2019年，长江东西梁山、漳河澛港桥、青山河查湾、青弋江宝塔根、裕溪河裕溪口5个断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。因此项目区域地表水环境质量良好。 三、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，安徽威正测试技术有限公司于2021年1月16日至1月17日对项目所在区域进行了声环境现状监测。本次在厂界东、南、西、北侧布设4个监测点位，监测布点详见图3-1。 图3-1 声环境监测点位示意图 项目厂界现状监测结果详见表-2。 表3-2 项目厂界声环境监测结果一览表 根据上表，项目所在区域声环境监测结果能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。 监测点位; 监测时间; 监测结果（db(A)）. 昼间; 夜间. N1项目厂界西侧; 2021.1.16; 52.8; 43.3. 2021.1.17; 52.6; 43.1. N2项目厂界北侧; 2021.1.16; 52.4; 42.8. 2021.1.17; 52.0; 42.5. N3项目厂界东侧; 2021.1.16; 53.2; 43.7. 2021.1.17; 52.8; 43.4. N4项目厂界南侧; 2021.1.16; 53.5; 44.2. 2021.1.17; 53.3; 44.0. 标准值; 65; 55.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，确定本项目的环境敏感目标，具体见表3-3、表3-4和附图三。 表3-3 主要大气环境保护目标 序号; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离（m）. X; Y. 中交二航局芜湖住宅区; 118.363094; 31.412805; 居民区; 人群; 二类区; N; 200. 港湾新苑; 118.367460; 31.412805; 居民区; 人群; 二类区; NE; 380. 波尔卡; 118.367096; 31.409362; 居民区; 人群; 二类区; W; 200. 港湾嘉园; 118.366581; 31.407000; 居民区; 人群; 二类区; SW; 520. 奇瑞花园; 118.372128; 31.409948; 居民区; 人群; 二类区; W; 800. 北城水岸; 118.377771; 31.409307; 居民区; 人群; 二类区; W; 1300. 银湖春天别墅; 118.379659; 31.406322; 居民区; 人群; 二类区; SW; 1500. 信德华府; 118.385281; 31.404674; 居民区; 人群; 二类区; SW; 2100. 银湖小区; 118.381719; 31.397385; 居民区; 人群; 二类区; SW; 2200. 澳然天城; 118.383736; 31.393905; 居民区; 人群; 二类区; SW; 2600. 光华星城; 118.369960; 31.393318; 居民区; 人群; 二类区; S; 2000. 石城湖小区; 118.368501; 31.390168; 居民区; 人群; 二类区; S; 2300. 芜湖职业技术学院; 118.375840; 31.391633; 学校; 人群; 二类区; S; 2400. 表3-4 本项目地表水、声环境保护目标 要素; 敏感目标名称; 方位; 距离厂界（m）; 规模; 环境功能及保护目标. 地表水环境; 长江; w; 840; 大型; Ⅲ类水体. 声环境; 区域声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》3类.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）地表水环境质量标准 长江（芜湖段）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 水体; 类别; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类. 长江; Ⅲ类; 6-9; 20; 4; 1.0; 0.2; 1.0; 0.05. 标准来源; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. （2）大气环境质量标准 区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体指标见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准 单位：mg/Nm3 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. 1小时平均; 日平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 73; 35. CO; 10000; 4000; /. （3）声环境质量标准 项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 功能类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.大气污染物排放标准 本项目废气主要为切割烟尘、焊接烟尘和打磨烟尘，废气产生的颗粒物执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31-2015）中污染源排放标准，标准值如下。 表4-4 大气污染物排放标准 #### 序号; #### 污染物名称; #### 最高允许排放 #### 浓度（mg/m3 ）; #### 最高允许排放 #### 速率（kg/h ）; #### 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. #### 1; #### 其他颗粒物; #### 30; #### 1.5; #### 0.5. #### 2.水污染物排放标准 本项目无生产废水，生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，经由污水管网进入朱家桥污水处理厂。污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。标准值如下。 表4-5 废水污染物排放标准限值 单位：mg/L，pH无量纲 执行标准; 污染物名称. pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 《污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 6-9; 300; 500; 400; /. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准; 6-9; 50; 10; 10; 5(8)*. *注：括号外数值水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.噪声 项目厂界噪声运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。具体标准值见表4-7。 表4-6 厂界环境噪声排放标准 4.固体废物 时期; 类别; 标准值dB(A). 昼间; 夜间. 运营期; 3类; 65; 55. 一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单有关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 根据《国务院关于印发<“十三五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2016]74号），《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号），目前对化学需氧量COD（化学需氧量）、NH3-N（氨氮）、SO2（二氧化硫）、NOx（氮氧化物）、烟粉尘、VOCs（挥发性有机物）等六种主要污染物纳入排放总量控制计划管理。 根据本项目特点及工程分析可知，本项目废气污染物主要为颗粒物，颗粒物排放量为0.0114t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期 本项目仅涉及切割设备更换，无土建施工，故不对施工期进行分析。 - 运营期 本项目运营期主要生产工艺及产污环节分别见图5-1。 工艺流程简述（图示）： 图5-1 项目工艺流程图 生产工艺说明及产污分析： 下料：使用剪板机将钢板和角钢按要求切割成所需要的不同大小形状的工件。此工序会有钢材边角料和金属屑S1及机械噪声N产生。 #### 机加工：使用折弯机将工件折成相应长度的形状；再根据图纸要求，对工件的尺寸进行锯床加工；再用冲床和钻床对工件孔径、孔深及孔距进行加工；此工序有钢材边角料和金属屑S1、废切削液W1、废机油W2、废液压油W3、切割废气G1及机械噪声N产生。 焊接：使用的是二氧化碳气体保护焊对工作进行连接，此过程会有焊接烟尘G2产生； 打磨：对焊接后的工件进行打磨，此过程会产生打磨烟尘G3 #### 组装：对机加工的各类工件进行组装，组装过程多为简单的手工装配，各部件根据组装工序要求依次组装到位； 包装入库：用纸盒将成品打包入库，此工序会产生废包装材料S2。 #### 主要污染源强分析： 1.废气 #### 本项目废气主要为切割烟尘G1和焊接烟尘G2。 （1）切割烟尘（G1） #### 本项目采用的激光切割机作业时会产生烟尘，参考有关资料推荐的经验排放系数,激光切割机切割烟尘产生量为39.6g/h，年工作天数为300天，每天工作时间按2h计，烟尘产生量为79.2g/d，则本项目切割过程中切割烟尘的产生量为0.02376t/a。 #### 切割工序设置集气罩，通过集气管道引入脉冲袋式除尘器处理后经一根15 m高的排气筒DA001排放。风机风量为10000m3/h，集气罩收集效率为90%，除尘器除尘效率为99%，则切割烟尘有组织排放速率为0.00037kg/h，排放浓度为0.0037mg/m3，排放量为0.00021t/a；无组织排放量为0.00397kg/h，即0.00238t/a。 #### （2）焊接烟尘（G2） #### 本项目焊接采用二氧化碳气体保护焊，采用CO2保护实心焊丝（焊丝的主要成分为碳、硅、锰、铁，不含铅和锡），项目焊丝年使用量为2t，产尘量参照《焊接技术手册》（王文翰，2000年3月第二次印刷）。项目焊接工艺产生的烟尘量见下表5-1所示。 表5-1 焊接产尘量及速率 #### 焊接方法; #### 焊接材料用量（kg/a）; #### 焊接材料的产尘速率（kg/h）; #### 焊接材料产尘量 #### （g/kg·焊条）; #### 年工作时间 #### （h/a）; #### 烟尘产生量（kg/a）. #### CO2气体保护焊; #### 2000; #### 0.027-0.039; #### 5-8; #### 600; #### 16. #### 注：本报告选取最大产尘量. #### 本项目焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器收集过滤处理后，通过车间通风换气排至外环境。焊接烟尘产生量为0.016t/a，移动式焊接烟尘净化器的捕集率约为80%，净化效率约为80%，则无组织焊接烟尘排放量为5.76kg/a。 #### （3）打磨烟尘 工件在焊接理后通过砂轮机进行打磨。打磨过程中有少量的粉尘废气产生，粉尘的主要成分为金属屑，项目原料用量约为85/a，根据同类项目类比得知，打磨粉尘产尘系数约为0.01%，则打磨烟尘产生量约为0.0085t/a，打磨烟尘通过移动式烟尘净化器处理后于车间内无组织排放。移动式烟尘净化器的捕集率约为80%，净化效率约为80%，则打磨烟尘排放量约为0.00306t/a，打磨工作时间约600h/a，产生速率约0.0051kg/h。 表5-2 项目有组织废气产生源强 编号; 污染源; 污染物产生量（kg/h）; 排放源参数; 拟采取的处理方式; 排放方式及去向. 名称; 废气量m3/h; 烟尘; 高度（m）; 直径（m）; 温度（℃）. G1; 切割烟尘; 4000; 0.02138; 15; 0.5; 25; 脉冲布袋除尘器; 有组织排放、大气环境. 表5-3 无组织排放废气产生量 序号; 编号; 污染源位置; 污染物; 污染物产生量t/a; 面源面积; 面源高度. 1; G1(无组织); 激光切割机; 颗粒物; 0.00238; 400; 8. 2; G2; 焊机; 颗粒物; 0.00576; 1000; 8. 3; G3; 砂轮机; 颗粒物; 0.00306; 1000; 8. #### 2.废水 本项目对于车间地面一般采用清扫的方式清洁，不进行地面冲洗，项目用水主要为生活用水。 #### 生活用水：项目此次技改，仅涉及切割设备更换，无生产废水增加，无新增人员，项目定员20人，无人在厂区内食宿。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2014），员工用水量以50L/人·d计，则项目总用水量为300m3/a。 本项目无生产废水，仅有员工生活用水。项目生活用水量为300m3/a。生活污水产污系数以0.8计，则生活污水生产量为240m3/a，厂内化粪池预处理后经市政管网排入朱家桥污水处理厂处理。 3.噪声 #### 本项目的噪声主要来源于生产车间设备的运营，主要为生产过程中使用的剪切板、折弯机、液压床、冲床、钻床、焊机、锯床等，最大声级值约为70-80dB（A），本项目具体噪声源强见表5-4。 表5-4 建设项目主要设备噪声源强一览表 #### 序号; #### 设备名称; #### 数量（台）; #### 声级值dB（A）; #### 距离最近厂界距离（m）; 治理措施; 降噪效果dB（A）. #### 1; #### 激光切割机; #### 1; #### 75; #### 5; 减震隔声; ＞20. #### 2; #### 折弯机; #### 1; #### 70; #### 15; 减震隔声; ＞20. #### 3; #### 钻床; #### 2; #### 70; #### 13; 减震隔声; ＞20. #### 4; #### 锯床; #### 1; #### 80; #### 10; 减震隔声; ＞20. #### 4.固废 #### 项目生产过程中产生的固体废物主要为边角料、金属屑、除尘器收集烟尘、废切液、废机油、废包装袋和员工生活垃圾。 #### 生活垃圾：按人均每天0.5kg算，本项目总员工20人，生活垃圾产生量为10kg/d，3t/a，统一收集交由环卫部门处理。 #### 一般工业固废：主要包括废包装袋、废边角料、金属屑、除尘器收集烟尘等 其中废包装材料产生量约为0.5t/a；产品机加工切割下的边角料和金属屑产生量约为3t/a；除尘器收集烟尘约为0.00238t/a，集中收集后交由芜湖宝鼎再生资源有公司回收处理。 #### 危险废物：本项目危险废物主要为机加工中各类机械设备检修保养过程中产生的废机油0.01t/a和废液压油0.01t/a；机加工产生的废切削液0.01t/a，收集后交由马鞍山市关东润滑油有限责任公司处理。 #### 根据企业提供的资料，本项目固废产生及处置、处理情况详见下表5-5。 表5-5 固体废物产生及处置情况 单位：t/a 序号; 固废名称; 产生工序; 分类编号; 固废类别; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 处置方式. 1; 废边角料、金属屑; /; /; 一般固废; 3; 0; 集中收集后外售. 2; 废包装袋; /; /; 一般固废; 0.5; 0; 集中收集后外售. 3; 除尘器收集烟尘; 切割; /; 一般固废; 0.00238; 0; 集中收集后外售. 4; 生活垃圾; /; /; 一般固废; 3; 0; 统一收集，委托环卫部门处理. 5; 废切削液; 机加工; HW09; 危险废物; 0.01; 0; 危废暂存，委托马鞍山市关东润滑油有限责任公司处理. 6; 废机油、含油抹布及手套; 机加工; HW08; 危险废物; 0.01; 0. 7; 废液压油; 机加工; HW08; 危险废物; 0.01; 0.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度 mg/m3 |  |  | 产生量 t/a | 排放 浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | DA001 | 颗粒物 | 237.6 |  |  | 0.02138 | 0.0037 | 0.00037 | 0.00021 | 大气 环境 |
|  | 无组织 排放 | 颗粒物（切割） | / |  |  | 0.00238 | / | 0.00397 | 0.00238 |  |
|  |  | 颗粒物（焊接） | / |  |  | 0.00576 | / | 0.0096 | 0.00576 |  |
|  |  | 颗粒物（打磨） | / |  |  | 0.00306 | / | 0.0051 | 0.00306 |  |
| 水 污 染 物 | 污染源 | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生 浓度 mg/L |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a | 排放 去向 |
|  | 生活污水 | COD | 240 | 400 |  | 0.096 | 280 |  | 0.0672 | 朱家桥污水处理厂 |
|  |  | SS |  | 350 |  | 0.084 | 100 |  | 0.024 |  |
|  |  | BOD5 |  | 300 |  | 0.072 | 210 |  | 0.0504 |  |
|  |  | NH3-N |  | 25 |  | 0.006 | 22.5 |  | 0.0054 |  |
| 固 体 废 物 | 类别 | 固废名称 | 产生量 t/a |  | 处理处置量 t/a |  | 综合利用量 t/a |  | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 一般工业固废 | 废边角料、金属屑 | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 0 | / |
|  |  | 废包装袋 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 除尘器收集烟尘 | 0.00238 |  | 0.00238 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 危险废物 | 废切削液 | 5.25 |  | 5.25 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 废机油 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 废液压油 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 员工生活垃圾 | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  |
| 噪声 | 营运期噪声源主要为生产线设备的噪声，设备噪声级值在70~80dB（A），本项目更新的设备将选用低噪声的设备，通过隔声减振等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目运行须严格执行本环评提出各项污染防治措施，保证营运后废水、废气均能达标排放，固体废物得到合理的处置。本项目不会对周围大气环境和地表水环境造成恶化，故本项目的建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为技术改造，仅涉及切割设备更换，不存在土建施工，对环境不产生影响，故不对施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析: 一、大气环境影响分析 本项目生产过程中产生的废气主要为机加工工序产生的切割烟尘、焊接工序产生焊接烟尘和打磨工序产生打磨烟尘等。 （1）项目有组织废气排放情况分析 本项目采用的激光切割机作业时会产生烟尘，参考有关资料推荐的经验排放系数，激光切割机切割烟尘产生量为39.6g/h,年工作天数为300天，每天工作时间按2h计，烟尘产生量为79.2g/d，即0.02376t/a，有组织产生量为0.02138t/a。切割工序设置一套集气罩，通过集气管道引入脉冲布袋除尘器处理后经1根15 m高的排气简排放。风机风量为10000m3/h，集气罩效率为90%，脉冲布袋除尘器除尘效率为99%，则切割烟尘有组织排放速率为0.00037kg/h，排放浓度为0.0037mg/m3,排放量为0.00021t/a，满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31-2015）表1大气污染物项目排放限值要求。 （2）项目无组织废气排放情况分析 项目无组织排放废气为机加工工序未被集气罩捕集的烟尘和焊接工序产生粉尘，通过车间通风系统排放到室外。 无组织排放量为0.00238t/a。预测模式采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) 附录A推荐模型中估算模型进行预测，经预测，厂界颗粒物最大落地浓度为6.6275μg/m3< 1.0mg/m3，可以满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求，对周围大气环境影响很小。 本项目焊接采用二氧化碳气体保护焊，采用CO2保护实心焊丝（焊丝的主要成分为碳、硅、锰、铁，不含铅和锡），项目焊丝年使用量为2t，产尘量参照《焊接技术手册》（王文翰，2000年3月第二次印刷）。本项目焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器收集过滤处理后，通过车间通风换气排至外环境。移动式焊接烟尘净化器的捕集率约为80%，净化效率约为80%，则无组织焊接烟尘产生量为5.76kg/a。本项目打磨过程中有少量的粉尘废气产生，粉尘的主要成分为金属屑，项目原料用量约为85/a，根据同类项目类比得知，打磨粉尘产尘系数约为0.01%，则打磨烟尘产生量约为0.0085t/a，打磨烟尘通过移动式烟尘净化器处理后于车间内无组织排放。移动式烟尘净化器的捕集率约为80%，净化效率约为80%，则打磨烟尘排放量约为0.00306t/a。 预测模式采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) 附录A推荐模型中估算模型进行预测，经预测，厂界颗粒物最大落地浓度为17.3170μg/m3< 1.0mg/m3，可以满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求，对周围大气环境影响很小。 针对无组织排放情况，拟建项目的防治措施为： 加强生产管理和设备管理，定期对设备进行检查,保持设备的完好率，减少设备的“跑、冒、滴、漏"现象； 生产装置区尽可能将无组织排放转化为有组织排放，尽可能减少无组织排放量； 严格操作程序，减少操作时间，同时在车间内设置通风系统，加强室内通风； 生产区、贮存区及厂区周边进行绿化，种植灌木、冬青等绿化植物及草坪,利用绿化植物及草坪吸收异味气体，以减轻异味气体对周围空气环境的不利影响。 （3）大气环境影响预测与评价 根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，利用估算模式进行大气环境影响预测。采用估算模式计算在简单平坦地形、全气象组合情况条件下的各污染物的最大地面浓度占标率Pi，以及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目大气环境影响评价采用估算模式AERSCREEN。 ①大气污染源强 本项目废气污染源主要为机加工工序产生的切割烟尘和焊接工序产生焊接烟尘等。本次评价选择颗粒物作为评价因子进行大气环境影响预测分析。主要废气污染源排放参数见 表-1、7-2。 表7-1 主要点源源强排放参数 表7-2 本项目主要废气污染物参数一览表（面源） 污染源; 污染物名称; 排气筒高度(m); 排气筒内径(m); 烟气出口速率(m/s); 烟气出口温度(K); 源强. 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. DA001; 颗粒物; 15; 0.5; 44.44; 293; 0.00037; 0.00021. 污染源名称; 左下角坐标(o); 海拔 高度 m; 矩形面源; 年排放 小时数 h; 排放 工况; 污染物名称; 排放速率 kg/h. 纬度; 经度; 长度 m; 宽度 m; 高度 m. 激光切割机; 31.41075918; 118.36381719; 25; 20; 20; 8; 600; 间歇; 颗粒物; 0.00397. 焊机、砂轮机; 31.41109110; 118.36385608; 25; 50; 20; 8; 600; 间歇; 颗粒物; 0.0147. ②预测模型及参数 估算模式所用参数见表1-3。 表1-3 估算模型参数表 ③预测结果 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数)-; 377.8万. 最高环境温度; 41.4°C. 最低环境温度; -12.3°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 本项目点源预测结果见表-4： 表7-4 点源污染物下风向最大地面浓度及占标率 本项目面源预测结果见表7-5： 下方向距离(m); DA001. 颗粒物（TSP）. 预测浓度C(μg/m³); 占标率P(%). 10; 1.03E-03; 0. 25; 5.23E-03; 0. 50; 2.21E-02; 0. 54; 2.37E-02; 0.01. 75; 1.85E-02; 0. 100; 1.34E-02; 0. 200; 8.86E-03; 0. 300; 6.06E-03; 0. 400; 4.37E-03; 0. 500; 3.33E-03; 0. 600; 2.65E-03; 0. 700; 2.17E-03; 0. 800; 1.82E-03; 0. 900; 1.55E-03; 0. 1000; 1.35E-03; 0. 1500; 7.76E-04; 0. 2000; 5.71E-04; 0. 2500; 4.76E-04; 0. 下风向最大浓度; 2.37E-02; 0.01. 下风向最大浓度出现距离; 54. D10%最远距离; /; /. 表7-5 面源污染物下风向最大地面浓度及占标率 上述预测结果表明：项目大气污染物下风向最大浓度为17.3170μg/m³，且污染物下风向最大浓度均小于环境质量标准中相应标准要求，因此本项目排放的大气污染物对周边环境影响较小。 下方向距离(m); 激光切割机; 焊机. 颗粒物; 颗粒物. 预测浓度C(μg/m³); 占标率P(%); 预测浓度C(μg/m³); 占标率P(%). 10; 5.9907; 1.33; 13.8570; 3.08. 14; 6.6275; 1.47; /; /. 25; 5.0481; 1.12; 17.1380; 3.81. 26; /; /; 17.3170; 3.85. 50; 2.4414; 0.54; 9.7947; 2.18. 75; 1.4528; 0.32; 5.6232; 1.25. 100; 0.9907; 0.22; 3.7652; 0.84. 200; 0.3853; 0.09; 1.4363; 0.32. 300; 0.2210; 0.05; 0.8207; 0.18. 400; 0.1491; 0.03; 0.5521; 0.12. 500; 0.1098; 0.02; 0.4064; 0.09. 600; 0.0855; 0.02; 0.3164; 0.07. 700; 0.0692; 0.02; 0.2561; 0.06. 800; 0.0576; 0.01; 0.2133; 0.05. 900; 0.0490; 0.01; 0.1815; 0.04. 1000; 0.0424; 0.01; 0.1571; 0.03. 1500; 0.0243; 0.01; 0.0901; 0.02. 2000; 0.0164; 0; 0.0608; 0.01. 2500; 0.0121; 0; 0.0448; 0.01. 下风向最大浓度; 6.6275; 1.47; 17.3170; 3.85. 下风向最大浓度出现距离; 14; 26. 本项目污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表7-7。 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 本项目Pmax最大值出现为排放的颗粒物，Pmax值为3.85%，Cmax为17.3170μg/m3，最大占标率未超过10%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价无需进一步预测与评价， 污染源类型; 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 有组织; DA001; 颗粒物; 120; 2.37E-02; 0.01; /. 无组织; 激光切割机; 颗粒物; 0.5; 6.6275; 1.47; /. 焊机、砂轮机; 颗粒物; 0.5; 17.3170; 3.85; /. #### 只需对污染物排放量进行核算。 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 年排放量(t/a). 1; DA001; 切割; 颗粒物; 0.0037; 0.00037; 0.00021. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.00021. 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 污染 面源; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产 车间; 切割; 颗粒物; 车间通风; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）; 0.5; 0.00238. 2; 焊接; 颗粒物; 0.5; 0.00576. 3; 打磨; 颗粒物; 0.5; 0.00544. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.01358. （4）防护距离 - 大气环境防护距离 根据HJ2.2-2018大气环境防护距离定义及确定方法，大气环境防护距离计算程序结果显示无超标点，即本项目废气正常排放，厂界无组织监控点浓度及评价区域环境质量均能达到相应评价标准，无需设置大气环境防护距离。 - 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： QcCm=1ABLc+0.25r20.05LD 式中：Cm—为标准浓度限值； L—为工业企业所需卫生防护距离，m； r—为有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A、B、C、D—为卫生防护距离计算系数：分别取700，0.021，1.85和0.84。 Qc—为工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。 表7-9 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; L≤1000; 1000<L<2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别(1). Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.7. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：工业企业大气污染源构成分为三类： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无织组排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量，当计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。 根据大气无组织源强及参数，计算本项目卫生防护距离，计算结果见表7-10。 表7-10 本项目卫生防护距离计算结果 污染源位置; 污染物名称; 排放量（t/a）; 面源高度（m）; 面积（m2）; L（m）. 激光切割机; 颗粒物; 0.00238; 8; 400; 100. 焊机、砂轮机; 颗粒物; 0.01120; 8; 1000. 根据大气环境距离和卫生防护距离计算结果。本项目以生产区为边界起100m设置环境防护距离。据现场调查，项目环境防护距离内无敏感点，且项目建成后，环境防护距离内的土地禁止新建居住点、学校、医院等敏感目标。本项目环境防护距离见附图六。 二、地表水环境分析 （1）项目废水排放情况 本项目无生产废水外排，废水主要为员工生活污水，排放量为240m3/a。生活污水进入化粪池处理后排入污水管网，最终纳入朱家桥污水处理厂。根据工程分析，生活污水在经化粪池预处理后，主要污染物排放浓度为：COD280mg/L、SS100mg/L、BOD5210mg/L、NH3-N22.5mg/L。外排生活污水水质能够满足朱家桥污水处理厂接管标准，即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准；处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A类标准，最后排入长江。项目生活废水产生及经处理后情况一览表见下表所示。 表7-11 综合废水主要污染物产排核算 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理后浓度（mg/L）; 处理后排放量（t/a）; 城镇污水处理厂一级A排放标准（mg/L）; 最终排放量（t/a）. COD; 400; 0.096; 280; 0.0672; 50; 0.012. SS; 350; 0.084; 100; 0.024; 10; 0.0024. BOD5; 300; 0.072; 210; 0.0504; 5; 0.0012. NH3-N; 25; 0.006; 22.5; 0.0054; 10; 0.0024. ①氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015中相关标准。 从上表可以看出，项目外排的污水经化粪池预处理后，各污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，污水经市政污水管网汇合至芜湖市朱家桥污水处理厂处置，污水处理厂尾水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中 A 类标准，对受纳水体影响较小。 （2）废水环境影响分析 ①评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJT2.3-2018）中的相关规定：间接排放建设项目，评级等级为三级B，本项目地表水环境影响评价等级定为三级B。 表7-12 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200或W＜6000. 三级B; 间接排放; 一. ②评价范围 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中5.3.2.2，三级B，其评价范围应符合以下要求：a) 应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b) 涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。 本项目不涉及地表水环境风险，因此，仅需要论证项目依托污水处理设施环境可行性分析的要求； ③地表水环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中7.1.2，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。 ④依托芜湖市朱家桥污水处理厂的可行性分析 朱家桥污水处理厂收水范围西起长江，南达青弋江，北边以四褐山－小马鞍山－李家山－龙头山－泰山路为界，东至扁担河，项目地包含在芜湖市朱家桥污水处理厂的收水范围以内；项目外排废水量产生较小，且水质较简单，不会对芜湖市朱家桥污水处理厂产生冲击负荷；芜湖市朱家桥污水处理厂的处理工艺可满足对项目废水的达标处理要求，废水经过处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。 在采取上述的处理、处置措施后，本项目废水排放对外环境的影响很小。 - 声环境影响分析 #### （1）噪声影响预测 #### 根据项目的工程分析结果，拟建项目噪声源主要为生产设备等，主要噪声级为70-80dB(A)。主要噪声源见表5-5。 - 根据工程分析提供的噪声源参数，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）规定的声级计算公式进行影响预测。 - ①对在预测点产生的等效声级贡献值，计算公式如下： Leqg=10lg⁡1T1ti100.1LAi #### 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； #### LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； #### T—预测计算的时间段，s； #### ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 #### ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式： #### Leq=10lg⁡100.1Leqg+100.1Leqb #### 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； #### Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 #### ③户外声传播衰减计算 #### 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 #### 距声源点r处的A声级按下式计算： Lpr=Lpr0− - 本次评价选择噪声监测点作为噪声预测评价点，根据噪声预测模式和设备的声功率进行计算，计算结果见表7-13。 表7-13 本项目噪声影响结果 单位：dB（A） 预测点位; 贡献值; 预测值; 标准值; 是否 达标; 执行标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 32.2; 32.2; 52.7; 43.5; ≤65; ≤55; 达标; （GB12348-2008）3类标准. 南厂界; 31.2; 31.2; 52.2; 43.0. 西厂界; 36.9; 36.9; 53.1; 44.4. 北厂界; 39.0; 39.0; 53.6; 45.3. 预测评价结果表明：厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （2）噪声污染防治措施 为了保证噪声达标排放，并尽量降低生产对周边环境的影响，要求项目采取以下降噪措施，具体如下： ①充分选用先进的低噪设备，从源头降低噪声，减少噪声对员工和周围环境的影响。 ②生产设备均设置在车间内，车间墙体实砌，车间墙壁采用吸声材料，工作时门窗采取密封措施，合理优化车间内部的平面布置，应将高噪声设备布置远离厂界。据类比调查，车间防治措施降低噪声量达10dB(A)以上。 ③高噪声设备安装消声器、减振垫，据类比调查，隔声量达5dB(A)以上。 ④日常生产时加强科学管理，保持各类机械设备处于正常运行的状态，减少设备的故障噪声，隔声量达5dB(A)以上。 ⑤加强绿化，进一步降低噪声对周围环境的影响。 综上，采取以上有效措施后，本项目噪声对声环境影响在可接受范围，噪声防治措施可行。 四、固废环境影响分析 项目生产过程中产生的固体废物主要为边角料、金属屑、除尘器收集烟尘、废切液、废机油、废包装袋和员工生活垃圾。 生活垃圾：员工生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理。 一般工业固废：主要包括废包装袋、废边角料、金属屑、除尘器收集烟尘等，集中收集后外售。 危险废物：本项目危险废物主要为机加工中各类机械设备检修保养过程中产生的废机油、废液压油以及机加工产生的废切削液，委托有资质单位处理。 危废暂存要求： 危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定，对项目产生的危险废物进行妥善管理和处置。 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 对危险废物的收集、暂存按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物运输中应做到以下几点： a．危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b．承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 c．组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 签订委托处置协议 企业承诺尽快完善该手续，报环保部门备案。芜湖市危险废物经营单位尚有余量处理建设单位产生的危废（HW49），危废处置单位经营范围及处理能力如下： 芜湖海创环保科技有限公司危废证书编号340222002，经营范围及品种：HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。共计年处理13万t/a。建设单位建成投产后废机油、废液压油以及废切削液在芜湖市现有处理能力之内。 综上所述，建设单位需做好强化管理，危险废物、一般固废及生活垃圾的收集、贮存和清运工作，并采取安全处置方法，经处置后固体废弃物不会对周围环境产生明显的不利影响。 五、土壤环境影响风险 （1）评价工作等级划分 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目；根据附录A中的相关内容，本项目属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造--其他”，为Ⅲ类项目。 表7-14 土壤环境影响评价类别（节选） 行业类别; 项目类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅳ. 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造; 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的，使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外），有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺的; 其他. 项目位于芜湖市鸠江区合南工业园，项目周边不存在耕地居民点等土壤环境敏感目标，也不存在其他土壤环境敏感目标，土壤敏感程度为“不敏感”类型。 表7-15 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目占地面积为1400m2＜5hm2为小型规模，污染影响型土壤评价工作等级划分详见表7-15。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ2.3-2018），本项目土壤环境影响评价等级为“小型、不敏感、Ⅲ类”，可不开展土壤环境影响评价工作。 表7-16 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 六、地下水环境影响分析 据(环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610 2016) 附录A中的有关规定，本项目属于“K 机械、电子71、通用、专用设备制造及维修”报告表项目为Ⅳ类建设项目；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610- 2016) 4.1节，Ⅳ类建设项目不开展地下下水环境影响评价。 企业在建设过程中主要采收以下防渗措施。 表7-17 地下水分区防治划分 序号; 分区名称; 分区类别; 防渗要求. 1; 生产车间; 一般污染防治区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，防渗透系数K≤10-7cm/s. 2; 办公区; 非污染防治区; 一般地面硬化. 七、环境风险分析 (1)建设项目风险源调查 根据本项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点分析，本项目危险物质为废活性炭等。 (2)风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)中规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1/Q1+q2/Q2+3/03+....+qp/Qn 式中：q1， q2， ......qn-每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，....Qn-每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q＞1时，将Q值划分为: (1) 1≤Q<10； (2) 10<Q<100； (3) Q>100。 本项目危险物质的总量与其临界量的比值见下表。 表7-18本项目危险物质的总量与其临界量的比值 #### 序号; #### 危险物名称; #### 最大存在量t; #### 临界量t; #### qi Qi. #### 1; #### 废切削液; #### 5.25; #### 2500; #### 0.0021. #### 2; #### 废机油; #### 0.1; #### 2500; #### 0.00004. #### 3; #### 废液压油; #### 0.1; #### 2500; #### 0.00004. #### 合计; #### /; #### /; #### 0.00218. 根据以上分析可知，本项目Q<1,环境风险潜势为I。 （3）评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 #### 表7-19 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 根据前文分析，项目风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。 （4）环境风险识别 根据本项目的具体情况分析可知，本项目主要风险为火灾。 （5）环境风险防范措施及应急要求 企业应加强安全生产管理，制订重大环境事故发生的应急工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。 风险管理方面的主要措施有： ①强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制订各项管理制度，加强日常监督检查。 ②强化管理，提高操作人员业务素质也是重要的降低风险的措施之一。 主要做到以下三个方面： a 设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 b 建立健全各岗位安全生产责任制、安全操作规程及其他各项规章制度，并严格遵守、执行。 c 定期或不定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训等。 ③化学品仓库区应设立管理岗位，严格执行管理制度，防止危险化学品外流。 ④各类危险物品应计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。 ⑤废气净化设施一旦出现事故，生产必须立即停产检修。 ⑥加强车辆管理，车辆进出仓库应严格限速，并划定路线，避免发生意外事故。 ⑦制订风险事故的应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作制度。 #### 八、污染源排放清单 本项目污染物排放情况见表7-20至表7-22。 表7-20 本项目废气产污节点、污染物及污染治理设施信息表 排气筒编号; 生产设施 名称; 对应产污 环节名称; 污染物 种类; 排放形式; 污染治理设施. 污染治理设施工艺; 是否为可行技术; 污染治理设施其它信息. DA001; 激光切割机; 切割; 颗粒物; 有组织; 脉冲布袋除尘; 是; 排气筒高度15m，总风量10000m3/h. 表7-21 本项目废水产污节点、污染物及污染治理设施信息表 废水 类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口类型. 污染治理设施工艺; 是否为可行技术; 污染治理设施其它信息. 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; 化粪池处理后经管网排入朱家桥污水处理厂; 间接排放; 化粪池; 是; /; 废水排放口. 表7-22 本项目固体废物产污节点、污染物及污染治理设施信息表 产生工序; 生产设施名称; 固体废物名称; 固体废物属性; 固体废物 类别及代码; 产生量（t/a）; 厂内储存措施; 处置方式; 外排环境量（t/a）. 机加工工序; 激光切割机、冲床、钻床; 废边角料、金属屑; 一般固废; /; 3; 一般固废暂存间; 外售; 0. 包装; /; 废包装袋; 一般固废; /; 0.5; 外售; 0. 切割; 激光切割机; 除尘器收集烟尘; 一般固废; /; 0.00238; 外售; 0. 机加工工序; /; 废切削液; 危险废物; HW09; 5.25; 危废间; 委托资质单位处理; 0. 废机油; 危险废物; HW08; 0.1; 0. 废液压油; 危险废物; HW08; 0.1; 0. 生活; 生活; 员工生活垃圾; 一般固废; /; 3; 垃圾桶; 环卫部门清运; 0. 本项目污染物排放清单见表7-23和表7-24。 表7-23 废气排放口基本信息 类型; 排气筒编号; 排放口位置; 污染物 种类; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 国家或地方污染物排放标准; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）. 名称. 废气; DA001; 生产车间; 颗粒物; 15; 0.5; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31-2015）表1大气污染物项目排放限值; 0.0037; 0.00021. 表7-24 废水排放口基本信息 污染物排放口名称; 污染物; 排放去向; 排放规律; 受纳自然水体信息; 国家或地方污染物排放标准; 排放总量（t/a）. 名称; 受纳水体功能目标; 名称; 单位; 数值. 生活污水; COD; 朱家桥污水处理厂; 间断排放; 长江; Ⅲ类; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; mg/L; 300; 0.0672. SS; mg/L; 40; 0.024. BOD5; mg/L; 500; 0.0504. NH3-N; mg/L; -; 0.0054. 九、本项目建设前后污染物排放“三本账” 表7-25 污染物排放“三本账” - 内容 - 类型; - 排放源; - 污染物; - 现有工程排放量; - 本项目; - 项目总排放量; - 排放增减量. - 产生量; - 削减量; - 排放量. - 废气; 切割; 颗粒物; - 0.02376; - 0; - 0.02117; - 0; - 0.00259; -0.02117. 焊接; 颗粒物; - 0.00576; - 0.016; - 0.01024; - 0.00576; - 0.00576; - 0. 打磨; 颗粒物; - 0.00306; - 0.0085; - 0.00544; - 0.00306; - 0.00306; - 0. - 废水; - 员工生活; - COD; 0.0672; 0.096; 0.0288; - 0.0672; - 0.0672; - 0. - BOD5; 0.0504; 0.072; 0.0216; - 0.0504; - 0.0504; - 0. - SS; 0.024; 0.084; 0.05; - 0.024; - 0.024; - 0. - 氨氮; 0.0054; 0.006; 0.0006; - 0.0054; - 0.0054; - 0. - 固废; - 机加工; 废边角料、 金属屑; 0; 3; 3; - 0; - 0; 0. 废包装袋; 0; 0.5; 0.5; - 0; - 0; 0. - 布袋除尘器; 除尘器收集 烟尘; 0; 0.00238; 0.00238; - 0; - 0; 0. - 机加工; 废切削液; 0; 5.25; 5.25; - 0; - 0; 0. 废机油; 0; 0.01; 0.01; - 0; - 0; 0. 废液压油; 0; 0.01; 0.01; - 0; - 0; 0. - 生活及办公; 员工生活垃圾; 0; 3; 3; - 0; - 0; 0. 十、循环经济与清洁生产分析 可持续发展是我国两大发展战略之一，环境保护既是我国基本国策，又是政府行为。实现经济、社会和环境的可持续发展是人类面临的唯一选择，而推行清洁生产是保护环境的根本途径之一。 项目根据清洁生产促进法，积极履行清洁生产要求。项目采取以下措施提高清洁生产水平： （1）清洁生产工艺分析 ①项目采用的生产设备自动化程度较高，技术含量较高，减少了能耗，有效节约了人力资源及提高了产品的良好率。 ②采用能耗低、噪音小的设备进行加工生产，减少能源损失及噪声的影响。 （2）污染物产生指标 项目生产过程中产生对外环境的大气影响较小。本项目产生的废水为生活污水，产生量较小，水质复杂程度简单，对外界环境的影响较小。本项目采用的生产设备自动化程度较高，通过减震隔声措施噪声的产生对外环境的影响很小。该项目与同行业相比，其清洁生产水平是较先进的。 （3）资源综合利用 项目产生的原材料边角料、废钢屑以及金属刨花等均可以出售给相关企业再利用，既减少了废物，又降低了生产成本。 （4）节能、节水技术 本车间在设计中从工艺原则的制定，到设备的选用，都充分注意了节能效果。在车间布置上尽量使路线顺畅，减少迂回运输；简化物流，减少物料运输环节，节省运输量的能耗。尽量考虑采用新工艺、新技术、新设备，以提高产品的质量，也为节材创造间接节能效果。 （5）实施持续清洁生产建议 清洁生产是一个相对的概念，相对原工艺使用能源或产品使用过程中只要能减少污染排放，节约能源、资源等的都为清洁生产。因此，推行清洁生产是一个不间断的过程。 为减轻项目环境污染，本评价建议企业环境管理机构在生产运营中，进一步制定相应的预防污染计划，根据工程情况有组织、有计划的安排与协调，有序地推行清洁生产。 ①加强人员培训，提高职工清洁生产意识。 ②加强外部联系，积极与地方环保部门协调确定合理的管理目标。 综上所述，项目采用了先进的生产工艺，先进的生产设备，有效降低了能耗物耗，降低了污染物的排放，因此项目符合清洁生产的原则。 十一、环保投资估算 本项目投资500万元，其中环保投资21万，占总投资的4.2%。本项目环保设施投资概算见表7-26。 表7-26 本项目环保设施投资概算 项目名称; 污染物; 环保措施内容; 投资 （万元）; 完成日期. 原有环保措施; 拟新增环保措施. 废气治理; 颗粒物; /; 切割工序处安装1套集气罩+脉冲布袋除尘器+15m排气筒; 20; 正式运营之前. 颗粒物; 焊接工序采用2套移动式焊接烟尘净化器处理; 依托现有; 0. 颗粒物; 打磨工序采用2套移动式焊接烟尘净化器处理; 依托现有; 0. 噪声治理; 噪声; 设备基础安装减震垫，厂房隔声等; 设备基础安装减震垫，厂房隔声等; 1. 固废治理; 生活垃圾; 垃圾收集于垃圾桶，统一收集后委托环卫部门清运处理; 依托现有; 0. 废边角料、金属屑、废包装袋、除尘器收集烟尘; 一般固废暂存间; 依托现有; 0. 废切削液、废机油、废液压油; 废物库; 依托现有; 0. 总计; 21. 十二、排污口规范化设置 根据生态环境部《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 1.废水排放口 对于有组织排放的废气，排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求，并在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌。无组织排放气体的，应加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点，进行定期监测。 - 固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。 3.固体废物储存场 危险废物贮存建造专用的贮存设施，在固体废物贮存（处置）场所醒目处设置标志牌，定期送有资质处理的单位集中处置。 一般工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地，禁止露天堆放，采取防止二次扬尘措施。 4.设置标志牌要求 对企业废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48m×0.3m的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42m×0.42m的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。环境保护图形标志的形状及颜色见表7-27，环境保护图形符号见表7-28。 表7-27 环境保护图形的形状及颜色 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 表7-28 环境保护图形符号 序号; 提示图形符号; 警示图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 废水排放口; 表示废水市政污水管网中排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 十三、环境管理与监测计划 建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： （1）严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。 （2）建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理。 （3）运营期环境监测计划 结合项目特点，环评提出如下运营期监测计划，项目具体监测计划见表7-29。 表7-29 运营期环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频率. 1; 废水总排放口; COD、BOD、SS、氨氮、总磷; 每半年监测一次. 2; 废气排放筒DA001; 颗粒物; 每半年监测一次. 3; 厂界无组织监控点; 颗粒物; 每半年监测一次. 4; 项目四周各一个监测点; Leq（A）; 每半年监测 1 次，每次昼夜各一次.

# 建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 主要污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | DA001 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器 | 达标排放 |
|  | 切割烟尘 （无组织） | 颗粒物 | 加强车间自然通风，辅助机械通风 | 达标排放 |
|  | 焊接烟尘 （无组织） | 颗粒物 | 加强车间自然通风，辅助机械通风 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 达标排放 |
| 固体废物 | 生产工程 | 废边角料、金属屑 | 集中收集后外售 | 安全暂存，有效处置，不会产生二次污染 |
|  |  | 废包装袋 | 集中收集后外售 |  |
|  |  | 除尘器收集烟尘 | 集中收集后外售 |  |
|  |  | 废切削液 | 危废暂存，委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废机油 | 危废暂存，委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废液压油 | 危废暂存，委托有资质单位处理 |  |
|  | 生活及办公区 | 员工生活垃圾 | 统一收集，委托环卫部门处理 | 定期清运，合理处置 |
| 噪声 | 经采取隔声、减振等各项防噪措施及距离衰减后，项目厂界噪声能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为技术改造，仅更换1台切割设备，采用了建设绿地措施，选择适宜树种，利用各种栽植形式，合理布置。上述措施对美化环境、改善小气候、吸收废气中的污染物、衰减噪声会有明显作用，达到保护生态、减轻污染的目的。项目实施，对生态环境不会产生明显影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

结论： 1.项目概况 #### 芜湖博远机电工程有限公司为提升产品质量对工艺进行技改，年产20套非标设备器具。该企业拟投资500万元建设设备器具制造、安装技改项目，此次技改新租赁约400m2厂房，加上原有1000m2厂房，共计占地1400m2，本项目技改后各项指标都有很大提升，不改变现有产能。 2.项目符合相关产业政策 #### 对照《国民经济行业分类目录》（GB/T 4754-2017），本项目产品为非标设备器具制造，行业类别属于[C3490] 其他通用设备制造业。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、淘汰类项目，属于允许类。 #### 综上所述，本项目符合国家产业政策。 3.项目符合相关规划、选址合理 项目选址位于芜湖市鸠江区合南工业园，项目区用地系租赁园区内现有厂房，建设单位通过租赁方式取得房屋使用权，建设地点不位于饮用水源保护区范围内；根据《芜湖市城市总体规划(2012- 2030)》，本项目用地属于工业用地，因此项目用地符合当地用地规划。本项目位于芜湖市鸠江区长江北路合南工业园，租用现有标准化厂房。项目东面为新业包装有限公司，西南侧为泰弘汽车运输有限公司，南面为芜湖恒泰有色线材有限公司，北面为空地。交通便利，基础设施完善，项目选址是合理的。 综上所述，项目符合园区的用地规划和产业规划。 4.环境质量现状满足相应功能区划要求 #### 项目所在区域大气环境质量为“不达标区”，主要超标因子为 NO2、PM10和 PM2.5；地表水体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类 水质标准；项目区声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准；项目运营过程中采取了有效的污染防治措施，产生的各项污染物在落实本次环评中提出的各项污染物防治措施后，污染物均可实现达标排放，且不会降低区域原有质量功能。 5.污染物达标排放 #### （1）废气 本项目生产过程中产生的废气主要为机加工工序产生的切割烟尘、焊接工序产生焊接烟尘以及打磨工序产生的打磨烟尘等。 #### 切割烟尘通过集气管道引入脉冲布袋除尘器处理后经一根15 m高的排气筒DA001排放；焊接烟尘和打磨烟尘经移动式烟尘净化器处理后无组织排放。 #### 本项目废气产生量较小，废气经处理后能满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31-2015）中污染源排放标准要求，实现达标排放，对大气环境影响很小。 （2）废水 #### 项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后，经园区管网排入朱家桥污水处理厂，最终排入长江。COD为0.0672t/a，NH3-N为0.0054t/a。 #### （3）噪声 拟建工程的噪声源主要为生产设备及配套设备的运行噪声产生的噪声等，其源强声级在70-80dB（A）之间。为减少声源对环境的影响，本项目将选用低噪声的设备，并采取减振、隔声措施，使设备厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 #### （4）固废 项目生产过程中产生的固体废物主要为边角料、金属屑、除尘器收集烟尘、废切液、废机油、废包装袋和员工生活垃圾。 员工生活垃圾统一收集后，交由环卫部门处理；废包装袋、废边角料、金属屑、除尘器收集烟尘等，集中收集后外售；机加工中各类机械设备检修保养过程中产生的废机油、废液压油以及机加工产生的废切削液，委托有资质单位处理。 6.符合清洁生产要求 #### 本项目为非标设备器具制造项目，产品在使用过程中对人健康和生态环境影响较小，符合清洁生产要求。 7.总量控制满足要求 （1）大气污染物排放总量建议指标 根据工程分析，本项目大气污染物总量控制建议指标如下：颗粒物0.0114t/a。 （2）水污染物排放总量建议指标 本项目生活污水经厂内化粪池预处理过后经市政管网排入朱家桥污水处理厂，无需单独申请水污染物排放总量指标。 综上所述，本项目符合国家相关产业政策。项目严格按照“三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，项目的建设可以减少污染物的排放，具有环境正效益。因此，该项目的建设在环境保护方面可行，在拟定地点、按拟定规模及计划实施具有环境可行性。 8.结论 综上所述，从环境评价角度来看，建设单位必须加强营运期的管理，严格遵循“三同时”制度，采取有效措施控制各类污染物的排放，同时做到达标排放，则本项目从环境影响角度出发，本项目建设是可行的。 要求及建议： 严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。本项目实施后，加强环境保护管理工作，制定必要的规章制度，实现各项污染物稳定达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。 (1)工程施工期要加强环境管理，对施工现场大气、声、水、固废采取有效的防治措施，减轻对环境的污染。建议施工单位施工期间，加强环境管理，尽可能实现封闭作业，及时消运建筑垃圾，重复利用清洗废水。 (3)运营期应加强设备维护管理，做好台账记录。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经 办 人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图 附表一 “三同时”竣工环保验收内容一览表 附表二 建设项目大气环境影响评价自查表 附表三 地表水环境影响评价自查表 附件1 项目委托书 附件2 建设单位承诺书 附件3 项目备案 附件4 现有项目环评批复 附件5 现有项目验收意见 附件6 租赁协议 附件7 建设单位原有执照 附件8 纳管说明 附件9 生活垃圾清运协议 附件10 一般固废回收协议 附件11 危废处置合同 附件12 危险废物经营许可证 附件13 危险废物资质单位营业执照 附件14 噪声监测报告 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境概况图 附图三 项目周边环境敏感目标图 附图四 现有项目平面布置图 附图五 技改项目平面布置图 附图六 项目卫生防护距离包络线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附表一  建设项目“三同时”验收一览表

| 项目名称 | 设备器具制造、安装技改项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 完成时间 |
| 废气 | DA001 | 颗粒物 | 安装脉冲布袋除尘器，废气通过15m高排气筒排放，其收集效率为90%，净化效率为99% | 满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31-2015）中污染源排放标准限值要求 | 与建设项目同时设计、同时施工，同时投产 |
|  | 切割 （无组织） | 颗粒物 | 加强车间自然通风，辅助机械通风 |  |  |
|  | 焊接 （无组织） | 颗粒物 | 使用移动式烟尘净化器处理，收集效率80%，净化效率80% |  |  |
|  | 打磨 （无组织） | 颗粒物 | 使用移动式烟尘净化器处理，收集效率80%，净化效率80% |  |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准 |  |
| 噪声 | 生产 | 设备噪声 | 安装减震垫，厂房隔声等 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准 |  |
| 固废 | 办公生活 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集后环卫部门统一处理 | 零排放，不会产生二次污染 |  |
|  | 生产工程 | 废边角料、金属屑 | 收集后外售处理 |  |  |
|  |  | 废包装袋 | 收集后外售处理 |  |  |
|  |  | 除尘器收集烟尘 | 收集后外售处理 |  |  |
|  |  | 废切削液 | 危废暂存，委托有资质单位处理 |  |  |
|  |  | 废机油 | 危废暂存，委托有资质单位处理 |  |  |
|  |  | 废液压油 | 危废暂存，委托有资质单位处理 |  |  |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） | 雨污分流，排污口规范化设置 |  |  | / |  |
| “以新带老”措施 | 原有龙门切割设备更换为激光切割设备，各项指标都有较大提升，并安装脉冲布袋除尘器，由无组织排放变成有组织排放 |  |  |  |  |
| 总量平衡具体方案 | 废水污染物总量纳入朱家桥污水处理厂平衡，废气污染物总量纳入合南工业园区总量指标平衡。 |  |  |  |  |
| 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等） | 以厂区边界为界，设置100m卫生防护距离 |  |  |  |  |

附表二 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级R |  |  |  |  |  | 三级£ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5kmR |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a |  |  |  | 500~2000t/a |  |  |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（/） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  | 地方标准R |  |  |  | 附录DR |  |  |  |  |  | 其他标准R |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区R |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源£ 现有污染源R |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目 污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMODR | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5kmR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%R |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （）h |  |  | c非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测R |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 无监测R |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受R 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（ ）t/a |  |  | NOx：（ ）t/a |  |  |  |  | 颗粒物：（0.0138）t/a |  |  |  |  |  |  | VOCs：（ ）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表三  地表水环境影响评价自查表

|  | 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 口； 水又要素影响型 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 口；饮用水取水口 口；涉水的自然保护区 口；重要湿地 口； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 口；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 口；涉水的风景名胜区 口； 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素紊影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直接排放 口； 间接排放 ；其他 口 |  |  |  |  |  | 水温 口；径流 口；水域面积 口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 影响因子 | 持久性污染物 口；有毒有害污染物 口；非持久性污染物 口； pH 值 口； 热污染 口； 富营养化 口；其他  |  |  |  |  |  | 水温 口；水位（水深） 口；流速 口；流速 口；其他 口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一级 口；二级 口；三 级 A 口； 三级B  |  |  |  |  |  | 一级 口；二级 口； 三级 口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已建 口；在建 口； 拟建 口；其他 口 |  |  |  | 拟替代的污染源 口 |  | 排污许可证 口；环评 口；环保验收 口；既有实现测 口；现场监测 口；入河排放口数据 口； 其他口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 受影响水体水环锐质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 丰水期 口；平水期 口； 枯水期 口； 冰封期 口 春季 口；夏季 口； 秋季 口；冬季 口 |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 口；补充监测 口； 其他 口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 口；开发量40%以下 口；开发量40%以上 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水文情势调查 | 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口； 冰封期 口 春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 口 |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 口；补充监测 口；其他 口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  |  | 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口； 冰封期 口 春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 口 |  |  |  |  |  | （） |  |  |  | 监测测断面或点位个数 （）个 |  |  |
|  | 现状评价 | 评价范围 | 河流长度（）km； 湖明库、河口及近岸海域面积（）km² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价标准 | 河流、湖库河口 I类 口； II类 口； 皿类 口；IV类 口；V类 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 近岸海域第一类 口； 第二类 口； 第一类 口； 第四类 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价时期 | 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口； 冰封期 口 春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境劝能区水质达标状况 口： 达标 口；不达标 口； 水环境控制单元或断面水质达标状况 口： 达标 口； 不达标 口 水环搅保护目标质量 状况 口： 达标 口；不达标 口 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 口： 达标 口；不达标 口 底泥污染评价 口 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 口 水环搅质量回顾评价 口 流域〈区域)水资源 （包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 口 不达标区 口 |  |
|  | 影响预测 | 预测范围 | 河流长度（）km； 湖明库、河口及近岸海域面积（）km² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测时期 | 丰水期 口；平水期 口；枯水期 口； 冰封期 口 春季 口；夏季 口；秋季 口； 冬季 口 设计水文条件 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测情景 | 建设期 口； 生产运行期 口； 服务期满后 口 正常工况 口； I 正常工况 口； 污染控制和减缓措施方案 口 区（流）域环境质量改善目标要求情景 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测方法 | 数值解 口；解析解 口；其他 口 导则推荐模式 口； 其他 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境影响评价 | 水污染控制和水环环境影响减缓措施有效性评价 | 区 （流）域水环境质量改善目标 口； 替代削减源 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水环境影响评价 | 排放放口混合区外满足水环境管理要求R 水环境功能区或水功能区、近岸海域环填功能区水质直达标  满足水环境保护目标水域水环境质量要求  水环境控制单元或断面水质达标  满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主变污染物排放满足等量或减量替代要求  满足区（流）域水环境质量改善目标要求  水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新建设或调整入河〈湖库 、近岸海域〉始放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价  满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/(t/a ) |  |  |  |  |  |  | 排放浓度/ (mg/L) |  |  |  |
|  |  |  | COD |  | 0.0672 |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 0.0054 |  |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  |
|  |  |  | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/(t/a ) |  |  |  |  | 排放浓度1 (mg/L) |
|  |  | 替代源排放情况 | （） | （） |  |  |  | （） |  | （） |  |  |  |  | （） |
|  |  | 生态流量确定 | 生态流量，一般水期( ) m³/s； 鱼类繁殖期（）一般水期( ) m³/s；其他〈 ) m³/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态水衍， 一般水期 （）m；鱼类繁殖期（）m； 其他 （）m； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 |  | 环保措施 | 污水处理设施 口； 水文减缓设施 口； 生态流量保障设施 口；:区域削减 口；依托其他工程措施 口； 其他  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测方案 |  |  | 手动 口； 自动 口；无监测  |  |  |  |  | 手动； 自动 口；无监测 口 |  |  |  |  |
|  |  |  | 路测点位 |  |  | （） |  |  |  |  | （废水排放口） |  |  |  |  |
|  |  |  | 路测因子 |  |  | （） |  |  |  |  | （COD、BOD5、SS、NH3-N） |  |  |  |  |
|  |  | 污染物排放消单 | 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  | 可以接受 ，不可以接受 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： "口"为勾选项；可√； " ( ) "为内容填写项 ，"备注" 为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |