建设项目基本情况

| 项目名称 | 智能家电产业钣金项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 芜湖市智京五金制品有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王平安 |  | 联系人 | 王平安 |  |
| 通讯地址 | 皖江江北新兴产业集中区玉带路以东，常州路以西，南港河路以南，万象路以北 |  | 邮政编码 | 241000 |  |
| 联系电话 | 13556735119 |  | 传 真 | / |  |
| 建设地点 | 皖江江北新兴产业集中区玉带路以东，常州路以西，南港河路以南，万象路以北 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芜湖经济技术开发区管委会 |  | 批准文号 | 开管秘[2020]371号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 | C3490其他通用设备制造 |  |
| 占地面积（m2） | 12000 |  | 绿化面积（m2） | / |  |
| 总投资（万元） | 15000 | 其中：环保投资 （万元） | 225 | 环保投资占 总投资比例 | 1.5% |
| 评价经费（万元） |  | / | 预期投产日期 | 2021年3月 |  |
| 工程内容及规模： 1、企业概况及项目背景 芜湖市智京五金制品有限公司投资15000万元建设智能家电产业钣金项目，本项目选址于皖江江北新兴产业集中区玉带路以东，常州路以西，南港河路以南，万象路以北，项目占地面积12000平方米。主要致力于钣金配件生产制作。项目建成后将形成年产257.5万套钣金配件的生产规模。 芜湖市智京五金制品有限公司于2020年10月29日获得芜湖经济技术开发区管委会关于智能家电产业钣金项目备案的通知，建设单位总投资15000万元。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“三十一、通用设备制造业34，69其他通用设备制造业349”中其他， 应编制环境影响报告表。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制该项目环境影响报告表。 本项目属于C3490其他通用设备制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》第二十九项“通用设备制造业34”中第83号其他通用设备制造业349中-涉及通用工序简化管理的，第五十一项“通用工序”中第111号表面处理中-除纳入重点排污单位名录的，有电镀 工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学 抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用 10 吨及以上有机溶剂的，属于排污许可中“简化管理”。 表1-1 固定污染源排污许可分类管理名录 序号; 行业分类; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十九、通用设备制造业 34. 83; 锅炉及原动设备制造341，金属加工机械制造342，物料搬运设备制造343，泵、阀门、压缩机及类似机械制造344，轴承、齿轮和传动部件制造345，烘炉、风机、包装等设备制造346，文化、办公用机械制造347，通用零部件制造348，其他通用设备制造业349; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 五十一、通用工序. 111; 表面处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，有电镀 工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学 抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或 者钝化等工序的、年使用 10 吨及以 上有机溶剂的; 其他. 2、项目基本情况 （1）项目名称 智能家电产业钣金项目 （2）建设单位 芜湖市智京五金制品有限公司 （3）项目性质 新建 （4）建设地点及周围环境状况 本项目选址于皖江江北新兴产业集中区玉带路以东，常州路以西，南港河路以南，万象路以北（北纬31°27′16.90″，东经118°16′58.91″），交通条件便利。项目东侧为常州路，南侧为美博（芜湖）产业园，西侧为美博（芜湖）产业园，北侧为长河南路。项目具体地理位置详见附图1，项目周边概况见附图2，平面布置详见附图3。 （5）项目总投资 该项目总投资15000万元。 （6）产品方案及建设规模 项目年产257.5万套钣金配件，项目产品方案详见下表。 表1-2 产品方案 序号; 产品名称; 年产量. 单位; 数值. 1; 家用空调外机钣金; 万件/套; 250. 2; 商用空调外机钣金; 万件/套; 5. 3; 机箱机柜; 万件/套; 2.5. 合 计; 万件/套; 257.5. （7）建设内容 项目利用规划工业工地租赁厂房等基础设施，项目组成详见下表。 表1-3 项目组成一览表 （8）主要原辅材料 工程类别; 单项工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 租赁厂房内布置有机加工区、喷涂生产线等用于项目生产; 利用租赁厂房，占地面积约12000m2. 辅助工程; 办公区域; 位于厂房的西侧; /. 储运工程; 库房; 位于厂房内，用于存放产品及原料; /. 公用工程; 给水; 园区供水管网; 约4000t/a. 排水; 雨、污分流，生产废水经厂内污水处理站处理后与生活污水经化粪池预处理后汇总后排入江北污水处理厂; 约3348t/a. 供电; 园区电网供电; 总用电量200万kwh/a. 环保工程; 废气治理; 天然气燃烧废气、固化废气废气采用集气罩+喷淋塔+油水分离器+两级活性炭装置+15 m排气筒（1#）处置. 热洁炉废气采用集气罩+热交换机+喷淋塔+两级活性炭装置+15 m排气筒（2#）处置. 废水治理; 生产废水经厂内污水处理站处理后与生活废水经化粪池预处理后汇总排入市政污水管网. 噪声治理; 基础减振、厂房隔声. 固废处理; 生活垃圾委托环卫部门清运，一般固废集中收集后交由物资单位回收处理，危险废物交由有资质单位处置. 主要原辅材料详见下表。 表1-4 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 储存方式; 最大储存量. 1; 热镀锌板钢材; 25; 万吨; 生产现场一侧作为仓库存放板材; 1000吨. 2; 冲压油; 2; 吨; 无储存，需要时采购，设备使用中; 0. 3; 抗磨液压油; 1; 吨; 无储存，需要时采购，设备使用中; 0. 4; 机油; 0.5; 吨; 无储存，需要时采购，设备使用中; 0. 5; 脱磨剂; 5; 公斤; 无储存，需要时采购，设备使用中; 0. 6; 陶化剂; 30; 吨; 生产现场一侧作为仓库存放; 2吨. 7; 环氧树脂粉末; 700; 吨; 专用恒温仓库; 10吨. 8; 脱脂剂; 30; 吨; 生产现场一侧作为仓库存放; 2吨. 9; 脱脂助剂; 30; 吨; 生产现场一侧作为仓库存放; 2吨. 10; 聚合氯化铝; 5; 吨; 生产现场一侧作为仓库存放; 500公斤. 11; 聚丙烯酰胺; 0.2; 吨; 生产现场一侧作为仓库存放; 100公斤. 12; 抹布手套; 2.5; 万件; 辅助物料仓存放; 2000件. 13; 天燃气; 26; 万方; /; /. 14; 水; 4000; 立方米; /; /. 15; 电; 200; 万度; /; /. （9）主要生产设备 主要生产设备情况详见下表。 表1-5主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量/台. 1; 冲床; GPI-200B; 1. 2; 冲床; JH25-200; 1. 3; 冲床; CP1-80; 1. 4; 冲床; CP1-250B; 1. 5; 冲床; JH21-250B; 4. 6; 冲床; JH21-200B; 3. 7; 冲床; JH21-315B; 1. 8; 冲床; CP1-160B; 4. 9; 冲床; ALC-25V; 2. 10; 冲床; ALE-400; 1. 11; 冲床; LGN-160; 1. 12; 剪床; Q11DK-4X1600; 1. 13; 叉车; CPC35; 1. 14; 手拉式叉车; DFE-685; 2. 15; 磨床; EPT-1576; 1. 16; 铣床; GIONT-4S; 1. 17; 线切割; DK7755; 1. 18; 穿孔机; MODE-20569; 1. 19; 送料器; MT-600; 1. 20; 送料器; LMC2-800; 2. 21; 送料器; MF-QR-02; 1. 22; 台式砂轮机; MQD3220; 1. 23; 全自动喷粉线; ZK-PTX190923; 1. 24; 废气处理系统; MY-FQCL20326; 1. 25; 污水处理系统; MY-WSCL20328; 1. 26; 热洁炉; C153; 1. （10）公用工程 ①给水 项目用水主要为生活用水和陶化用水，水源引自厂区内供水管网，能够满足厂区日常用水需求。 ②排水 厂区排水采用雨、污分流制。企业污水主要为生活废水、生产废水，生活废水采用化粪池处理，生产废水由厂内污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经园区污水管网排入江北污水处理厂集中处理，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。 ③供电 项目用电由工业园区电网统一配给，本项目总用电量200万千瓦时/年。 （11）工作制度及定员 本项目劳动定员180人，年工作日为300d，单班/天，每班8小时。 - 产业政策分析 - 经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类项目。经查询《安徽省工业产业结构调整目录》（2007年本），本项目不属于其中鼓励类、淘汰类，视为允许类项目。 - 因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 - 选址合理性分析 - 本项目建设地点位于皖江江北新兴产业集中区玉带路以东，常州路以西，南港河路以南，万象路以北，属于工业用地控制范围。项目选址所在区域地质条件、场地稳定性和适宜性较好，适宜项目的建设。项目周边无与本项目有冲突的企业存在。项目在营运过程中排放的污染物皆能达标排放，不会降低项目所在区域环境质量功能级别。 - 因此，项目选址合理、与区域环境相容。 - “三线一单”相符性分析 - ①与安徽省、芜湖市生态红线区域保护规划的相符性 - 本项目位于皖江江北新兴产业集中区玉带路以东，常州路以西，南港河路以南，万象路以北，项目评价区域内无生态红线区域，项目用地不在管控区范围内，故符合生态红线要求。 - ②与环境质量底线相符性 评价区大气环境质量良好，正常生产情况下，项目对评价区环境敏感目标影响较小；生活污水经预处理达市政管网接管标准后排入江北污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，本项目废水接管至江北污水处理厂不会改变周边水环境功能。 ③与资源利用上线相符性 项目位于皖江江北新兴产业集中区玉带路以东，常州路以西，南港河路以南，万象路以北，用水来源于市政自来水，使用量较小，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求；园区电网能够满足本项目需求。因此，本项目用水、用电均在园区供应能力范围内，不突破区域资源利用上线。 ④与环境准入负面清单相符性 经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。项目不在芜湖市企业投资项目负面清单（2014 年本）内；本项目已取得芜湖经济技术开发区管委会备案。故本项目满足国家和地方的相关环保政策，本项目与环境准入负面清单相符合。 （15）与《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》相符性分析 根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》 1、严禁1公里范围内新建项目。自2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 2、严控5公里范围内新建项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 3、严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态保护、安全生产、能源节约要求的，一律不得建设。 本项目位于皖江江北新兴产业集中区玉带路以东，常州路以西，南港河路以南，万象路以北，距离长江干线约2.5km，项目厂址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内：项目不属于石油化工、煤化工等重化工、重污染项目，符合长江干流岸线5公里范围内新建项目的要求；项目严格执行环境保护标准，主要污染物排放总量控制目标符合要求，区域环境容量满足建设需要，符合长江干流岸线5公里范围内建设项目的要求。 （16）与《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》相符性分析 1、划定1公里范围内禁建区。2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家及省重要基础设施等事关公共安全及公众利益的建设项目，以及环境治理、技术改造升级项目，长江岸线规划、主要支流岸线规划、城（镇）总体规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址：已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 2、严控5公里范围内新建项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁布局新建化工园区。 3、严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，新建项目必须全部合规达标，禁止建设没有环境容量和减排总量的项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。 本项目位于皖江江北新兴产业集中区玉带路以东，常州路以西，南港河路以南，万象路以北，距离长江干线约2.5km，项目厂址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内：项目不属于石油化工、煤化工等重化工、重污染项目，符合长江干流岸线5公里范围内新建项目的要求；项目严格执行环境保护标准，主要污染物排放总量控制目标符合要求，区域环境容量满足建设需要，符合长江干流岸线5公里范围内建设项目的要求。 （17）规划相符性分析 根据《安徽省江北产业集中区产业发展规划（纲要）》提出江北产业集中区的产业定位是：以皖江城市带承接产业转移的战略部署为总揽，优先发展新兴战略性产业集群、公共服务集群、生产性服务集群、商贸服务集群、科技研发集群。着力打造“构建现代产业体系，打造创新创业基地、新型战略性产业集群的品牌起步区”，重点发展装备制造、电子信息、高新技术、节能环保、新能源、新材料、文化教育和现代服务业，全力打造功能配套完善，先进制造业与现代服务业、集中区与中心镇协调发展的皖江地区承接产业转移的先导区、新兴战略性产业的试验区，成为承接产业的集中地、科学发展的示范区、先行先试的大舞台、皖江区域的增长极、宜业宜居的新城市。 本项目属于装备制造产业，符合《安徽省江北产业集中区产业发展规划（纲要）》要求。因此，项目选址符合合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 本项目为新建项目，无原有环境污染。 |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况： 1 、地理位置 芜湖市位于安徽省东南部，是沿江一座重要的港口城市。全市东西长 72km、南北长 100km，地处北纬 30°38′～31°31′、东经 117°58′～118°43′之间。芜湖市下辖无为市、南陵县、镜湖区、鸠江区、弋江区、湾沚区、繁昌区5区1县1市。全市面积 6026平方公里，人口 377.8万。市区座落在长江和青弋江交汇处，距安徽省会合肥市 119km。芜湖是华东地区的水陆交通枢纽，4 条高速公路及 5 条铁路在此交汇，距南京禄口国际机场和合肥骆岗国际机场均约 1 小时车程。芜湖港岸线长 23.2km，江宽水深，终年可通行 5000t 级船舶，洪水期可停泊万吨海轮。 2、地形、地质、地貌 芜湖市沿长江一带，地势平缓，大部分为三角洲沉积的饱和软土，属淮阳山字型构造前弧东翼宁芜盆地西南缘，基岩以岩浆为主，西部地层为上侏罗统龙王山组(T、L)基岩和中生代喷出岩及火山碎屑岩，东部为中性浅成岩和上白垩统浦口组沉积岩类，不整合接触，后经夷平并为砂质、淤泥质冲积物覆盖，构成现代平原的地貌基础。建设地基本为平地，地势平缓，高程在6～10米之间。项目建设地大部分为红壤，压缩性高，渗透性小。水文地质条件较复杂，上部为上层滞水和潜水层，下部为多层承压水。地下水埋深1米左右，水化学类型碳酸盐一一钙镁型，具有一定的承载力，下层软土地基为青灰色或黄色淤泥质亚粘土，再下层则为老粘土或风化岩层，整个冲击层厚度为40～50米，在地面标高10米以上残丘，一积为洪积，坡积层的粘土，亚粘土或风化岩层，地耐力为2～45kg/cm3。 3、气象资料 芜湖市地处亚热带，纬度偏南，临江近海，属北亚热带季风性湿润气候，光照充足，四季分明，雨量充沛，冬冷夏热。年均降水量1240.7mm。历年平均气温16℃；历年最高气温39.5℃；历年最低气温-13℃，月平均气温最低为元月份 1.1℃，月平均气温最高为七月份31℃。年平均降雨量1200～1900mm；年最大降雨量2100mm；年最小降雨量566mm；日最大降雨量230mm。全年平均降雪日8～9天；历年最大积雪深度250mm；冰冻深度0.1m；无霜期240天左右。总日照时数2022个小时，日照率46％。区域常年主导风向为东风和东北风，最大风速28m/s；次主导风向为东北偏东风和东北风，其风频分别为16％、11％和9％；年静风频率较高，约为17％。多年平均风速3.5m/s，最大风速26.4m/s，年平均相对湿度78％。 4、水文资料 芜湖市地处长江中下游，气候湿润，雨量丰富，河流纵横，地表水及地下水资源丰富，长江和青弋江为该区域主要地表水体，全市水面面积为478km2 ，占总面积的14.4%。 长江为本工程废水的最终纳污水体，长江芜湖段江岸平直、稳定，为芜湖市的主要供水水源，兼有饮用、工业、家业、渔业、航运旅游、调节生态平衡等功能的多用途水体。据水文据统计资料表明：长江芜湖段的平均流量为28300m3/s，最大流量92600m3/s，最枯流量4620m3/s。青弋江源于黟县，在芜湖县清水河与水阳江汇合后，折向西沿市区南境在关门洲注入长江，全长291km，有大小支流23条，流域面积4340km2。流经市区的青弋江自卜家店至出口宝塔止河道长约9km，青弋江年平均水位7.52m，最高水位11.4m，最低水位4.50m，极端最高水位13.2m，极端最低水位4.17m。青弋江高水位出现在7、8、9三个月，低水位出现在12、1、2三个月；年平均流量29立方米/秒，最大流量为570m3/s，最小流量为-490m3/s（因受江水顶托影响），一般最大正流量出现在2、3月，最大负流量则见于8月。另据西河镇水文站资料，青弋江年平均含沙量为0.19kg/m3，最高月平均0.548kg/m3，最低月平均为0.002kg/m3。自上游修建陈村水库后，在调蓄洪水方面发挥了很大的功能，水文动态已受人为控制，特别是对下游及芜湖市的防洪起了很大的作用。 地下水文资料：芜湖属沿江沉降区，四周又为江河包围，地下水位高，一般在2.5米以上。有的地方高于10米。可分3种类型：壤中水、潜水和裂隙水。壤中水分布不规划，水位变化大，补给来源主要是大气降水和地表水。潜水升降幅度不大于2米，受大气降水的补给。裂隙水分布在个别地区。 5、植被、生物多样性 芜湖市地貌分区为冲积平原、侵蚀残丘和长江古老阶地三个基本地貌单元，土壤类型复杂多样，自然土壤有黄棕壤土和砂质粘土，适合发展林业，耕作土壤为水稻土和砂壤土，宜于种植水稻、油菜和各种蔬菜。芜湖市属北亚热带落叶常绿阔叶混交林植被区。全市目前有林地65296.7hm2，森林覆盖率28.5％。森林资源中，以松树、山树为主的人工林约占45％，次生林和竹林约占55％。据不完全统计，芜湖市有维管束植物1163种(包括变种的栽培种)，其中蕨类植物有21种32属39种；裸子植物有9科19属41种；被子植物有142科604属1083种。常见的常绿树种有栽培的樟树、棕榈、石南、女贞、拘骨等。池塘河湖生长有菱、黄实、莲、茭白、莆荠、水芹和芦苇等水生植物群落。 栽培植物以水稻为主，其次有油菜、紫云英、棉花、山芋、麻、小麦、茶叶、烟叶、桑、玉米、大豆、蔬菜、莲藕、中药材等，树木有亚热带常绿阔叶树和落叶阔叶树、苦槠、青冈、冬青、栎类、化香、枫香、山槐、松杉、柏、梨、苹果、葡萄、竹以及花卉。 野生植物资源十分丰富，有千余种。稀有珍贵树种有青钱柳、金钱松、紫楠、鹅掌揪和绞股兰等。 芜湖市域内动物区系处于古北界和东洋界两大界动物相互渗透的广泛过渡地带，动物种类丰富而复杂，一些典型的东洋界种如华南兔、猪獾、黄胸鼠、白头鹎、画眉、白腰文鸟、珠颈班鸠、石龙子、大头平胸龟、泽蛙等在芜湖市广泛分布，而古北界的东北刺猬、社鼠、灰喜鹊、云雀、红尾伯劳、蛇蝮等也有分布。另外，还保存古老珍稀动物的种类，如扬子鳄、白暨豚和白鲟等。据调查芜湖市有动物600多种，共有鸟类121种、鱼类57种。爬行类、两栖类、兽类动物种类繁多，现有两栖动物2目6科，爬行动物3目9科21种；哺乳动物8目19科50种。其中属安徽省重点保护的动物28种，国家重点保护的动物15种。其中水生动物6种(白暨豚、中华鲟、白鲟、江豚、胭脂鱼)，陆生动物9种(扬子鳄、穿山甲、豺、云豹、天鹅、鸳鸯、鸮形目、白鹇、水獭)，其中中国特有种两种(扬子鳄、白暨豚)。在消灭农村害虫维护生态平衡起重要作用的有益动物11种，有较大食用价值的动物28种，作为名贵中药材原料的动物15种，可用来制裘造革的动物22种，有重大科学研究价值的动物3种，具有可观赏性的动物28种，对农村生产有害的动物9种。 6、矿产资源 矿产资源比较丰富，至今已查明的矿产有55种，矿产地逾百处，但储量均不大，仅石灰石等非金属资源储量较大，这些主要矿产均已被开发利用。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，共6个常规因子，本次评价将2019年定为本次评价达标区判定的基准年。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据芜湖市生态环境局网站公布的2019年芜湖市环境质量公报，2019年芜湖市大气环境质量监测见下表。 表3-1 2019年度芜湖市环境空气质量现状评价表 序号; 污染物; 评价指标; 单位; 2019年基准年浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况; 判定结果. 1; SO2; 年平均浓度; μg/m3; 10; 60; 16.7; 达标; 不达标区. 2; NO2; 年平均浓度; μg/m3; 39; 40; 97.5; 达标. 3; PM10; 年平均浓度; μg/m3; 65; 70; 92.9; 达标. 4; PM2.5; 年平均浓度; μg/m3; 46; 35; 131.4; 不达标. 5; CO; 全年日均值; mg/m3; 1.3; 4; 32.5; 达标. 6; O3; 全年日8小时均值; μg/m3; 180; 160; 112.5; 不达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市空气质量达标。 由上表可知，项目区域PM10、SO2、NO2年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，CO日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，PM2.5年均浓度与O3日最大8小时平均浓度均有超标现象，因此区域环境质量判定为不达标。 根据《芜湖市大气污染防治行动计划实施方案》、《芜湖市进一步加强高污染燃料禁燃区管理工作实施方案》等工作文件，芜湖市通过加快重点行业工业企业治理，对电力、钢铁、水泥、平板玻璃等重点行业实施烟气排放超标改造，开展VOCs（挥发性有机化合物）综合治理，落实扬尘整治措施，强化移动源污染监管，加强燃煤锅炉小锅炉淘汰、餐饮油烟治理等措施改善环境空气质量。 特征因子现状监测 本项目环境质量现状引用安徽工和环境监测有限责任公司于2018年5月9日—15日对诗雨德新材料（芜湖）有限公司投资2000万元建设定制家居生产项目（一期）评价区域进行了环境质量现状监测。 1、环境空气监测： 监测项目：非甲烷总烃。 2、监测频次和监测日期 监测频次：2018年5月9日至15日连续7天，监测非甲烷总烃的小时、日平均浓度。 3、测点布设：根据环评监测要求及本区域特点，本项目大气监测共布设3个监测点，如下表所示。 表 3-2 大气环境现状监测点位 监测点编号; 监测点位置; 距离; 所处方位. G1; 诗雨德项目所在地; —; —. G2; 诗雨德项目上风向; 500 m; E. G3; 诗雨德项目下风向; 1000 m; W. 4、评价结果及分析 评价标准：非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》标准。 评价方法：采用环境影响评价技术导则-大气环境（HJ2.2-2008）中的监测结果统计分析，其表达式为： Pi＝ Ci/Coi 式中：Pi——i类污染物单因子指数； Ci——i类污染物实测浓度； Coi——i类污染物的评价标准值。 评价结果见下表： 表 3-3 环境空气质量现状评价结果 采样点编号; 诗雨德项目所在地; 诗雨德项目地上风向; 诗雨德项目地下风向. 非甲烷总烃; 小时值范围（mg/m³）; 0.22-0.585; 0.247-0.579; 0.212-0.542. 污染指数; 0.11-0.29; 0.12-0.29; 0.11-0.27. 分析结果：项目所在区域非甲烷总烃小时或日均均未出现超标现象，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准和《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的一次值。说明评价区域环境空气质量较好，环境质量现状满足区域大气环境功能区划。 2、地表水环境质量现状 本项目水环境质量现状引用安徽工和环境监测有限责任公司于2018年5月9日—15日对诗雨德新材料（芜湖）有限公司投资2000万元建设定制家居生产项目（一期）评价区域进行了环境质量现状监测。本项目位于诗雨德新材料（芜湖）有限公司西侧约100m。 1、监测断面 共设了3个监测断面，见下表。 表3-4 水质监测点位编码表 编号; 断面位置; 断面功能. 1#; 长江; 江北污水处理厂排污口上游500 m; 对照断面. 2#; 江北污水处理厂排污口下游500 m; 混合断面. 3#; 江北污水处理厂排污口下游1500 m; 消减断面. 2、监测因子 本次监测因子有：pH、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类。 3、监测频次和监测日期 监测频次：每天采样分析一次，监测2天（2018年5月9日和10日）。 4、监测结果 水环境现状监测结果统计情况见下表。 表3-5 水环境监测结果统计表 单位：mg/L、pH无量纲 监测时间; 监测因子; 监测点位. 5月9日; W1; W2; W3. pH; 7.11; 7.24; 7.25. DO; 5.7; 5.5; 5.5. CODCr; 19; 19; 18. BOD5; 3.2; 3.8; 3.5. NH3-N; 0.82; 0.97; 0.95. 石油类; 0.04; 0.03; 0.03. 5月10日; pH; 7.25; 7.33; 7.28. DO; 5.9; 5.4; 5.5. CODCr; 19; 17; 19. BOD5; 3.6; 3.0; 3.7. NH3-N; 0.85; 0.95; 0.93. 石油类; 0.04; 0.03; 0.04. 对照监测结果可知，各项指标都满足《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）III类水水质要求，因此，表明项目区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 （一）噪声声源构成状况 在影响城市声环境的各类噪声源中，生活噪声源占61.50%，工业噪声源占27.00%，交通噪声源占11.50%。从声源强度及声源构成两个方面综合分析，生活噪声源为主要噪声源，但生活噪声源强相对较弱，对区域整体声环境质量影响较小，交通和工业噪声平均声级较高。 2019年，道路交通噪声昼间监测结果显示：全市城区道路交通干线的噪声大部分分布在60-70dB(A)之间，暴露在这一区间的路段长度为231.73km，占被测道路总长的88.95%，暴露在小于60dB(A)区间的路段长度为2.3km，，占被测量总路长的0.88%，超过标准70dB(A)的干线长度为26.51km，占干线总长度的10.17%。 （二）功能区声环境噪声 2019年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，4类标准适用区设监测点2个，各监测点每季度监测一次，全年监测四次，功能区噪声等效声级达标率97.5%。 本项目评价根据安徽威正测试技术有限公司对项目区声环境质量进行现状监测，安徽威正测试技术有限公司于2020-12-26~2020-12-27对项目区声环境质量进行现场监测。监测报告详见附件。 1、现状调查 （1）监测布点 分别在厂界四周布置4个点，统计连续等效A声级。 （2）监测时间和频率 2020-12-26~2020-12-27，安徽威正测试技术有限公司对项目区域环境噪声进行了监测，监测分昼间和夜间进行，每个测点在规定时间昼间和夜间各测一次，统计连续等效A声级。 （3）监测方法 监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关要求进行。 （4）监测结果 噪声监测结果见下表： 表3-6 建设项目厂界噪声监测结果 序号; 方位; 2020-12-26; 2020-12-27. 昼间Leq; 夜间Leq; 昼间Leq; 夜间Leq. 1#; 项目东侧边界; 55.0; 44.5; 54.6; 44.4. 2#; 项目南侧边界; 54.3; 44.3; 53.9; 44.0. 3#; 项目西侧边界; 53.6; 44.0; 53.4; 43.7. 4#; 项目北侧边界; 55.2; 45.3; 54.8; 44.8. 2、噪声质量现状评价 （1）评价标准 项目区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类区标准，即昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)。 （2）评价方法 评价方法采用比标法，即将各监测点昼间、夜间等效连续A声级监测结果与评价标准对照比较。 （3）评价结果 噪声现状监测结果表明，本项目环境噪声监测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求，表明区域声环境现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： （1）保护项目区空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）保护长江水体不因本项目建设而降低原有的功能。 （3）保护项目区声学环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 其主要环境保护目标详见下表。 表3-7 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 经度; 纬度. 沈巷中学新校区; 620557; 3481187; 学生; 区域大气环境; 二类区; NW; 1160. 张八村; 619399; 3480277; 居民; SW; 2300. 大丁村; 620049; 3480743; 居民; W; 1500. 孙洪向; 619511; 3479592; 居民; SW; 2200. 东陈家; 620167; 3479551; 居民; SW; 1700. 小陈村; 621489; 3479529; 居民; S; 1200. 注：本项目大气环境保护目标坐标采用UTM坐标标记位置 表3-8 水环境、声环境保护目标 环境要素; 环境保护目标名称; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 环境功能及保护级别. 水环境; 长江; E; 2500; 大型河流; 满足Ⅲ类水体功能要求. 声环境; 区域声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》3类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量 项目所在地环境空气功能区划类别为二类区，拟建项目周围环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。其标准值详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 10000. 1小时平均; 4000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 短期值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境质量 项目区域地表水体为长江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，详见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 （mg/L，pH除外） 序号; 项目; 标准限值; 标准来源. 1; pH(无量纲); 6～9; 《地表水环境质量标准》 （GB3838－2002）中的Ⅲ类标准. 2; DO; ≥5. 3; COD; ≤20. 4; BOD5; ≤4. 5; 氨氮; ≤1.0. 6; 石油类; ≤0.05. 3、声环境质量标准 项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，详见下表。 表4-3 环境噪声标准限值 单位：dB（A） 标准级（类）别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55; GB3096-2008《声环境质量标准》. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目烘干排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，固化过程中产生的非甲烷总烃执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表1、表2、表3中的大气污染物监控点浓度限值。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 适用范围; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率(kg/h）; 厂界大气污染物监控点浓度限值（mg/m3）; 厂区内大气污染物监控点浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 其他颗粒物; 30; 1.5; 0.5; /. 二氧化硫; 其他源; 200; 1.6; 0.5; /. 氮氧化物（以 NO2 计）; 其他源; 200; 0.47; 0.2; /. 非甲烷总烃; 70; 3.0; 4.0; 10.0. 2、废水 项目污水主要是生活污水、生产废水，经厂内污水处理站处理后排入污水管网，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。废水最终进入江北污水处理厂处理。 表4-5 项目废水排放执行标准 3、噪声 污染物 名称; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（mg/L，pH除外）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准（mg/L，pH除外）. pH; 6～9; 6～9. COD; 500; 50. BOD5; 300; 50. SS; 400; 10. NH3—N; 45; 5（8）. 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，具体详见下表。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准; 标准值（dB（A））. 昼间; 夜间. 3类区标准; 65; 55. 4、固废 一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定执行。生活垃圾的处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的相关规定。危险废物的暂存场所执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 项目建成后全厂最终进入纳污水体长江的COD 、NH3-N总量控制指标纳入江北污水处理厂总量控制指标内，不单独申请。 废气总量控制建议值：有组织烟（粉）尘0.122t/a，有组织SO20.026t/a，有组织NOx0.164t/a，有组织VOCs0.282t/a，无组织VOCs0.28t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目生产工艺分为冲压工序以及静电喷涂工序。 冲压工艺简图： 钢板材 下料 S1：边角料；N：噪声 S2：金属屑；S3：废油 S4：废油桶；N：噪声 机加工 冲压油、抗磨液压油 焊接 S2：金属屑；N：噪声 攻牙、压铆 检验 S5：不合格品 合格 入库 图5-1 冲压工艺流程及产污节点图 - 冲压工艺流程说明简述： 使用切割机将原料切割成需要的大小，通过油压机和普通冲床进行机加工，随后加上强筋和百叶窗，进行焊接。焊接后进进行攻牙和压铆，最后经人工检验合格后入库暂存。本项目焊接过程中采用点焊，无明显废气产生 下料工序会产生边角料（S1），机加工工序会产生金属屑（S2）、废油（S3）、废油桶（S4），攻牙、压铆工序会产生金属屑（S2），检验工序会产生不合格品（S5），以及伴随整个生产工艺产生的生产噪声（N）。 - 2、静电喷涂生产工艺简图： 工件毛坯 热水洗 上件 W1：清洗废水；N：噪声 预脱脂 脱脂剂 W2：脱脂槽废液；S6：槽渣； N：噪声 主脱脂 脱脂剂 水洗（2道） 自来水 W1：清洗废水；N：噪声 陶化 陶化剂 W3：陶化槽废液；S6：槽渣； N：噪声 水洗（2道） 自来水 W1：清洗废水；N：噪声 烘干 天然气 G4：天然气燃烧废气；N：噪声 静电喷涂 N：噪声 环氧树脂粉末 冷却 固化 G2：固化废气；N：噪声 天然气 不合格 G3：打磨粉尘； N：噪声 检验 打磨返修 合格 下件入库 图5-2 静电喷涂工艺流程及产污节点图 静电喷涂工艺流程说明简述： 工件毛坯经热水洗后依次进入预脱脂工序、主脱脂工序、第一道水洗工序、第二道水洗工序、陶化工序、第三道水洗工序、第四道水洗工序和烘干工序，完成工件毛坯的喷涂前处理工作，随后进入静电喷涂工序、固化工序、冷却工序，完成工件毛坯的喷涂，最后下件入库。 ①热水洗、预脱脂、主脱脂、2道水洗 工件毛坯经悬链（总长度580m，速率10m/min）输送至热水洗槽，热水采用电加热方式进行加热，初步去除工件表面的油污等杂质，水洗方式为喷淋。热水洗后，通过预脱脂槽和主脱脂槽中的脱脂液进一步去除工件表面的油污等杂质，同时在工件表面形成一层化学转化膜，可有效地保证涂层的附着质量。本项目采用碱性脱脂粉，预脱脂工序和主脱脂工序均采用喷淋式脱脂工艺。脱脂后的工件依次进行2道水洗，水洗方式为喷淋。 ②陶化、2道水洗、烘干 工件喷涂前需进行陶化处理，陶化剂能在工件表面形成纳米级薄膜，可以提高涂层的耐腐蚀性、提高涂层的附着力、为后续喷涂提供洁净的表面。陶化工序在陶化槽中进行，陶化方式为喷淋。陶化后的工件送至水洗工序（2道），去除工件表面残留的陶化液，水洗方式为喷淋。随后工件被送至烘道进行干燥，完成冲压件的喷涂前处理工作。烘干工序在密闭的烘道内进行（47m×2.4m×3.35m），采用天然气为能源，经烘干炉加热并通过换热器间接加热循环风，热风循环系统采用下送风、上回风结构，烘干温度为180-200℃，单批工件处理时间为9min，处理效率为10m/min。 ③静电喷涂、固化、冷却、检验、打磨返修、下件入库 烘干后的工件送入粉体喷房中进行喷粉，项目内设有2个粉体喷房（一用一备）。粉体喷房为密闭房体，每个粉体喷房配有1个储粉室和1个空调机房（调节粉体喷房内的温度23-28℃），采用机器自动喷涂方式进行喷粉。粉体喷房为全封闭的密闭空间，规格为16m×6m×4.5m，房内气流为内循环设计，无排气筒，循环风机风量为15000 m3/h。 喷粉后的工件送入固化房中进行固化，固化房规格为67m×2.4m×3.35m，工作温度为220℃左右。经高温烘烤，使环氧树脂粉末熔融、流平、固化在工件表面，从而形成一定厚度的膜。固化后的工件进行自然冷却，冷却后经工人检验，不合格品送入打磨返修区进行打磨，然后重新喷涂，合格品下件入库。 热水洗工序会产生清洗废水（W1），预脱脂工序和脱脂工序会产生脱脂槽废液（W2）和槽渣（S6），水洗工序会产生清洗废水（W1），陶化工序会产生陶化槽废液（W3）和槽渣（S6），烘干工序会产生天然气燃烧废气（G1），固化工序会产生固化废气（G2），打磨返修工序会产生打磨粉尘（G3），以及伴随整个生产工艺产生的生产噪声（N）。 根据建设单位提供资料，本项目各工作槽温度、清洗方式、排水频次及废水去向见下表。 表5-1各工作槽工艺参数表 序号; 工作槽; 规格; 温度（°C）; 处理方式; 处理时间（S）; 排放周期（d）; 废水产生量（t/a）; 废水去向. 1; 热水洗槽; 3m×1.2m×1.35m; 45-60; 喷淋; 30; 14; 53.6; 厂内污水处理站. 2; 预脱脂槽; 3m×2.25m×1.35m; 常温; 喷淋; 60; 30; 50. 3; 主脱脂槽; 2套3m×2.25m×1.35m; 常温; 喷淋; 120; 90; 33.3. 4; 水洗槽; 3m×1.2m×1.35m; 常温; 喷淋; 50; 7; 141.4. 5; 水洗槽; 3m×1.85m×1.35m; 常温; 喷淋; 30; 7; 107.1. 6; 陶化槽; 2套3m×1.85m×1.35m; 常温; 喷淋; 90; 60; 40. 7; 水洗槽; 3m×1.2m×1.35m; 常温; 喷淋; 30; 7; 107.1. 8; 水洗槽; 2m×2m×1.35m; 常温; 喷淋; 20; 7; 72.9. - 3、热洁炉处理挂钩产污节点图： - 图5-3 热洁炉产污节点图 热洁炉工作原理： 表面覆盖环氧树脂粉末的挂钩放置在主分解室的小车上，在主分解室内通过第一燃烧机加热（通风式耐火炉膛隔绝火焰），使挂钩表面的涂层在炉膛内逐渐分解为气体（黑烟状分解物），此过程需始终控制以保证分解物速度与浓度，以保证气体在进入副燃烧室时可以被完全处理。热洁炉包含两套系统，均为独立加热系统，其两套燃烧系统均由电控系统自动控制炉内温度氛围，全过程通过自动喷水系统严格控制分解速度与浓度。待自动停机后，炉内工件上只剩不受温度影响的粉状无机物，部分掉入炉底，少量剩余的只需轻轻敲打或水枪冲洗即可。 热洁炉在处理表面覆盖环氧树脂粉末的挂钩过程中会产生废气（G3）。

主要污染工序： 施工期 本项目租赁已建成厂房，施工期主要为生产设备的安装调试，施工期短，对环境的污染较小，故不再对施工期环境影响进行分析。 运营期 - 废气 本项目产生的废气为静电喷涂粉尘、固化废气、天然气燃烧废气、打磨粉尘和热洁炉废气。 - （1）天然气燃烧废气 - 烘干工序使用天然气，天然气年用量为26×104m3，烟尘排放系数为2.4kg/104m3、SO2排放系数为1kg/104m3、NOX排放系数为6.3kg/104m3，则烟尘、SO2、NOX的产生量分别为0.062t/a、0.026t/a、0.164t/a。天然气燃烧废气经引风机引至15m高排气筒（1#，内径0.4m）排放，拟设计风机风量为8000m3/h，烘干工序平均每班工作6小时，则烟尘、SO2、NOX的排放速率分别为0.034kg/h、0.014kg/h、0.091kg/h，排放浓度分别为4.25mg/m3、1.75mg/m3、11.38mg/m3。 - （2）静电喷涂粉尘 - 根据企业技术人员提供的资料，本项目喷粉设备设置在密闭房间内，采用机器自动喷涂方式进行喷粉，粉末附着率在80%左右。本项目粉体喷房为全封闭的密闭空间，房内气流为内循环设计，喷粉废气经纸筒式设备处理后全部内循环，无排气筒。拆包操作和纸筒式设备未回收的环氧树脂粉末在粉体喷房内沉降，不会逃逸到车间外，该部分粉末收集后交由生产厂家处理后回用于喷粉工序。 - （3）固化废气 - 工件喷粉后需进行固化，固化房为密闭房体，工作温度为220℃，能源为天然气。资料显示环氧树脂的热分解温度在300℃以上，因此，固化过程产生的废气较少，以非甲烷总烃计。根据同行业类比，固化废气产生量约为工件上粉末附着量的0.5%。本项目附着在工件表面的环氧树脂粉末为560t，则固化工序非甲烷总烃产生量为2.8t/a，产生速率为1.555kg/h，产生浓度为194mg/m3。建设单位拟采用1套喷淋塔+油水分离器+两级活性炭吸附装置进行处理，尾气经15m高排气筒（1#）排放。拟设计风机风量8000m3/h，收集效率不低于90%，处理效率不低于90%。则本项目非甲烷总烃有组织排放量为0.252t/a，无组织排放量为0.28t/a。 - （4）打磨粉尘 - 固化冷却后的工件经人工检验，表面平整、光滑、无气泡即为合格品，不合格品需进行打磨返修重新喷涂。本项目使用砂轮机对不合格品表面进行打磨返修，该过程中会产生一定量的打磨粉尘。根据建设单位提供资料，项目内需要打磨返修的工件仅占0.1%，且仅工件对表面气泡位置进行打磨，需打磨的面积很小，打磨粉尘产生量较少。因此，本环评仅对打磨粉尘进行定性分析。 - （5）热洁炉废气 - 用于悬挂工件的挂钩在喷粉表面会附着环氧树脂粉末，为了不影响使用，需要定期通过热洁炉来处理挂钩表面粉末。本项目热洁炉用于处理挂钩表面覆盖环氧树脂粉末，热洁炉处理工件是在密闭炉膛内完成，工作温度600-900℃，能源是天然气。建设单位拟采用1套热交换器+喷淋塔+两级活性炭吸附装置进行处理，尾气经15m高排气筒（2#）排放。 - 拟设计风机风量为4000m3/h，颗粒物净化效率≥99%，非甲烷总烃净化效率≥90%。根据企业提供资料，静电喷粉线挂钩的塑粉附着量约3t/a，估算塑粉燃烧后的颗粒物产生量约0.6t/a、非甲烷总烃产生量约0.3t/a。热洁炉每天开机6h，天然气消耗量为4m3/h（天然气燃烧废气排放量很小，忽略不计）；据此计算的主要污染物排放量为：颗粒物0.006t/a、非甲烷总烃0.03t/a。 - 2、废水 - 本项目用水包括喷淋塔补充用水、水洗工序用水、脱脂工序用水（包括预脱脂工序用水和主脱脂工序用水）、陶化工序用水和生活用水。 - 生活用水：本项目劳动定员180人。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2014）中的相关内容，办公用水定额为50-70L（人·d），本项目取中间值60L（人·d）。根据《工业污染物产生和排放系数手册》，生活污水的产生量一般占其用水量的80%。全年生产300天，则本项目生活用水量为10.8t/d，3240t/a，生活污水产生量为8.64t/d，2592t/a。 - 水洗工序用水：由上文计算得知，水洗工序废水产生总量为482.1t/a，即1.607t/d。废水产生量按用水量的80%计，则水洗工序用水量为2t/d，600t/a。 - 脱脂工序用水：由上文计算得知，脱脂工序废水产生总量为83.3t/a，即0.28t/d。废水产生量按用水量的80%计，则脱脂工序用水量为0.35t/d，105t/a。 - 陶化工序用水：由上文计算得知，陶化工序废水产生总量为40t/a，即0.13t/d。废水产生量按用水量的80%计，则陶化工序用水量为0.17t/d，51t/a。 - 喷淋塔补充用水：本项目烘干、固化和热洁炉废气共采用2套喷淋塔装置，喷淋塔内水循环量为5m3，需定期补充新鲜水，补充水量约6m3/a，0.02m3/d。 - 项目采用雨、污分流的排水体制，雨水经项目雨水管道排入园区雨水管网，喷淋塔补充用水循环使用不外排。生活污水经化粪池处理；预脱脂，主脱脂、陶化过程中产生的废液和陶化过程中水洗废水预处理后汇同其他生产废水经厂区内污水处理站处理后，接管园区污水管网达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，进入江北污水处理厂集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入长江。 - 项目用、排水量详见水平衡图见下图： - 图5-4 建设项目水平衡图 单位：t/d 3、噪声 本项目投入运营后噪音主要来源于冲压机，磨床等设备，由于本项目采用低噪、环保型设备，所以运行时噪声很小。经厂房隔声、基础减震以及距离衰减后，厂界噪声不超过55分贝，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对外环境不会造成不良影响。设备参数及噪声源强详见下表。 表5-2 项目主要设备噪声源情况 序号; 名称; 空间位置; 发声持续时间; 声级 （dB）; 监测位置. 1; 冲压机; 车间内; 连续噪声; 80~85; 测量点距 设备 1m 处. 2; 磨床; 车间内; 连续噪声; 70~80. 3; 线切割; 车间内; 连续噪声; 75~80. 4; 砂轮机; 车间内; 连续噪声; 75~80. 4、固体废弃物 本项目营运期产生的固体废弃物主要为： ①金属屑 本项目机加工工序金属屑产生量约为5t/a，攻牙、压铆工序金属屑产生量约为3.7t/a。则本项目金属屑产生总量为8.7t/a。 ②废油桶和废油 本项目废油桶包括冲压油、抗磨液压油和机油的包装物，约0.8t/a。本项目机加工工序会使用冲压油和抗磨液压油，机加工设备维修过程中会使用机油，替换下来的废冲压油约1.8t/a，废抗磨液压油约0.9t/a，废机油约0.45t/a。废油桶和废油均属于危险废物（废物类别HW08），集中收集后交由资质单位处理。 ③槽渣和厂内污水处理站污泥 根据建设单位提供数据，本项目预脱脂工序、脱脂工序和陶化工序产生的槽渣约7t/a，厂内污水处理站污泥产生量约14t/a。槽渣和污泥均为危险废物（废物类别HW17），集中收集后交由资质单位处理。 ④纸筒式设备回收的喷粉粉末和粉末喷房内自然沉降的粉末 由上文计算得知，本项目纸筒式设备回收的喷粉粉末为138t/a，集中收集后回用于喷粉工序；粉末喷房内自然沉降的粉末为2t/a，集中收集后交由生产厂家处理后回用于喷粉工序。 ⑤废活性炭 本项目共有2套“两级活性炭吸附装置”进行处理。计算得知，活性炭吸附有机废气量为2.538t/a，有机废气吸附量按1t活性炭吸附0.2t有机废气计算，则活性炭的使用量为12.69t/a，活性炭每月更换一次。则本项目废活性炭产生量为15.228t/a。按《国家危险废物名录》，废活性炭属于危险废弃（废物类别HW49），由资质单位统一处理。 ⑥生活垃圾和废抹布手套 根据建设单位提供数据，本项目废含油抹布手套产生量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》的最新规定，含油废抹布手套可不按危废处理，可混入生活垃圾，交由环卫部门统一处理。 职工日常生活产生的生活垃圾，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，项目员工180人，则生活垃圾年产生量为27t，交由环卫部门统一处理。

表5-3项目有组织废气产生及排放情况一览表

| 产 生 源 | 污染物名称 | 排气量（m3/h） | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施 | 排放情况 |  |  | 排气筒情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 编号 | 高度（m） | 内径（m） |
| 天然气燃烧 | 烟尘 | 8000 | 0.062 | 0.034 | 4.25 | 直接排放 | 0.062 | 0.034 | 4.25 | 1# | 15 | 0.4 |
|  | SO2 |  | 0.026 | 0.014 | 1.75 |  | 0.026 | 0.014 | 1.75 |  |  |  |
|  | NOX |  | 0.164 | 0.091 | 11.38 |  | 0.164 | 0.091 | 11.38 |  |  |  |
| 固化工序 | 非甲烷总烃 | 8000 | 2.52 | 1.455 | 182 | 喷淋塔+油水分离器+两级活性炭吸附装置（1套） | 0.252 | 0.146 | 18.2 | 1# | 15 | 0.4 |
| 热洁炉 | 颗粒物 | 4000 | 0.6 | 0.333 | 83.25 | 热交换机+喷淋塔+两级活性炭吸附装置（1套） | 0.06 | 0.033 | 8.33 | 2# | 15 | 0.4 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 0.3 | 0.167 | 41.75 |  | 0.03 | 0.017 | 4.18 |  |  |  |

表5-4 本项目无组织废产生及排放情况汇总表

| 序号 | 污染源 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 处理措施 | 处理效率（%） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固化 | 非甲烷总烃 | 0.28 | 0.155 | / | 0 | 0.28 | 0.155 |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 天然气燃烧 | 颗粒物 | 0.062t/a，4.25mg/m3 | 0.062t/a，4.25mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.026t/a，1.75mg/m3 | 0.026t/a，1.75mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物 | 0.164t/a，11.38mg/m3 | 0.164t/a，11.38mg/m3 |
|  | 固化（有组织） | 非甲烷总烃 | 2.52t/a，182mg/m3 | 0.252t/a，18.2mg/m3 |
|  | 固化（无组织） | 非甲烷总烃 | 0.28t/a，0.155kg/h | 0.28t/a，0.155kg/h |
|  | 热洁炉 | 颗粒物 | 0.6t/a，83.25mg/m3 | 0.06t/a，8.33mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.3t/a，41.75mg/m3 | 0.03t/a，4.18mg/m3 |
| 水 污染物 | 生活废水 | 废水量 | 2592t/a | 2592t/a |
|  |  | COD | 350mg/L，0.907t/a | 290mg/L，0.184t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L，0.648t/a | 200mg/L，0.127t/a |
|  |  | SS | 320mg/L，0.829t/a | 250mg/L，0.223t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.091t/a | 35mg/L，0.022t/a |
|  | 生产废水 | 废水量 | 756t/a | 756t/a |
|  |  | COD | 710.3mg/L，0.537t/a | 50mg/L，0.038t/a |
|  |  | SS | 429.5mg/L，0.325t/a | 10mg/L，0.008t/a |
|  |  | 石油类 | 29.7mg/L，0.022t/a | 1mg/L，0.001t/a |
|  |  | 氟化物 | 6.6mg/L，0.005t/a | 10mg/L，0.008t/a |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 27t/a | 0 |
|  | 生产车间 | 废抹布手套 | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 金属屑 | 8.7t/a | 0 |
|  |  | 粉尘 | 140t/a | 0 |
|  |  | 废油桶 | 0.8t/a | 0 |
|  |  | 废冲压油 | 1.8t/a | 0 |
|  |  | 废抗磨液压油 | 0.9t/a | 0 |
|  |  | 废机油 | 0.45t/a | 0 |
|  |  | 槽渣 | 7t/a | 0 |
|  |  | 污泥 | 14t/a | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 15.228t/a | 0 |
| 噪 声 | 建设项目噪声源自设备运行噪声，经过减振、距离衰减等降噪措施后， 其噪声排放强度在55dB（A）以下 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目用地为工业用地，项目工程施工量小，施工时间短，对生态环境的影响较小，该项目的建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁已建成厂房，施工期主要为生产设备的安装调试，施工期短，对环境的污染较小，故不再对施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 1、废水产生特点及处置措施 本项目实行雨污分流。本项目污水主要为生活污水。生活污水排放量为2592t/a，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS等，生产废水排放量为756t/a，主要污染因子为COD、SS、石油类、氟化物等，生活污水经化粪池处理、生产废水经厂内污水处理站处理后通过市政污水管网排放至江北污水处理厂处置。项目污水经预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015中相关标准）后排入污水管网，进入江北污水处理厂，处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中 A 类标准，最后排入长江。 项目生活废水产生及经处理后情况一览表见下表所示。 表7-1 综合废水主要污染物产排核算 排放源; 废水量（t/a）; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 氟化物. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; /; 350; 150; 200; 30; /; /. 产生量（t/a）; 2592; 0.907; 0.648; 0.829; 0.091; /; /. 生产污水; 产生浓度（mg/L）; /; 710.3; /; 429.5; /; 29.7; 6.6. 产生量（t/a）; 756; 0.537; /; 0.325; /; 0.022; 0.005. 生活污水; 排放浓度（mg/L）; /; 290; 200; 250; 35; /; /. 排放量（t/a）; 2592; 0.184; 0.127; 0.223; 0.022; /; /. 生产污水; 排放浓度（mg/L）; /; 50; /; 10; /; 1; 10. 排放量（t/a）; 756; 0.038; /; 0.008; /; 0.001; 0.008. 污水处理厂接管浓度限值（mg/L）; /; 500; 300; 400; 45; 20; 20. ①氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015中相关标准。 从上表可以看出，项目外排的污水经厂内污水处理站处理后，各污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015中相关标准），污水经市政污水管网汇合至江北污水处理厂处置，污水处理厂尾水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中 A 类标准，对受纳水体影响较小。 2、废水环境影响分析 ①评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJT2.3-2018）中的相关规定：间接排放建设项目，评级等级为三级B，本项目地表水环境影响评价等级定为三级B。 表7-2 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200或W＜6000. 三级B; 间接排放; 一. ②评价范围 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中5.3.2.2，三级B，其评价范围应符合以下要求：a) 应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b) 涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。 本项目不涉及地表水环境风险，因此，仅需要论证项目依托污水处理设施环境可行性分析的要求； ③地表水环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中7.1.2，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。 ④依托江北污水处理厂的可行性分析 项目生活污水、生产废水经厂区化粪池处理后接入园区污水管网，进入江北污水处理厂深度处理后排入长江。 从污水处理量角度分析 目前江北产业集中区污水处理厂日处理能力为 1.5 万 t/d，项目日均废水量为 2t/d，仅占污水处理厂日处理量极少，江北污水处理厂有能力接纳本项目废水。 ②从管网铺设情况分析 本项属于江北污水处理厂的收水范围，项目排水满足接管条件，项目废水纳入江北污水处理厂处理是可行的。 ③从污水处理厂接管标准角度分析 污水处理厂的接管标准为 COD 500 mg/L、SS 400 mg/L、氨氮45 mg/L，项目废水排放浓度均可满足要求。因此，项目废水经预处理后，能够达到污水处理厂的接管标准。 ④从本项目的废水水质角度分析 本项目废水主要污染因子为 COD、氨氮、SS、BOD5 ，石油类，氟化物水质简单。项目废水经厂内污水处理站处理后，达到接管标准，不会对江北污水处理厂产生明显的冲击负荷，同时，本项目废水可生化性强。因此，从项目废水水质的角度分析，本项目废水纳入江北污水处理厂是可行的。 综上，本项目废水水量和水质均满足江北污水处理厂的收水要求。因此，本项目废水对地表水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 根据工程分析内容，本次环评筛选出的评价因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃。本次预测废气排放的最大落地浓度及其距离、环境防护距离等。 ①预测模式 本项目采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式系统进行预测。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的估算模式，结合工程分析结果，计算各污染物的最大影响程度和影响范围。 估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。对于小于1小时的短期非正常排放，可采用估算模式进行预测。 ②污染源强 表7-3 有组织废气排放情况一览表 名称; 排气筒底部中心坐标 （经纬度）; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 天然气燃烧; 118.28343272; 31.45459968; 8; 15; 0.4; 24.16; 常温; 1800; 正常; 颗粒物; 0.034. 二氧化硫; 0.014. 氮氧化物; 0.091. 固化; 非甲烷总烃; 0.146. 热洁炉; 118.28315914; 31.45438918; 8; 15; 0.4; 12.08; 常温; 1800; 正常; 颗粒物; 0.033. 非甲烷总烃; 0.017. 表7-4 无组织排放源及废气排放情况一览表 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 1; 固化; 118.28303039; 31.45465459; 8; 167; 73; 16; 8; 1800; 正常; 非甲烷总烃; 0.155. ③气象污染分析 根据芜湖市气象站的气象资料统计，分析本地区污染气象。芜湖气象台站经度为118°23'E，纬度为31°20'N，地面海拔为15.2 m。 （1）气候特征 芜湖地处亚热带，纬度偏南，临江近海，属亚热带季风湿润气候，全年主导风向为东风，夏季最高气温41 °C，常年无霜期210-240天（4-10月份），全年日照2000 h，年平均讲述了为12000 mm。 （2）地面气象要素 根据芜湖市气象站近三年的气象资料统计，分析本地区年、季风向频率及各风向下的平均风速见下表，由此绘出年、季风向频率玫瑰图，由上述图标可知，评价区全年主导风向为东风，其风频在18.0 %，其次是ENE风，其年频率为11.2 %；区域内春、夏、秋、冬四季的主导风向为E风，次主导风向为ENE风，该区域年静风频率为1.4 %；冬季静风频率相对较高，为1.7 %；区域地面年平均风速为2.83 m/s，N和NW风风向下平均风速较大，达3.3 m/s，SSW风风向下平均风速最小为2.1 m/s。 ④预测模型参数 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 369.6万. 最高环境温度; 41.4°C. 最低环境温度; -7 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ⑤预测结果 表7-6 估算模式计算结果统计 分类; 污染源; 污染物; 最远落地距离（m）; 最大地面浓度 （mg/m3）; 最大地面浓度占标率%; 评价等级. 有组织; 天然气燃烧; 颗粒物; 127; 5.90E-04; 0.07; 三级. 二氧化硫; 127; 2.43E-04; 0.05; 三级. 氮氧化物; 127; 1.58E-03; 0.79; 三级. 固化; 非甲烷总烃; 127; 2.54E-03; 0.13; 三级. 热洁炉; 颗粒物; 98; 8.77E-04; 0.10; 三级. 非甲烷总烃; 98; 4.52E-04; 0.02; 三级. 无组织; 固化; 非甲烷总烃; 125; 1.43E-02; 0.72; 三级. 经估算模型计算，本项目各污染源排放的大气污染物中，各排气筒有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃最大落地浓度占标率小于1%，无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度占标率小于1%，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》，确定大气环境影响评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)8.1.2的有关规定：三级评价项目不进行进一步预测与评价。 ⑥大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染源对居住区的环境影响，在建设项目厂界以外所设置的大气环境防护区域。根据工程分析，项目产生的大气污染物主要是以颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃为主。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式计算，项目有组织、无组织排放的非甲烷总烃在评价范围内无超标点，本项目厂界外大气污染物贡献浓度不会超过环境质量浓度限值，故本项目不设置大气环境防护距离。 ⑦卫生防护距离 项目无组织排放卫生防护距离计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.05LD 式中，Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平； Cm——标准浓度限值； L—— 工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A，B，C，D——卫生防护距离系数，分别取700，0.021，1.85和0.84。 表7-7 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; L≤1000; 1000<L<2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别(1). Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.7. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：工业企业大气污染源构成分为三类： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无织组排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量，当计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。 表7-8 无组织废气卫生防护距离计算结果 排放源; 特征; 污染物; 排放速率 kg/h; A; B; C; D; 卫生防护距离计算值; 最终环境防护距离. 生产区; 面源; 非甲烷总烃; 0.0075; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 0.867; 50. 根据大气环境距离和卫生防护距离计算结果。本项目以生产区为边界起50m设置环境防护距离。据现场调查，项目环境防护距离内无敏感点，且以后不得建设居民区、学校、医院等环境敏感目标。 表7-9 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km☑. 评价因子; SO2 +NOx 排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a☑. 评价因子; 基本污染物 (SO2、NOx) 其他污染物 (TSP、VOCs); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准☑; 附录D ☑; 其他标准☑. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源☑; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD☑; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他 □. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长 5～50km □; 边长 = 5 km ☑. 预测因子; 预测因子 (TSP、VOCs); 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ☑. 正常排放短期浓度贡献值; 本项目最大占标率≤100%☑; 本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 本项目最大占标率≤10%□; 本项目最大占标率＞≤10%□. 二类区; 本项目最大占标率≤30%☑; 本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; 非正常占标率≤100% □; 非正常占标率＞100% □. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 叠加达标 ☑; 叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% ☑; k ＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（/）; 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 □; 无监测☑. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（ ）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受 ☑不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（0.026）t/a; NOx:（0.164）t/a; TSP:（0.122）t/a; VOCs:（0.562）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 3、声环境影响分析 （1）建设项目噪声污染源强分析 本项目产生的噪声主要来自于冲床、磨床等设备，据同类型厂的设备调研，声级值为70dB(A)～85dB(A)。生产时利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。本项目主要设备噪声源强见下表。 ### 表7-10 营运期间噪声污染源强 单位 dB（A） 序号; 名称; 空间位置; 发声持续时间; 声级 （dB）; 监测位置. 1; 冲压机; 车间内; 连续噪声; 80~85; 测量点距 设备 1m 处. 2; 磨床; 车间内; 连续噪声; 70~80. 3; 线切割; 车间内; 连续噪声; 75~80. 4; 砂轮机; 车间内; 连续噪声; 75~80. （2）声环境影响预测 根据本项目所在地块周边环境情况确定噪声影响预测范围为厂界四周。根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。 根据拟建项目设备声源特征和声环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声及敏感点噪声贡献值。 ①户外声传播衰减计算 应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级，可按下式计算： Lp（r）= Lp（r0）- （Adiv + Aatm + Abar+ Agr+ Amisc） 式中： Adiv—几何发散引起的倍频带衰减； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减； Agr—地面效应引起的倍频带衰减； Abar— 声屏障引起的倍频带衰减； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减。 在只考虑几何发散衰减时，可用下式计算： LA（r）= LA（r0）- Adiv ②无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： ③建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ④预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： Leq = 10lg(100.1Leqg + 100.1Leqb) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 （3）预测前提 本次预测前提为，企业采取如下噪声控制措施后产生的噪声对厂界噪声贡献情况： 从总平面布置的角度出发，生产时尽量减少车间门窗的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。通常厂房的隔声量为18~22dB(A)。 （4）噪声预测结果 表7-11 项目厂界噪声贡献值预测表 单位：dB(A) 预测地点; 昼间. 贡献值; 标准值. 东厂界外1m; 45.2; 65. 南厂界外1m; 42.3; 65. 西厂界外1m; 46.7; 65. 北厂界外1m; 43.3; 65. 由上表预测可知，本项目昼间各厂界噪声贡献值较小。运营后项目厂界四周噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 本项目对平面布置进行优化布设，已有效降低生产噪声影响，为了有效降低生产车间的噪声影响，建议采取减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目营运期产生的固体废弃物主要为： ①金属屑、粉末交由物资单位处理。 ②生活垃圾、废含油抹布手套由环卫部门负责清运，日产日清。 ③废油桶、废冲压油、废抗磨液压油、废机油、槽渣、污水处理站污泥、废活性炭交由有资质单位处置 危废暂存要求： 危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定，对项目产生的危险废物进行妥善管理和处置。 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 对危险废物的收集、暂存按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物运输中应做到以下几点： a．危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b．承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 c．组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 综上所述，建设单位需做好强化管理，一般固废、生活垃圾的收集、贮存和清运工作，危险废物的收集、暂存，并采取安全处置方法，经处置后固体废弃物不会对周围环境产生明显的不利影响。 5、环境管理及监测计划 对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和安徽省《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 （1）废水排放口 建设项目厂区的排水体制必须实施“清污分流、雨污分流”制，设雨水排放口 1 个，污水接管口一个，接管口应在项目辖区边界内设置采样口（半径大于 150mm）。 （2）废气排放口 项目废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm 的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 （3）固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。 （4）固体废物储存场 在固体废物贮存（处置）场所醒目处设置标志牌，符合规范第五章的要求。 一般工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施。 （5）设置标志牌要求 对企业废水处理、车间废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为 0.48cm×0.3cm 的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为 0.42cm×0.42cm 的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。环境保护图形标志的形状及颜色见下表，环境保护图形符号见下表。 表 7-12 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表7-13 环境保护图形符号一览表 环境监测计划 环境监测是对项目营运期的环境影响及环境保护措施进行监督和监测，并提出避免和减缓不良环境影响的对策和建议。 项目营运期环境监测主要是为了防止污染事故发生，为环境管理提供依据。 ①水污染源监测 监测点布设：污水总排放口 监测项目为：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、氟化物。 监测频次：参照国家及安徽省污染源监督监测的频次要求确定，每年监测一次。 监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。 ②大气污染源监测 监测点位：1#、2#排气筒及厂界 监测频次：每年一次 监测内容：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 ③噪声源监测 监测点位：本项目厂区四周边界 监测项目：等效连续A声级 监测频次：每半年监测2天（昼夜各1次） 测量方法：测量应在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行，设置在场界外1m处，高度在1.2m以上。 ④固废：处置情况检查，每年一次。 建设项目运营期污染源监测计划一览表见下表。 表7-14 运营期本项目污染源监测计划表 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测时间及频率; 责任主体. 地表水环境; 总排口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、氟化物; 每半年监测1次; 芜湖市智京五金制品有限公司. 大气环境; 厂界; 非甲烷总烃; 每半年监测1次. 1#排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃; 每半年监测1次. 2#排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃; 每半年监测1次. 声环境; 厂界四周各设1个点位; 等效连续A声级; 每半年监测2天（昼夜各1次）. 固体废物; 分类处置情况检查; 每半年检查1次. 6、地下水影响分析及防范措施 （1）地下水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）附录A中的有关规定，本项目为“K机械、电子——71、通用、专用设备制造及维修”中“其他”，属于Ⅳ类建设项目；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）4.1节，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 （2）分区防渗措施 本项目应采取的地下水污染防治措施主要有： Ⅰ、防渗处理：对基础层进行防渗，对生产车间等进行环氧树脂防渗。 Ⅱ、分区防控：项目所在地场地主要为粉质粘土，渗透性差，包气带防污性能为“中”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合污染控制难易程度，确定项目防渗分区见下表，具体如下： 表7-15 项目防渗分区 场区内建构筑物; 包气带防 污性能; 污染控制 难易程度; 污染物类型; 防渗分区; 防渗技术要求. 危废间; 中; 难; 持久性有机污染物; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 生产车间; 中; 易; 持久性有机污染物; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 分区防渗措施： 为防止物料、废物等跑、冒、滴、漏以及产生渗漏水污染地下水，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）。企业采取以下分区防护措施： ①重点防渗区：将危废间作为重点防渗区，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危废暂存库基础防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 ②一般防渗区：将除去重点防渗区以外的生产车间作为一般防渗区，采用抗渗混凝土浇注硬化；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》相关要求，防渗层采用抗渗混凝土，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。 经以上防护措施后，可有效防止污染物渗漏污染地下水，土壤以及地表水。 7、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别中表A.1土壤环境影响评价项目类别表，可得项目属于制造业设备制造中“其他”，项目类别为Ⅲ类，本项目属于小型，不敏感区，建设项目可不开展土壤环境影响评价工作。 根据项目实际情况，厂区生产车间均做好地面硬化，项目废水经厂区污水管网排入厂区污水处理站处理，污水处理站做好防腐防渗措施，因此，厂区不会发生因地面漫流引起的土壤环境影响。 8、环境风险分析 1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）相关要求，项目原材料塑料颗粒为可燃物质，项目内储存量较少，不涉及重大危险源。因此，该项目生产过程中无重大环境风险。 2）风险防范措施 本项目虽无重大环境风险，但是在生产过程中也应做出相应的防范措施。 ①严禁烟火、加强管理、严格操作规范，制定一系列的防火规章制度，车间进口处明显位置设立醒目的禁止烟火标志。 ②按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置。 ③车间内堆放的原料和成品量要严格控制，不得存放过多，生产的成品要及时运走。定期检查生产和原料存放区，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。 3）预防对策及建议 ①为预防火灾事故发生，应成立应急事故领导小组，健全安全操作规程。 ②一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大；立即报警，向社会求援，组织人员开展灭火救援行动。 ③定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施。 ④做好防火措施，定期对消防器材进行检测与更换，确保其状态完好。 ⑤加强环境管理，加强厂内环境建设，搞好绿化，推广清洁生产。 项目营运过程中不存在重大危险源，在严格落实风险防范措施的情况下，项目环境风险可以接受。 9、环保投资 该项目总投资15000万元，其中环保投资为225万元，占总投资的1.5%，环保投资估算详见下表。 表7-16 环保投资估算表 序号; 名称; 污染物; 环保治理措施; 预期处理效果; 投资估算（万元）. 1; 水污染治理; 综合污水; 厂内污水处理站、化粪池、雨污管网; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 50.0. 2; 大气治理; 天然气燃烧废气、固化废气; 集气罩+喷淋塔+油水分离器+两级活性炭+15m排气筒（1#）; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中的各项污染物排放限值; 150.0. 热洁炉废气; 集气罩+热交换器+喷淋塔+两级活性炭+15m排气筒（2#）. 3; 固废治理; 生活垃圾; 由厂区垃圾桶收集; 处置率100%; 10.0. 一般固废; 集中收集回收处理. 危险废物; 交由有资质单位处置. 4; 噪声治理; 噪声; 使用减震、低噪设备、定期对设备及进行维护等; 满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求; 15.0. 合计; 225. 10、“三同时”验收一览表 项目“三同时”验收情况详见下表。 表7-17 环保措施“三同时”验收一览表 序号; 类型; 污染物; 环保设施名称; 监测点位; 验收要求; 进度. 1; 水 污染治理; 综合污水; 厂内污水处理站 化粪池 雨污管网; 污水总排口出水：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、氟化物; 满足 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4中三级标准; 三同时. 2; 大气污染治理; 天然气燃烧废气、固化废气; 集气罩+喷淋塔+油水分离器+两级活性炭+15m排气筒（1#）; 满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中各项污染物排放限值; 三同时. 热洁炉废气; 集气罩+热交换器+喷淋塔+两级活性炭+15m排气筒（2#）. 3; 固废治理; 一般固废; 集中收集回收处理; /; 均得到合理处置 不产生二次污染; 三同时. 生活垃圾; 环卫部门统一处理. 危险废物; 交由有资质单位处置. 4; 噪声治理; 设备噪声; 隔声、减震; 厂界; 厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求; 三同时.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 天然气燃烧、固化 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 | 集气罩+喷淋塔+油水分离器+两级活性炭+15m排气筒（1#） | 满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中各项污染物排放限值 |
|  | 热洁炉 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 集气罩+热交换器+喷淋塔+两级活性炭+15m排气筒（2#） |  |
| 水 污 染 物 | 综合污水 | COD BOD5 SS NH3-N 石油类 氟化物 | 厂内污水处理站 化粪池 雨污管网 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 一般固废 | 集中收集回收处理 | 均得到合理处置 不产生二次污染 |
|  |  | 危险废物 | 交由有资质单位处置 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 对噪声源采取隔声、降噪以及定期对设备进行管理维修等措施，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目用地为工业用地，符合有关规定和当地规划。本项目外排的污染物经相应的有效的治理措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等的影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论： 1、项目概况 芜湖市智京五金制品有限公司建设智能家电产业钣金项目，该项目位于皖江江北新兴产业集中区玉带路以东，常州路以西，南港河路以南，万象路以北，投资15000万元，占地面积12000m2， 项目属于C3490其他通用设备制造。达产后可形成年产257.5万套钣金配件的生产规模。 2、产业政策 根据《产业结构调整指导目录》（2019年），本项目不在现行国家产业政策中规定的限制和淘汰类建设项目之列，视为允许类项目，因此项目建设符合国家的产业政策。 3、项目选址可行性分析 本项目位于皖江江北新兴产业集中区玉带路以东，常州路以西，南港河路以南，万象路以北，交通条件便利。项目所在地属于规划的工业用地，厂区及厂房平面布置既满足规范要求，又符合环保卫生要求。环境影响分析表明，建设项目投入运行后对周围环境影响较小。从环保的角度来看，项目选址可行。 4、环境质量现状评价结论 （1）项目所在区域大气环境质量指标未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）地表水长江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）该项目所在区域基本无较大噪声源，声环境质量较好，项目区域能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 5、环境影响分析及污染防治措施可行性结论 ①水环境影响分析 项目产生的废水主要为生活污水、生产废水，生活污水、生产废水经厂内污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经园区污水管网排入江北污水处理厂，其出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，经污水处理厂处理达标后出水排入长江，不会降低项目区现有水环境功能，对纳污水体影响甚微。 ②大气环境影响分析 本项目产生的废气为天然气燃烧废气、固化废气经集气罩收集由喷淋塔+油水分离器+两级活性炭处理后通过15 m高排气筒排放，热洁炉废气经集气罩收集由喷淋塔+两级活性炭装置处理后通过15m高排气筒排放。经预测，本项目排放的非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中各项污染物排放限值。 - 本项目环境防护距离设置为以生产车间为边界向外50 m范围，目前该范围内无学校、医院、集中居民区等环境敏感目标，且今后不得在该卫生防护距离内规划和兴建学校、住宅、医院等环境敏感点。 综上所述，评价结果表明，项目投产后对大气环境的影响较小。 ③声环境影响分析 本项目噪声源主要是冲床、磨床等生产设备，噪声约70~85dB(A)。项目产噪设备采取隔声、减震、降噪措施，经设备降噪、厂房隔声、距离衰减等措施，厂界噪声声环境质量良好，预计项目运营后各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（即昼间小于65dB（A）夜间小于55 dB（A）），因此本项目的运营不会对周围声环境造成影响。 ④固体废弃物环境影响分析 项目主要固体废弃物为职工生活垃圾、废含油抹布手套、金属屑、废油桶、废冲压油、废抗磨液压油、废机油、槽渣、污泥、粉尘、废活性炭，职工生活垃圾由环卫部门统一处理，一般固废集中收集后交由物资单位处理，危险废物交由有资质单位处置。本项目固体废弃物均得到了合理处置，不会产生二次污染，基本不会对周围环境产生影响。 6、综合结论 综上所述，从环境影响评价角度来看，建设单位必须加强营运期的管理，严格遵循“三同时”制度，采取有效措施控制各类污染物的排放，同时做到达标排放，则本项目从环境影响评价角度出发，本项目建设是可行的。 建议： 1、上述评价结论是根据建设方提供的生产规模、工艺流程及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模、工艺流程和排污情况发生重大变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 2、建设单位在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人。公司应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 3、加强对设备的定期检修和维护，确保各设备处于正常工况。 4、建立健全固体废物收集、处理、处置措施。 5、工厂应加强环保宣传教育工作，强化公司的各项环境管理工作。自觉接受市、区环保主管部门对公司环保工作的监督指导。 6、企业应做好防火、防燃措施，在厂区及各仓库内外均安装一定量的消防系统。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 危废承诺 附件3 真实性承诺 附件4 备案文件 附件5 检测报告 附件6 营业执照 附件7 租赁合同 附图1项目地理位置图 附图2 项目周边关系及环境防护距离图 附图3项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。