建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1600万套说明书、标贴件印刷项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 安徽浙龙印务有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈有勇 |  | 联系人 | 陈有勇 |  |
| 通讯地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道中科智谷2号厂房 |  | 邮政编码 | 241000 |  |
| 联系电话 | 17775268889 |  | 传 真 | / |  |
| 建设地点 | 安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道中科智谷2号厂房 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 芜湖经济技术开发区管委会 |  | 批准文号 | 开管秘[2021]16号 |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 | C2311书、报刊印刷 |  |
| 占地面积（m2） | 4994.82 |  | 绿化面积（m2） | / |  |
| 总投资（万元） | 10500 | 其中：环保投资 （万元） | 75 | 环保投资占 总投资比例 | 0.71% |
| 评价经费（万元） |  | / | 预期投产日期 | 2021年5月 |  |
| 工程内容及规模： 1、企业概况及项目背景 安徽浙龙印务有限公司投资10500万元建设年产1600万套说明书、标贴件印刷项目，本项目选址于安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道中科智谷2号厂房，项目房屋建筑面积4994.82平方米。主要致力于说明书、标贴件生产制作。项目建成后将形成年产1600万套说明书、标贴件的生产规模。 安徽浙龙印务有限公司于2021年1月14日获得芜湖经济技术开发区管委会关于年产1600万套说明书、标贴件印刷项目备案的通知，建设单位总投资10500万元。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。受建设单位委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“二十、印刷和记录媒介复制业23，39、印刷231”中其他， 应编制环境影响报告表。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制该项目环境影响报告表。 本项目属于C2311书、报刊印刷，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》第十八、印刷和记录媒介复制业 23中第39号印刷231中-其他，属于登记管理。 表1-1 固定污染源排污许可分类管理名录 序号; 行业分类; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 十八、印刷和记录媒介复制业 23. 39; 印刷 231; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的年使用 80 吨及以 上溶剂型油墨、涂料或者 10 吨及以 上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷; 其他﹡. 2、项目基本情况 （1）项目名称 年产1600万套说明书、标贴件印刷项目 （2）建设单位 安徽浙龙印务有限公司 （3）项目性质 新建 （4）建设地点及周围环境状况 本项目选址于安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道中科智谷2号厂房（北纬31°21′49.33″，东经118°30′51.27″），交通条件便利。项目东侧为芜湖天乐分析仪器有限公司，南侧为空置厂房，西侧为空置厂房，北侧为安徽亳源药业饮片有限公司。项目具体地理位置详见附图1，项目周边概况见附图2，平面布置详见附图3。 （5）项目总投资 该项目总投资10500万元。 （6）产品方案及建设规模 项目年产1600万套说明书、标贴件，项目产品方案详见下表。 表1-2 产品方案 主要产品; 分类; 设计能力; 总计. 标贴件; 16000102000003型标贴件; 700万册/年; 1200万册/年. 20100020289型标贴件; 500万册/年. 说明书; 16122200002332型说明书; 100万册/年; 400万册/年. 1612220000609型说明书; 150万册/年. 16122000005714型说明书; 50万册/年. 31022210002188型说明书; 100万册/年. （7）建设内容 项目利用规划工业工地租赁厂房等基础设施，项目组成详见下表。 表1-3 项目组成一览表 （8）主要原辅材料 工程类别; 单项工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 厂房内布置有印刷区域、骑马钉区、检验区、覆膜区等用于项目生产; 利用已建成厂房，建筑面积4994.82m2. 辅助工程; 办公区域; 位于厂房二楼、三楼的东侧; /. 食堂; 位于厂房4楼，员工就餐; /. 储运工程; 库房; 位于厂房二楼南侧及厂房三楼、四楼，用于存放产品及原料; /. 公用工程; 给水; 园区供水管网; 约1035t/a. 排水; 雨、污分流，生活污水经化粪池、隔油池预处理后汇总后排入城东污水处理厂; 约828t/a. 供电; 园区电网供电; 总用电量8.3万kwh/a. 环保工程; 废气治理; 印刷产生的有机废气采用集气罩+两级活性炭装置+15 m排气筒（1#）处置. 废水治理; 生活废水经化粪池、隔油池预处理后汇总排入市政污水管网. 噪声治理; 基础减振、厂房隔声. 固废处理; 生活垃圾委托环卫部门清运，一般固废集中收集后交由物资单位回收处理，危险废物交由有资质单位处置. 主要原辅材料详见下表。 表1-4 主要原辅材料一览表 原辅料; 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 油墨; 1.29 t/a; 外购. 2; 保护膜; 0.5 t/a. 3; 汽油; 0.18 t/a. 4; 纸张; 110 t/a. 5; PET面贴纸; 2 t/a. 6; 抹布; 0.01 t/a. 能源; 水; 1035t/a; /. 电; 8.3万kwh/a. 备注：油墨说明书详见附件 油墨：本项目使用的油墨为天津东洋油墨有限公司生产的油墨，主要成分为合成树脂（25%-35%）、颜料（15%-25%）、植物油（20%-30%）、矿物油（15%-25%）、助剂（1-10%）。油墨化学品安全技术说明书见附件。 汽油：外观为透明液体，主要成分为C5-C12脂肪烃、环烷烃类和一定量的芳香烃。不溶于水，易溶于乙醇和其它有机溶剂，是良好的有机溶剂。 （9）主要生产设备 主要生产设备情况详见下表。 表1-5主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 1; 理光651印刷机; 480×320; 台; 2. 2; 施乐1100印刷机; 480×320; 台; 1. 3; 海德堡双色SM74-ZP印刷机; 740×520; 台; 1. 4; KOMORI II28印刷机; 720×520; 台; 2. 5; QZYX920CT切纸机; 920×920; 台; 1. 6; QZK1300M切纸机; 1300×1300; 台; 1. 7; PYQ750压痕机; 750×520; 台; 3. 8; ZYHD490B混合折页机; 490×660; 台; 1. 9; ZYHD490E混合折页机; 490×660; 台; 1. 10; ZYHD660电控刀混合式折页机; 490×660; 台; 1. 11; S-SM-865骑马钉; 420×297; 台; 2. 12; 五兄机械厂覆膜机; 480×480; 台; 2. 13; 全自动卷筒机470; 500×320; 台; 2. 14; DK-320型自动分切机; 500×320; 台; 3. 15; WQM-320G型自动不干胶 商标模切机; 300×300; 台; 2. 16; 全自动UV印刷机; /; 台; 2. 17; 对开印刷机; /; 台; 1. （10）公用工程 ①给水 项目用水主要为生活用水，水源引自厂区内供水管网，能够满足厂区日常用水需求。 ②排水 厂区排水采用雨、污分流制。企业污水主要为生活废水，生活废水采用化粪池、隔油池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经园区污水管网排入城东污水处理厂集中处理，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。 ③供电 项目用电由工业园区电网统一配给，本项目总用电量8.3万千瓦时/年。 （11）工作制度及定员 本项目劳动定员30人，年工作日为300d，单班/天，每班8小时。 - 产业政策分析 - 经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类，视为允许类项目。经查询《安徽省工业产业结构调整目录》（2007年本），本项目不属于其中鼓励类、淘汰类，视为允许类项目。 - 因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 - 选址合理性分析 - 本项目建设地点位于安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道中科智谷2号厂房，属于工业用地控制范围。项目选址所在区域地质条件、场地稳定性和适宜性较好，适宜项目的建设。项目周边无与本项目有冲突的企业存在。项目在营运过程中排放的污染物皆能达标排放，不会降低项目所在区域环境质量功能级别。 - 因此，项目选址合理、与区域环境相容。 - “三线一单”相符性分析 - ①与安徽省、芜湖市生态红线区域保护规划的相符性 - 本项目位于安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道中科智谷2号厂房，项目评价区域内无生态红线区域，项目用地不在管控区范围内，故符合生态红线要求。 - ②与环境质量底线相符性 评价区大气环境质量良好，正常生产情况下，项目对评价区环境敏感目标影响较小；生活污水经预处理达市政管网接管标准后排入城东污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，本项目废水接管至城东污水处理厂不会改变周边水环境功能。 ③与资源利用上线相符性 项目位于安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道中科智谷2号厂房，用水来源于市政自来水，使用量较小，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求；园区电网能够满足本项目需求。因此，本项目用水、用电均在园区供应能力范围内，不突破区域资源利用上线。 ④与环境准入负面清单相符性 经查询《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。项目不在芜湖市企业投资项目负面清单（2014 年本）内；本项目已取得芜湖经济技术开发区管委会备案。故本项目满足国家和地方的相关环保政策，本项目与环境准入负面清单相符合。 （15）与《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》相符性分析 根据《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见》 1、严禁1公里范围内新建项目。自2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 2、严控5公里范围内新建项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 3、严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态保护、安全生产、能源节约要求的，一律不得建设。 本项目位于安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道中科智谷2号厂房，距离青弋江约6.4km，长江约15.4km，项目厂址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内：项目不属于石油化工、煤化工等重化工、重污染项目，不在长江干流岸线5公里范围内；项目严格执行环境保护标准，主要污染物排放总量控制目标符合要求，区域环境容量满足建设需要，符合长江干流岸线15公里范围内建设项目的要求。 （16）与《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施意见》相符性分析 1、划定1公里范围内禁建区。2018年7月起，长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家及省重要基础设施等事关公共安全及公众利益的建设项目，以及环境治理、技术改造升级项目，长江岸线规划、主要支流岸线规划、城（镇）总体规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址：已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 2、严控5公里范围内新建项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁布局新建化工园区。 3、严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，新建项目必须全部合规达标，禁止建设没有环境容量和减排总量的项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，全面执行国家长江经济带市场准入禁止限制目录。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。 本项目位于安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道中科智谷2号厂房，距离青弋江约6.4km，长江约15.4km，项目厂址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内：项目不属于石油化工、煤化工等重化工、重污染项目，不在长江干流岸线5公里范围内；项目严格执行环境保护标准，主要污染物排放总量控制目标符合要求，区域环境容量满足建设需要，符合长江干流岸线15公里范围内建设项目的要求。 （17）规划相符性分析 根据开发区东区区域优势及发展策略，定位于全市开发区的龙头，确定东区开发区东区发展高科技产业、电子信息产业、绿色家电产业、汽车及关键零部件产业、现代装备制造业及新材料产业。 开发区东区的产业发展既可依托三大支柱产业，实施扩张战略，同时应着力提升自主创新能力，促进产业升级，规划确定东区产业发展方向可见下表。 表1-6 开发区东区产业发展方向一览表 类别; 工业; 配套产业. 鼓励发展产业; 高科技产业、电子信息产业、绿色家电、汽车及关键零部件产业、现代装备制造业及新材料等; 现代服务业、商业金融业、生产性服务业、高科技研发业、物流运输业. 适度发展产业; 其它一类工业、二类工业; 房地产业、工业旅游业、休闲旅游业、其它第三产业. 限制发展产业; 所有三类工业; ——. 经查询，本项目属于二类工业中的“印刷和记录媒介复制业”。所以，本项目属开发区东区适度发展产业类，与芜湖经济开发区东区总体规划相符。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 本项目为新建项目，无原有环境污染。 |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况： 1 、地理位置 芜湖市位于安徽省东南部，是沿江一座重要的港口城市。全市东西长 72km、南北长 100km，地处北纬 30°38′～31°31′、东经 117°58′～118°43′之间。芜湖市下辖无为市、南陵县、镜湖区、鸠江区、弋江区、湾沚区、繁昌区5区1县1市。全市面积 6026平方公里，人口 377.8万。市区座落在长江和青弋江交汇处，距安徽省会合肥市 119km。芜湖是华东地区的水陆交通枢纽，4 条高速公路及 5 条铁路在此交汇，距南京禄口国际机场和合肥骆岗国际机场均约 1 小时车程。芜湖港岸线长 23.2km，江宽水深，终年可通行 5000t 级船舶，洪水期可停泊万吨海轮。 2、地形、地质、地貌 芜湖市沿长江一带，地势平缓，大部分为三角洲沉积的饱和软土，属淮阳山字型构造前弧东翼宁芜盆地西南缘，基岩以岩浆为主，西部地层为上侏罗统龙王山组(T、L)基岩和中生代喷出岩及火山碎屑岩，东部为中性浅成岩和上白垩统浦口组沉积岩类，不整合接触，后经夷平并为砂质、淤泥质冲积物覆盖，构成现代平原的地貌基础。建设地基本为平地，地势平缓，高程在6～10米之间。项目建设地大部分为红壤，压缩性高，渗透性小。水文地质条件较复杂，上部为上层滞水和潜水层，下部为多层承压水。地下水埋深1米左右，水化学类型碳酸盐一一钙镁型，具有一定的承载力，下层软土地基为青灰色或黄色淤泥质亚粘土，再下层则为老粘土或风化岩层，整个冲击层厚度为40～50米，在地面标高10米以上残丘，一积为洪积，坡积层的粘土，亚粘土或风化岩层，地耐力为2～45kg/cm3。 3、气象资料 芜湖市地处亚热带，纬度偏南，临江近海，属北亚热带季风性湿润气候，光照充足，四季分明，雨量充沛，冬冷夏热。年均降水量1240.7mm。历年平均气温16℃；历年最高气温39.5℃；历年最低气温-13℃，月平均气温最低为元月份 1.1℃，月平均气温最高为七月份31℃。年平均降雨量1200～1900mm；年最大降雨量2100mm；年最小降雨量566mm；日最大降雨量230mm。全年平均降雪日8～9天；历年最大积雪深度250mm；冰冻深度0.1m；无霜期240天左右。总日照时数2022个小时，日照率46％。区域常年主导风向为东风和东北风，最大风速28m/s；次主导风向为东北偏东风和东北风，其风频分别为16％、11％和9％；年静风频率较高，约为17％。多年平均风速3.5m/s，最大风速26.4m/s，年平均相对湿度78％。 4、水文资料 芜湖市地处长江中下游，气候湿润，雨量丰富，河流纵横，地表水及地下水资源丰富，长江和青弋江为该区域主要地表水体，全市水面面积为478km2 ，占总面积的14.4%。 长江为本工程废水的最终纳污水体，长江芜湖段江岸平直、稳定，为芜湖市的主要供水水源，兼有饮用、工业、家业、渔业、航运旅游、调节生态平衡等功能的多用途水体。据水文据统计资料表明：长江芜湖段的平均流量为28300m3/s，最大流量92600m3/s，最枯流量4620m3/s。青弋江源于黟县，在芜湖县清水河与水阳江汇合后，折向西沿市区南境在关门洲注入长江，全长291km，有大小支流23条，流域面积4340km2。流经市区的青弋江自卜家店至出口宝塔止河道长约9km，青弋江年平均水位7.52m，最高水位11.4m，最低水位4.50m，极端最高水位13.2m，极端最低水位4.17m。青弋江高水位出现在7、8、9三个月，低水位出现在12、1、2三个月；年平均流量29立方米/秒，最大流量为570m3/s，最小流量为-490m3/s（因受江水顶托影响），一般最大正流量出现在2、3月，最大负流量则见于8月。另据西河镇水文站资料，青弋江年平均含沙量为0.19kg/m3，最高月平均0.548kg/m3，最低月平均为0.002kg/m3。自上游修建陈村水库后，在调蓄洪水方面发挥了很大的功能，水文动态已受人为控制，特别是对下游及芜湖市的防洪起了很大的作用。 地下水文资料：芜湖属沿江沉降区，四周又为江河包围，地下水位高，一般在2.5米以上。有的地方高于10米。可分3种类型：壤中水、潜水和裂隙水。壤中水分布不规划，水位变化大，补给来源主要是大气降水和地表水。潜水升降幅度不大于2米，受大气降水的补给。裂隙水分布在个别地区。 5、植被、生物多样性 芜湖市地貌分区为冲积平原、侵蚀残丘和长江古老阶地三个基本地貌单元，土壤类型复杂多样，自然土壤有黄棕壤土和砂质粘土，适合发展林业，耕作土壤为水稻土和砂壤土，宜于种植水稻、油菜和各种蔬菜。芜湖市属北亚热带落叶常绿阔叶混交林植被区。全市目前有林地65296.7hm2，森林覆盖率28.5％。森林资源中，以松树、山树为主的人工林约占45％，次生林和竹林约占55％。据不完全统计，芜湖市有维管束植物1163种(包括变种的栽培种)，其中蕨类植物有21种32属39种；裸子植物有9科19属41种；被子植物有142科604属1083种。常见的常绿树种有栽培的樟树、棕榈、石南、女贞、拘骨等。池塘河湖生长有菱、黄实、莲、茭白、莆荠、水芹和芦苇等水生植物群落。 栽培植物以水稻为主，其次有油菜、紫云英、棉花、山芋、麻、小麦、茶叶、烟叶、桑、玉米、大豆、蔬菜、莲藕、中药材等，树木有亚热带常绿阔叶树和落叶阔叶树、苦槠、青冈、冬青、栎类、化香、枫香、山槐、松杉、柏、梨、苹果、葡萄、竹以及花卉。 野生植物资源十分丰富，有千余种。稀有珍贵树种有青钱柳、金钱松、紫楠、鹅掌揪和绞股兰等。 芜湖市域内动物区系处于古北界和东洋界两大界动物相互渗透的广泛过渡地带，动物种类丰富而复杂，一些典型的东洋界种如华南兔、猪獾、黄胸鼠、白头鹎、画眉、白腰文鸟、珠颈班鸠、石龙子、大头平胸龟、泽蛙等在芜湖市广泛分布，而古北界的东北刺猬、社鼠、灰喜鹊、云雀、红尾伯劳、蛇蝮等也有分布。另外，还保存古老珍稀动物的种类，如扬子鳄、白暨豚和白鲟等。据调查芜湖市有动物600多种，共有鸟类121种、鱼类57种。爬行类、两栖类、兽类动物种类繁多，现有两栖动物2目6科，爬行动物3目9科21种；哺乳动物8目19科50种。其中属安徽省重点保护的动物28种，国家重点保护的动物15种。其中水生动物6种(白暨豚、中华鲟、白鲟、江豚、胭脂鱼)，陆生动物9种(扬子鳄、穿山甲、豺、云豹、天鹅、鸳鸯、鸮形目、白鹇、水獭)，其中中国特有种两种(扬子鳄、白暨豚)。在消灭农村害虫维护生态平衡起重要作用的有益动物11种，有较大食用价值的动物28种，作为名贵中药材原料的动物15种，可用来制裘造革的动物22种，有重大科学研究价值的动物3种，具有可观赏性的动物28种，对农村生产有害的动物9种。 6、矿产资源 矿产资源比较丰富，至今已查明的矿产有55种，矿产地逾百处，但储量均不大，仅石灰石等非金属资源储量较大，这些主要矿产均已被开发利用。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选取SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，共6个常规因子，本次评价将2019年定为本次评价达标区判定的基准年。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据芜湖市生态环境局网站公布的2019年芜湖市环境质量公报，2019年芜湖市大气环境质量监测见下表。 表3-1 2019年度芜湖市环境空气质量现状评价表 序号; 污染物; 评价指标; 单位; 2019年基准年浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况; 判定结果. 1; SO2; 年平均浓度; μg/m3; 10; 60; 16.7; 达标; 不达标区. 2; NO2; 年平均浓度; μg/m3; 39; 40; 97.5; 达标. 3; PM10; 年平均浓度; μg/m3; 65; 70; 92.9; 达标. 4; PM2.5; 年平均浓度; μg/m3; 46; 35; 131.4; 不达标. 5; CO; 全年日均值; mg/m3; 1.3; 4; 32.5; 达标. 6; O3; 全年日8小时均值; μg/m3; 180; 160; 112.5; 不达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市空气质量达标。 由上表可知，项目区域PM10、SO2、NO2年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，CO日均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，PM2.5年均浓度与O3日最大8小时平均浓度均有超标现象，因此区域环境质量判定为不达标。 根据《芜湖市大气污染防治行动计划实施方案》、《芜湖市进一步加强高污染燃料禁燃区管理工作实施方案》等工作文件，芜湖市通过加快重点行业工业企业治理，对电力、钢铁、水泥、平板玻璃等重点行业实施烟气排放超标改造，开展VOCs（挥发性有机化合物）综合治理，落实扬尘整治措施，强化移动源污染监管，加强燃煤锅炉小锅炉淘汰、餐饮油烟治理等措施改善环境空气质量。 特征因子现状监测 本次评价引用《芜湖经济技术开发区东区总体规划环境影响报告书》中科智谷产业园及德豪润达光电科技公司点位监测数据，各点位及功能见下表。监测时间为 2018 年 6 月 2 日～6 月 8 日。 1、环境空气监测： 监测项目：非甲烷总烃。 2、监测频次和监测日期 监测频次：2018 年 6 月 2 日～6 月 8 日，连续7天，监测非甲烷总烃的小时、日平均浓度。 3、测点布设：根据环评监测要求及本区域特点，本项目大气监测共引用2个监测点，如下表所示。 表 3-2 大气环境现状监测点位 监测点编号; 监测点位置; 相对本项目距离; 所处方位. G1; 中科智谷产业园; 0m; —. G2; 德豪润达光电科技公司; 1.7km; SW. 4、评价结果及分析 评价标准：非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》标准。 评价方法：采用环境影响评价技术导则-大气环境（HJ2.2-2008）中的监测结果统计分析，其表达式为： Pi＝ Ci/Coi 式中：Pi——i类污染物单因子指数； Ci——i类污染物实测浓度； Coi——i类污染物的评价标准值。 评价结果见下表： 表 3-3 环境空气质量现状评价结果 监测点位; 浓度范围 （ug/Nm3）; 最大占 标率（%）; 超标 个数; 超标率 （%）; 达标 情况. G1; 中科智谷产业园; 0.52～0.82; 41.00; 0; 0; 全部达标. G2; 德豪润达光电科技公司; 0.62～0.90; 45.00; 0; 0; 全部达标. 分析结果：项目所在区域非甲烷总烃小时或日均均未出现超标现象，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准和《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的一次值。说明评价区域环境空气质量较好，环境质量现状满足区域大气环境功能区划。 2、地表水环境质量现状 本项目水环境质量现状引用安徽威正测试技术有限公司于2019年5月16日—17日对芜湖城东污水处理厂排污口的环境质量现状监测。 1、监测断面 共设了3个监测断面，见下表。 表3-4 水质监测点位编码表 编号; 断面位置; 断面功能. 1#; 芜湖城东污水处理厂排入青弋江上游500m; 对照断面. 2#; 芜湖城东污水处理厂排入青弋江下游1000m; 混合断面. 3#; 芜湖城东污水处理厂排入青弋江下游3000m; 衰减断面. 2、监测因子 本次监测因子有：pH、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类。 3、监测频次和监测日期 监测频次：每天采样分析2次，监测2天（2019年5月16日和17日）。 4、监测结果 水环境现状监测结果统计情况见下表。 表3-5 水环境监测结果统计表 单位：mg/L、pH无量纲 监测时间; 监测因子; 监测点位. W1; W2; W3; W1; W2; W3. 5月16日; pH; 7.28; 7.25; 7.30; 7.32; 7.35; 7.27. DO; 6.8; 6.51; 6.66; 6.73; 6.46; 6.61. CODCr; 13; 16; 14; 12; 17; 15. BOD5; 2.3; 3.0; 2.8; 2.4; 3.1; 2.8. NH3-N; 0.48; 0.52; 0.51; 0.50; 0.54; 0.52. 石油类; 0.02; 0.04; 0.02; 0.03; 0.03; 0.01. 5月17日; pH; 7.30; 7.40; 7.32; 7.38; 7.26; 7.31. DO; 6.76; 6.58; 6.65; 6.73; 6.43; 6.54. CODCr; 12; 16; 14; 14; 18; 16. BOD5; 2.8; 3.2; 3.0; 2.9; 3.4; 3.1. NH3-N; 0.49; 0.54; 0.52; 0.51; 0.56; 0.54. 石油类; 0.02; 0.03; 0.01; 0.02; 0.03; 0.02. 对照监测结果可知，各项指标都满足《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）III类水水质要求，因此，表明项目区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 （一）噪声声源构成状况 在影响城市声环境的各类噪声源中，生活噪声源占61.50%，工业噪声源占27.00%，交通噪声源占11.50%。从声源强度及声源构成两个方面综合分析，生活噪声源为主要噪声源，但生活噪声源强相对较弱，对区域整体声环境质量影响较小，交通和工业噪声平均声级较高。 2019年，道路交通噪声昼间监测结果显示：全市城区道路交通干线的噪声大部分分布在60-70dB(A)之间，暴露在这一区间的路段长度为231.73km，占被测道路总长的88.95%，暴露在小于60dB(A)区间的路段长度为2.3km，，占被测量总路长的0.88%，超过标准70dB(A)的干线长度为26.51km，占干线总长度的10.17%。 （二）功能区声环境噪声 2019年共设监测点10个，其中：1类标准适用区设监测点1个，2类标准适用区设监测点5个，3类标准适用区设监测点2个，4类标准适用区设监测点2个，各监测点每季度监测一次，全年监测四次，功能区噪声等效声级达标率97.5%。 本项目评价根据安徽威正测试技术有限公司对项目区声环境质量进行现状监测，安徽威正测试技术有限公司于2021-03-09~2021-03-10对项目区声环境质量进行现场监测。监测报告详见附件。 1、现状调查 （1）监测布点 分别在厂界四周布置4个点，统计连续等效A声级。 （2）监测时间和频率 2021-03-09~2021-03-10，安徽威正测试技术有限公司对项目区域环境噪声进行了监测，监测分昼间和夜间进行，每个测点在规定时间昼间和夜间各测一次，统计连续等效A声级。 （3）监测方法 监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关要求进行。 （4）监测结果 噪声监测结果见下表： 表3-6 建设项目厂界噪声监测结果 序号; 方位; 2021-03-09; 2021-03-10. 昼间Leq; 夜间Leq; 昼间Leq; 夜间Leq. 1#; 项目东侧边界; 54.4; 44.2; 54.7; 44.4. 2#; 项目南侧边界; 54.0; 44.3; 54.3; 44.6. 3#; 项目西侧边界; 54.3; 44.5; 54.4; 44.8. 4#; 项目北侧边界; 54.8; 45.0; 55.9; 45.2. 2、噪声质量现状评价 （1）评价标准 项目区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类区标准，即昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)。 （2）评价方法 评价方法采用比标法，即将各监测点昼间、夜间等效连续A声级监测结果与评价标准对照比较。 （3）评价结果 噪声现状监测结果表明，本项目环境噪声监测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求，表明区域声环境现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： （1）保护项目区空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）保护长江水体不因本项目建设而降低原有的功能。 （3）保护项目区声学环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 其主要环境保护目标详见下表。 表3-7 环境空气保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. 经度; 纬度. 万春新苑; 642409; 3471019; 居民; 区域大气环境; 二类区; W; 1455. 万春花园; 641777; 3471246; 居民; W; 2089. 宜居春水湾; 641582; 3470256; 居民; SW; 2230. 芜湖市万春中学; 642369; 3470076; 学生; SW; 1761. 芜湖市万春小学; 642049; 3470128; 学生; SW; 2044. 芜湖市育文学校; 642000; 3470940; 学生; W; 1963. 注：本项目大气环境保护目标坐标采用UTM坐标标记位置 表3-8 水环境、声环境保护目标 环境要素; 环境保护目标名称; 方位; 距离（km）; 规模; 环境功能及保护级别. 水环境; 长江; W; 15.4; 大型河流; 满足Ⅲ类水体功能要求. 青弋江; S; 6.4; 中型河流. 声环境; 区域声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》3类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量 项目所在地环境空气功能区划类别为二类区，拟建项目周围环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。其标准值详见下表。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 10000. 1小时平均; 4000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 短期值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境质量 项目区域地表水体为长江，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，详见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 （mg/L，pH除外） 序号; 项目; 标准限值; 标准来源. 1; pH(无量纲); 6～9; 《地表水环境质量标准》 （GB3838－2002）中的Ⅲ类标准. 2; DO; ≥5. 3; COD; ≤20. 4; BOD5; ≤4. 5; 氨氮; ≤1.0. 3、声环境质量标准 项目厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，详见下表。 表4-3 环境噪声标准限值 单位：dB（A） 标准级（类）别; 标准限值; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55; GB3096-2008《声环境质量标准》. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目印刷过程中产生的非甲烷总烃执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表1、表2、表3中的大气污染物监控点浓度限值，食堂油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的小型餐饮业标准限值。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 适用范围; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率(kg/h）; 厂界大气污染物监控点浓度限值（mg/m3）; 厂区内大气污染物监控点浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 70; 3.0; 4.0; 10.0. 表4-5 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 2、废水 项目污水主要是生活污水，经化粪池、隔油池预处理后排入污水管网，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。废水最终进入城东污水处理厂处理。 表4-6 项目废水排放执行标准 3、噪声 污染物 名称; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（mg/L，pH除外）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准（mg/L，pH除外）. pH; 6～9; 6～9. COD; 500; 50. BOD5; 300; 50. SS; 400; 10. NH3—N; 45; 5（8）. 动植物油; 100; 1. 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，具体详见下表。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准; 标准值（dB（A））. 昼间; 夜间. 3类区标准; 65; 55. 4、固废 一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定执行。生活垃圾的处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的相关规定。危险废物的暂存场所执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 项目建成后全厂最终进入纳污水体长江的COD 、NH3-N总量控制指标纳入城东污水处理厂总量控制指标内，不单独申请。 废气总量控制建议值：有组织VOCs0.072t/a，无组织VOCs0.127t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、生产工艺简图 项目具体生产工艺流程见下图。 接收稿件 外协制版 G1：有机废气；S1：废油墨桶 S2：废抹布；N： 噪声 印刷 覆膜 模切 S3：废边角料；N： 噪声 N： 噪声 折页 模切 S3：废边角料；N：噪声 N： 噪声 打钉 S4：废钉子；N： 噪声 检验 S5：不合格品 合格 入库待售 图5-1 项目工艺流程及产污节点图 注：①项目内印刷所需印版均外协，不涉及晒版、制版工艺。 ②项目内印刷机使用抹布蘸取汽油擦拭，会产生废抹布，不设清洗工序，无清洗废水产生。 2、工艺流程说明简述 （1）接收稿件、外协制版 接到订单后，按照客户提供新品稿件的要求制作图档转发外协制版厂，项目内不涉及制版工序。 - 印刷 - 本项目印刷工序包括胶印和丝印两种印刷方式。 ①胶印：胶印是平版印刷中的一种，是先把上墨的图像转移到橡皮布（胶皮）上，然后再转移到印刷材料表面的印刷方法。该工序会产生有机废气（G1）、废油墨桶（S1）、废抹布（S2）和噪声（N）。 ②丝印：印版（纸膜版或其它版的版基上制作出可通过油墨的孔眼）在印刷时，通过一定的压力使油墨通过孔版的孔眼转移到承印物（纸张等）上，形成图象或文字。该工序会产生有机废气（G1）、废油墨桶（S1）、废抹布（S2）和噪声（N）。 - 模切：根据客户提供的图纸，利用模切机在需要切割的位置开出切口，对照图纸使用模切刀版进行裁切，去除多余的边角料，从而使印刷品的形状不再局限于直边直角。刀版在压力作用下，将印刷产品加工成所需形状的工艺。该工序会产生废边角料（S3）和噪声（N）。 （4）打钉：将模切好的工件经过装订加工成册，最终形成纸箱成品。该工序会产生废钉子（S4）和噪声（N）。 （5）检验：人工对产品进行检验，对不合格的进行剔除，合格品移至仓库待售。该工序会产生不合格品（S5）。

主要污染工序： 施工期 本项目租赁已建成厂房，施工期主要为生产设备的安装调试，施工期短，对环境的污染较小，故不再对施工期环境影响进行分析。 运营期 - 废气 本项目产生的废气为食堂油烟和生产废气，生产废气包括印刷过程产生的油墨废气和擦拭油墨棒产生的汽油废气。 ①食堂油烟 本项目在厂区就餐人次为30人次/天（每日提供两餐），食用油使用量按2.0 kg/100人·d计算，油烟产生量按2.83 %计算，则每天产生的油烟量为16.98 g，年产生量为5.1 kg。食堂设有2个灶头，厨房制作时通风时间每天按1.5小时计算，风机风量为2000 Nm3/h计算，则年通风量为1.8×106 Nm3/a。 则项目未经处理的油烟浓度为： C=MV=5.1×106mga1.8×106m3a=2.8mgm3 油烟经净化效率达70 %的油烟净化装置处理，油烟排放量为1.53 kg/a，排放浓度为0.85 mg/m3。满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》中的小型餐饮企业标准。 ②油墨废气和汽油废气 根据油墨成分说明（详见附件），本次环评按最不利情况进行分析，即可挥发成分（占总成分的65 %）全部挥发。本项目油墨使用量为1.29 t/a，则项目印刷过程产生有机废气（以非甲烷总烃计）0.84 t/a。 本项目使用抹布蘸取汽油擦拭油墨棒及印刷机，擦拭过程中会产生有机废气（挥发物质占5 %），以非甲烷总烃计。本项目汽油使用量为0.18 t/a，则挥发量为0.009 t/a。 综上所述，本项目有机废气产生量为0.849 t/a。本项目印刷机器上方均设有集气装置，且集气罩正投影大于设备尺寸，风机风量为10000 m3/h。废气经集气罩收集后引至两级活性炭装置进行处理，尾气经15 m高排气筒排放。收集效率为85 %，处理效率不低于90 %，年工作时间为2700 h。则本项目非甲烷总烃的有组织排放量为0.072 t/a，排放速率为0.027 kg/h，排放浓度为2.7 mg/m3，无组织排放量为0.127 t/a，排放速率为0.047 kg/h。 - 2、废水 ①生活用水：本项目劳动定员30人。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2014）中的相关内容，办公用水定额为50-70 L（人·d），本项目取70 L（人·d）。根据《工业污染物产生和排放系数手册》，生活污水的产生量一般占其用水量的80 %。全年生产300天，则本项目生活用水量为2.1 t/d，630t/a，生活污水产生量为1.68 t/d，504 t/a。 ②餐饮用水：根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2014）中的相关内容，餐饮用水定额为25-45 L（人·d），本项目取45 L（人·d），废水产生量按用水量的80 %计。则本项目餐饮用水量为1.35t/d，405t/a，餐饮污水产生量为1.08 t/d，324 t/a。 本项目生活和餐饮用排水量见下表： 表5-1 建设项目用排水量表 序号; 名称; 单耗; 数量（天）; 人数; 年用水量（吨）; 年排水量（吨）. 1; 生活用水; 70 L/人·d; 300; 30; 630; 504. 2; 餐饮用水; 45L/人·d; 30; 405; 324. 总计; 1035; 828. 项目采用雨、污分流的排水体制。雨水经项目雨水管道排入园区雨水管网，餐饮污水经隔油池预处理后，汇同生活污水经化粪池处理，接管园区污水管网达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入市政污水管网，进入城东污水处理厂集中处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入青弋江。项目用、排水量详见水平衡图见下图： 损耗0.42 生活用水 化粪池 2.1 城东污水处理厂 1.68 3.45 新鲜水 损耗0.27 青弋江 餐饮用水 1.35 隔油池 1.08 图5-2 建设项目水平衡图 单位：t/d 3、噪声 本项目投入运营后噪音主要来源于骑马钉、印刷机、切纸机等设备，由于本项目采用低噪、环保型设备，所以运行时噪声很小。经厂房隔声、基础减震以及距离衰减后，厂界噪声不超过55分贝，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对外环境不会造成不良影响。设备参数及噪声源强详见下表： 表5-2 项目主要设备噪声源情况 序号; 名称; 空间位置; 发声持续时间; 声级 （dB）; 监测位置. 1; 印刷机; 车间内; 连续噪声; 75~85; 测量点距 设备 1m 处. 2; 覆膜机; 车间内; 连续噪声; 65~75. 3; 切纸机; 车间内; 连续噪声; 70~80. 4; 骑马钉; 车间内; 连续噪声; 80~90. 4、固体废弃物 本项目营运期产生的固体废弃物主要为： - 本项目固体废弃物包括废边角料、不合格品、废钉子、废油墨桶、废抹布、生活垃圾和餐饮垃圾。 ①废边角料、不合格品和废钉子 根据建设单位提供数据，本项目模切工序产生的边角料为0.05 t/a、检验工序产生的不合格品为0.8 t/a、打钉工序产生的废钉子为0.01 t/a，集中收集后由物资回收部门统一回收处理。 ②废抹布和废油墨桶 本项目使用抹布蘸取汽油擦拭油墨棒及印刷机，擦拭后会产生废含油抹布，约0.01 t/a。油墨使用后会产生废油墨桶，约0.02 t/a。 按《国家危险废物名录》（2021年版），废含油抹布和废油墨桶属于危险废物（HW49），废油墨桶收集后交由资质单位处理，废含油抹布与生活垃圾一起交由环卫部门进行处置。 ③废活性炭 计算得知，活性炭吸附有机废气量为0.649t/a，有机废气吸附量按1t活性炭吸附0.25 t有机废气计算，则活性炭的使用量为2.596t/a。活性炭吸附装置一次性填充量为0.2t，更换频率为每个月更换一次，则本项目废活性炭产生量为3.245t/a。按《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废弃（废物类别HW49），由资质单位统一处理。 ④生活垃圾 职工日常生活产生的生活垃圾，按每人每天产生生活垃圾0.5 kg计，项目员工30人，则生活垃圾年产生量为4.5 t，交由环卫部门统一处理。 ⑤餐饮垃圾 本项目日就餐人数为30人次/天，每餐产生垃圾量按0.3 kg/人次•d计算，则餐饮垃圾年产生垃圾量为2.7 t/a，交由从事城市生活垃圾经营性处置的企业集中定点处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 食堂 | 油烟 |  | 2.8 mg/m3；5.1 kg/a | 0.85 mg/m3；1.53 kg/a |
|  | 印刷车间 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.314 kg/h；0.849 t/a | 2.7 mg/m3；0.072t /a |
|  |  |  | 无组织 |  | 0.047 kg/h；0.127 t/a |
| 水 污染物 | 生活、餐饮废水 | 废水量 |  | 828t/a | 828t/a |
|  |  | COD |  | 350mg/L，0.290t/a | 290mg/L，0.240t/a |
|  |  | BOD5 |  | 250mg/L，0.207t/a | 200mg/L，0.166t/a |
|  |  | SS |  | 320mg/L，0.265t/a | 250mg/L，0.207t/a |
|  |  | NH3-N |  | 35mg/L，0.029t/a | 35mg/L，0.029t/a |
| 固体 废物 | 生产车间 | 废边角料、不合格品、废钉子 |  | 0.05 t/a；0.8 t/a；0.01 t/a | 0 t/a；0 t/a；0 t/a |
|  |  | 废油墨桶 |  | 0.02 t/a | 0 t/a |
|  |  | 废抹布 |  | 0.01 t/a | 0 t/a |
|  |  | 废活性炭 |  | 3.245t/a | 0 t/a |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 4.95 t/a | 0 t/a |
|  |  | 餐饮垃圾 |  | 2.7 t/a | 0 t/a |
| 噪 声 | 建设项目噪声源自设备运行噪声，经过减振、距离衰减等降噪措施后， 其噪声排放强度在55dB（A）以下 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目用地为工业用地，项目工程施工量小，施工时间短，对生态环境的影响较小，该项目的建设不会对周围生态环境产生明显的破坏和影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁已建成厂房，施工期主要为生产设备的安装调试，施工期短，对环境的污染较小，故不再对施工期环境影响进行分析。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 1、废水产生特点及处置措施 本项目实行雨污分流。本项目污水主要为生活、餐饮污水。生活、餐饮污水排放量为828t/a，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS，动植物油等，生活、餐饮污水经化粪池、隔油池预处理后通过市政污水管网排放至城东污水处理厂处置。项目污水经预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015中相关标准）后排入污水管网，进入城东污水处理厂，处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中 A 类标准，最后排入青弋江。 项目生活废水产生及经处理后情况一览表见下表所示。 表7-1 综合废水主要污染物产排核算 排放源; 废水量（t/a）; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活、餐饮污水; 产生浓度; /; 350; 250; 320; 35. 产生量; 828; 0.290; 0.207; 0.265; 0.029. 预处理后; 排放浓度; /; 290; 200; 250; 35. 排放量; 828; 0.240; 0.166; 0.207; 0.029. 污水处理厂接管浓度限值; /; 500; 300; 400; 45. 《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; /; 50; 10; 10; 5. 污水处理厂处理后最终排放量; 828; 0.041; 0.008; 0.008; 0.004. ①氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015中相关标准。 从上表可以看出，项目外排的污水经化粪池、隔油池预处理后，各污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015中相关标准），污水经市政污水管网汇合至城东污水处理厂处置，污水处理厂尾水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中 A 类标准，对受纳水体影响较小。 2、废水环境影响分析 ①评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJT2.3-2018）中的相关规定：间接排放建设项目，评级等级为三级B，本项目地表水环境影响评价等级定为三级B。 表7-2 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200或W＜6000. 三级B; 间接排放; 一. ②评价范围 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中5.3.2.2，三级B，其评价范围应符合以下要求：a) 应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b) 涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。 本项目不涉及地表水环境风险，因此，仅需要论证项目依托污水处理设施环境可行性分析的要求； ③地表水环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中7.1.2，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。 ④依托城东污水处理厂的可行性分析 芜湖市城东污水处理厂建设地点位于芜湖市城东片区东北角，靠近青弋江，远期规模为35 万m3/d，近期工程第一阶段规模为6 万m3/d，2014 年12 月正式投入运营。其收水范围为芜湖市区扁担河东侧，芜屯公路北部的整个区域。工程污水处理采用A2/O 生物脱氮除磷工艺，污泥处理采用连续流沙过滤。本项目生产过程中产生的生活污水水量很小，水质简单，不会对其处理能力造成冲击，因在其设计考虑处理范围内，接管水量是可行的。同时，本项目位于经济技术开发区，属于城东污水处理厂的收水范围，目前项目所在区域污水管网已经铺设完成，因此可以收纳运营期间产生的废水。 综上，本项目废水水量和水质均满足城东污水处理厂的收水要求。因此，本项目废水对地表水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 根据工程分析内容，本次环评筛选出的评价因子为非甲烷总烃。本次预测废气排放的最大落地浓度及其距离、环境防护距离等。 ①预测模式 本项目采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式系统进行预测。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模式中的估算模式，结合工程分析结果，计算各污染物的最大影响程度和影响范围。 估算模式是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源的最大地面浓度，以及建筑物下洗和熏烟等特殊条件下的最大地面浓度，估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。对于小于1小时的短期非正常排放，可采用估算模式进行预测。 ②污染源强 表7-3 有组织废气排放情况一览表 名称; 排气筒底部中心坐标 （经纬度）; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/(m/s); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 印刷; 118.50912452; 31.36516213; 7; 15; 0.3; 53.68; 常温; 2700; 正常; 非甲烷总烃; 0.027. 表7-4 无组织排放源及废气排放情况一览表 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源 长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 1; 印刷; 118.50912452; 31.36516213; 7; 48; 26; 95; 5; 2700; 正常; 非甲烷总烃; 0.047. ③气象污染分析 根据芜湖市气象站的气象资料统计，分析本地区污染气象。芜湖气象台站经度为118°23'E，纬度为31°20'N，地面海拔为15.2 m。 （1）气候特征 芜湖地处亚热带，纬度偏南，临江近海，属亚热带季风湿润气候，全年主导风向为东风，夏季最高气温41 °C，常年无霜期210-240天（4-10月份），全年日照2000 h，年平均讲述了为12000 mm。 （2）地面气象要素 根据芜湖市气象站近三年的气象资料统计，分析本地区年、季风向频率及各风向下的平均风速见下表，由此绘出年、季风向频率玫瑰图，由上述图标可知，评价区全年主导风向为东风，其风频在18.0 %，其次是ENE风，其年频率为11.2 %；区域内春、夏、秋、冬四季的主导风向为E风，次主导风向为ENE风，该区域年静风频率为1.4 %；冬季静风频率相对较高，为1.7 %；区域地面年平均风速为2.83 m/s，N和NW风风向下平均风速较大，达3.3 m/s，SSW风风向下平均风速最小为2.1 m/s。 ④预测模型参数 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 369.6万. 最高环境温度; 41.4°C. 最低环境温度; -7 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ⑤预测结果 表7-6 估算模式计算结果统计 分类; 污染源; 污染物; 最远落地距离（m）; 最大地面浓度 （mg/m3）; 最大地面浓度占标率%; 评价等级. 有组织; 印刷; 非甲烷总烃; 313; 3.63E-04; 0.02; 三级. 无组织; 印刷; 非甲烷总烃; 28; 9.84E-03; 0.49; 三级. 经估算模型计算，本项目各污染源排放的大气污染物中，有组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度占标率小于1%，无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度占标率小于1%，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》，确定大气环境影响评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)8.1.2的有关规定：三级评价项目不进行进一步预测与评价。 ⑥大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染源对居住区的环境影响，在建设项目厂界以外所设置的大气环境防护区域。根据工程分析，项目产生的大气污染物主要是以非甲烷总烃为主。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式计算，项目有组织、无组织排放的非甲烷总烃在评价范围内无超标点，本项目厂界外大气污染物贡献浓度不会超过环境质量浓度限值，故本项目不设置大气环境防护距离。 ⑦卫生防护距离 项目无组织排放卫生防护距离计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.05LD 式中，Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平； Cm——标准浓度限值； L—— 工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A，B，C，D——卫生防护距离系数，分别取700，0.021，1.85和0.84。 表7-7 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; L≤1000; 1000<L<2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别(1). Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.7. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：工业企业大气污染源构成分为三类： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无织组排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量，当计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。 表7-8 无组织废气卫生防护距离计算结果 排放源; 特征; 污染物; 排放速率 kg/h; A; B; C; D; 卫生防护距离计算值; 最终环境防护距离. 生产区; 面源; 非甲烷总烃; 0.047; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 0.676; 50. 根据大气环境距离和卫生防护距离计算结果。本项目以生产区为边界起50m设置环境防护距离。据现场调查，项目环境防护距离内无敏感点，且以后不得建设居民区、学校、医院等环境敏感目标。 表7-9 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km☑. 评价因子; SO2 +NOx 排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a☑. 评价因子; 基本污染物 (/) 其他污染物 (VOCs); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准☑; 附录D ☑; 其他标准☑. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD☑; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他 □. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长 5～50km □; 边长 = 5 km ☑. 预测因子; 预测因子 (VOCs); 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ☑. 正常排放短期浓度贡献值; 本项目最大占标率≤100%☑; 本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 本项目最大占标率≤10%□; 本项目最大占标率＞≤10%□. 二类区; 本项目最大占标率≤30%☑; 本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; 非正常占标率≤100% □; 非正常占标率＞100% □. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 叠加达标 ☑; 叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% ☑; k ＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（/）; 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 □; 无监测☑. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（ ）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受 ☑不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（ ）t/a; NOx:（ ）t/a; TSP:（ ）t/a; VOCs:（0.199）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 3、声环境影响分析 （1）建设项目噪声污染源强分析 本项目产生的噪声主要来自于印刷机、切纸机、骑马钉等设备，据同类型厂的设备调研，声级值为70dB(A)～85dB(A)。生产时利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。本项目主要设备噪声源强见下表。 ### 表7-10 营运期间噪声污染源强 单位 dB（A） 序号; 名称; 空间位置; 发声持续时间; 声级 （dB）; 监测位置. 1; 印刷机; 车间内; 连续噪声; 75~85; 测量点距 设备 1m 处. 2; 覆膜机; 车间内; 连续噪声; 65~75. 3; 切纸机; 车间内; 连续噪声; 70~80. 4; 骑马钉; 车间内; 连续噪声; 80~90. （2）声环境影响预测 根据本项目所在地块周边环境情况确定噪声影响预测范围为厂界四周。根据噪声的传播规律可知，从噪声源至受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。 根据拟建项目设备声源特征和声环境的特点，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声及敏感点噪声贡献值。 ①户外声传播衰减计算 应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级，可按下式计算： Lp（r）= Lp（r0）- （Adiv + Aatm + Abar+ Agr+ Amisc） 式中： Adiv—几何发散引起的倍频带衰减； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减； Agr—地面效应引起的倍频带衰减； Abar— 声屏障引起的倍频带衰减； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减。 在只考虑几何发散衰减时，可用下式计算： LA（r）= LA（r0）- Adiv ②无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： ③建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ④预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： Leq = 10lg(100.1Leqg + 100.1Leqb) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 （3）预测前提 本次预测前提为，企业采取如下噪声控制措施后产生的噪声对厂界噪声贡献情况： 从总平面布置的角度出发，生产时尽量减少车间门窗的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。通常厂房的隔声量为18~22dB(A)。 （4）噪声预测结果 表7-11 项目厂界噪声贡献值预测表 单位：dB(A) 预测地点; 昼间. 贡献值; 标准值. 东厂界外1m; 49.3; 65. 南厂界外1m; 51.6; 65. 西厂界外1m; 52.1; 65. 北厂界外1m; 51.3; 65. 由上表预测可知，本项目昼间各厂界噪声贡献值较小。运营后项目厂界四周噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 本项目对平面布置进行优化布设，已有效降低生产噪声影响，为了有效降低生产车间的噪声影响，建议采取减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施。 4、固体废弃物环境影响分析 本项目固体废弃物包括废边角料、不合格品、废钉子、废油墨桶、废抹布、废活性炭、生活垃圾和餐饮垃圾。废边角料、废钉子和不合格品收集后交由物资回收部门统一回收处理；废活性炭、和废油墨桶收集后交由资质单位处理；废含油抹布、生活垃圾委托环卫部门集中定点处置；餐饮垃圾交由从事城市生活垃圾经营性处置的企业集中定点处理。 危废暂存点位于厂房一楼西侧，占地面积约10 m2。本项目危险废物贮存设施的选址与设计原则如下所述： 危废暂存要求： 危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定，对项目产生的危险废物进行妥善管理和处置。 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 对危险废物的收集、暂存按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。所有收集容器必须密闭。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物运输中应做到以下几点： a．危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 b．承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 c．组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 - 签订委托处置协议 - 企业承诺尽快完善该手续，报环保部门备案。芜湖市危险废物经营单位尚有余量处理建设单位产生的危废（HW49），危废处置单位经营范围及处理能力如下： - 芜湖海创环保科技有限公司危废证书编号340222002，经营范围及品种：HW02、HW04、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW17、HW18、HW22、HW31、HW34、HW39、HW45、HW48、HW49等17大类，283小类。共计年处理13万t/a。建设单位建成投产后废活性炭在芜湖市现有处理能力之内。 综上所述，建设单位需做好强化管理，一般固废、生活垃圾的收集、贮存和清运工作，危险废物的收集、暂存，并采取安全处置方法，经处置后固体废弃物不会对周围环境产生明显的不利影响。 5、环境管理及监测计划 对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和安徽省《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 （1）废水排放口 建设项目厂区的排水体制必须实施“清污分流、雨污分流”制，设雨水排放口 1 个，污水接管口一个，接管口应在项目辖区边界内设置采样口（半径大于 150mm）。 （2）废气排放口 项目废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm 的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 （3）固定噪声源 按规定对固定噪声源进行治理，在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。 （4）固体废物储存场 在固体废物贮存（处置）场所醒目处设置标志牌，符合规范第五章的要求。 一般工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施。 （5）设置标志牌要求 对企业废水处理、车间废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为 0.48cm×0.3cm 的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为 0.42cm×0.42cm 的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。环境保护图形标志的形状及颜色见下表，环境保护图形符号见下表。 表 7-12 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表7-13 环境保护图形符号一览表 环境监测计划 环境监测是对项目营运期的环境影响及环境保护措施进行监督和监测，并提出避免和减缓不良环境影响的对策和建议。 项目营运期环境监测主要是为了防止污染事故发生，为环境管理提供依据。 ①水污染源监测 监测点布设：污水总排放口 监测项目为：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N。 监测频次：参照国家及安徽省污染源监督监测的频次要求确定，每年监测一次。 监测采样和分析方法：《环境监测技术规范》和《地表水和污水监测技术规范》。 ②大气污染源监测 监测点位：1#排气筒及厂界 监测频次：每年一次 监测内容：非甲烷总烃 ③噪声源监测 监测点位：本项目厂区四周边界 监测项目：等效连续A声级 监测频次：每半年监测2天（昼夜各1次） 测量方法：测量应在无雨雪、无雷电天气、风速5m/s以下时进行，设置在场界外1m处，高度在1.2m以上。 ④固废：处置情况检查，每年一次。 建设项目运营期污染源监测计划一览表见下表。 表7-14 运营期本项目污染源监测计划表 环境要素; 监测点位; 监测项目; 监测时间及频率; 责任主体. 地表水环境; 总排口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 每半年监测1次; 安徽浙龙印务有限公司. 大气环境; 厂界; 非甲烷总烃; 每年监测1次. 1#排气筒; 非甲烷总烃; 每年监测1次. 声环境; 厂界四周各设1个点位; 等效连续A声级; 每半年监测2天（昼夜各1次）. 固体废物; 分类处置情况检查; 每半年检查1次. 6、地下水影响分析及防范措施 （1）地下水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）附录A中的有关规定，本项目为“N轻工——114、印刷；文教、体育、娱乐用品制造；磁材料制品”中“全部”，属于Ⅳ类建设项目；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）4.1节，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 （2）分区防渗措施 本项目应采取的地下水污染防治措施主要有： Ⅰ、防渗处理：对基础层进行防渗，对生产车间等进行环氧树脂防渗。 Ⅱ、分区防控：项目所在地场地主要为粉质粘土，渗透性差，包气带防污性能为“中”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合污染控制难易程度，确定项目防渗分区见下表，具体如下： 表7-15 项目防渗分区 场区内建构筑物; 包气带防 污性能; 污染控制 难易程度; 污染物类型; 防渗分区; 防渗技术要求. 危废间; 中; 难; 持久性有机污染物; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；或参照GB18598执行. 生产车间; 中; 易; 持久性有机污染物; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 分区防渗措施： 为防止物料、废物等跑、冒、滴、漏以及产生渗漏水污染地下水，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）。企业采取以下分区防护措施： ①重点防渗区：将危废间作为重点防渗区，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危废暂存库基础防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 ②一般防渗区：将除去重点防渗区以外的生产车间作为一般防渗区，采用抗渗混凝土浇注硬化；按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》相关要求，防渗层采用抗渗混凝土，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。 经以上防护措施后，可有效防止污染物渗漏污染地下水，土壤以及地表水。 7、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别中表A.1土壤环境影响评价项目类别表，可得项目属于其他行业，项目类别为Ⅳ类，本项目属于小型，不敏感区，建设项目可不开展土壤环境影响评价工作。 根据项目实际情况，厂区生产车间均做好地面硬化，因此，厂区不会发生因地面漫流引起的土壤环境影响。 8、环境风险分析 环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急及减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中，q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 汇总统计出建设项目环境风险物质临界量、储存及分布情况。 表7-16 项目主要物质风险识别结果一览表 类别; 事故类型; 风险物质; 分布; 最大储存量; 临界量. 原辅料; 泄露; 油墨; 原料仓库; 0.1t; 2500t. 原辅料; 泄露; 汽油; 原料仓库; 0.01t; 2500t. 根据导则计算危险物质数量与临界量比值：Q=Σqi/Qi=0.1/2500+0.01/2500=0.000044＜1，本项目环境风险潜势为I。因此，项目风险评价等级定为低于三级，根据导则要求，环境风险评价作简单分析。 项目化学品使用量相对较少，且根据同类型国内企业实际运行情况，项目运行中此类危险物质泄漏风险事故概率较低。油墨、汽油由专门的密闭容器包装，暂存量较小，使用过程中采取了收集处理措施，且都处于车间内，自然挥发对周边空气环境空气影响较小。项目针对危废库采取防渗措施，故正常运营过程中油墨、汽油不会发生泄漏，对周边地表水、地下水或土壤环境影响较小。 建设单位应加强厂区防火管理、完善事故应急预案，采取妥善的风险防范措施，本项目环境风险在可接受的范围内。 表7-17 建设环境风险简单分析内容一览表 建设项目名称; 年产1600万套说明书、标贴件印刷项目. 建设地点; 安徽省; 芜湖市; 经济技术开发区万春街道中科智谷2号厂房. 地理坐标; 经度118.51415634°; 纬度31.36318339°. 主要危险物质及分布; 油墨分布于生产车间，最大储存量分为为0.1t， 汽油分布于生产车间，最大储存量分为为0.01t. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 污染大气环境：车间发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的CO、烟尘产物等进入大气，将对空气环境造成影响。 污染地表水环境：车间发生火灾会产生大量的消防废水，消防废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响。 污染地下水环境：有毒有害物质在储存或厂内转移过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将对地下水环境造成影响。. 风险防范要求; 总图及建筑风险防范，建设火灾报警系统，加强生产管理。并配备风险防范物资，制定突发环境事件应急预案并定期演练. 9、环保投资 该项目总投资10500万元，其中环保投资为75万元，占总投资的0.71%，环保投资估算详见下表。 表7-18 环保投资估算表 序号; 名称; 污染物; 环保治理措施; 预期处理效果; 投资估算（万元）. 1; 水污染治理; 综合污水; 化粪池、隔油池 雨污管网; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准; 0. 2; 大气治理; 印刷废气; 集气罩+两级活性炭+15m排气筒（1#）; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中的各项污染物排放限值; 50.0. 3; 固废治理; 生活垃圾; 由厂区垃圾桶收集; 处置率100%; 10.0. 一般固废; 集中收集回收处理. 危险废物; 交由有资质单位处置. 4; 噪声治理; 噪声; 使用减震、低噪设备、定期对设备及进行维护等; 满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求; 25.0. 合计; 85. 10、“三同时”验收一览表 项目“三同时”验收情况详见下表。 表7-19 环保措施“三同时”验收一览表 序号; 类型; 污染物; 环保设施名称; 监测点位; 验收要求; 进度. 1; 水 污染治理; 综合污水; 化粪池、隔油池 雨污管网; 污水总排口出水：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、氟化物; 满足 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4中三级标准; 三同时. 2; 大气污染治理; 印刷废气; 集气罩+两级活性炭+15m排气筒（1#）; 满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中各项污染物排放限值; 三同时. 3; 固废治理; 废边角料; 集中收集回收处理; /; 均得到合理处置 不产生二次污染; 三同时. 不合格品. 废钉子. 废油墨桶; 由有资质单位统一收集处理. 废活性炭. 餐饮垃圾; 环卫部门统一处理. 生活垃圾. 废抹布. 4; 噪声治理; 设备噪声; 隔声、减震; 厂界; 厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求; 三同时.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 印刷 | 非甲烷总烃 | 集气罩+两级活性炭+15m排气筒（1#） | 满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中各项污染物排放限值 |
| 水 污 染 物 | 综合污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 化粪池、隔油池 雨污管网 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 一般固废 | 集中收集回收处理 | 均得到合理处置 不产生二次污染 |
|  |  | 危险废物 | 交由有资质单位处置 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 对噪声源采取隔声、降噪以及定期对设备进行管理维修等措施，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目用地为工业用地，符合有关规定和当地规划。本项目外排的污染物经相应的有效的治理措施处理后，对附近的空气、水体、土壤和植被等的影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论： 1、项目概况 安徽浙龙印务有限公司建设年产1600万套说明书、标贴件印刷项目，该项目位于安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道中科智谷2号厂房，投资10500万元，建筑面积4994.82m2， 项目属于C2311书、报刊印刷。达产后可形成年产1600万套说明书、标贴件的生产规模。 2、产业政策 根据《产业结构调整指导目录》（2019年），本项目不在现行国家产业政策中规定的限制和淘汰类建设项目之列，视为允许类项目，因此项目建设符合国家的产业政策。 3、项目选址可行性分析 本项目位于安徽省芜湖市经济技术开发区万春街道中科智谷2号厂房，交通条件便利。项目所在地属于规划的工业用地，厂区及厂房平面布置既满足规范要求，又符合环保卫生要求。环境影响分析表明，建设项目投入运行后对周围环境影响较小。从环保的角度来看，项目选址可行。 4、环境质量现状评价结论 （1）项目所在区域大气环境质量指标未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 （2）地表水长江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）该项目所在区域基本无较大噪声源，声环境质量较好，项目区域能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 5、环境影响分析及污染防治措施可行性结论 ①水环境影响分析 项目产生的废水主要为生活、餐饮污水，生活、餐饮污水经化粪池、隔油池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经园区污水管网排入城东污水处理厂，其出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，经污水处理厂处理达标后出水排入青弋江，不会降低项目区现有水环境功能，对纳污水体影响甚微。 ②大气环境影响分析 本项目产生的废气为印刷过程中产生的有机废气，废气经集气罩收集后由两级活性炭处理通过15 m高排气筒排放。经预测，本项目排放的非甲烷总烃满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中污染物排放限值。 - 本项目环境防护距离设置为以厂界向外50 m范围，目前该范围内无学校、医院、集中居民区等环境敏感目标，且今后不得在该环境防护距离内规划和兴建学校、住宅、医院等环境敏感点。 综上所述，评价结果表明，项目投产后对大气环境的影响较小。 ③声环境影响分析 本项目噪声源主要是印刷机、切纸机等生产设备，噪声约65~90dB(A)。项目产噪设备采取隔声、减震、降噪措施，经设备降噪、厂房隔声、距离衰减等措施，厂界噪声声环境质量良好，预计项目运营后各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（即昼间小于65dB（A）夜间小于55 dB（A）），因此本项目的运营不会对周围声环境造成影响。 ④固体废弃物环境影响分析 项目主要固体废弃物为废边角料、不合格品、废钉子、废油墨桶、废抹布、废活性炭、生活垃圾、餐饮垃圾，废抹布、生活垃圾、餐饮垃圾由环卫部门统一处理，废边角料、不合格品、废钉子集中收集后交由物资单位处理，废活性炭、废油墨桶交由有资质单位处置。本项目固体废弃物均得到了合理处置，不会产生二次污染，基本不会对周围环境产生影响。 6、综合结论 综上所述，从环境影响评价角度来看，建设单位必须加强营运期的管理，严格遵循“三同时”制度，采取有效措施控制各类污染物的排放，同时做到达标排放，则本项目从环境影响评价角度出发，本项目建设是可行的。 建议： 1、上述评价结论是根据建设方提供的生产规模、工艺流程及与此对应的排污情况基础上进行的，如果规模、工艺流程和排污情况发生重大变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 2、建设单位在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人。公司应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 3、加强对设备的定期检修和维护，确保各设备处于正常工况。 4、建立健全固体废物收集、处理、处置措施。 5、工厂应加强环保宣传教育工作，强化公司的各项环境管理工作。自觉接受市、区环保主管部门对公司环保工作的监督指导。 6、企业应做好防火、防燃措施，在厂区及各仓库内外均安装一定量的消防系统。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 危废承诺 附件3 真实性承诺 附件4 备案文件 附件5 检测报告 附件6 营业执照 附件7 租赁合同 附件8 公示 附件9 油墨成分 附件10 排污许可 附图1项目地理位置图 附图2 项目周边关系及环境防护距离图 附图3项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。