安徽博嘉包装材料有限公司

年产1000万平方米瓦楞纸箱项目

竣工环境保护验收意见

2020年7月11日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批批复等要求，安徽博嘉包装材料有限公司在本公司主持召开了“年产1000万平方米瓦楞纸箱项目”竣工环境保护验收会议，会议成立了由安徽博嘉包装材料有限公司（建设单位）、芜湖民宇环境科技有限公司（验收报告编制单位）及3位行业专家组成的验收工作组，对该项目开展竣工环境保护验收工作。会议上建设单位汇报了该项目环境保护“三同时”执行情况，验收监测单位汇报了验收监测报告编制情况，验收工作组对项目现场进行了踏勘，并查阅了有关环保资料，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：安徽省芜湖市江北产业集中区和睦路与新沈路交叉口。

建设性质：新建

建设规模：年产1000万平方米瓦楞纸箱项目。

建设内容：安徽博嘉包装材料有限公司主要从事瓦楞纸箱的生产加工。该项目占地面积2600㎡，项目实际总投资500万元，购置印刷机、开槽模切堆码机等设备形成年产1000万平方米瓦楞纸箱的生产能力。

2、建设过程及环保审批情况

《安徽博嘉包装材料有限公司年产1000万平方米瓦楞纸箱项目环境影响报告表》由安徽禹水华阳环境工程技术有限公司于2018年5月编制完成，2018年5月28日取得芜湖市环境保护局批复。2020年2月安徽博嘉包装材料有限公司委托安徽天净环绿环境科技有限公司对本项目开展竣工环境保护验收监测工作，根据监测公司的监测结果编制了验收监测报告。

3、投资情况

项目实际总投资500万元，其中环保投资12.6万元，占总投资比例为2.52%。

4、验收范围：整体验收。

二、项目变更情况

表1项目变动情况

| 环评及批复要求 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，通过市政污水管网进入江北污水处理厂 | 生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，通过市政污水管网进入江北污水处理厂。设备清洗废水自然蒸发后剩余的少量油墨废渣做危废处理 | 对照环评批复及后评价，本项目建成部分建设内容与环评及批复对比增加了清洗废水，但已妥善处理，项目无重大变动。 |

参照环境保护部办公厅《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）的规定和要求，本项目不存在重大变动。

三、污染防治措施

1、废气

项目废气主要来源于印标过程中产生的印标废气（以非甲烷总烃计）及开槽模切过程中产生的少量粉尘。 印标废气由印标工序上方集气装置收集后引至UV光氧装置进行处理，尾气经22 m高排气筒排放。开槽粉尘于车间无组织排放。

2、废水

项目废水主要为生产废水及生活污水。

项目生产废水主要为设备清洗废水，废水循环使用，定期更换，清洗废水收集后自然蒸发，剩余的少量油墨废渣做危废处理，不外排。

项目生活污水经化粪池预处理后由园区污水管网汇集至市政污水管网，最终进入江北污水处理厂集中处理。

3、噪声

本项目主要噪声来自于印刷机、印刷开槽模切堆码机、钉箱机等设备运行时产生的机械噪声，企业通过设置减震基座、安装消声机、厂房隔声等措施降低噪声污染。

4、固体废物

本项目产生的固体废弃物包括印标工序产生的废油墨桶、废抹布和油墨废渣、开槽模切工序产生的边角料、钉箱工序产生的废钉子、检验工序产生的不合格品和职工生活垃圾。

- （1）一般固废

- 项目员工生活垃圾、废抹布手套由环卫部门统一清运；边角料、废钉子、不合格品交由物资回收部门处置；废油墨桶由供货商回收利用。

- （2）危险废物

- 项目油墨废渣委托有资质单位处理。

- 5、其他环保设施

- （1）防渗设施

- 危废暂存场所落实了防腐防渗措施。

- （2）规范化排污口

- 按规范设置了各类标识。

四、验收监测结果及现场检查情况

2020年2月26日～27日安徽天净环绿环境科技有限公司对该工程生产情况和环保设施运行情况进行现场勘察，并进行布点监测。根据验收期间对项目生产工况调查，项目在验收期间工况均能达到75%以上，满足环保验收监测对生产工况的要求，监测结果如下：

1、废气监测结果

监测结果表明，本项目排气筒出口的非甲烷总烃排放浓度均满足《河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）。项目无组织非甲烷总烃监测点的最大值满足《河北省工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322 -2016）厂界污染物排放浓度限值。废气达标排放。

2、废水监测结果

项目污水总排口PH值、CODcr、BOD5、SS排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。

3、厂界噪声监测结果

监测结果表明，本项目厂界昼夜间Leq值均达标，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类区标准限值。

4、固废检查结果

项目员工生活垃圾、废抹布手套由环卫部门统一清运；边角料、废钉子、不合格品交由物资回收部门处置；废油墨桶由供货商回收利用，油墨废渣委托有资质单位处理。

5、污染物排放总量

根据监测结果计算，COD、氨氮、非甲烷总烃排放总量均满足环评中的总量指标。

五、本项目建设对环境的影响

根据验收监测结果，该项目废气、废水、噪声均达到相应的排放标准，固废妥善处置，满足相关环保要求。

六、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中所规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施已按环评及批复的要求落实，环境保护设施经检测合格，具备环境保护设施正常运转的条件。验收组成员认为安徽博嘉包装材料有限公司年产1000万平方米瓦楞纸箱项目竣工环境保护验收合格。

七、公司承诺

1.定期对各项环保设备进行维护和保养，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2.运营期进一步加强厂区的环境管理。加强职工培训，提高全员环保意识。

附：1.参会人员签到表；

安徽博嘉包装材料有限公司

2020年7月15日