- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产500万件吸音、隔音产品及材料生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-340222-04-03-910381 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈宝清 | 联系方式 | 18007931987 |
| 建设地点 | 芜湖市繁昌经济开发区 |  |  |
| 地理坐标 | 经度（118度11分6.25秒)，纬度(31度10分19.24秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造、 塑料零件及其他塑料制品制造［C2929］ | 建设项目 行业类别 | “三十二、汽车制造业 36”中“71汽车零部件及配件制造367”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” 二十六、橡胶和塑料制品业29，第53 条塑料制品业292：“其他（年用非溶剂型低VOCs 含量涂料10 吨以下的除外）” |
| 建设性质 | ☑新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 芜湖市繁昌区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 发改告知(2023)145号 |
| 总投资（万元） | 20000 | 环保投资（万元） | 86 |
| 环保投资占比（%） | 0.43% | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 8468.12 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽繁昌工业园区总体发展规划(2012-2020年)》 审批机关：安徽省人民政府 审批文件名称及文号： / 规划名称：《安徽繁昌经济开发区总体规划(2019-2035年)》 审查机关：芜湖市人民政府 审查文件名称及文号： / |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《安徽繁昌工业园区总体发展规划环境影 响报告书》 审查机关：原安徽省环境保护厅 审批文件名称及文号：皖环函【2013】1024号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划相符性分析 本项目所在区域原规划为《安徽繁昌工业园区总体发展规划(2012-2020 年)》。2018 年 7 月，安徽省政府网站发布了关于淮南、芜湖等七市省级以上开发区优化整合方案的批复。撤销安徽芜湖孙村经济开发区(筹)，将其整体并入安徽繁昌工业开发区(筹)，并更名为安徽繁昌经济开发区。《安徽繁昌经济开发区总体规划(2019-2035)年》主要内容为： （一）规划范围：综合考虑安徽繁昌经济开发区的发展现状、用地条件和未来发展需要，开发区整体上为“一轴一区两园”的空间结构，一轴即沿省道 321 发展轴，一区即繁昌经济开发区，两园是主区(横山和戴店)和孙村园区，本次规划总用地规模为 20.91km2。 繁昌经济开发区主区横山：用地规模 10.3km2。四至范围是北至纬九路，南抵纬一路，西倚省道S321和横山河，东靠经七路。 （二）主导产业发展规划： ①开发区产业发展方向 适应基地产业特色发展的要求，立足长三角区域发展分工，大力发展三大主导产业食品医药、装备制造和新材料以及延伸产业。 ②主导产业布局指引 繁昌经济开发区主区横山 食品医药、装备制造、新材料和3D打印。 本项目位于繁昌经济开发区火焰山路，属于繁昌经济开发区主区横山规划范围内。工业园区不得建设电镀项目；从严控制医药类项目建设，不应建设原药和医药中间体制造项目；食品行业中废水排放量大的项目不宜入区建设。本项目属于汽车零部件及配件制造，不属于园区限制类，视为允许类。符合园区规划，根据附图一，因此本项目建设符合《安徽繁昌工业园区总体发展规划(2012-2020 年)》、《安徽繁昌经济开发区总体规划(2019-2035年)》要求。 - 与规划环评及其审查意见的相符性分析 根据《安徽繁昌工业园区总体发展规划环境影响报告书》及《安徽省环保厅关于安徽繁昌工业园区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》(皖环函【2013】1024 号)，项目与规划环评及其审查意见的符合性分析如下： 表1-1与 《关于安徽繁昌工业园区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2013]1024号）相符性分析 序号; 规划环评及其审查意见; 本项目情况; 相符性. 1; 进一步优化园区的空间布局。根据园区各产业特点，充分考虑食品企业、居住区域环境要求，进一步优化调整空间布局，减轻和避免各功能区之间、项目之间在环境要求方面的相互影响。充分考虑与居住区之间的关系和卫生防护问题，靠近居住区的工业用地应控制为一类工业用地或服务设施用地，以确保其环境质量；规划中的纬八路与纬九路之 间的居住用地，应调整部署到工业用地的常年上风向。现有不符合功能分区的项目，要逐步进行调整或搬迁；需要设置卫生防护距离的企业，应按规定设置防护距离。神山周围要划出一定的控制区域,加强对神山非物质文化遗产区域的保护。要严格控制园区周边用地性质，加强对环境敏感点的保护。园区内现有的天然水体应予以保留。; 本项目位于位于安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区火焰山路115号鸿谷智造产业园，根据项目土地证可知，项目用地为工业用地，项目周边100米范围内无环境敏感点; 符合. 2; 强化水资源管理制度。制定并实施园区节水和中水利用规划，积极推进企业内、企业间水资源的梯级利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设。; 本项目为扩建项目，所用能源为水、电以及天然气，项目不属于高耗水、高耗能、污水排放大的项目; 符合. 3; 充分考虑工业园区产业与区域产业的定位互补，在规划的产业定位总体框架下，进一步论证和优化发展重点，严格控制非主导产业定位方向的项目入区建设。入区项目要采用先进的生产工艺和装备，建设完善的环境保护、安全生产和事故防范系统，强化节能、节水等各项环保措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高，最大限度控制工业园区污染物排放量和排放强度。建立并实施不符合园区总体规划、产业准入和环保准入条件的项目退出机制。工业园区不得建设电镀项目；从严控制医药类项目建设，不应建设原药和医药中间体制造项目；食品行业中废水排放量大的项目不宜入区建设; 本项目建设完善的环境保护、安全生产和事故防范系统；采用先进环保设备，项目运行中产生的各类污染物均能达标排放；汽车零部件及配件制造和塑料零件及其他塑料制品制造，属于园区允许类项目，符合繁昌经济开发区总体规划。; 符合. 4; 坚持环保优先原则，强化污染治理基础设施建设。工业园区内的工业和生活污水应做到全收集、全处理。工业园区所有污水依托大桥开发区在建的芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂，园区要做好与芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂的管网对接。在园区所有污水能够进入芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂进行有效处理之前，现有入区企业的生产污水必须严格实现达标排放，并不得新建水污染物排放项目。预留园区污水处理厂用地，必要时建设独立的污水集中处理厂。充分考虑中水回用等节水措施，结合区域水环境综合整治，确保横山河、小江、长江水环境质量达标。进一步论证集中供热方案，加快燃气规划实施进度，禁止新建燃煤锅炉。环境保护规划中环境空气质量标准采用《环境空气质量标准》( GB3095-2012 )。做好工业园区建设中的水土保持工作; 本项目产生的生产废水经隔油池后再经化粪池处理达标后通过厂区污水总排口进入园区污水管网排入芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂，尾水入长江。项目不建设锅炉。; 符合. 5; 妥善处置生活垃圾，严格按照国家相关管理规定及规范，对工业固废和危险废物进行安全处置。园区应确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。园区和入区企业要按照有关要求和规范，建设完善的污染物排放在线监控系统，并与各级环保部门监控中心联网; 项目生活垃圾集中收集后送环卫部门妥善处理；危险废物按有关规定安全收集、暂存、处置。厂区专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度。; 符合. 6; 坚持预防为主、防控结合的原则，根据《报告书》提出的要求，在规划层面上制定落实园区综合环境风险防范措施，建立园区环境应急保障体系。结合入区项目的建设，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，并做好应急软硬件建设和储备，建设环境风险预警体系; 企业配备风险防范物资，完善风险防范措施，环境风险在可控范围内。; 符合. 7; 园区要加强环境保护制度建设和管理。入区建设项目，要认真履行有关环境保护法律法规，严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度；严格监督企业遵守污染控制的法律法规和标准。在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪价，规划修编要重新编制环境影响报告书; 本项目严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护三同时"制度。; 符合. 3、与规划环评跟踪评价报告书及审查意见相符性分析 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、环保部办公厅《关于开展长江经济带产业园区环境影响跟踪评价工作的通知》(环办环评[2017]1673号)，芜湖繁昌经济技术开发区管委会委托合肥工业大学建筑设计研究院编制了《安徽繁昌工业园区环境影响报告书》。根据相关产业政策、区域大气污染防治、水污染防治和土壤污染防治等要求，本轮跟踪评价给出了繁昌经济开发区发展的产业准入负面清单，具体见下表。 - 表 1-2 芜湖繁昌经济开发区产业准入负面清单 项目; 类别; 产业准入负面清单. 产业准入负面清单; 禁止类; 钢铁、造纸、纺织、火电等高耗水行业化解过剩产能，严禁新增产能. 食品医药中化学需氧量排放量所占比重较高的传统重污染企业. 涉及35蒸吨以下燃煤锅炉的项目. 1、年用油性涂料20吨以上、VOC废气排放量>2t/a且未采用VOC最佳环保治理技术的项目 2、废水产生量≥0.09m3/m2；VOC产生量≥50g/m2的汽车制造业 3、土地资源产出率（亿元产值/km2）<72.9、产值能耗（吨标煤/万元加值）>0.07、产值水耗（吨/万元增加值）>2.5的通用设备制造业 4、土地资源产出率（亿元产值/km2）<72.9、产值能耗（吨标煤/万元加值）>0.09、产值水耗（吨/万元增加值）>3.5的专用设备制造业 5、土地资源产出率（亿元产值/km2）<72.9、产值能耗（吨标煤/万元加值）>0.025、产值水耗（吨/万元增加值）>0.7 的电气机械和器材制造业 6、发蓝、酸处理、铝氧化等表面处理项目 7、新建汽车整车制造项目低挥发性有机物含量涂料使用率低于80% 8、其他新建工业涂装项目低挥发性有机物含量涂料使用量占总涂料使用量比例低于50%. 1、限制用水效益低、耗水高的产业，限制新建废水排放量大的生产项目； 2、禁止严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品； 3、禁止国家和安徽省命令禁止的项目； 4、电镀、印染行业，保留现状，不再新引入电镀企业；. 《产业结构调整指导目录》中限制类禁止新建；《产业结构调整指导目录》中淘汰类禁止新、改、扩。. 禁止新建“十五土小”、“新五小”等重污染企业。 一、“十五土小”企业 1．小造纸。年产5000吨以下造纸厂；年生产能力小于1.7 万吨的化学制浆生产线。 2.小制革。年加工皮革3万张(折牛皮标张)以下的制革厂。 3.小染料。年产500吨以下的染料厂，包括500吨以下的染料生产企业、500吨以下的染料中间体生产企业、染料和 染料中间体总生产能力不超过500吨的企业。 4.土炼焦。采用“坑式”、“萍乡式”、“天地罐”和“敞开式”等落后方式。 5.土炼硫。土法，同炼焦。 6.土炼砷。年产砷(或氧化砷制品含量)100吨以下的土法(采用土坑炉或坩埚炉焙烧，简易冷凝设施收尘等落后方式炼 制氧化砷或金属砷制品)生产企业。 7.土炼汞。年产10吨以下的土法(采用土铁锅和土灶、蒸馏罐、坩埚炉及简易冷凝收尘设施等落后方式炼汞)生产企 业。 8.土炼铅锌。年产2000吨以下的土法(采用土烧结盘、简易土高炉等落后方式炼铅，用土制横罐、马弗炉、马槽炉、 小竖罐等进行焙烧、简易冷凝设施进行收尘等落后方式炼锌或氧化锌制品)生产企业。 9.土炼油。未经国家审批未经国务院批准，盲目建设的小炼油厂和土法炼油设施；未经国家正式批准，不具备炼油设计资格的设计单位设计的非法炼油装置；无合法资源配置，通过非法手段获得原油资源，造成石油资源浪费，产品 质量低劣且污染环境，扰乱油品市场的炼油企业；生产过程不是在密闭系统的炼油装置中或属于釜式蒸馏的炼油企 业；无任何环境保护措施和污染治理手段的炼油企业；不符合国家职业安全卫生标准的炼油企业。 10.土选金。小混汞、溜槽、小氰化池、小堆浸等。 11.小农药。无生产许可证、正规设计；土法(产品无一定结构成分，没有通过技术鉴定，没有产品技术标准，没有正 常安全生产必须的厂房、设备和工艺操作标准，没有必要检测手段)小型农药原药生产或制剂加工企业。 12.小电镀。含氰电镀；无正规设计、工艺落后，电镀废液不能或基本不能达标的电镀企业。 13.土法生产石棉制品。采用手工生产石棉制品的企业。 14.土法生产放射性制品。 15.小漂染。年产1000万米以下生产企业。所排废水每百米布大于2.8吨。 二、“新五小”企业 1.小水泥。直径 1.83 米以下熟料粉磨站；窑径2.2米以下（年产4.4万吨以下)机立窑；窑径2.5米及以下干法中空窑。 2.小火电。单机容量5万千瓦及以下的常规小火电机组。 3.小炼油。100万吨以下的原经审批的炼油厂。 4.小煤矿。不具备基本安全生产条件，无四证(采矿证、生产证、矿长资格证、营业执照)小煤矿；单井井型低于年产 9 万吨以下的煤矿。 5.小钢铁。平炉、10吨及以下电炉、1.5平米及以下鼓风炉、100立方米及以下高炉、15吨及以下转炉. 本项目从事汽车零部件及配件制造以及塑料零件及其他塑料制品制造，不属于芜湖繁昌经济开发区项目产业准入负面清单中的“禁止类”项目，满足芜湖繁昌经济开发区项目产业定位的要求。 本项目生产过程中严格控制有组织废气排放，污染物排放符合区域总量控制要求；厂区内实行“雨污分流、清污分流”，项目废水经厂区内处理达标后接管园区污水管网；项目厂区内设置一般工业固废暂存场所和危废暂存库，各类固废进行综合利用或委托处置，不产生二次污染。 本项目严格实行“总量控制”要求，各类新增污染物排放总量向环保主管部门申请后实施。 综上所述，本项目符合《《安徽繁昌工业园区总体发展规划环境影响报告书》、《安徽省环保厅关于安徽繁昌工业园区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》及其审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中的C3670汽车零部件及配件制造和C2929塑料零件及其他塑料制品制造项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰类和限制类，视为允许类，因此项目建设符合国家产业政策要求。且项目于2023年12月8日取得了芜湖市繁昌区发展和改革委员会出具的备案文件（项目审批文号：发改告知〔2023〕145号），项目代码:2312-340222-04-03-910381。因此，项目符合国家和地方相关产业政策。 - 选址合理性分析 本项目选址位于位于安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区火焰山路115号鸿谷智造产业园，根据项目土地证，项目厂区用地性质为工业用地。项目北侧栗树埂344米，南侧208米处存在村庄（姚塘村）、西北侧466米处存在住宅区（殷家小圩），周围500m无文物保护、饮用水源地等其他环境敏感保护目标，因此，项目选址基本合理。 项目未被列入国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。 3、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）（简称“三线一单”）相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。 表1-2 项目与“三线一单”相符性分析 本项目相符性分析; 本项目相符性分析; 是否符合. 生态 保护 红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 根据《生态保护红线划定技术指南》，生态保护红线主要包括重点生态功能区、生态敏感区/脆弱区、禁止开发区、其他区域，本项目位于安徽繁昌经济开发区，属于规划的工业用地，不在生态红线范围内; 符合. 环境 质量 底线; 有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施，项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 根据《2022 年芜湖市生态环境状况公报》，项目所在区域为环境空气质量不达标区域。根据工程分析及污染防治分析及主要环境影响和保护措施，本项废气、废水、噪声、废污染物经处理后全部达标排放或者合理处置，且排放处置量较少，对环境影响较小，不会改变区域环境功能级别; 符合. 资源 利用 上线; 相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规划控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 本项目不属于高污染、高能耗、高水耗的建设项目，符合资源利用上线的要求，项目能源由市政电网提供，水源由市政供水管网提供，不会突破区域资源利用上限。; 符合. 环境 准入 负面 清单; 要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造和C2929塑料零件及其他塑料制品制造项目为新建项目，对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修订），不属于淘汰类和限制类，视为允许类；选址于芜湖繁昌经济开发区，用地性质为工业用地，符合园区产业定位，不属于环境准入负面清单中禁止入园企业。; 符合. 综上所述，本项目建设满足生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，且不在生态环境准入清单中，符合“三线一单”环保要求。 4、与《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单（成果）》相符性分析 根据《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单（成果）》（芜湖市生态环境局，2020年12月）表4中开发区生态环境准入清单中的安徽繁昌工业园区的生态环境准入条件，本项目与其相符性分析详见下表。 表1-3本项目与《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单（成果）》相符性分析 内容; 要求; 本项目情况; 是否符合. 污 染 物 排 放 管 控; 单位工业增加值SO2排放量≤1kg/万 元；单位工业增加值COD排放量≤1kg/万元; 1、本项目不新增SO2排放；2、本项目新增COD排放为0.431t/a，年工业增加值11000万元，单位工业增加值COD排放量为0.0392kg/万元＜1kg/万元。; 符合. 环 境 风 险 防 控; 1、企业应建立防范与处理事故的管理制度，加强日常事故管理，明确一旦出现事故时现场主管、现场人员的职责、处理事故的程序、事故的隔离、事故的上报制度、人员的疏散线路等，加强事故安全教育，企业内部全体人员应了解事故处理的程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，一旦出现事故，各就各位，控制事故影响； 2、园区内各企业应在对污染事故进行风险评价的基础上，制订防止重大环境事故发生的工作计划，提出消除事故隐患的实施办法和突发事故应急处理办法等，一旦出现突发事故，必须按应急预案进行紧急处理; 1、园区已制定并落实园区综合环境风险防范、预警和应 急体系； 2、本项目无重大危险源，厂区后期建设中将配备应急物资，并定期演练；项目将严格落实建设项目“三同时”制度。; 符合. 资源 开发 利用 效率 要求; 单位工业增加值新鲜水耗≤9m³/万元; 本项目年工业增加值11000万元，新鲜用水为1651m3/a，则单位工业增加值新鲜水耗0.150m3/万元＜8m3/万元; 符合. 1、优先鼓励项目 以装备制造及医药食品为主导的产业，鼓励园区基础设施项目建设：交通运输、邮电通讯、供水、供气、供热、污水处理等，鼓励发展其它规 模效益好、能源资源消耗少、排污小的企业，包括清洁生产型企业、高新技术型企业和节水节能型企业； 2、限制发展项目 限制发展能源、资源消耗量或排污量较大但效益相对较好的企业发展；严格限制新建制革、化工、印染、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目。限制尚需要自行建设燃煤锅炉的企业；禁止发展项目业，与《安徽省城镇生活用水水源保护条例》相违背的企业。 - 3、禁止发展项目 拆迁安置点周围不得规划建设有恶臭气体排放的企业，不得规划建设需设置环境卫生防护距离的企业，不得规划建设以噪声污染型的企业，入 区企业中噪声声级超过 90dB 的噪声源不得布置在靠近居住用地一侧目。国家明令禁止建设或投资的、不符合《产业结构调整指导目录》要求 的建设项目不得进入园区，规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业，严格控制高污染、高能耗、高水耗项目的进入，现代物流业禁止贮存和输送有毒、有害化学品和危险品，尚需要自行建设燃煤锅炉的企业，不得新建、扩建化学制纸浆、印染、染料、制革、电镀、炼油、农药、化肥和其他污染生活饮用水水源的企业，与《安徽省城镇生活用水水源保护条例》相违背的企业。; 本项目行业类别为C3670汽车零部件及配件制造和C2929料零件及其他塑料制品制造，属于安徽繁昌工业园区，不属于限制发展项目和禁止发展项目; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《芜湖市“三线一单”生态环境准入清单（成果）》文件中的相关要求。 5、与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号）及芜湖市人民政府《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）文件符合性： 对照与《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号）文件及芜湖市人民政府《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）文件： （一）提升“禁新建”行动：严禁1公里范围内新建化工项目。长江干流及主要支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 （二）严控5公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严格控制新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局中化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 （三)严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行）》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。 本项目选址位于安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区火焰山路115号鸿谷智造产业园，距离长江8.24km，项目厂址不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，企业主要为C3670汽车零部件及配件制造，不属于石油化工项目和煤化工等重污染项目，不属于国家长江经济带市场准入禁止限制目录内项目。严格执行环境保护标准，主要污染物排放总量控制目标符合要求，区域环境容量满足建设需要。本项目符合《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号）文件及芜湖市人民政府《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（芜湖）经济带的实施方案（升级版）》（芜市办[2021]28号）文件要求。 - 与《中华人民共和国长江保护法》相符性 根据《中华人民共和国长江保护法》（2020 年12月26日颁布，2021年3月1日实施）： 第二十六条、禁止在长江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态保护水平为目的的改建除外。 相符性分析：本项目距离长江干流岸线约8.24km，项目不在长江干流岸线一公里范围内，不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流一公里范围内。且本项目不属于化工项目，不属于尾矿库项目。建设项目符合《中华人民共和国长江保护法》要求。 - 与《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)的通知)》(皖长江办〔2019〕18 号)相符性分析。 - 表1-4本项目与《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)的通知)》(皖长江办〔2019〕18 号)相符性分析。 具体要求; 本项目建设情况; 相符性. 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目位于繁昌经济开发区衡山区，不在生态保护红线和永久基本农田范围内; 符合. 长江干流及主要支流岸线1 公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造和C2929橡胶和塑料制品业，不属于化工项目，且距离长江岸线8.24km，不在长江岸线和重要支流岸线1公里范围内，项目不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造和C2929橡胶和塑料制品业，不属于石化和现代煤化工项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对属于国家《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资。对属于国家《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资，沿江各级投资管理部门不予审批、核准或备案。对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不是其中规定的限制类、淘汰类建设项目之列; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和 相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不 符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的 高耗能高排放项目。; 本项目不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等严重过剩产能行业; 符合. 8、与安徽省生态环境保护委员会办公室关于印发《安徽省2022年大气污染防治工作要点》的通知（安环委办〔2022〕37号）及芜湖市生态环境保护委员会办公室关于印发《芜湖市2022 年大气污染防治工作要点》的通知（芜环委办〔2022〕4 号）相符性分析 表1-5与《安徽省2022年大气污染防治工作要点》及《芜湖市2022年大气污染防治工作要点》相符性分析一览表 具体要求; 本项目建设情况; 相符性. 《安徽省2022 年大气污染防治工作要点》（安环委办〔2022〕37 号）要求. 积极发展清洁能源。坚持实施“增气减煤”，提升供应侧非化石能源比重，提高消费侧电力比重，增加天然气供应量、优化天然气使用，2022 年底前，新增电能替代电量60 亿千瓦时，天然气供气规模达76 亿立方米。持续推进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造，提高以电代煤、以气代煤比例。推进现有机组实施清洁能源替代、功能转换，积极争取“外电入皖”。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发风电与光伏发电，鼓励建设风能、太阳能、生物质能等新能源项目，推进生物燃料乙醇项目改造提升。; 本项目使用能源主要使用电能和天然气（食堂），由市政供给。不使用燃煤能源; 符合. 加快产业结构转型升级。严格执行《产业结构调整指导目录》《产业发展与转移指导目录》，落实国家产业结构调整指导目录中碳排放控制要求。有序开展产业承接和重点行业省内调整优化，高水平打造皖北承接产业转移集聚区。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。; 本项目行业为C3670汽车零部件及配件制造和C2929橡胶和塑料制品业，不属于钢铁、焦化、水泥、熟料、平板玻璃、电解铝等过剩产能行业。; 符合. 开展臭氧污染防治攻坚。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，开展2022年度挥发性有机物综合理，完成挥发性有机物突出问题排查治理。挥发性有机物年排放量1吨及以上企业编制实施“一厂一策”。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂voCs含量限值标准，开展年度含VOCs原辅材料达标情况联合检查。推进实施重点行业低voCs含量原辅材料源头替代。开展企业升级改造和区域环境综合整治，建立家具制造、木材加工等涉气产业集群排查治理清单，重点涉voCs工业园区及产业集群编制执行vOCs综合治理“一园一案”。实施工业锅炉和炉窑提标改造和清洁能源替代,推动焦化、玻璃等行业深度治理。加快推进马钢等钢铁企业超低排放改造，力争2022年底前基本完成。全面摸排现有工业燃煤锅炉，明确超低排放改造时间表。; 项目不涉及石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点; 符合. 《芜湖市2022 年大气污染防治工作要点》（芜环委办〔2022〕4 号）. 积极发展清洁能源。坚持实施“增气减煤”，提升供应侧非化石能源比重，提高消费侧电力比重，增加天然气供应量，2022 年底前，新增电能替代电量4.97 亿千瓦时，天然气供气规模达5.8亿立方米。持续推进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造，提高以电代煤、以气代煤比例。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发水力、光伏发电，鼓励建设太阳能等新能源项目。; 本项目能源主要使用电能和天然气（食堂），由市政供给。不使用燃煤能源; 符合. 加快产业结构转型升级。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建,科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。; 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造和C2929橡胶和塑料制品业，不属于钢铁、焦化、水泥、熟料、平板玻璃、电解铝等过剩产能行业; 符合. 开展臭氧污染防治攻坚。以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，深入开展挥发性有机物综合治理,动态更新排查治理清单,挥发有机物年排放量1吨及以上企业编制实施“一厂一策”。推进实施重点行业低vOCs含量原辅材料源头替代。实施工业锅炉和炉窑提标改造和清洁能源替代，推动玻璃等行业深度治理。加快推进新兴铸、富鑫钢铁等钢铁企业超低排放改造，力争2022年底前基本完成。全面摸排现有工业燃煤锅炉,明确超低排放改造或集中供热时间; 项目不涉及石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点; 符合. 综上、项目与安徽省生态环境保护委员会办公室关于印发《安徽省2022 年大气污染防治工作要点》的通知（安环委办〔2022〕37 号）及芜湖市生态环境保护委员会办公室关于印发《芜湖市2022 年大气污染防治工作要点》的通知（芜环委办〔2022〕4 号）相符。 9、与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》文件相符性分析 本项目与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》有关要求进行相符性分析，具体见下表。 表1-5与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》相符性分析 序号; 安徽省挥发性有机物污染整治工作方案相关要求; 本项目情况; 是否符合. 1; （一）优化产业布局。结合城市总体规划、主体功能区规划要求，优化调整VOCs产业布局。在城市建成区、自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建VOCs高污染企业。在水源涵养区、水土保持区等生态功能区实施限制开发。; 本项目位于安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区火焰山路115号鸿谷智造产业园(租赁芜湖鸿谷产业园发展有限公司和芜湖雷欧精密机械有限公司空厂房)，用地为工业用地，不在水源涵养区、水土保持区等生态功能区; 符合. 2; （二）加快产业升级。1.加快淘汰落后产能。严格执行VOCs重点行业相关产业政策，加快淘汰落后产品、技术和工艺装备，提前淘汰污染物排放强度大、产品附加值低、环境信访多的落后产能，关闭能耗超标、污染物排放超标且治理无望的企业和生产线。; 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造和C2929塑料零件及其他塑料制品制造，产生的废气均采取有效措施进行治理，可以实现达标排放; 符合. 3; 3.严格建设项目准入。将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。新建、迁建VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。; 本项目不属于“两高”行业。本项目2#生产车间发泡、喷模和吸塑废气经集气罩收集+过滤棉+两级活性炭吸附装置处理+15米高排气筒（DA001）排放；（收集效率90%，有机废气处理效率85%，达标后排放）；4#生产车间发泡、喷模和喷漆废气分别经集气罩收集+过滤棉+两级活性炭吸附装置处理+15m排气筒（DA002）（收集效率 90%，有机废气处理效率85%，达标后排放）；控制无组织排放; 符合. 10、与《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》相符性分析 根据芜湖市生态环境局2021年6月30日发布的关于印发《芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案》的通知（芜大气办[2021]7号）：以下是本项目与该方案符合性分析内容： 表1-6 “芜湖市2021年挥发性有机物污染治理攻坚行动方案”符合性分析 方案要求; 本项目建设情况; 相符性. 推进源头消减。在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代。鼓励支持企业进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，各县市区、开发区指导企业建立管理台账。; 项目建成后，企业将建立原辅材料台账，记录VOCs 原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购 量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证 明材料。项目有机废气 均采用末端治理措施处理后排放; 符合. 开展“三率”治理效果帮扶指导。以年度治理项目为重点，对企业VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展帮扶指导，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等相对低效工艺的治理设施的运行效果，建立管理台账，对采用简易治理工艺的企业开展抽测并形成抽测报告，6月-9月之间持续开展。督促符合条件的企业完成一轮活性炭更换工作，7月31日前完成; 本项目，本项目不属于“两高”行业。本项目2#生产车间发泡、喷模和吸塑废气经集气罩收集+过滤棉+两级活性炭吸附装置处理+15米高排气筒（DA001）排放；（收集效率90%，有机废气处理效率85%，达标后排放）；4#生产车间发泡、喷模和喷漆废气分别经集气罩收集+过滤棉+两级活性炭吸附装置处理+15m排气筒（DA002）（收集效率90%，有机废气处理效率85%，达标后排放）控制无组织排放，项目投入生产运行后，由专人负责建立废气处理设施运行台账; 符合. 督促载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的企业按照长三角区域标准《设备泄漏挥发性有机物排放控制规范》等规范要求开展新一轮LDAR工作。; 项目不涉及气态、液态VOCs相关储罐及运输管线。. 11、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4 号）相符性分析 表1-7与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》相符性分析 序号; 通知要求; 本项目建设情况; 相符性. 1; 7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等; 本项目将严格按照通知要求建立健全管理台账; 符合. 2; 不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地; 本项目产生的有机废气采用集气罩+过滤棉+两级活性炭吸附处理后达标排放；项目制定自行监测计划及管理台账; 符合. 综上所述，项目建设符合《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》的要求。 12、与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）相符性分析 表1-6 低挥发性有机化合物涂料产品VOC含量要求一览表 涂料类型; 产品 类别; 主要产品类型; 限量值 （g/L）. 水性涂料; 汽车零部件涂装; 内饰件; 底漆; ≤420. 根据涂料厂家提供的水性模内漆MSDS和检测报告中没有挥发性有机化合物，本项目生产所使用水性模内漆为满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）对应涂料的限量值。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 芜湖星越汽车零部件有限公司位于安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区火焰山路115号鸿谷智造产业园，4#生产车间建筑面积1970.15平方米是租赁芜湖鸿谷产业园发展有限公司；1#、、2#、3#生产车间建筑面积均是2165.99平方米是租赁芜湖雷欧精密机械有限公司，共租赁8468.12平方米，拟总投资20000万元，本项目已于2023年12月8日取得芜湖市繁昌区发展和改革委员会的备案许可，备案文件号为“发改告知﹝2023﹞145号”。主营业务：汽车零部件及配件制造、合成材料制造、隔热和隔音材料制造及销售。项目投产后预计可达年产500万件吸音、隔音产品及材料生产规模。 经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于其中“二十六、橡胶和塑料制品业29”，“第53 条塑料制品业292”“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”以及三十三“汽车制造业 36”中“71 汽车零部件及配件制造 367” “其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”类，本项目需要编制环境影响评价报告表。受芜湖星越汽车零部件有限公司，我司承担本项目的环境影响评价工作，通过现场踏勘调查、工程分析，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制了本项目环境影响报告表，现报请环保部门审批。 表2-1建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业29. 53; 塑料制品业292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 三十三、汽车制造业 36. 71; 汽车零部件及配件制造 367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10 吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外）; /. 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于《名录》中“二十四、橡胶和塑料制品业29”中第 62 项“塑料制品业 292”类中“其他”，属于排污许可中“登记管理”以及“三十一、汽车制造业 36”中第 85 项“汽车零部件及配件制造 367”类，不涉及通用工序重点和简化管理，属于排污许可“登记管理”。 表2-2 项目固定污染源排污许可类别判定 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十四、橡胶和塑料制品业29. 62; 塑料制品业 292; 塑料人造革、合成革制造 2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924,年产 1 万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造 2922、塑料丝、绳和编织品制造 2923、塑料包装箱及容器制造 2926、日用塑料品制造 2927、人造草坪制造 2928、塑料零件及其他塑料制品制造 2929; 其他. 三十一、汽车制造业 36. 85; 汽车零部件及配件制造 367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用 10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造 362、改装汽车制造363、低速汽车制造 364、电车制造365、汽车车身、挂车制造 366、汽车零部件及配件制造 367; 其他. 根据安徽省生态环境厅《关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号）可知，属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书(表)时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填报信息表》。本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，本项目属于“三十一、汽车制造业 ”中第85项“汽车零部件及配件制造367”,项目不涉及通用工序的“重点管理”和“简化管理”，属于排污许可证中“登记管理”。因此本报告表无需明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”。企业应根据现行《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，在实施排污前完成建设项目排污登记填报。 2、产品方案 本项目具体产品方案见下表2-3。 表2-3 项目产品方案一览表 序号; 生产车间; 产品名称; 产品参数; 年产量（件/年）. 1; 4#生产车间; 发动机罩盖; PU（300*400*20mm）; 300000. 2; 油轨隔音垫; PU（200*90*50mm）; 140000. 3; 发动机舱小发泡件; PU（300*150*20mm）; 270000. 4; 轻质泡棉材料; PU（1200*500*15mm）; 2000000. 5; 密封垫; PU（90*70*20mm）; 300000. 6; 2#生产车间; 模压件; PET（1200*600*20mm）; 1500000. 7; 地毯; PET+PU(2000*1500*20mm）; 50000. 8; 电机声学包; PET+PU(1100*1000*20MM); 80000. 9; 吸音棉; Pet（500*400*20mm）; 160000. 10; 前围内隔音件; EVA+PU（1400*600*20mm）; 200000. /; /; 合计; /; 5000000. 3、项目建设内容 本项目位于位于安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区火焰山路115号鸿谷智造产业园，是租赁芜湖鸿谷产业园发展有限公司和芜湖雷欧精密机械有限公司闲置的厂房进行生产，分别是1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间、4#生产车间共占地面积为8468.12m2，建设项目组成内容见表2-4。 表2-4 建设项目组成内容一览表 工程 类别; 工程名称; 工程内容和规模; 备注. 主体 工程; 1#生产车间; 1F占地面积2165.99m2，混料生产线6条，主要是搅拌工序，搅拌后组合A料用于产品发泡原料; 租赁已建厂房. 2#生产车间; 1F占地面积2165.99m2，发泡线2条、模压生产线10条，喷脱模剂生产线1条；主要生产工序是发泡、喷脱模剂、模压、修剪。投产后模压件1500000件/年，地毯50000件/年、电机声学包80000件/年、吸音棉160000件/年的生产能力; 租赁已建厂房. 4#生产车间; 1F占地面积1970.15m2，发泡线2条、冲裁生产线1条、轻质泡棉产线1条、喷模內漆、喷脱模剂生产线1条，主要生产工序是发泡，喷模內漆，喷脱模剂、模压，水切割，修剪，投产后发动机罩盖300000件/年，油轨隔音垫件140000/年、发动机舱小发泡件270000件/年、轻质泡棉材料2000000件/年、前围内隔音200000件件/年的生产能力; 租赁已建厂房. 辅助工程; 食堂; 位于生产厂房的1#生产车间东南侧，用于员工就餐，2个基准灶头; 租赁已建厂房改建. 办公室; 位于生产厂房的1#生产车间南侧和2#生产车间东北侧，建筑面积约100m2，用于员工日常生活、办公。; 租赁已建厂房改建. 门卫室; 门卫、传达用房，依托园区现有配套，本项目不单独新建，本项目进出主要从园区西和北门; 依托园区现有. 储运工程; 原料区; 位于3#生产车间1F占地面积2165.99m2，主要储存石墨、无纺布、PET棉、玻纤棉、轻泡、复合棉、针刺地毯、双组份棉等原料; 租赁已建厂房. 化学品库; 位于2#生产车间化学原料储存区主要放A料最大储存量10吨，B料最大储存量2吨，水性膜内漆最大储存量0.5吨，水性脱模剂最大储存量0.5吨; 新增. 车间内运输; 叉车在车间内输送原料; 新增. 公用 工程; 配电; 变配电房，项目用电280万kwh/a; 租赁已建厂房. 供水; 由市政管网供给，项目用水1651t/a; 依托园区现有. 排水; 雨污分流，生活污水（食堂）经过隔油池+化粪池预处理达标后排入经市政管网排至芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂处理; 新增和依托园区. 天然气; 食堂是2个基准灶是小型灶，小型灶天然气使用2m³/h，食堂每年工作时间按1200h，一年约使用天然气2400m³。; 依托园区现有. 环 保 工 程; 废气处理措施; 2#车间废气; 发泡、喷脱模剂、吸塑废气经集气罩收集+过滤棉+两级活性炭吸附装置处理+15米高排气筒（DA001）排放，风量17000m3/h; 新增. 4#车间废气; 废气发泡、喷脱模剂和喷模内漆分别经集气罩收集+过滤棉+两级活性炭吸附装置处理+15m排气筒（DA002），风量24000m3/h. 食堂油烟; 配备油烟净化器，处理效率75%，风量4000m3/h. 废水处理措施; 食堂废水经过隔油池再经化粪池预处理后达标后排放；生活办公废水经化粪池预处理后达标后排入芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂; 新增. 噪声; 隔声、减振措施; 新增. 固废; 厂内设有一般固废临时贮存场所和危废暂存库。一般固废临时贮存场所占地面积约为10m2，一般固废物资交由回收部门回收处理位于2#厂房南侧；危废暂存库占地面积约为30m2位于2#厂房南侧并在原有水泥地面基础上铺设2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）材料防渗， 以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；危废收集后委托有危废处置资质的单位进行处理，危废暂存库需防风、防雨、防腐、防渗；生活垃圾交由环卫部门清运; 新增. 土壤地下水防渗措施; 危废暂存库、化学品库做重点防渗，防渗措施：均按照重点防渗区进行建设，在原有水泥地面基础上铺设2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）材料防渗， 以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。; 新增. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-5 主要生产设备一览表 单位：（台） 序号; 工序或生产线; 设备名称; 设备规格型号; 数量（台/套）. 1; 高压发泡机组1; 中转桶; 300L; 1. 2; 发泡机; H40CPR; 1. 3; 喷模机器手; /; 1. 4; 机器手; IRB6640; 1. 5; 底座转盘; φ10m*15; 1. 6; 高压发泡机组2; 中转桶; 300L; 1. 7; 发泡机; H40CP; 1. 8; 水切割设备; /; 1. 9; 机器手; IRB6700; 1. 10; 底座转盘; φ10m*15; 1. 11; 低压发泡机组3; 搅拌桶; 400L; 1. 12; 发泡机; HRIM10; 1. 13; 喷模机器手; /; 1. 14; 机器手; IRB6700; 1. 15; 底座转盘; φ10m*15; 1. 16; 模压件生产; 四柱液压机; YQ-141-315; 5. 17; YQ-32-315; 5. 18; YQ-32-200; 5. 19; Y71-200; 5. 20; 上顶式四柱液压机; Y32-150; 1. 21; 地毯线; /; 2. 22; 冲裁产品生产; 移动头下料机; XCLP3-100; 2. 23; 加热封边下料机; XCLP2-500; 2. 24; 紧密四柱下料机; HSC/500; 1. 25; 冲裁液压机; Y70-100型; 2. 26; 混料产线; 5T混合罐; LG-5T; 3. 27; 3T混合罐; LG-3T; 2. 28; 2T混合罐; LG-2T; 1. 29; 隔膜泵; MB-; 6. 30; 轻质泡棉产线; 搅拌混合机; JB-100; 1. 31; 料罐; 300L; 3. 32; 复布机; FB-200; 1. 33; 平切机; PQ-10; 1. 34; 竖切机; SQ-3M; 2. 35; 辅助设备; 空压机; /; 3. 36; 叉车; 3T; 1. 37; 手动液压车; /; 10. 38; 环保设备; 风机; /; 2. 39; 两级活性炭装置; /; 2. 40; 过滤棉; /; 2. - 主要原辅材料及能源消耗 - 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-6。 表2-6 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅料名称; 主要成分; 规格; 年耗量（吨）; 最大储存量（吨）; 储存周期; 包装规格/贮存方式. 1; A料; 聚醚多元醇; 1吨/桶; 296; 10; 7天; 吨桶/1吨+铁桶/200kg. 2; B料; 异氰酸酯; 250kg/桶; 125; 2; 15天; 铁桶/250kg. 3; 石墨; 石墨; 袋装; 3; 0.4; 30天; 袋装/25kg. 4; EVA; EVA; 托盘; 200; 3; 7天; 木托盘/300kg. 5; 无纺布; PET; 薄膜袋; 120; 2; 7天; 袋装/40kg. 6; PET棉; PET; 薄膜袋; 100; 2; 7天; 袋装/20kg. 7; 玻纤棉; 玻璃纤维; 薄膜袋; 80; 1; 7天; 袋装/16kg. 8; 轻泡; 0PUR; 薄膜袋; 100; 1; 7天; 袋装/4kg. 9; 复合棉; PET; 薄膜袋; 80; 1; 7天; 袋装/10kg. 10; 针刺地毯; PET; 托盘; 400; 1; 7天; 袋装/40kg. 11; 双组份棉; PET+PP; 薄膜袋; 300; 1; 7天; 袋装/5kg. 12; 水性脱模剂; 92%~94%; 去离子水; 25kg/桶; 4.55; 0.5; 15天; 塑料桶装/25kg. 2-3%; 水基二甲基硅油. 2-3%; 聚四氟乙烯蜡粉粉. 0.5-1%; 水基乳化剂. 13; 干冰; 二氧化碳; 100kg/箱; 1; 0.3; 15天; 塑料保温箱100kg. 14; 水性模内漆; 35%~40%; 水性聚氨树脂; 25kg/桶; 1.1; 0.5; 15天; 塑料桶装/25kg. 3-4%; 炭黑. 55%~65%; 去离子水. 15; 薄膜带; PE; 托盘; 5; 0.5; 15天; 袋装/50kg. 16; 纸箱; 纸板; 托盘; 60; 2; 15天; 托盘/50kg. 表2-7 本项目主要原辅材料理化性质 原料名称; 主要成分; 理化性质. 水性脱模剂; 去离子水; - 水离子水55%~65%，去除水中的离子态杂质而得到的近于纯净的水. 硅油; 水基二甲基硅油3-4%，硅油一般是无色（或淡黄色）、无味、无毒、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、乙二醇和2-乙氧基乙醇，可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶，稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和丁醇。它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。. 聚四氟乙烯蜡粉; 聚四氟乙烯蜡粉2-3%，是一种白色的低分子量自由流动粉体，因有-（-CF2-CF2-）n稳定的分子结构，具有优异的耐化学性，热稳定性，高耐候抗老化性、耐紫外线性，高耐温性、使用温度范围广、良好的不粘性、高电绝缘性、高阻燃性，自润滑性。. 水基乳化剂; 水基乳化剂0.5-1%，是亲水型界面活性剂的水基液体，与渗透液油相互作用，使之易于用水洗涤。. A料; 组合多元醇; 组合多元醇：又称聚酯醇，是含端羟基饱和聚酯，常温下为淡黄色或白色蜡状液体，溶于普通溶剂，微溶或不溶于非极性溶剂，不溶于水，由有机多元羧酸同多元醇缩聚反应制备。常温下不易发生爆炸，低毒性. B料; 聚合MDI(异氰酸酯); 红棕色液体，有霉味，不易溶于水；闪点211，引燃温度500℃；密度1.02g/cm³，二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯40%-50%，二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯半数致死剂量(LD50) 大鼠> 2,000mg/kg；异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯10-20%；1,1'-亚甲基双[异氰酸根合苯]1-20%. 水性模内漆; 水性聚氨树脂; 水性聚氨酯树脂树脂35%~40%，具有不燃、气味小、不污染环境节能，微熔于醇、酮、甲苯等非极性有机溶剂；熔点120℃，相对密度（水＝1）：0.98-1.02g/mL. 炭黑; 炭黑3-4%，黑色，无气味，其成分主要是元素碳，炭黑粒子近似球形，粒径介于10～500μm 间。在橡胶加工中，通过混炼加入橡胶中作补强剂（见增强材料）和填料. 去离子水; 水离子水55%~65%，去除水中的离子态杂质而得到的近于纯净的水. 干冰; 二氧化碳; 分子量 44.01密度（固态）熔点 -57℃，沸点 -78.5℃，液体转化为气体比率 8.726SCF(气体)/LB (液体-17.8℃,压力21kg/cm2)，液体转化为固体比率 0.46（-17.8℃）0.57（-48.3℃. 6、原辅料用量分析 （1）水性漆用量核算及漆料平衡 ①水性漆料用量核算 根据《涂装技术使用手册》(叶扬详主编，机械工业出版社出版)的漆料用量计算公式: 涂料消耗量（t）=干漆膜密度（g/cm3）×喷涂厚度（μm）×10-6×喷涂面积（m2）/（固体份含量（%）×附着率（%））。本项目涂料消耗量核算结果见下表。 表2-8 水性漆涂料用量核算表 产品名称; 喷涂工件个数（套）; 面漆. 单个喷涂面积（m2）; 喷涂厚度（μm）. 发动机罩盖; 300000; 0.2; 2.5. 发动机舱小发泡件; 270000; 0.2; 2.5. 干漆膜密度（g/cm3）; 1.02. 固体份含量（%）; 40. 附着率（%）; 70. 用漆量（t/a）; 1.04. ②水性漆漆料平衡 本项目水性漆漆料平衡情况见表2-9及图2-1。 表2-9 水性漆平衡表 单位t/a 投入; 产出. 水性漆; 固份; 0.416; 产品附着; 0.2912. 漆雾（有组织）; 0.0169. 装置处理（漆雾; 0.0954. 漆雾（无组织）; 0.0125. 水份; 0.624; 全部挥发; 0.624. 合计; 1.04; /; 1.04. 水份 0.624 挥发水雾：0.624 100% 水性漆漆料平衡情况见图2-1。 60% 固体份 0.416 附着在产品上：0.2912 有组织排放漆雾0.0169 两级活性炭去除漆雾0.954 70% 30% 无组织排放漆雾0.0125 15% 85% 90% 10% 水份漆 1.04 40% 水性漆漆料平衡图2-1 表 2-8 项目A、B料、脱模剂、水性模内漆料原料用量表 生产车间; 产品类型; 项目产量（件/年）; A、B料总量(t/a）; 脱模剂总量(t/a）; 水性模内漆总量(t/a）. 2#生产车间; 模压件; 1500000; /; 100; /. 地毯; 50000; 50000; 500; /. 电机声学包; 80000; 8000; 150; /. 前围内隔音件; 200000; 100000; 2000; /. 4#生产车间; 发动机罩盖; 300000; 150000; 1000; 0.55. 油轨隔音垫; 140000; 7000; 200; /. 发动机舱小发泡件; 270000; 6000; 100; 0.49. 轻质泡棉材料; 2000000; 100000; 500; /. 合计; 合计; 3040000; 421000; 4450; 1.04. - 7、公用工程 ①供电 项目供电由园区变电所提供电源至厂动力中心供给，项目年用电量为280万度。 ②给水 Ⅰ、给水 本项目运营期用水为生活用水。项目年用水量为1651t。来自园区自来水管网供水系统。 生活用水 本项目建成后，项目劳动定员50人，实行两班制，每班8小时，年生产300天，设置食堂，不提供住宿。参照《安徽省行业用水定额》（DB34/T679—2020）表8中，不在厂内住宿人员（以S915-办公楼-有食堂计）用水量110L/人·d计，则生活用水量为5.5t/d，1650t/a。废水产生系数以0.8计，则生活污水产生量为4.4t/d，1320t/a。 生产用水 主要为水切割设备是循环用水，并定期补充新水。根据业主提供资料，项目循环水由于蒸发损耗，项目生产用水量约1t/a，无排水。 Ⅱ、排水 本项目无生产废水外排，项目外排废水仅为生活污水(食堂)，产污系数按0.8计，生活污水量为4.4t/d（1320t/a）。生活污水（食堂）经隔油池再经园区化粪池预处理后，通过厂区污水总排放口，经市政管网排至芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂处理排放。 生产排水：水切割设备用水是循环用水，不外排。 项目用排水情况一览表如下： 表2-9 项目年用排水情况一览表 用水项目; 用水量; 产污系数; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 5.5; 1650; 0.8; 4.4; 1320. 水切割用水; /; 1; /; /; /. 项目全厂年用水量的水平衡图见下图。 330 1320 1320 1650 芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂 生活用水（食堂） 隔油池 化粪池 1651 新鲜水 1 水切割环用水 损耗1 图2-1项目年水平衡图 单位：（t/a） 8、平面布置 芜湖星越汽车零部件有限公司位于安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区火焰山路115号鸿谷智造产业园，4#生产车间租赁芜湖鸿谷产业园发展有限公司，1#、2#、3#生产车间是租赁芜湖雷欧精密机械有限公司闲置的厂房进行生产，主要有生产车间、仓库、办公室，食堂等配套设施。厂房共4个车间，1#生产车间混料生产线6条、化学原料储存区；2#生产车间发泡线2条、模压生产线10条，冲裁生产线1条；3#生产车间原料储存库主要是石墨、无纺布、PET棉、玻纤棉、轻泡、复合棉、针刺地毯、双组份棉等原料；4#生产车间发泡线2条、冲裁生产线1条、轻质泡棉生产线1条，喷模內漆和喷脱模剂生产线1条；危废暂存库、一般固废暂存区位于2#车间南侧。办公区与生产区相互独立设置，避免生产对公司办公行政人员的影响。 从项目平面布置可看出，其人流、车流、货运路线清晰，厂区平面布置有利于项目生产运行过程中各部门的生产协作，提高生产效率。总体来说，项目的总平面布置较为合理。 9、总定员人数及工作制度 劳动定员：项目劳动员工50人，厂内设食堂，不提供住宿。 工作制度：年工作300天，实行两班制，每班8小时。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | - 营运期主要生产工艺流程及产污环节分析 - 项目生产工艺流程及产污环节分析 - 项目主要生产汽车内饰件，2#生产车间产品电机声学包、地毯、吸音棉、前围内隔音件、模压件；4#生产车间产品包括轻质泡棉材料、油轨隔音垫、密封垫、生产发动机舱小发泡件、发动机罩盖工艺流程如下： - 2#生产车间产品电机声学包、地毯、吸音棉、前围内隔音件、模压件生产工艺流程如下： - （1）2#生产车间电机声学包工艺流程图： 水性脱模剂 S1冲切废边角料 N噪声 G1-1喷脱模剂废气 N噪声 喷脱模剂 G1-3发泡废气、N噪声 S1发泡废边角料 模压冲切 发泡 清模 S2废劳保用品 S3清模废残渣 S1废边角料 修边 水切割 组装 半成品检验 包装入库 N噪声 S3废残渣 S5废包装料 S4不合格产品 图2-3 电机声学包工艺流程图 2#生产车间电机声学包工艺流程： 模压冲切：先在液压机上放置在喷涂脱模剂的模具,加热升温至220℃,再依次叠好面料、毛毡、玻纤棉或轻泡,再将叠好的材料平铺在模具上,液压机下移后,材料热压成模具对应形状半成品。主要产生S1废边角料。 喷脱模剂：为防止发泡体粘附在模具内壁，需在注入发泡原料前先经喷模机器手在模具内壁喷脱模剂，频次为1模/次,然后模具转动至注料工位。主要产生的污染物有发泡G1-1喷脱模剂废气、N噪声。 发泡：将混合聚醚多元醇（A料）、异氰酸酯（B料）以2.4：1的比例系统自动控制用物料泵分别通过管道输送至发泡机混合后的发泡料在密闭的模具腔内进行常温保压发泡，因此,发泡过程中并不产生发泡废气。发泡完成时,模具将转至开模工位,开模后取出半成品,置于半成品转盘进一步自然定型,此时少量表面及内部硬泡破裂后会形成发泡废气排放。浇注结束后用气枪吹扫枪口，清洁浇注口余料，以防发生堵塞，将木塞堵塞模条浇注口。主要产生的污染物有发泡G1-3发泡废气、N噪声、S1发泡废料。 水切割：利用高压水切割机对产品进行切割（切割过程中切割粉尘随高压水流一同进入到水槽中，本次对其进行核算），切割废水沉淀后回用，切割过程产生S3切割废残渣。 清模:开模后需人工用干冰对模具进行擦拭清理，干冰直接汽化挥发，清理完成后模具再转至喷模工位重新投入生产，此过程会产生废水，当危废处理。主要产生固废S2废劳保用品、S3清理摸具废残渣。 半成品检验：人工检验半成品，不合格进行回收。主要产生固废S3不合格产品。 修边：经检验合格后半成品进行修边，主要产生S1修边废料。 组装、打包入库：人工将半成品进行组装成成品，然后人工进行包装入库。主要产生固废S5废包装料。 - 2#生产车间地毯工艺流程 水性脱模剂 模压冲切 S1废边角料 N噪声 喷模 G1-1喷脱模剂废气、N噪声 N噪声 发泡 G1-3发泡废气 N噪声 S1发泡废料 清模 S2废抹布、劳保用品 S3清模废残渣 S4不合格产品 半成品检验 组装 包装入库 修边 S1废边角料 S5废包装料 图2-4 地毯工艺流程图 地毯工艺流程图： 模压冲切:先在液压机上放置在喷涂脱模剂的模具,加热升温至220℃,再依次叠好面料、毛毡、再将叠好的材料平铺在模具上,液压机下移后,材料热压成模具对应形状半成品。主要产生固废S1修边废料、N噪声。 喷涂脱模剂：为防止发泡体粘附在模具内壁，需在注入发泡原料前先经喷模机器手在模具内壁喷脱模剂，频次为1模/次,然后模具转动至注料工位。主要产生废气G1-1喷脱模剂废气。 发泡：将混合聚醚多元醇（A料）、异氰酸酯（B料）以2.4：1的比例系统自动控制用物料泵分别通过管道输送至发泡机混合后的发泡料在密闭的模具腔内进行常温保压发泡，因此,发泡过程中并不产生发泡废气。发泡完成时,模具将转至开模工位,开模后取出半成品,置于半成品转盘进一步自然定型,此时少量表面及内部硬泡破裂后会形成发泡废气排放。浇注结束后用气枪吹扫枪口，清洁浇注口余料，以防发生堵塞，将木塞堵塞模条浇注口。主要产生的污染物有G1-3发泡废气、N噪声、S1发泡废料。 清模:开模后需人工用干冰对模具进行擦拭清理，干冰直接汽化挥发，清理完成后模具再转至喷模工位重新投入生产，此过程会产生废水，当危废处理。主要产生固废S2废抹布、废劳保用品、S2清模废残渣。 半成品检验：人工检验半成品，不合格进行回收。主要产生固废S3不合格产品。 修边：经检验合格后半成品进行修边，主要产生S1修边废料。 组装、打包入库：人工将半成品进行组装成成品，然后人工进行包装入库。主要产生固废S5废包装料。 （3）吸音棉冲裁工艺流程 S1废边角料 N噪声 双组份棉 复合棉 毛毡 冲裁 下料 检验 打包入库 S5废包装料 S4不合格产品 - 图2-9 冲压件工艺流程图 - 冲压件工艺流程： 下料：下料机上预放置特定的刀模,再将复合棉、毛毡、双组份棉等平板材料放入固定位置。 冲裁：冲裁液压机下移，冲切成刀模对应的形状半成品。主要产生的污染物有冲裁S1废边角料 检验：人工检验成品，不合格回收。主要产生固废S4不合格产品。 包装入库：将检验合格后成品进行包装入库，主要产生固废S5废包装料。 G1-4吸塑废气S1废边角料料 吸塑成型 EVA 修剪 （4）2#生产车间前围内隔音件工艺流程图： 水性脱模剂 G1-1喷脱模剂废气 N噪声 喷脱模剂 发泡 G1-3发泡废气 N噪声 S1发泡废料 清模 S2废劳保用品 S3清模废残渣 S1废边角料 组装 半成品检验 包装入库 修边 S1废边角料 S5废包装料 S4不合格产品 图2-6前围内隔音件工艺流程图 前围内隔音件工艺流程图: 吸塑成型：EVA板经过电加热软化之后，放入吸塑成型机的成型模具里，利用压缩空气施加压力得到成型的塑料件；吸塑成型过程中塑料件采用空气冷却的方式。主要产生G1-4吸塑废气。 修剪：吸塑成型后塑料件人工用美工刀进行修剪边角料，主要产生固废S1修边废料。主要产生固废S1废边角料。 喷涂脱模剂：为防止发泡体粘附在模具内壁，需在注入发泡原料前先经喷模机器手在模具内壁喷脱模剂，频次为1模/次,然后模具转动至注料工位。主要产生G1-1喷脱模剂废气、N噪声。 发泡：将混合聚醚多元醇（A料）、异氰酸酯（B料）以2.4：1的比例系统自动控制用物料泵分别通过管道输送至发泡机混合后的发泡料在密闭的模具腔内进行常温保压发泡，因此,发泡过程中并不产生发泡废气。发泡完成时,模具将转至开模工位,开模后取出半成品,置于半成品转盘进一步自然定型,此时少量表面及内部硬泡破裂后会形成发泡废气排放。浇注结束后用气枪吹扫枪口，清洁浇注口余料，以防发生堵塞，将木塞堵塞模条浇注口。主要产生的污染物有发泡G1-3发泡废气、N噪声、S1发泡废料。 清模:开模后需人工用干冰对模具进行擦拭清理，干冰直接汽化挥发，清理完成后模具再转至喷模工位重新投入生产，此过程会产生废水，当危废处理。主要产生固废S2废劳保用品、S3废残渣。 半成品检验：人工检验半成品，不合格进行回收。主要产生固废S4不合格产品。 修边：经检验合格后半成品进行修边，主要产生固废S1修边废料。 组装、打包入库：人工将半成品进行组装成成品，然后人工进行包装入库。主要产生固废S5废包装料。 （5）2#生产车间模压件工艺流程图： S1废边角料 N噪声 S4不合格产品 S5废包装料 S1废边角料 修边 成品检验 包装 轻泡 玻纤棉或毛毡 模压冲切 喷脱模剂 G1-1喷脱模剂废气 S2废抹布、劳保用品、S3废残渣 图2-7模压件工艺流程图 喷脱模剂：人工将脱模剂喷在模压工具上，废气以非甲烷计算。主要产生的污染物是废气G1-1喷脱模剂废气。 模压：先在液压机上放置在喷涂脱模剂的模具,加热升温至220℃,再依次叠好面料、毛毡、玻纤棉或轻泡,再将叠好的材料平铺在模具上,液压机下移后,材料热压成模具对应形状半成品。主要产生的污染物是S1废边角料。 清模：人工用干冰进行擦拭摸具进行清理残渣，干冰直接汽化挥发。主要产生的污染物是S2废抹布、废劳保用品，S3废残渣。 修边：将半成品多余的边条裁剪。主要产生的污染物是S1废边角料。 检验：人工检验成品，不合格回收。主要产生固废S4不合格产品。 包装入库：将检验合格后成品进行包装入库，主要产生固废S5打包废料。 4#生产车间产品包括轻质泡棉材料、油轨隔音垫、密封垫、生产发动机舱小发泡件、发动机罩盖工艺流程如下： (6)4#生产车间轻质泡棉工艺流程图： 水性脱模剂 G2-1喷脱模剂废气、N噪声 N噪声 喷脱模剂 G2-3发泡废气 N噪声 S1发泡废料 发泡 清模 S2废劳保用品 S3废残渣 干冰 裁切 切片 检验 复无纺布 包装入库 无纺布 N噪声 S1废边角料 S1废边角料 S5废包装料 S4不合格产品 图2-5轻质泡棉工艺流程图 - 轻质泡棉工艺流程： 喷涂脱模剂：为防止发泡体粘附在模具内壁，需在注入发泡原料前先经喷模机器手在模具内壁喷脱模剂，频次为1模/次,然后模具转动至注料工位。主要产生的污染物有G2-1喷涂脱模剂废气、N噪声。 发泡：将混合聚醚多元醇（A料）、异氰酸酯（B料）以2.4：1的比例系统自动控制用物料泵分别通过管道输送至发泡机混合后的发泡料在密闭的模具腔内进行常温保压发泡，因此,发泡过程中并不产生发泡废气。发泡完成时,模具将转至开模工位,开模后取出半成品,置于半成品转盘进一步自然定型,此时少量表面及内部硬泡破裂后会形成发泡废气排放。浇注结束后用气枪吹扫枪口，清洁浇注口余料，以防发生堵塞，将木塞堵塞模条浇注口。主要产生的污染物有发泡G2-3发泡废气、N噪声、S1发泡废料。 清模:开模后需人工用干冰对模具进行擦拭清理，干冰直接汽化挥发，清理完成后模具再转至喷模工位重新投入生产，此过程会产生废水，当危废处理。主要产生固废S2废劳保用品、S3废残渣。 切片：用平切机将发泡块裁切成需求厚度的片体，再用竖切机将片体切成需要的尺寸大小半成品。主要产生固废S1废边角料 复无纺布：利用复布机将无纺布粘接在轻质泡棉片体上。 裁切：再用竖切机将片材切成需要的长宽尺寸，主要产生固废S1废边角料。 半成品检验：人工检验半成品，不合格进行回收。主要产生固废S4不合格产品。 打包入库：人工将成品包装入库。主要产生固废S5废包装料。 （7）4#生产车间油轨隔音垫工艺流程： 水性脱模剂 G2-1喷脱模剂废气、N噪声 N噪声 喷脱模剂 G2-3发泡废气 N噪声 S1发泡废料 石墨 组合A料 B料 发泡 搅拌 清模 S2废劳保用品、S3废清模残渣 组装 半成品检验 包装入库 修边 S1废边角料 S5废包装料 S4不合格产品 图2-8 油轨隔音垫工艺流程图 - 油轨隔音垫工艺流程： - 搅拌：将组合A料,发泡之前加入石墨进行自动搅拌均匀后等待经物料泵由管道与发泡机组中的料桶相连。 喷涂脱模剂：为防止发泡体粘附在模具内壁，需在注入发泡原料前先经喷模机器手在模具内壁喷脱模剂，频次为1模/次,然后模具转动至注料工位。主要产生的污染物有发泡G2-1喷涂脱模剂废气、N噪声。 发泡：将混合聚醚多元醇（A料）、异氰酸酯（B料）以2.4：1的比例系统自动控制用物料泵分别通过管道输送至发泡机混合后的发泡料在密闭的模具腔内进行常温保压发泡，因此,发泡过程中并不产生发泡废气。发泡完成时,模具将转至开模工位,开模后取出半成品,置于半成品转盘进一步自然定型,此时少量表面及内部硬泡破裂后会形成发泡废气排放。浇注结束后用气枪吹扫枪口，清洁浇注口余料，以防发生堵塞，将木塞堵塞模条浇注口。主要产生的污染物有发泡G2-3发泡废气、N噪声、S1发泡废料。 清模:开模后需人工用干冰对模具进行擦拭清理，干冰直接汽化挥发，清理完成后模具再转至喷模工位重新投入生产，此过程会产生废水，当危废处理。主要产生固废S2废劳保用品、S3废残渣。 半成品检验：人工检验半成品，不合格进行回收。主要产生固废S4不合格产品。 修边：经检验合格后半成品进行修边，主要产生S1修边废料。 组装、打包入库：人工将半成品进行组装成成品，然后人工进行包装入库。主要产生固废S5废包装料。 （8）4#生产车间 G2-2喷模内漆废气 N噪声 喷脱模剂 水性脱模剂 水性模内漆 喷模内漆 半成品检验 发泡 修边 清模 组装 包装入库 发动机罩盖和发动机舱小发泡件工艺流程： G1-1喷脱模剂废气 N噪声 注料 组合A料 B料 G2-3发泡废气 N噪声 S1发泡废料 S2废劳保用品、S3废残渣 S4不合格产品 S1废边角料 非甲烷总烃 S5废包装料 非甲烷总烃 图2-2 发动机罩和、发动机舱小发泡件工艺流程 工艺流程简述： 喷脱模剂：为防止发泡体粘附在模具内壁，需在注入发泡原料前先经喷模机器手在模具内壁喷脱模剂，频次为1模/次，废气以非甲烷总烃计算。主要产生的污染物有喷脱模剂G2-1喷脱模剂废气、N噪声。 喷模内漆：模内漆经过设备的加压后以雾状的形式从喷嘴喷出，漆雾附着在模具上，发泡之后产品脱离后就形成一层漆膜。主要产生的污染物有喷模内漆G2-2颗粒物、N噪声。 注料：由发泡机组注料系统按一定比例将混合A料和B料混合后注入模具内,随后模具自动闭合并转开。 发泡：将混合聚醚多元醇（A料）、异氰酸酯（B料）以2.4：1的比例系统自动控制用物料泵分别通过管道输送至发泡机混合后的发泡料在密闭的模具腔内进行常温保压发泡，因此,发泡过程中并不产生发泡废气。发泡完成时,模具将转至开模工位,开模后取出半成品,置于半成品转盘进一步自然定型,此时少量表面及内部硬泡破裂后会形成发泡废气排放。浇注结束后用气枪吹扫枪口，清洁浇注口余料，以防发生堵塞，将木塞堵塞模条浇注口。 发泡反应原理为组合聚醚多元醇（A料）和异氰酸酯（B料）反应形成生成聚氨酯和CO2，它构成了聚氨酯的主链，即聚氨酯泡沫塑料的主体。充型的化学反应较为复杂，主要分为凝胶反应和发泡反应同时进行。 凝胶反应：异氰酸酯与含端羟基的聚醚或聚酯反应生产线形聚氨酯。 发泡反应：游离异氰酸酯与聚醚多元醇中的水反应，生成氨基甲酸，氨基甲酸分解产生胺并放出二氧化碳，在聚合物中形成气泡。根据反应方程式及反应条件，发泡化学反应的化学产物主要为聚氨脂和CO2，不产生其它物质。整个反应的过程是高度放热反应，混合物中心的温度最高达100℃。主要产生的污染物有发泡G2-3发泡废气、N噪声、S1发泡废料。 清模:开模后需人工用干冰对模具进行擦拭清理，干冰直接汽化挥发，清理完成后模具再转至喷模工位重新投入生产，此过程会产生废水，当危废处理。主要产生固废S2劳保用品、S3废残渣。 半成品检验：人工检验半成品，不合格进行回收。主要产生固废S4不合格产品。 修边：经检验合格后半成品进行修边，主要产生S1修边废边角料。 组装、打包入库：人工将半成品进行组装成成品，然后人工进行包装入库。主要产生固废S5废包装料。 （9）密封垫冲裁工艺流程 S1废边角料 N噪声 双组份棉 复合棉 毛毡 冲裁 下料 检验 打包入库 S5废包装料 S4不合格产品 - 图2-9 冲压件工艺流程图 - 冲压件工艺流程： 下料：下料机上预放置特定的刀模,再将复合棉、毛毡、双组份棉等平板材料放入固定位置。 冲裁：冲裁液压机下移，冲切成刀模对应的形状半成品。主要产生的污染物有冲裁S1废边角料。 检验：人工检验成品，不合格回收。主要产生固废S4不合格产品。 包装入库：将检验合格后成品进行包装入库，主要产生固废S5废包装料。 S5废包装料 （10）3#生产车间搅拌组合A料工艺流程： 购买A料（聚醚多元醇） 硅油 延迟发泡催化剂 水 搅拌 打包入库 A料工艺流程: 搅拌：将外购组合①A料（聚醚多元醇）与组合②A料通过隔膜泵输送至搅拌罐进行混合搅拌一定时间形成组合A料。组合A料用于产品发泡原料。 打包入库：组合A料打包入库，主要产生的污染物有S5废包装料。 - 表2-8 生产工艺产污节点、主要污染物及治理措施 类别; 污染源; 污染工序; 编号; 主要污染物; 治理措施. 废气; 2#车间; 喷脱模剂; G1-1; 非甲烷总烃; 发泡、喷模、吸塑废气集气罩收集+两级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）. 发泡; G1-3; 非甲烷总烃、MDI. 吸塑; G1-4; 非甲烷总烃. 4#车间; 喷脱模剂; G2-1; 非甲烷总烃; 发泡、喷模、喷漆废气分别经集气罩收集后+两级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）. 喷模内漆; G2-2; 颗粒物. 发泡; G2-3; 非甲烷总烃. 食堂油烟; G5; 油烟; 处理后经油烟排气筒排放. 废水; 生活污水（食堂）; /; COD、BOD5、氨氮、SS等; 隔油池+化粪池，接市政污水管网. 噪声; 生产设备; N噪声; 各机械设备噪声; 隔声、减振等. 固废; 发泡、吸塑、修剪、模压冲切、冲裁; S1; 废边角料; 厂内设一般固废堆场，收集后按规定综合利用. 清模; S2; 废抹布、废劳保用品. 检验; S3; 不合格产品. 打包入库; S5; 废包装料. 水切割、清模; S4; 废残渣; 属于危险废物，暂存于危废库后，定期委托有资质单位处理. 废化学品包装; 危废; 化学原料储存器. 活性炭吸附装置; 危废; 废过滤棉、废活性炭. 办公生活; /; 生活垃圾; 环卫部门清运. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目建设地点位于安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区火焰山路115号鸿谷智造产业园。该厂房为标准化厂房，自建设以来，未发生过环境污染事件，无原有污染情况及环境遗留问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）区域环境空气达标情况 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，需调查项目所在区域环境质量达标情况，判定所在地区域是否为达标区，项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价选取2022年作为评价基准年，根据芜湖市生态环境局于2023年6月5日发布的《2022年芜湖市生态环境状况公报》的空气质量状况，项目所在区域环境空气质量现状如下。芜湖市具体数据及达标情况见表3-1。 表3-1 项目区域基本污染物环境质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率 （%）; 超标倍数; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; /; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; /; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 55; 70; 78; /; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97; /; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1000; 4000; 25; /; 达标. O3; 日最大8小时平均值的第90百分位数; 162; 160; 101; /; 超标. 由表3-1可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO日平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3085-2012）二级标准，O3日最大8小时平均值未达到《环境空气质量标准》（GB3085-2012）二级标准，本项目所在区域为不达标区。 根据《关于开展大气污染源大排查大整治工作的通知》文件，芜湖市针对国、省、控站点周边工地、企业、餐饮、汽修、焚烧、工程装修、散乱污等点源面源，进行大排查大整治，建立了污染源清单，细化责任分工，逐条逐项整改落实；通过对88家重点行业企业“一厂一策”减排措施落实情况开展帮扶指导；开展十个领域大气污染防治攻坚行动，建立齐抓共管联动机制。对未严格落实六个“百分百”的施工项目，第一时间在网站公开曝光，建立信用联动，倒逼企业整改落实等措施改善环境空气质量。 - （2）特征污染因子现状监测 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 ①TSP：本项目特征污染因子TSP监测数据引用《芜湖瑞强新型材料科技有限公司道路结构层循环再生及配套产业项目环境影响报告表》中对杨家宕的监测数据。监测时间为2022年12月14日-2022年12月16日，属于指南要求近3年的现有监测数据；监测点杨家宕位于本项目所在地西南侧，距离3.5km，属于指南要求的建设项目周边5千米范围内。根据报告监测数据，对项目所在区域特征污染物现状进行分析，该数据引用合理。监测布点见下表。 表 3-2 大气环境监测点布设表 监测点名称; 监测因子; 监测时间和频率; 相对厂址方位; 相对厂址距离. 杨家宕（G1）; TSP; 2022年12月14日-2022年12月16日 每天采样1次，1小时平均浓度; 西南; 3.49km. 监测结果见下表： 表 3-3特征污染物环境质量现状监测结果统计表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 平均浓度检测范围（mg/m3）; 超标率; 达标情况. G1; TSP; 1h; 0.9; 0.108-0.121; 0; 达标. 注:TSP 仅有日平均质量和年平均质量浓度限值，按日平均质量浓度限值3倍折算 1h 平均质量浓度限值。 由上表可知，项目所在区域TSP的监测浓度符合《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单中二级标准。 ②非甲烷总烃：本项目大气特征因子非甲烷总烃质量现状监测数据引用《安徽嘉瑞环保科技有限公司危险废物收集和贮存建设项目环境影响报告表》中于2022年12月04日-12月06日对该项目地附近的殷家小圩进行非甲烷总烃的监测数据，监测时间在3年有效期内；该项目位于本项目西北侧0.79km处，属于指南要求的建设项目周边5千米范围内。因此数据可引用。监测结果如下： 表3-4 环境空气质量现状非甲烷总烃监测结果 监测点位; 污染物; 监测日期（2022年）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 占标率/%; 评价标准/（mg/m3）; 超标率/%; 达标情况. 最大值; 最小值; 最大值; 最小值. G1殷家小圩; 非甲烷总烃; 2022.12.04; 0.58; 0.49; 0.29; 0.245; 2.0; 0; 达标. 2022.12.05; 0.59; 0.34; 0.295; 0.17; 0; 达标. 2022.12.06; 0.64; 0.42; 0.32; 0.21; 0; 达标. 由上表可知：项目所在区域非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中浓度限值要求（小时平均浓度≤2.0mg/m3）。 2、地表水环境质量（数据来源于《2022 年芜湖市生态环境状况公报》） （1）主要河流水质状况 根据芜湖市生态环境局发布的《2022 年芜湖市环境状况公报》进行区域达标性判断评价，对项目所在区域水环境质量现状进行分析。 “十四五”期间芜湖市列入国家水质考核的10个地表水断面（长江东西梁山、漳河澛港桥、青弋江宝塔根、黄浒河荻港、裕溪河裕溪口、青山河当涂查湾、裕溪河三汊河、七星河乔木、青山河三里埂、西河入裕溪河口）水质全部达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅱ类标准，达标率100%。 （2）县级以上集中式饮用水水源水质状况 全市共有10个县级以上饮用水水源地。其中，市级饮用水水源地6个：芜湖市二水厂（长江）水源地、芜湖市四水厂（长江）水源地、芜湖市漳河备用水源地、湾沚区自来水厂（青弋江）水源地、芜湖市三山水厂繁昌芦南水厂饮用水水源地、繁昌区新港自来水厂（长江）水源地，县级饮用水水源地4个：无为市自来水公司（长江）水源地、无为市高沟（长江）水源地、无为市西河备用水源地、南陵县二水厂（青弋江）水源地。县级以上饮用水水源水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，水质达标率为100%。 本项目地所在区域污水由芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂收集处理后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准排入长江。根据上述资料，长江水质现状符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，地表水质量较好，水质达标。 3、区域声环境状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行)》中“区域环境质量”的“3、声环境—厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。” 本项目厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，故无需进行声现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境目标 项目位于安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区火焰山路115号鸿谷智造产业园，通过对项目的实地勘查，本项目评价范围500m内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹需要特殊保护的环境敏感对象。根据本项目的污染特征及项目所在区域的环境质量现状，其主要环境保护目标详见下表。 - 表3-5 大气环境保护目标一览表 名称; 经度; 纬度; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方; 相对距离/m. 栗树埂; 118.185235; 31.176176; 居住区; 100人; 二类区; 北; 344. 殷家小圩; 118.180643; 31.176433; 居住区; 220人; 西北; 466. 姚塘村; 118.184643; 31.17012; 居住区; 300人; 南; 208. 2、声环境保护目标根据现场调查，项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标根据调查，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮水水源和热水、矿泉水、温泉等特色地下水资源，无地下水环境保护目标。 - 表3-6本项目 地表水环境和声环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护对象名称; 相对项 目方位; 距项目边界最近距离km; 规模; 环境保护级别. 水环境; 长江; NW; 8.24; 大型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 横山河; NW; 0.51; 小型河流. 声环境; 厂界四周; /; /; /; 《声环境质量标准》（3096-2008）中3类区标准要求. 4、生态环境质量 本项目租赁鸿谷智造产业园已建厂房建设，属于工业用地内，用地范围内不含生态环境保护目标，不涉及生态环境影响，故不需进行生态现状调查。 5、电磁辐射环境质量 本项目本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目采取有效的防渗防漏措施，基本无污染地下水、土壤环境途径，且厂界500m 范围内无集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊水资源保护目标。 故可不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 本项目吸塑废气、发泡废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的特别排放限值及表9排放限值；喷脱模剂废气、喷模内漆废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。 由于本项目2#生产车间喷脱模剂废气、吸塑废气、发泡废气经同一根排气筒（DA001）排放，4#生产车间喷脱模剂废气、喷模内漆废气、发泡废气经同一根排气筒（DA002）排放，所以废气从严执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中特别排放限值；非甲烷总烃厂区无组织排放同时还应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。项目设有2个灶头，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001中的小型规模要求。具体标准值见表3-7。 表3-7 大气污染物排放标准 排气筒编号; 污染源; 排气筒高度; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 污染物排放监控位置; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）; 标准来源. DA001; 发泡 喷脱模剂 吸塑; 15m; 非甲烷总烃; 60; 车间或生产设施排气筒; 4; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. MDI; 1; /. DA002; 发泡 喷脱模剂 喷模内漆; 15m; 非甲烷总烃; 60; 车间或生产设施排气筒; 4. 颗粒物; 30; 1. MDI; 1; /. 表3-8本项目无组织废气排放标准 污染物 名称; 无组织监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 非甲烷总烃; 4.0. MDI; /. 污染物 项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-8 挥发性有机物无组织排放控制标准 单位：mg/m3 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准限值。 表3-9《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶基数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6; ≥6.6. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 2、废水 项目排水采用雨、污分流制。本项目生活污水（食堂）经隔油池和化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排至芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂，经芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后排入长江。具体标准见下表。 表3-10废水排放标准 单位：mg/L（pH除外） 项目分类; 接管标准; 接管标准来源; 出水标准; 出水标准来源. pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准; 6～9; 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中 一级A标准. COD; 500; 50. BOD5; 300; 10. SS; 400; 10. 氨氮; /; 5（8）. - 3、噪声 项目运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，限值如下表。 表3-11 项目环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 标准值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废 （1）一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准标准》（GB18599-2020）的有关规定。 （2）危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。 （3）生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第 157 号《城市生活垃圾管理办法》（2015年修正）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制因子 根据“十四五”主要污染物总量控制规划，本项目涉及的总量控制因子为COD、NH3-N及VOCs、NOx，则大气污染物总量控制因子：VOCs、NOx；水污染物总量控制因子：COD、NH3-N。 2、总量控制指标 （1）水污染物总量控制指标 本项目前处理废水和生活污水污染物最终外排量纳入芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂总量指标中，本项目不单独申请COD、氨氮指标。 （2）大气污染物总量控制指标 根据工程分析核算，项目运营期大气污染物排放量见下表： 表3-12污染物种类及排放量一览表 污染物; 有组织废气排放量（t/a）; 无组织废气排放量（t/a）; 合计排放量（t/a）. VOCs; 1.805; 1.337; 3.142. 根据上表可以看出，项目大气污染物排放量为：VOCs：1.805t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目建设地点位于安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区火焰山路115号鸿谷智造产业园。租赁芜湖鸿谷产业园发展有限公司闲置4#空厂房和芜湖雷欧精密机械有限公司闲置的1、2、3#空厂房进行生产。本项目不涉及土建工程，施工期主要进行设备安装调试等，故本次评价对施工期环境影响不做分析。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、项目污染物产生及排放情况 表4-3 本项目有组织废气产生、治理及排放状况表 排放源编号; 污染源; 污染物 名称; 产生状况; 收集效率; 处理措施; 去除率; 排放状况; 执行标准; 达标情况; 排放源参数; 年排放时间. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 高度 m; 直径 m; 温度 ℃; 排气量 Nm3/h. 2#车间 DA001; 喷脱模剂; 非甲烷总烃; 0.127; 7.482; 0.191; 90; 集气罩+过滤棉+两级活性炭; 85%; 1.122; 0.191; 0.0286; 60; /; 达标; 15; 0.65; 28; 17000; 1500h. 发泡; 非甲烷总烃; 2.844; 167.294; 4.266; 25.094; 0.427; 0.640. MDI; 0.165; 0.971; 0.0248; 0.146; 0.0025; 0.00371; 1; /. 吸塑; 非甲烷总烃; 0.228; 13.412; 0.342; 2.012; 0.0342; 0.0513; 60; /. 4#车间 DA002; 喷脱模剂; 非甲烷总烃; 0.108; 4.5; 0.130; 90; 集气罩+过滤棉+两级活性炭; 85; 0.675; 0.0162; 0.0194; 60; /; 15; 0.70; 25; 24000; 1200h. 喷模內漆; 颗粒物; 0.0938; 6.125; 0.113; 0.0469; 0.00113; 0.169; 30; /; 达标. 发泡; 非甲烷总烃; 5.918; 246.563; 7.101; 36.984; 0.888; 1.0652; 60; /. MDI; 0.021; 0.875; 0.0315; 0.131; 0.00315; 0.00473; 1; /. 食堂油烟; 油烟; 5; 0.02; 0.018; 75; 油烟净化器 处理; 75%; 1.25; 0.005; 0.045; 5; 0.02; /; /; /; /; 12000. 表4-4 本项目无织废气排放情况表 污染源; 污染物名称; 产污环节; 产生量; 处理措施; 排放状况. 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h. 2#车间; 非甲烷总烃; 发泡; 0.474; 0.316; 2#车间和4#车间 发泡区、喷脱模剂区、喷模內漆区、吸塑区加强管理，密闭收集; 0.474; 0.316. MDI; 0.00275; 0.00183; 0.00275; 0.00183. 非甲烷总烃; 喷脱模剂; 0.0212; 0.0141; 0.0212; 0.0141. 非甲烷总烃; 吸塑; 0.038; 0.0253; 0.038; 0.0253. 4#车间; 非甲烷总烃; 喷脱模剂; 0.0144; 0.012; 0.0144; 0.012. 颗粒物; 喷模內漆; 0.0125; 0.0104; 0.0125; 0.0104. 非甲烷总烃; 发泡; 0.789; 0.658; 0.789; 0.658. MDI; 0.0035; 0.0023; 0.0035; 0.0023. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942—2018），项目废气排放口均为一般排放口，项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 表4-2 项目废气产排污节点、污染物种类及污染防治设施一览表 生产 单元; 生产设施; 废气产污 环节; 污染物 种类; 执行标准; 排放形式; 污染治理设施. 污染治理设施工艺; 处理 能力; 废气收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 2#车间; 生产工序机; 发泡 喷脱模剂 吸塑; 非甲烷总烃、MDI; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 有组织; 集气罩+过滤棉+两级活性炭; 风量17000m3/h; 90%; 85%; 是. 4#车间; 生产工序机; 发泡 喷脱模剂、喷模內漆 喷漆; 非甲烷总烃; 有组织; 集气罩+过滤棉+两级活性炭; 风量24000m3/h; 90%; 85%. 颗粒物. 食堂; 基准灶; 基准灶; 油烟; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）-小型; 有组织; 油烟净化器处理; 4000m3/h; 75%; /. 表4-3 项目有组织废气排放口一览表 排放口 编号; 排放口 名称; 地理坐标; 污染物; 排放标准; 排气筒参数; 达标 情况; 排放口类型. 经度; 纬度; mg/m3; 高度 (m); 内径 (m); ℃; 烟气流速（m/s）. DA001; 2#车间; 118.500583; 31.366687; 非甲烷总烃; 60; 15; 0.65; 常温; 15; 达标; 一般排放口. MDI; 1. DA002; 4#车间; 118.500450; 31.367258; 非甲烷总烃; 60; 15; 0.70; 常温; 14. MDI; 1. 颗粒物; 30. 2、废气污染源强核算 本项目废气污染物主要包括2#车间发泡、喷脱模剂、吸塑成型废气；4#车间喷脱模剂、发泡、喷膜内漆废气污染物产排情况核算过程如下： 2#车间发泡、喷脱模剂和吸塑废气： 2#车间水性脱模剂废气 本项目采用水性脱模剂，脱模剂主要成分为水（ 92%~94%)、树脂蜡混合物（6%~8%）年使用量为4.55t，其中2#厂房前围内隔音件、电机声学包、地毯使用水性脱模剂量是2.65t/a，本环评以树脂蜡混合物最大量全部挥发计，则2#厂房脱模废气产生量为0.212t/a，以非甲烷总烃计；模压件喷脱模剂根据建设单位提供资料，项目人工对模压工具进行喷脱模剂时使用量少，会产生少量的废气，但对环境影响较小，因此本次环评仅对模压喷脱模剂废气进行定性分析。 废气收集效率取90%，二级活性炭处理效率取85%。喷脱模剂废气经集气罩收集后+过滤棉+二级活性炭处理，最终经15m高排气筒（DA001）排放。吸塑工序每天约5小时，年工作时间为1500h，则有组织非甲烷总烃产生量为0.191t/a，则有组织排放量非甲烷总烃量为0.0286t/a，排放速率为0.0191kg/h。 根据《大气污染控制工程》中集气罩收集风量计算公式 Q=KPHv Q——风量，m3/s； K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取1.4； P——集气罩敞开面周长，m，集气罩尺寸为0.6 m×0.6m； H——集气罩开口面至污染源距离，m，H取值1m； V——集气罩开口面最远处风速，m/s，V取0.3m/s； 经计算，Q=1.008 m3/s，集气罩的数量为1个，计算得出风量为3628.8m3/h，考虑到管道阻力风量取4000m3/h 满足风量要求。 2#车间发泡废气 发泡工序原料异氰酸酯、组合聚醚等，发泡过程会产生有机废气，废气成分较为复杂，本项目以非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）计算。 ①非甲烷总烃 本项目发泡工序将A料和B料通过管道枪头直接注入膜具内进行发泡。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册29塑料制造业行业系数手册》，发泡工序产生系数为30千克/吨-产品。其中2#厂房前围内隔音件、电机声学包和地毯产品用A料和B料为158t/a，则2#车间发泡废气非甲烷总烃产生量为4.74t/a。 ②二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） 本项目生产前其原料的配方均进行严格计算、计量，组合聚醚等物料相对过量，可以使异氰酸酯充分反应，且生产过程原料在全封闭的发泡机中反应。根据《聚氨酯泡沫塑料生产废气治理效果探讨》（金陵石油化工1992第二期P61-P64）介绍，使用lt原料将有0.5kg的二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）废气，因此本项目MDI废气产生系数按0.5kg/t 原料计，原料异氰酸酯用量约为55/a，则MDI产生量为0.028t/a。 废气收集效率取90%，二级活性炭处理效率取85%。发泡废气经集气罩收集后+过滤棉+二级活性炭处理，最终经15m高排气筒（DA001）排放。吸塑工序每天约5小时，年工作时间为1500h，则有组织非甲烷总烃产生量为4.266t/a，则有组织排放量非甲烷总烃量为0.640t/a，排放速率为0.427kg/h。MDI则有组织排放量非甲烷总烃量为0.00371t/a，排放速率为0.00248kg/h。 根据《大气污染控制工程》中集气罩收集风量计算公式 Q=KPHv Q——风量，m3/s； K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取1.4； P——集气罩敞开面周长，m，集气罩尺寸为0.8 m×0.8m； H——集气罩开口面至污染源距离，m，H取值1m； V——集气罩开口面最远处风速，m/s，V取0.3m/s； 经计算，Q=1.344 m3/s，集气罩的数量为1个，计算得出风量为4838.4m3/h，建设单位拟设置2个集气罩总风量为9676.8m3/h 的风机，考虑到管道阻力风量取10000m3/h 满足风量要求。 2#车间吸塑成型废气 本项目将EVA板材，利用一体化吸塑机加工内前围形体，吸塑过程中只是将EVA板材进行软化成型，成型后即快速冷却，吸塑过程中可能会产生废气以非甲烷总烃计算，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“2926 塑料制品制造行业系数手册”中吸塑核算环节，吸塑工序非甲烷总烃产生系数为1.9kg/t-产品。本项目直接采购EVA板材进行吸塑，总重量为200t/a，则吸塑过程中非甲烷总烃产生量为0.38t/a。废气收集效率取90%，二级活性炭处理效率取85%。吸塑废气经集气罩收集后采用二级活性炭处理，最终经15m高排气筒（DA003）排放。吸塑工序每天约5小时，年工作时间为1500h，则有组织非甲烷总烃产生量为0.342t/a，则有组织排放量非甲烷总烃量为0.0513t/a，排放速率为0.0342kg/h。 根据《大气污染控制工程》中集气罩收集风量计算公式 Q=KPHv Q——风量，m3/s； K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取1.4； P——集气罩敞开面周长，m，集气罩尺寸为0.5m×0.5m； H——集气罩开口面至污染源距离，m，H取值0.8m； V——集气罩开口面最远处风速，m/s，V取0.3m/s； 经计算，Q=0.672m3/s，集气罩的数量为1个，计算得出风量为2419.2m3/h，考虑到管道阻力风量取3000m3/h 满足风量要求。 - 排气筒DA001废气污染物排放情况 喷脱模剂、发泡废气、吸塑废气集气罩收集后+过滤棉+二级活性炭处理+15m高排气筒（DA001）排放。废气收集效率取90%，二级活性炭处理效率取85%，DA001风机设计总风量为17000m3/h。则发泡甲烷总烃排放浓度为25.094mg/m3；MDI排放浓度为0.146mg/m3。吸塑非甲烷总烃排放浓度为2.012mg/m3；喷脱模剂非甲烷总烃排放浓度为1.122mg/m3。 4#生产车间发泡、喷脱模剂和喷膜内漆废气： 4#生产车间喷漆废气 喷漆废气主要污染物为漆雾（颗粒物）。漆雾仅在喷涂过程中产生。本项目水性漆年使用量为1.04t，根据涂料厂家提供的漆料 MSDS 。 经计算，根据企业提供资料，水性漆在工件上附着率为70%，漆雾产生量占涂料固体份的30%，则本项目水性漆喷工序漆雾产生量为0.125t/a，根据漆料平衡，非甲烷总烃收集量为0.113t/a。 废气收集效率取90%，二级活性炭处理效率取85%。吸塑废气经集气罩收集后采用二级活性炭处理，最终经15m高排气筒（DA003）排放。喷模內漆工序每天约5小时，年工作时间为1500h，则有组织排放量非甲烷总烃量为0.169t/a，排放速率为0.00113kg/h。 根据《大气污染控制工程》中集气罩收集风量计算公式 Q=KPHv Q——风量，m3/s； K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取1.4； P——集气罩敞开面周长，m，集气罩尺寸为0.6 m×0.6m； H——集气罩开口面至污染源距离，m，H取值1m； V——集气罩开口面最远处风速，m/s，V取0.3m/s； 经计算，Q=1.008m3/s，集气罩的数量为1个，计算得出风量为3628.8m3/h，考虑到管道阻力风量取4000m3/h 满足风量要求。 4#生产车间水性脱模剂废气 其中则4#厂房发动机罩盖、油轨隔音垫、发动机舱小发泡件、轻质泡棉材料共使用水性脱模剂量是1.8t/a，本环评以树脂蜡混合物最大量全部挥发计，以非甲烷总烃计则4#厂房脱模废气量为0.144t/a。 废气收集效率取90%，二级活性炭处理效率取85%。喷脱模剂废气经集气罩收集后+过滤棉+二级活性炭处理，最终经15m高排气筒（DA001）排放。吸塑工序每天约4小时，年工作时间为1200h，则有组织非甲烷总烃产生量为0.130t/a，则有组织排放量非甲烷总烃量为0.0194t/a，排放速率为0.0162kg/h。 根据《大气污染控制工程》中集气罩收集风量计算公式 Q=KPHv Q——风量，m3/s； K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取1.4； P——集气罩敞开面周长，m，集气罩尺寸为0.6 m×0.6m； H——集气罩开口面至污染源距离，m，H取值1m； V——集气罩开口面最远处风速，m/s，V取0.3m/s； 经计算，Q=1.008m3/s，集气罩的数量为1个，计算得出风量为3628.8m3/h，考虑到管道阻力风量取4000m3/h 满足风量要求。 4#生产车间发泡废气 发泡工序原料异氰酸酯、组合聚醚等，发泡过程会产生有机废气，废气成分较为复杂，本项目以非甲烷总烃、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）计算。 ①非甲烷总烃 本项目发泡工序将A料和B料通过管道枪头直接注入膜具内进行发泡。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册29塑料制造业行业系数手册》，发泡工序产生系数为30千克/吨-产品。其中2#厂房前围内隔音件、电机声学包和地毯产品用A料和B料为263t/a，则2#车间发泡废气非甲烷总烃产生量为7.89t/a。 ②二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） 本项目生产前其原料的配方均进行严格计算、计量，组合聚醚等物料相对过量，可以使异氰酸酯充分反应，且生产过程原料在全封闭的发泡机中反应。根据《聚氨酯泡沫塑料生产废气治理效果探讨》（金陵石油化工1992第二期P61-P64）介绍，使用lt原料将有0.5kg的二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）废气，因此本项目MDI废气产生系数按0.5kg/t 原料计，原料异氰酸酯用量约为70t/a，则MDI产生量为0.035t/a。 废气收集效率取90%，二级活性炭处理效率取85%。喷脱模剂废气经集气罩收集后+过滤棉+二级活性炭处理，最终经15m高排气筒（DA002）排放。发泡工序每天约4小时，年工作时间为1200h，则有组织非甲烷总烃收集量为7.101t/a，则有组织排放量非甲烷总烃量为1.0652t/a，排放速率为0.888kg/h；有组织MDI收集量为0.315t/a，则有组织排放量非甲烷总烃量为0.00473t/a，排放速率为0.00315kg/h； 根据《大气污染控制工程》中集气罩收集风量计算公式 Q=KPHv Q——风量，m3/s； K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取1.4； P——集气罩敞开面周长，m，集气罩尺寸为1.2 m×1.2m； H——集气罩开口面至污染源距离，m，H取值1m； V——集气罩开口面最远处风速，m/s，V取0.3m/s； 经计算，Q=2.016 m3/s，集气罩的数量为1个，计算得出风量为7257.6m3/h，建设单位拟设置2个集气罩总风量为14515.2m3/h 的风机，考虑到管道阻力风量取16000m3/h 满足风量要求。 - 排气筒DA002废气污染物排放情况 喷脱模剂、发泡废气、吸塑废气集气罩收集后+过滤棉+二级活性炭处理+15m高排气筒（DA002）排放。废气收集效率取90%，二级活性炭处理效率取85%，DA002风机设计总风量为24000m3/h。则发泡甲烷总烃排放浓度为36.984mg/m3；MDI排放浓度为0.131g/m3。喷模內漆颗粒物排放浓度为0.0469mg/m3；喷脱模剂非甲烷总烃排放浓度为0.675g/m3。 1#车间食堂油烟 厂内就餐人数以50人/餐计，就餐次数2次/天。食堂产生的油烟废气主要成分是动植物油烟，人均食用油日用量约30g/次，一般油烟挥发量占总耗油量的2%，则油烟产生量为0.06kg/d（18kg/a）。以每天运营3h计算，油烟产生速率为0.02kg/h，风机风量为4000m3/h（2个基准灶头），则油烟产生浓度为5mg/m3。油烟废气进入拟建油烟净化器处理，处理效率以75%计，则处理后油烟排放量为4.5kg/a、排放速率为0.005kg/h、排放浓度为1.25mg/m3。 3、非正常工况污染物排放情况 本非正常排放指非正常工况下的污染物排放。如设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。本次非正常工况情景主要设定为废气处理装置故障，废气处理效率降低至0%。 表4-4 污染源非正常排放量情况 排放源 编号; 污染源; 污染物 名称; 非正常排放原因; 排放状况; 单次持续时间; 年发生频次. 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3. DA001; 喷脱模剂; 非甲烷总烃; 废气处理设备故障处理效率低或停止工作; 0.127; 7.482; 1h; 1次/年. 发泡; 非甲烷总烃; 2.844; 167.294. MDI; 0.165; 0.971. 吸塑; 非甲烷总烃; 0.228; 13.412. DA002; 喷脱模剂; 非甲烷总烃; 0.108; 4.5. 喷模內漆; 颗粒物; 0.0938; 6.125. 搅拌、发泡; 非甲烷总烃; 5.918; 246.563. MDI; 0.021; 0.875. 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施：建设单位应加强设备的保养及日常管理，降低废气处理装置出现非正常工作情况的概率，并制定废气处置装置非正常排放的应急预案，一旦出现非正常排放的情况，需要采取一系列措施，如紧急生产停工，工程应急措施及必要的社会应急措施，降低环境影响。 4、废气治理设施可行性分析 （1）活性炭吸附原理：活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（有机废气）充分接触,当这些气体（有机废气）碰到毛细管就被吸附，起净化作用。当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。 本项目利用“二级活性炭吸附装置”处理有机废气，为国内较为普遍的有机废气处理方式，现有的管理经验较为丰富，企业可以节省大量管理维护培训费用，活性炭吸附装置运行稳定，维护简单。 图4-1 活性炭吸附箱（不进行脱附的简单工艺） （2）拟选用设备参数 根据建设单位提供资料，本项目采取的二级活性炭装置的技术参数如下： 表4-5 本项目二级活性炭装置技术参数一览表 活性炭形态; 两级活性炭： 一级，过滤介质为板式活性炭，尺寸为515mm×570mm×46mm；吸附碘值为820mg/g； 二级，过滤介质为板式活性炭，尺寸为515mm×570mm×46mm吸附碘值为820mg/g；. 停留时间; 过滤风速; 比表面积; 活性炭更换周期; 活性炭一次填充量; 设计处理效率. 0.2-2s; ＜0.6m/s; 850㎡/g; 25天/次; 约660kg/次; 85%. 活性炭密度; 介质温度; 纵向强度; 横向强度; 孔隙度; 活性炭吸附有机废气比例. 520kg/m3; 常温; 0.9MPa; 0.4MPa; 1.5mm; 100kg/25kg. 对照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求：“进入吸附装置的废气温度宜低于40℃，吸附剂气体流速宜低于1.2m/s，蜂窝活性炭的横向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8MPa，蜂窝活性炭的BET比表面积应不低于750㎡/g。”根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的具体要求，要求建设单位采用吸附碘值为800mg/g，比表面积应为850㎡/g，横向强度为0.4MPa，纵向强度应不低于0.9MPa的活性炭，同时冷凝器处理后有机废气进入两级活性炭前的温度＜40℃，气体流速宜＜0.6m/s。 过滤棉+级活性炭吸附装置对非甲烷总烃净化效率为85%。有机废气经处理后非甲烷总烃的排放速率和排放浓度均可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 中标准限值。 （5）无组织防治措施 本项目生产过程中的无组织排放废气主要为车间未能完全收集的废气，为了尽量降低项目无组织排放的大气污染物对周边环境的影响，建设单位应采取以下措施： 1）相对密闭车间内，各粉料均通过管道密闭输送。 2）加强生产管理、确保设备的密闭性；加强设备的维护，定期对设备进行检查，减少装置的跑、冒、滴、漏；提高设备的密封性能，包括管道连接件、阀门等的密封性能，以减少无组织废气的排放，同时应安装机械排风扇，增加换气次数；缩短进料时间，以减少投料过程无组织排放。合理设计风机风量，提高废气治理设施的集气率。 3）加强对操作工的培训和管理，确保废气的捕捉率，以减少人为造成的废气无组织排放。 4）在厂区外侧设置绿化带，种植对废气具有良好吸附效果的植被以降低无组织排放的影响。 5）定期对环保设备进行检查、维护和保养；加强环保设施维护保养，所有风机、管道、阀门等连接部位、运转部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏、不跑气。 6）防止管道和收集系统的泄露，避免事故性无组织排放。建立事故性排放的防护措施，在车间内备有足够的通风设备。 综上，本项目的无组织废气采取上述措施处理后均可达标排放，其治理措施是可行的。 5、大气环境监测计划 为了及时了解和掌握建设项目营运期主要污染源污染物排放状况，建设单位根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ 942-2018)、《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ1086-2020）的要求制定环境监测计划，并委托有资质的环境监测单位进行监测，详见下表： 表4-6大气环境监测计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测时间. 2#生产车间; 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 正常工况. 4#生产车间; 排气筒DA002; 非甲烷总烃; 1次/年; 正常工况. 无组织废气; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 正常工况. 厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年; 正常工况. 6、大气环境影响评价结论 根据《芜湖市2022年生态环境状况公报》，项目所在区为环境空气“不达标区”，本项目生产过程中2#车间发泡、喷脱模剂和吸塑废气集气罩收集+过滤棉+两级活性炭吸附装置处理+15米高排气筒（DA001）排放；4#车间发泡、喷脱模剂和喷模內漆废气集气罩收集后+过滤棉+两级活性炭吸附装置处理+15米高排气筒（DA002）排放。本项目2#和4#车间发泡、喷脱模剂、吸塑废气和喷模內漆废气非甲烷总烃、MDI和颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、5中的特别排放限值及表9排放限值；非甲烷总烃厂区无组织排放同时还应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求；本项目设有2个灶头，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001中的小型规模要求。综上所述，经采取可行的治理措施后，本项目废气可达标排放，对区域大气环境的影响较小。 二、废（污）水 1、废水产污环节 本项目产生的生活污水经隔油池后再经过化粪池预处理后经市政污水管网排放至芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂进一步处理。 建设项目水污染物产生与排放情况详见表4-7。 表4-7 本项目水污染物产生与排放情况 污染源名称; 废水量（t/a）; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 处理后污染物情况; 排放标准（mg/L）. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 去除效率%; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水; 1651; COD; 300; 0.495; 隔油池、 化粪池; 13; 261; 0.431; 500. BOD5; 150; 0.248; 9; 136; 0.225; 300. SS; 200; 0.33; 25; 150; 0.248; 400. 氨氮; 25; 0.041; 3; 24; 0.040; -. 动植物油; 100; 0.165; 50; 50; 0.0825; 100. 2、水环境影响分析 （1）污水排放去向 本项目生活污水经化粪池预处理达到芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂接管标准后排入市政管网，经芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求后排入长江。 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放口编号; 排放口名称; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 化粪池; 是; 进入芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂; 间接排放; DW001; 污水排放口; 是; 一般排放口. 表4-9 项目排放口基本情况一览表 排放口 编号; 排放口 名称; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放 规律; 排放标准; 排放口类型. 经度; 纬度; 污染物 种类; 浓度限值/(mg/L). DW001; 污水总排口; 118.185087; 31.171644; 高安山污水处理厂; 间断 排放; pH; 6～9; 一般排放口. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; -. 动植物油; 100. （2）接入芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂可行性分析 ①项目废水水量接管可行性分析 根据芜湖市环境保护局于2011年9月对芜湖长江大桥开发区污水处理厂环境影响报告书批复，《关于芜湖长江大桥开发区芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂项目环境影响报告书的批复》（环行审[2011]352号），环评主要结论要点如下：项目建设必须落实好污染防治措施，进一步优化工艺设计，采取脱氮、除磷等措施，确保污水达标排放。工业污水纳管应严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（以设计进水接管标准为准），生活污水应执行《排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）。项目处理出水标准按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准执行，其中化学需氧量 50mg/L、氨氮5（8）mg/L、总磷0.5mg/L、生化需氧量10mg/L、悬浮物 10mg/L、石油类 1mg/L。芜湖长江大桥开发区芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂远期总建设规模为12万吨/日，近期规模为6 万吨/日，目前第一阶段于2015年投产运营。污水处理厂处理达标后的尾水就近重力自排至厂区东侧的规划河道，最终排入长江繁昌段。 芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂服务范围为芜湖长江大桥综合经济开发区新区（43.7km2）以及安徽繁昌经济开发区（35km2）内的部分工业废水和全部生活污水，处理后的尾水通过污水处理厂厂区东北侧约1km处排涝泵站排入长江。 芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂预处理工艺采用粗、细格栅、提升泵房、沉砂的方法。生化处理工艺采用多模式A/A/O工艺。污水厂深度处理选用连续流砂；滤池工艺，消毒工艺拟采用二氧化氯。 本项目接管后排入芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂的主要为生活污水，其污染物种类为COD、BOD5 、SS、氨氮等，水质污染物成分较简单，属于芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂的收水范围。且本项目外排废水总产生量为1320t/a（4.4t/d），约占该污水处理厂设计处理能力6万m3 /d的0.003%，外排废水量较小，不会对芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂产生冲击负荷。因此，产生的废水排入芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂可行。 ②项目废水水质接管可行性分析 本项目的废水为生活污水，产生的废水先经过隔油池后经化粪池预处理后，出水水质可达接管标准要求，从水质上是可行的。 ③管网范围 根据排水规划，本项目属于芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂收水范围，且根据调查，项目周边管网已经覆盖，因此该项目投产后，产生的废水经市政污水管网进入芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂可行。 综上所述，本项目废水经处理后进入芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂是可行的，废水经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准后，排入长江，对地表水长江影响较小。 3、运营期废水监控计划 厂内应定期进行环境监测，参照《排污许可证申请与核发技术规范 涂装》（HJ 1086-2020）的相关要求，排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测 数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。本项目运营期废水污染物监测计划见下表。 表4-10 项目运营期环境监控计划一览表 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测项目; 最低 监测频次. 废水; 一般排放口; 总排口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 一次/半年. |
| --- | --- |

- 三、噪声环境影响和保护措施 本项目噪声主要来源于生产设备的运行，其产生的噪声值一般在70~90dB(A)之间，主要的高噪声设备见下表： 表4-11 项目高噪声设备分布情况 单位：dB(A) 序号; 数量; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 运行 时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/距声源距离/（dB（A）/m）; X; Y; Z; 建筑物外距离/m. 1; 1; 发泡机; 80/1; 设备基础安装减振垫；厂房隔声等; 40; 20; 1.2; 东 南 西 北; E45 S20 W40 N158; 1500h; 20; E1 S1 W1 N1. 2; 1; 喷模机器手; 75/1; 40; 30; 1.2; 东 南 西 北; E45 S30 W40 N146; 1500h; 20. 3; 1; 底座转盘; 75/1; 40; 45; 1.2; 东 南 西 北; E45 S45 W40 N131; 1500h; 20. 4; 20; 液压机; 90/1; 35; 68; 1.2; 东 南 西 北; E50 S68 W35 N108; 1500h; 20. 5; 2; 发泡机; 80/1; 10; 108; 1.2; 东 南 西 北; E15 S108 W10 N68; 1200h; 20. 6; 2; 喷模机器手; 75/1; 10; 110; 1.2; 东 南 西 北; E15 S110 W10 N66; 1200h; 20. 7; 2; 底座转盘; 75/1; 10; 120; 1.2; 东 南 西 北; E15 S120 W10 N56; 1200h; 20. 8; 1; 水切割设备; 85/1; 10; 130; 1.2; 东 南 西 北; E15 S130 W10 N46; 1200h; 20. 9; 1; 平切机; 85/1; 20; 115; 7.5; 东 南 西 北; E5 S115 W20 N53; 1200h; 20. 10; 2; 竖切机; 85/1; 20; 125; 1.2; 东 南 西 北; E5 S125 W20 N51; 1200h; 20. 11; 2; 复布机; 80/1; 20; 132; 1.2; 东 南 西 北; E5 S132 W20 N44; 1200h; 20. 12; 2; 冲裁液压机; 85/1; 10; 152; 1.2; 东 南 西 北; E15 S152 W10 N24; 1200h; 20. 13; 1; 风机1; 85; 30; 20; 1.2; 东 南 西 北; E55 S20 W30 N156; 1500h. 14; 1; 风机2; 85; 5; 108; 1.2; 东 南 西 北; E20 S108 W5 N68; 1200h. 注：表中坐标以厂界西南角为坐标原点

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，声环境影响预测一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算，本次评价采取导则推荐的工业噪声预测计算模型。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： x0,y0,z0 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 Q 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； L eqb—预测点的背景值，dB（A） 2、预测结果 本项目的计算声源中，所有室内源均按导则要求经过换算，等效于室外点源，并根据治理措施降噪后的声级值，再进行衰减的分布计算。经计算，项目厂界噪声情况如下表所示： 表4-12 项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 预测值; 标准值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 达标. 厂界东1m处; 61.9; 65; 54.9; 55. 厂界南1m处; 51.8; 65; 46.8; 55. 厂界西1m处; 54.5; 65; 49.5; 55. 厂界北1m处; 42.7; 65; 37.7; 55. 注：项目夜间不生产，不进行夜间预测 由预测结果分析，本项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。因此，项目噪声对周边地区声环境影响较小。 3、噪声污染防治措施 本项目的噪声源来源于剪板机等设备运行时产生的噪声，各设备产生的噪声较小，为避免噪声对周围环境和敏感点产生不良影响，建设单位采取了如下措施： （1）优先选用低噪声设备，从而从声源上降低设备本身的噪声； （2）合理布局噪声源。总图布置尽量将噪声大的噪声源远离厂界和敏感点，通过距离衰减降噪，降低噪声对周围环境的影响。 （3）加强设备日常维护与保养，对设备的运作需定期检查，使设备处于最佳工作状态， 杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （4）对噪声较大的生产设备进行减振、消声、隔音、密闭等综合治理措施。合理布局 并进行必要的减振、消声、隔声等治理。 本项目基本不涉及高噪声源，噪声量较低，经隔声、降噪、墙体屏蔽、距离衰减后，本项目边界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，对周边环境质量影响较小。 4、运营期噪声监控计划 厂内应定期进行环境监测，参照《排污许可证申请与核发技术规范涂装》（HJ 1086-2020）的相关要求，本项目运营期噪声监测计划见下表。 表4-13 项目运营期噪声监控计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 最低 监测频次. 噪声; 项目四周厂界; 连续等效A声级; 一次/季度. 四、固废 1、固废产生及处置情况 本项目产生的固体废弃物主要为一般工业固废、生活垃圾和危险废物。 1）一般固废 - 不合格产品，主要是检验不合格品原料的0.5%，约10吨。 - 废边角料，主要是发泡、吸塑、修剪、切割，模压冲切等生产工序的产生的废边角料，根据建设单位提供的资料，边角料产生量5t/a。为一般固废，由物资回收公司回收利用。 - 废包装袋，根据建设单位提供的资料，废包装材料主要是纸箱、产品包装袋等，产生量为2t/a，为一般固废，由物资回收公司回收利用。 2）生活垃圾 本项目劳动定员50人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量约为7.5t/a。为一般固废，袋装收集后由环卫部门统一收集定期清运处理。 3）危险废物 - （1）废活性炭和废过滤棉 本项目在两级活性炭箱体进口设置过滤棉，每季度更换一次，过滤棉更换量约为0.005 t/a，年使用量0.04t/a，收集后交由有资质单位处理。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026—2013)，要求才采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于 1.20m/s。本次评价，保守估计取1.0m/s。活性炭更换量计算：根据《简明通风设计手册》，活性炭：有机废气=1：0.3，即1kg的活性炭可以吸附0.3kg的有机废气，活性炭吸附饱和率按85%，活性炭吸附装置吸附有机废气量为10.32t/a，则所需活性炭量为10.32÷0.3÷0.85=40.47t/a。废活性炭产生量为50.79t/a（含吸附的有机废气量10.32t/a）。 本项目活性炭吸附装置，满足中华人民共和国生态环境部《关于活性炭碘值问题的回复》（2020.9.28）的要求，应足量添加并及时更换。 活性炭填充量为1128.4kg/次，一个月更换4次，一年更换48次，则活性炭填装量为54.16t/a，大于吸附有机废气所需活性炭量40.47t/a，故本项目活性炭填装量合理。 （2）废含抹布、劳保用品 根据建设单位提供资料，废含油抹布、劳保用品产生量约为0.02t/a。按照《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物，废物类别：HW49（900-041-49），属于“危险废物豁免管理清单”的危险废物，与生活垃圾一起交由环卫部门处理。 （3）废化学品包装 主要是发泡过程产生A、B料、脱模剂、模内漆等化学原料包装桶。A、B料年使用量为421吨，A、B料空桶分别约1490、155，产生量约为2t/a，脱模剂、模内漆包装桶共约有190个空瓶，产生量约为0.06t/a，废化学包装产生量共2.06t/a。危废代码：HW49 900-041-49，此项废物统一收集暂存危险废物暂存间，委托资质单位进行处理。 （4）废残渣 主要是清理摸具和水切割工序产生废残渣，根据企业提供固废约1吨。一般固废：900-999-99，此项废物统一收集暂存危险废物暂存库，委托资质单位进行处理。 项目固废产生及排放情况见表4-14。 表4-14 本项目固废产生情况一览表 序号; 名称; 产生环节; 属性; 废物代码; 物理性状; 产生量（t/a）; 有害成分; 危险特性; 贮存方式; 拟采取的处置方式. 1; 不合格产品; 检验; 固废; 900-999-99; 固态; 10; /; /; /; 收集后统一按照规定综合利用. 2; 废边角料; 发泡 吸塑 修剪 模压冲切仲裁; 一般固废; 900-999-99; 固态; 5; /; /; /. 3; 废包装料; 打包 原料包装; 一般固废; 900-999-99; 固态; 2; /; /; /. 4; 废化学品包装; 化学原料储存器; HW49; 900-041-49; 固态; 2.06; /; T; /; 委托有危废处置资质的单位进行处理. 5; 废残渣; 水切割 清模; HW49; 900-041-49; 固态; 1; /; /; /. 7; 废活性炭; 活性炭吸附装置; HW49; 900-039-49; 固态; 50.79; 矿物油; T; 袋装. 8; 废过滤棉; 活性炭吸附装置前处理; 一般固废; 900-999-99; 固态; 0.04; /; /; /. 9; 废抹布、劳保用品; 清洁; HW49; 900-041-49; 固态; 0.02; 矿物油; 矿物油; /. 10; 生活垃圾; 办公生活; 一般固废; /; 固态; 7.5; /; /; /; 环卫部门处理委托. 2、危险废物收集措施 项目产生的废活性炭、A、B料桶、废含油抹布、劳保用品、等收集后暂存于危废暂存库内。 本次评价建议在2#车间南侧设有危废库面积约30m3，危险废物拟半年委托处置一次。项目危废于暂存库内密封暂存后，定期送具有危险废物处置资质单位进行处理，危废库设有防腐、防渗、防雨等措施。 项目危险废物贮存场所基本情况详见下表： 表4-15 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物 名称; 危险废 物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂 存库; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 车间内南; 30m2; 90m3; 半年. 2; 废化学品包装; HW49; 900-041-49. 3; 废残渣; HW49; 900-041-49. 4; 废含抹布、劳保用品; HW49; 900-041-49; 环卫部门处理委托. 按照危险废物管理要求，厂内对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物临时贮存期间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对危险废物贮存设施的要求，严禁将危险废物混入非危险废物中。 危险废物的贮存设施应满足以下要求： a、应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施； b、基础必须防渗，采用环氧树脂进行防渗； c、用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙； d、危险废物的贮存场所需设置警示牌，对不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断； e、危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施，以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定； f、企业按照《危险废物管理计划（大纲）（试行）》的要求做好危险废物计划和危险废物台帐。 4、危险废物包装、运输要求 项目各固废均按照相应的包装要求进行包装，企业将危废委托有资质单位进行处置。企业目前正在与相关有处理资质的单位协商签订委托处置协议，承诺尽快完善该手续，报环保部门备案。 企业危废外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。 运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故，具体措施如下： A、采用专用车辆直接从企业将危险废物运送至处理处置单位厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。 B、运输途中不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到处理处置单位厂内。 C、危险废物运输车辆必须在车辆前部和后部、车厢两侧设置专用警示标识。 D、应当根据危险废物总体处置方案，配备足够数量的运输车辆，合理地备用应急车辆。 E、每辆运输车应制定负责人，对危险废物运输过程负责，从事危险废物运输的司机等人员应经过合格的培训并通过考核。 F、在运输前应事先作出周密的运输计划，安排好运输车辆经过各路段的时间，尽量避免运输车辆在交通高峰期间通过市区。 G、危险废物运输者应制定事故应急和防止运输过程中发生泄漏、丢失、扬散的保障措施和配备必要的设备，在危险废物发生泄漏时可以及时将危险废物收集，减少散失。 H、运输车辆在每次运输前都必须对每辆运输车辆的车况进行检查，确保车况良好后方可出车，运输车辆负责人应对每辆运输车必须配备的辅助物品进行检查，确保完备，定期对运输车辆进行全面检查，减少和防止危险废物发生泄漏和交通事故的发生。 I、禁止混合运输性质不相容而未经安全性处置的危险废物，运输车辆不得搭乘其他无关人员。 J、车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。 K、合理安排运输频次，在气象条件不好的天气，不能运输危险废物，可先贮藏，等天气好转时再进行运输，小雨天可运输，但应小心驾驶并加强安全措施。 L、运输车辆应该限速行驶，避免交通事故的发生，在不好的路段及沿线有敏感水体的区域应小心驾驶，防止发生事故或泄露性事故而污染水体。 M、危险废物运输者在转移过程中发生意外事故，应立即向当地环境保护主管部门和交通管理部门报告，并采取相应措施，防止环境污染事故扩大。 N、应制定事故应急计划，在事故发生时及发生后做好相应的环境保护措施。 应急计划包括：应急组织及其职责，即市、县环境保护主管部门和交通管理部门，应按区设立区域应急中心，应急设施、设备与器材；应急通信联络，运输路线经过区环境保护主管部门和交通管理部门的联络方式；应急措施，事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫、应急救援等。 通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，对环境的影响较小。 3、项目固废处理处置的影响分析 固体废物进行了分类收集、贮存，防止危险废物与生活垃圾混放后引发危险废物的二次污染，减轻了对环境的影响。 同时对固体废物在厂内的堆放区采取了相应的防护措施，所有危险废物能妥善在厂区内存放，不会对土壤、地下水等造成影响。 企业将危废委托有危废处置资质单位进行处置，生活垃圾委托环卫部门清运。一般固废收集后回收利用。 危废的转移和运输均交由具备有资质的危险固废运输单位和处置单位执行，运输单位对运输路线进行规划，尽量避开人口密集区域、水源保护以及交通拥堵道路等区域，不得超载，并配有押运员，以防止在运输过程中发生散落、泄露以及因交通事故造成的污染事件。接受处置单位对到厂的危废须按规定进行存放、处置，并做到达标排放。在做好安全运输、合法处置，达标排放的情况下，危废的运输和转移过程中不会对环境造成严重污染。 综上所述，企业需按照上述要求，采取相应的防护措施，所有措施实施后可知对环境的影响较小。 五、地下水、土壤环境影响和保护措施 （1）污染环节分析 本项目可能对地下水、土壤环境造成影响的环节主要有：危废暂存间和化学品库的B料、模內漆、脱模剂暂存等场所发生物料或废污水泄露。项目可能产生的渗漏环节详见下表： 表4-16 项目可能产生的渗漏环节表 序号; 主要环节; 设施; 污染途径. 1; 化学原料暂存; 化学品库; 物料泄漏. 2; 危废暂存; 危废暂存库; 危废泄漏. （2）污染防治措施 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；重点防腐防渗区的防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤10-7cm/s；除重点防渗区和一般防渗区以外的区域为简单防渗区，采取一般地面硬化。项目防腐、防渗等防止地下水、土壤污染预防措施见下表。 4-17 项目分区防渗处理措施 序号; 主要环节; 防渗处理措施; 防渗技术要求; 防渗类型. 1; 化学品库; 采用混凝土基础，上层铺防腐防渗环氧树脂地坪; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤10-7cm/s；或参照 GB18598 执行; 重点防渗区. 2; 危废暂存库. 3; 生产区、其他仓库区域、一般固废堆场; 天然粘土层+一般地面硬化; 一般地面硬化; 简单防渗区. （3）地下水、土壤环境影响 经采取有效的分区防渗措施及污染防控措施，项目对区域地下水、土壤环境基本不造成影响。 六、生态环境影响分析 本项目位于位于安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区火焰山路115号鸿谷智造产业园，是租赁芜湖鸿谷产业园发展有限公司和芜湖雷欧精密机械有限公司闲置的厂房。周围无自然保护区等环境敏感区，污染物排放量较少，不需开展生态环境影响评价。 七、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）（以下简称“导则”）附录B中给出的临界量，汇总统计出建设项目环境风险物质临界量、储存及分布情况。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》相关要求，结合厂区涉及的突发环境事件风险物质及临界量，其中 Qi 值取值来源《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B，表 B.1 突发环境风险物质及临界量。拟建项目生产过程中所需各种物料的贮存量、临界量及危险识别结果见下表所示。 表4-18 全厂主要物质风险识别结果一览表 类别; 事故类型; 风险物质; 分布; 最大储存量/吨; 临界量/吨; Qi. 原料 区域; 泄露、火灾; 水性脱模剂; 化学品库; 0.5; 50; 0.01. 水性模内漆; 0.5; 50; 0.01. B料; 2; 5; 0.4. MDI; 0.015; 0.5; 0.03. 合计（Q）; 0.45. 根据导则计算危险物质数量与临界量比值：Q=Σqi/Qi=0.45＜1，本项目环境风险潜势为I。因此，项目风险评价等级定为低于三级，根据导则要求，环境风险评价作简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 1、生产系统风险识别 根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及危险单元主要包括危废暂存库、化学品库。 （1）影响途径风险识别 本项目影响途径风险识别主要有以下几种： A、原料区 本项目A、B料、脱模剂和模內漆等，上述物质在卸货、贮存过程中存在因管理、操作、保护不当或因设计不合理，存在泄漏的风险，从而带来伴生或者次生危险。 B、危险废物暂存场所 危险废物暂存场所管理不善，导致无组织流散，造成的地表水、地下水及土壤环境污染事故。 （2）环境风险分析 A、泄漏事故风险影响分析 本项目原辅材料及危险废物中的A、B料属于易燃液体，发生泄漏后，一旦遇明火将发生火灾。因此，建设单位应重视采取危险物品的安全措施；对各类原料的包装须定期进行检查，一旦发现有老化、破损现象须及时更换包装，杜绝风险事故的发生。 B、危险废物暂存、转移事故影响分析 本项目产生的危险废物，若处置不当，如露天堆放，危险废物极易受雨水淋溶而渗入土壤，产生二次污染。同时，在危险废物转移过程中，如包装发生破裂等原因导致危险废物遗失于环境中，则可能造成附近水体或土壤污染。 因此，厂区内危险废物贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定做好防风、防雨、防晒、防渗漏措施，各类危险废物平时收集后妥善贮存于危废贮存场所，定期委托有资质单位处置。同时，建设单位在危险废物转移过程中须严格执行转移联单制度，并做好记录台账，防止危险废物在转移过程中发生遗失事故。 2、风险防范措施 （1）强化风险意识、加强安全管理 安全生产是企业立厂之本，首先要强化风险意识，加强安全管理，具体要求： 必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则。必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施；设立安全生产领导小组，形成领导负总责，全公司参与的管理模式；按《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全条件和劳动防护用品。 （2）环境防范措施 ①选址防范措施 本项目位于工业园区，不属于环境敏感区。项目所在区域内无水源保护区等环境敏感点，从选址上可在一定程度上避免对周围的环境影响。 ②危险品贮运安全防范措施 企业设置危废库，对危险废物单独、分区存放，并有明显的界线，严禁将含化学品的物料混合储存，库房明显处应悬挂防火、禁火的标牌。本项目各类原料料的贮存量较小，生产的产品当天销售，化学原料储存间采取防腐防渗措施。 ③物料泄漏事故的防范措施 桶体泄漏时及时用木楔或胶块堵漏，将泄漏的液料用黄沙、毛毡、海绵等具有可吸附性的材料清理。大量泄漏时，要立即向“119”报警，划定警戒区，控制火种和无关人员进入，用泥土或塑料等物将流出的液体围住，防止流散。 ④火灾和爆炸事故的防范措施 必须严格按照相关防火、防爆设计要求进行设计和施工，并配备相应的保护工程；加强工艺系统的自动控制的应用，同时应加强对系统设备的维护保养；应设立专人进行仓库的巡视、检查、维护工作；严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教育，增强安全意识，实施规范核查；危废库做好标志，严禁不相关人员进入；配备足够的救灾防毒器具、消防器及防护用品。 ⑤电气、电讯安全防范措施 项目生产车间及附属设施用电装置均须设置漏电保护装置。电力电缆不与热力管道敷设在同一管沟内，配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时，采用穿金属管等防火保护措施。 危废库内使用低温照明灯具，对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施，配电箱及开关设置在仓库外。供电变压器、配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置；应设施应急池，并在现场挂警示标志。 ⑥消防及火灾报警设施 项目在生产车间外部配备室外消防装置，在内部设置火灾自动报警系统、消防栓和自动消防喷头等装置。 ⑦安全管理 项目在管理上应设置专业安全监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。加强监测，杜绝意外泄漏事故造成的危害。采用密封性能良好的阀门、泵等设备和配件。生产区、库房区均设禁止吸烟标志，防止人为吸烟引起明火火灾等事故。 综上所述，本项目主要环境风险来自原料仓库的A、B料等油类物质在储存过程发生意外泄露，并由此引起的火灾爆炸及次生危害带来的环境影响。企业采取必要的风险防范措施和事故应急措施，加大风险管理措施，在加强监控、采取必要的风险防范措施的情况下，本项目的环境风险是可控的。 八、环保投资估算 本项目环保投资约86万元，占总投资额的0.43%。环境保护投资估算详见表4-19。 表4-19本项目污染防治措施及投资估算一览表 单位：万元 类别; 污染工序; 主要污染物; 治理措施; 环保投资/万元. 废气; 2#车间; 非甲烷总烃; 集气罩收集+两级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）; 35. 4#车间; 非甲烷总烃、颗粒物; 集气罩、密封收集+两级活性炭吸附装置+15m排气筒（DA002）; 35. 基准灶; 油烟; 油烟净化器; 2. 噪声; 生产设备等; 各机械设备噪声; 隔声、减振等措施; 2. 固废; 危险废物; 废活性炭、废过滤棉、废化学品包装、废残渣; 收集后暂存于面积为30m2的危废仓库，定期交由有资质单位处理; 10. 生活垃圾; 废含抹布、废劳保用品、生活垃圾; 交由环卫部门清运; 2. 合计; 86. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 发泡 喷脱模剂吸塑 | 非甲烷总烃 | 经集气罩收集+过滤棉+两级活性炭吸附装置处理+15米高排气筒（DA001）排放 | 非甲烷总烃执行《合成树脂工污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的特别排放限值及表9排放限值；企业厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值 |
|  | 发泡 喷脱模剂喷模内漆 | 非甲烷总烃 颗粒物 | 经集气罩+过滤棉+两级活性炭吸附装置处理+15m排气筒（DA002）排放 |  |
| 地表水环境 | 总排口 | COD、SS、NH3-N、BOD5 | 隔油池、化粪池预处理 | 达到芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂接管标准后排入市政管网，经芜湖长江大桥综合经济开发区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求后排入青弋江 |
| 声环境 | 厂内生产设备经采取隔声、减振等各项防噪措施及距离衰减后，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |  |  |  |
| 固体废物 | 生产车间 | 废包装袋、废边角料废料、不合格产 | 收集后按规定综合利用 | 合理处置，不外排 |
|  |  | 废化学品包装 废活性炭、废过滤棉、废残渣 | 委托有危废处置资质的单位进行处理 |  |
|  |  | 废抹布、废劳保用品 | 委托环卫部门清运 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废库、化学原料存间进行重点防渗；生产区、其他仓库区域、一般固废堆场进行硬化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①合理选址和总图布置②采取危险品贮运安全防范措施③物料泄漏事故的防范措施④火灾爆炸事故防范措施⑤电气、电讯安全防范措施⑥消防及火灾报警设施⑦安全管理⑧加强危险废物处理管理⑨分区防渗措施 火”等警告牌。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / | / | / | / |

- 六、结论

| 本项目符合产业政策及环保要求。在严格落实本环评提出的环保对策及措施，执行“三同时”制度情况下，各项污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和合理处置，对大气环境、声环境、地表水环境的影响较小。项目在落实风险防范措施情况下可控制环境风险影响。从环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 - 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件： 附件1 环评委托函 附件2 承诺书 附件3 真实性承诺 附件4 立项文件 附件5 营业执照 附件6 厂房租赁合同 附件7 水性模内漆 附件8 脱模剂 附件9 B料MSDS 附件10 水性模内漆检测报告 #### 附图： 附图1芜湖繁昌经济开发区横山规划用地图 附图2 项目地理位置图和长江距离图 附图3 项目周边敏感点图 附图4厂区平面图 附图5 各车间平面图 附图6 项目周边关系图 附图7芜湖市生态保护红线区域分布图 附图8三区三线图 附图9雨污管网平面图 附图10厂区防渗平面图 |  |

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 3.142 | 0 | 3.142 | +3.142 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0.0.182 | +0.0.182 |
|  | MDI | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | +0.015 |
| 废水 | 水量 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 1320 | +1320 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.093 | +0.093 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0.049 | +0.049 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.054 | +0.054 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.0086 | +0.0086 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | +10 |
|  | 废残渣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | +5 |
|  | 废化学包装 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 2.06 | +2.06 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 50.79 | 0 | 50.79 | +50.79 |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 |
|  | 废含油抹布、劳保用品 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放